| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.04.2025 |  | № |  | 662-п |
| Об утверждении Регламента по осмотру, содержанию и эксплуатации детских площадок, игрового и спортивного оборудования на территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района, Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов  муниципального образования Сланцевское городское поселение, Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 25.10.2022 № 207-гсд (с изменениями от 23.05.2023 № 246-гсд), администрация Сланцевского муниципального района    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Регламент по осмотру, содержанию и эксплуатации детских площадок, детского игрового и спортивного оборудования на территории Сланцевского городского поселения Сланцевского района Ленинградской области.

2. Опубликовать постановление в официальном приложении к газете «Знамя труда» (без приложений) и разместить  на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области в полном объеме.

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района   Гришакова В.Е.

Глава администрации

муниципального образования                                                             М.Б.  Чистова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 09.04.2025 № 662-п

(приложение)

РЕГЛАМЕНТ

ОСМОТРА, СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК, ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

На территории СЛАНЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ленинградской области

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Регламент осмотра, содержания и эксплуатации детских площадок, игрового и спортивного оборудования на территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального  района  Ленинградской области (далее - Регламент) разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, с учетом требований, предъявляемых нормами Российского и международного законодательства, к безопасности оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок, а также требований, предъявляемых к процессу эксплуатации детских площадок, игрового и спортивного оборудования.

1.2 Для целей применения Регламента используются следующие понятия:

«детская игровая площадка» - специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя соответствующие оборудование и покрытие;

«детское игровое оборудование» - оборудование, установленное на детской игровой площадке, либо в ином специально отведенном месте, с которым или на котором дети могут играть индивидуально или группой;

«спортивное оборудование» - сложно-технологическое и/или крупногабаритное изделие, размещаемое на специально отведенной площадке, либо вне её, и предназначенное для выполнения физических упражнений, проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований;

«собственник» - лицо (физическое, юридическое), которому на праве собственности принадлежит детская игровая площадка или детское игровое оборудование;

«пользователь» - лицо, которому на основании договора безвозмездного пользования, либо на основании иного гражданско-правового договора переданы права и обязанности по содержанию детской игровой площадки и (или) детского игрового оборудования;

«покрытие» - участок поверхности детской игровой площадки размером не менее зоны приземления, используемый совместно с детским игровым оборудованием;

«ударопоглащающее покрытие» - покрытие, способное смягчать удары от падения и прыжков, снижать ускорение рассеиванием кинетической энергии удара за счет местной деформации или вытеснения материала покрытия, выполненное из искусственного специального прорезиненного материала, либо из специальных сыпучих веществ (песок и т.д.) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ЕН 1177–2013;

«ремонт» - комплекс операций по восстановлению оборудования и (или) покрытия в целях обеспечения их исправности, работоспособности и безопасности.

2. ТРЕБОВАНИЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК, ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1 Размещение детской игровой площадки, детского игрового и спортивного оборудования должно производиться, с учетом Правил благоустройства территории муниципального образования Сланцевского городского поселения Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области                       от 25.10.2022 № 207-гсд (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Правила).

2.2 При размещении детской площадки, а также размещении игрового и (или) спортивного оборудования в обязательном порядке должны учитываться следующие позиции:

- особенности ландшафта (уклоны на местности, деревья, дорожки и т.п.);

- расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки, либо на территории размещения детского игрового и (или) спортивного оборудования;

- обязательное наличие зон безопасности для каждого отдельного игрового компонента площадки либо отдельно расположенного детского игрового и (или) спортивного оборудования;

- ограждение детской площадки, а также детского игрового и (или) спортивного оборудования от близко расположенных автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.3 Важное значение имеет экологическая и санитарная безопасность на детских площадках и на территориях расположения детского игрового и(или) спортивного оборудования. Исключено соседство с грязными водоемами, мусоросборниками, гаражами и т.п.

2.4 Поверхность игровой площадки, а также территории, на которой размещено детское игровое и (или) спортивное оборудование, должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

2.5 Территория, на которой расположено детское игровое и (или) спортивное оборудование должна предусматривать беспрепятственный доступ к оборудованию детей с ограниченными возможностями и обеспечивать безопасность их пребывания на детской игровой площадке.

2.6 Детское игровое и спортивное оборудование должно быть установлено безопасным способом квалифицированным персоналом в соответствии с техническим паспортом на изделие, а также согласно проекту, нормативным документам и инструкциям производителя.

3. ТРЕБОВАНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ

И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

1 Материалы, из которых изготовлено детское игровое и спортивное оборудование и покрытие детских игровых площадок (далее – площадки) в процессе эксплуатации не должны:

а) оказывать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в процессе эксплуатации;

б) при нагревании на солнце вызывать термический ожог при контакте с кожей пользователя;

в) относиться к легковоспламеняющимся материалам;

г) относиться к чрезвычайно опасным по токсичности продуктам горения;

д) относиться к материалам, свойства которых недостаточно изучены.

2 Оборудование и его элементы должны быть сконструированы таким образом, чтобы:

а) оборудование и (или) покрытие должны исключать образование сдавливающих или режущих поверхностей;

б) соответствовать возрастной группе детей, для которых они предназначены;

в) был очевиден и легко распознаваем ребенком возможный риск при игре;

г) лица, присматривающие за детьми, имели возможность доступа внутрь оборудования для оказания помощи детям;

д) обеспечивались доступность, и удобство очистки от пыли, грязи и мусора;

е) на оборудовании и его элементах не должно быть нарушения целостности.

3 Конструкция оборудования:

а) должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и неизменяемость;

б) должна иметь защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды и стойкости используемых материалов;

в) не должна иметь острых элементов;

г) не должна иметь острых выступающих концов при болтовых соединениях;

д) должна иметь гладкие сварные швы;

е) должна иметь закругленные углы оборудования;

ж) должна исключать возможность демонтажа без применения специализированных инструментов;

з) должна обеспечивать безопасные расстояния между элементами оборудования и поверхностью игровой площадки;

и) должна иметь оснащение перилами и ограждениями.

4 Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) должно иметь не менее 2 открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. Размеры открытых доступов должны быть не менее 500*500 мм.

Конструкция доступов должна исключать возможность их блокирования и обеспечивать при необходимости оказание помощи детям без каких-либо дополнительных средств.

5 По всей зоне приземления с оборудования горки должны быть установлены ударопоглащающие покрытия.

6 Поверхности платформ, проходов, трапов и лестниц должны исключать скольжение при любых погодных условиях.

7 Ударопоглащающее покрытие не должно иметь опасных выступов. При применении в качестве ударопоглощающего покрытия несыпучих материалов оно не должно иметь участков, на которых возможно застревание частей тела или одежды ребенка. Ударопоглащающее покрытие должно сохранять свои свойства вне зависимости от климатических условий.

8 Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем.

9 Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, сколов и т. п.).

4. ПОРЯДОК ОСМОТРА, СОДЕРЖАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК,

ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляют собственник в соответствии с настоящим Регламентом, либо пользователь в соответствии с договором безвозмездного пользования недвижимым имуществом, либо договором предоставления услуг по содержанию детской игровой площадки, детского игрового и (или) спортивного оборудования.

2.  Контроль за техническим состоянием оборудования площадок осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52301-2013 “Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» и включает:

2.1. Осмотр и проверка оборудования (первоначальный осмотр) – проводится перед вводом оборудования в эксплуатацию. Проводится с целью проверки соответствия установленного оборудования техническому паспорту, проекту (при наличии), нормативным документам и инструкциям производителя. По окончании проверки оборудования составляется акт приемки оборудования в эксплуатацию, подписанный организацией, установившей

оборудование и представителем собственника, либо пользователя.

2.2. Регулярный визуальный осмотр – проводится ежемесячно (приложение №1 к настоящему регламенту). Регулярный осмотр проводится с целью обнаружения очевидных неисправностей оборудования и посторонних предметов, представляющих опасность вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например: разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

2.3. Функциональный осмотр. Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования. Осмотр проводят с периодичностью один раз в 3 (три) месяца в соответствии с инструкцией изготовителя (приложение №1 к настоящему регламенту). Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования. Функциональный осмотр – проводится и при поступлении жалоб на неисправность оборудования либо игровой площадки (в том числе скрипы оборудования, подвижность опор, потертости удерживающих элементов, ямы выбоины покрытия),  от лиц, использующих оборудование.

В процессе визуального и функционального осмотров определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;

- структурную целостность оборудования.

2.4. Основной осмотр - проводят раз в год, не позже 1 июля текущего года (приложение №1 к настоящему регламенту).

Основной осмотр проводится в целях оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

В ходе ежегодного основного осмотра определяются:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

3. Все результаты проведенных осмотров оборудования (первоначального, регулярного, функционального, основного) заносятся в журнал по осмотру и обслуживанию оборудования, который хранится у пользователя (владельца), (приложение №2 к настоящему регламенту).

4. В случае выявления в ходе осмотра дефектов детского игрового и спортивного оборудования, а также покрытий площадки, определяются характер и объем необходимого ремонта и составляется акт, куда входит схема осмотра и дата устранения дефектов, (приложение №3 к настоящему регламенту).

5. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акты осмотров и проверки оборудования, графики обслуживания оборудования, журналы и т.п.) подлежат постоянному хранению на период действия детской игровой площадки, детского игрового и (или) спортивного оборудования.

6. Собственник либо пользователь детской игровой площадки, детского игрового и (или) спортивного оборудования осуществляет постоянное обслуживание детского игрового и (или) спортивного оборудования, а также покрытия детской площадки. Обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования детского игрового и спортивного оборудования и покрытий площадки, а также соответствующие ремонтные работы в соответствии с техническим паспортом оборудования, нормативным документам и инструкциям производителя.

7. Мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования детского игрового и (или) спортивного оборудования и покрытий площадки включают в себя:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглащающих покрытий;

- смазку подшипников;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков, загрязнителей и т.п. );

- восстановление ударопоглащающих покрытий из сыпучих материалов;

-обслуживание пространства зон безопасности.

8. Ремонтные работы детского игрового и спортивного оборудования и покрытий площадки включают:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования;

- замену структурных элементов оборудования.

9. При обнаружении в процессе осмотра оборудования (регулярного, функционального, основного) дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования,  с дальнейшим его демонтажем и удалением  с площадки.

10. После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент и крепления также демонтируют.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1) Для повышения уровня безопасной эксплуатации на детской игровой площадке либо на территории, на которой установлено детское игровое и (или) спортивное оборудование, устанавливаются информационные стенды, с правилами эксплуатации оборудования и его возрастных ограничениях.

Информационные стенды в обязательном порядке должны содержать:

- правила эксплуатации детской игровой площадки и оборудования;

- запреты, действующие на детской игровой площадке, либо на территории, на которой установлено детское игровое и(или) спортивное оборудование, в том числе возрастные и весовые ограничения использования оборудования, правила поведения, запрет на выгул домашних животных;
           - номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
           - номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

2) В случае обнаружения нарушения технического состояния детского игрового или спортивного оборудования, а также покрытия детской игровой площадки, лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования, либо площадки, обязано незамедлительно принять меры к запрещению использования детского игрового или спортивного оборудования, а также детской игровой площадки.

3) Эксплуатация детского игрового и спортивного оборудования, не отвечающего требованиям безопасности жизни и (или) здоровья строго запрещена.

Приложение №1

к Регламенту по осмотру, содержанию и эксплуатации

детских площадок, игрового и спортивного оборудования на

территории Сланцевского городского поселения

ГРАФИК

контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых

площадок Сланцевского городского поселения

на 2025 год

- Регулярный визуальный осмотр –

1 раз в месяц (20 числа). При совпадении дня осмотра  с  нерабочим или праздничным днем, осмотр переносится на следующий рабочий день;

- Функциональный осмотр -

(1 раз в 3 месяца)

март 2025 года

июнь 2025 года

сентябрь 2025 года

декабрь 2025 года

- Ежегодный основной осмотр –

(1 раз в 12 месяцев)

июнь 2025 года

Приложение №2

к Регламенту по осмотру, содержанию и эксплуатации

детских площадок, игрового и спортивного оборудования на

территории Сланцевского  городского поселения

ФОРМА ЖУРНАЛА  ПО ОСМОТРУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

Приложение №3

к Регламенту по осмотру, содержанию и эксплуатации

детских площадок, игрового и спортивного оборудования на

территории Сланцевского городского поселения

АКТ

осмотра игрового и спортивного оборудования

«    »  ____________ 202_ г.     					    город Сланцы

(место составления акта)

На основании (первоначального, регулярного, функционального, основного) осмотра, комиссия, в составе_______________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

- составили настоящий  акт о том, что в результате (первоначального, регулярного, функционального, основного) осмотра игрового и спортивного оборудования на территории муниципального образования Сланцевского городского поселения,___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: фото фиксация (схема осмотра)

Комиссия в составе:

___________________________________                                                   __________

___________________________________                                                   __________

___________________________________                                                   __________