| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.10.2024 |  |  | № | 1765-п |
| О внесении изменений в постановление администрации Сланцевского муниципального района от 08.02.2024 № 191-п «О Порядке сбора и обмена в Сланцевском муниципальном районе информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |

В соответствии с постановление Правительства Ленинградской области                   от 20.06.2024 № 426 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 28 сентября 2007 года № 239 "О Порядке сбора и обмена в Ленинградской области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", администрация Сланцевского муниципального района    п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Сланцевского муниципального района от 08.02.2024 № 191-п «О Порядке сбора и обмена в Сланцевском муниципальном районе информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложив приложение 1 к Порядку сбора и обмена в Сланцевском муниципальном районе информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

3. Разместить настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района  Щербакову М.А.

Глава администрации

муниципального образования                                                               М.Б.  Чистова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 08.02.2024 № 191-п

(в редакции постановления администрации Сланцевского муниципального района

от 18.10.2024 № 1765-п)

(приложение)

КРИТЕРИИ

ИНФОРМАЦИИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

| N п/п | Наименование источника чрезвычайной ситуации | Критерии отнесения события к чрезвычайной ситуации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Техногенные чрезвычайные ситуации |  |  |
| 1.1. Транспортные аварии |  |  |
| 1.1.1 | Аварии на железнодорожном транспорте | 1. Столкновение железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, с транспортным средством, сход железнодорожного подвижного состава на перегоне или железнодорожной станции, при поездной или маневровой работе, экипировке или других передвижениях (за исключением случаев гибели или причинения тяжкого вреда здоровью людям, не являющимся работниками железнодорожного транспорта и(или) пассажирами, вследствие столкновения железнодорожного подвижного состава с транспортным средством), в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или установлен факт нарушения условий жизнедеятельности в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации (далее - нарушены условия жизнедеятельности) 50 человек и более; или произошел разлив топлива и иных загрязняющих веществ на почву в объеме 5 т и более. 2. Полный перерыв движения поездов на перегоне и(или) железнодорожной станции с прекращением пассажирского сообщения на шесть часов и более |
| 1.1.2 | Аварии на автомобильном транспорте | 1. Дорожно-транспортное происшествие с участием 10 автотранспортных средств и более или автотранспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки и имеющего более восьми сидячих мест, помимо сидения водителя, в результате которого: погибли пять человек и более; или получили вред здоровью 10 человек и более. 2. Прекращение или ограничение движения на участке дороги (федерального и регионального значения), не имеющей объездных путей, на шесть часов и более |
| 1.1.6 | Аварии на водном транспорте | Столкновение, опрокидывание, затопление, посадка на мель, выбрасывание на берег судов, за исключением шлюпок и плавучих средств, которые являются принадлежностями судна, судов массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 кВт включительно, спортивных парусных судов, длина которых не должна превышать 9 м, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха, беспалубных несамоходных судов, длина которых не должна превышать 12 м (в том числе вследствие неблагоприятных гидрометеорологических условий), в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или затруднено (прекращено) судоходство на 72 часа и более; произошел разлив топлива и попадание загрязняющих веществ в водный объект в объеме 1 т и более |
| 1.1.7 | Аварии на воздушном транспорте | Авиационное событие (катастрофа, авария), за исключением событий со сверхлегкими судами (максимальная взлетная масса которых составляет не более 495 кг без учета массы авиационных средств спасания), в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более |
| 1.1.8 | Ракетно-космические катастрофы и аварии | Падение, разрушение ракетно-космического изделия (космического аппарата), в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 1.2. Взрывы (в том числе с последующим горением) и(или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях |  |  |
| 1.2.1 | Взрывы и(или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей | Взрыв и(или) полное или частичное внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности одного человека и более |
| 1.2.2 | Взрывы и(или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для временного пребывания людей, преимущественно ритмичного характера (рабочий день, школьная смена, сеанс и иное) | Взрыв и(или) разрушение (обрушение) элементов зданий и сооружений, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более |
| 1.2.3 | Взрывы и(или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для производственного или складского назначения | Разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и(или) выброс опасных веществ, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более |
| 1.2.4 | Взрывы и(или) разрушения (обрушения) открытых и крытых спортивно-физкультурных, зрелищных, торговых сооружений (стадионы, спортивно-развлекательные комплексы, рынки) | Взрыв и(или) внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более |
| 1.2.5 | Разрушения (обрушения) элементов транспортной и инженерной инфраструктуры (мосты и тоннели длиной 500 м и более) | Внезапное разрушение (обрушение) элементов транспортной, инженерной инфраструктуры, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошло прекращение (ограничение) движения на участке дороги, не имеющей объездных путей, на шесть часов и более; или произошло обрушение транспортных и инженерных конструкций в водный объект |
| 1.2.6 | Аварии на объектах ведения горных работ (шахты, подземные и горные выработки) | Внезапное обрушение горных пород, затопление, внезапный выброс газа и угля (породы), превышение концентрации газа, взрыв, разрушение технических устройств, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более |
| 1.2.7 | Взрыв взрывоопасного предмета | Взрыв взрывоопасного предмета (авиационная бомба, артиллерийский боеприпас, мина, фугас, граната, тротиловая шашка, взрывчатые материалы промышленного назначения), в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более |
| 1.3. Аварии на системах жизнеобеспечения |  |  |
| 1.3.1 | Аварии на объектах теплоснабжения | Нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более на одни сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период (теплый период - ниже +20 °C) |
| 1.3.2 | Аварии на объектах водоснабжения, электроэнергетики и газораспределительных систем | Нарушение условий жизнедеятельности 50 человек и более на одни сутки и более |
| 1.3.3 | Аварии на очистных сооружениях | 1. Разовое превышение предельно допустимой концентрации (загрязнение) (далее - ПДК) загрязняющего вещества в принимающем сточные воды водном объекте в 50 раз и более. 2. Нарушение условий жизнедеятельности 50 человек и более на одни сутки и более. 3. Разовое превышение ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе за границами санитарно-защитной зоны в 50 раз и более; или в 30-49 раз в течение восьми часов; или в 20-29 раз в течение двух суток |
| 1.4. Аварии с выбросом, сбросом опасных химических веществ |  |  |
| 1.4.1 | Аварии на транспорте с выбросом, разливом, рассыпанием, сбросом опасных химических веществ | 1. Разовое превышение загрязнения почвы с превышением ПДК в пять раз и более. 2. Разовое превышение ПДК опасного химического вещества в водном объекте: 1-2 класса опасности в пять раз и более; 3-4 класса опасности в 50 раз и более. 3. Разовое превышение ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе в 50 раз и более; или в 30-49 раз в течение восьми часов; или в 20-29 раз в течение двух суток |
| 1.4.2 | Аварии с выбросом, сбросом опасных химических веществ при производстве, переработке или хранении (захоронении, в том числе в водном объекте) | 1. Разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и(или) выброс, сброс опасных химических веществ, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошло разовое загрязнение почвы с превышением ПДК в пять раз и более; или произошло разовое превышение ПДК опасного химического вещества в водном объекте: 1-2 класса опасности в пять раз и более; 3-4 класса опасности в 50 раз и более. 2. Разовое превышение ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе в 50 раз и более; или в 30-49 раз в течение восьми часов; или в 20-29 раз в течение двух суток |
| 1.4.3 | Аварии с боевыми отравляющими веществами | Любой факт аварии |
| 1.5. Аварии с разливом (выбросом) нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата |  |  |
| 1.5.1 | Аварии с разливом нефтегазоводяной смеси, нефти, газового конденсата, выбросом газа на объектах геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья при переработке, производстве, транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции | 1. Разлив нефтегазоводяной смеси, нефти, газового конденсата, нефтепродуктов на сухопутной части территории в объеме 5 т и более или выброс газа в объеме 5 тыс. м3 и более. 2. Загрязнение водного объекта (внутренние морские воды, территориальное море, прилежащая и исключительная экономическая зона Российской Федерации, а также поверхностные и подземные водные объекты) нефтегазоводяной смесью, нефтью, газовым конденсатом, нефтепродуктами в объеме 1 т и более. 3. Загрязнение водного объекта источника питьевого водоснабжения в границах 1, и(или) 2, и(или) 3 поясов зоны санитарной охраны. 4. Газонефтеводопроявление, неуправляемое истечение нефтегазоводяной смеси (открытый фонтан) и грифонообразование, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более |
| 1.6. Радиационная авария с выбросом, сбросом, проливом, просыпом ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |  |  |
| 1.6.1 | Аварии на объектах использования атомной энергии с выбросом радиоактивных веществ (за исключением промплощадок объектов использования атомной энергии и территорий с существующим радиоактивным загрязнением за счет прошлой деятельности и аварий со статусом "зона отчуждения") | 1. Прогнозируемые уровни (предполагаемая доза) облучения населения при аварии за короткий срок (двое суток) превышают уровни на: все тело - 1 Гр; легкие - 6 Гр; кожу - 3 Гр; щитовидную железу - 5 Гр; хрусталик глаза - 2 Гр; гонады - 3 Гр; плод - 0,1 Гр. 2. При хроническом облучении, если годовые поглощенные дозы превышают значения на: гонады - 0,2 Гр; хрусталик глаза - 0,1 Гр; красный костный мозг - 0,4 Гр. 3. Критерии для принятия неотложных решений по укрытию населения в начальный период аварии: предотвращаемая доза облучения за первые 10 суток превышает 50 мГр на все тело или 500 мГр на щитовидную железу, легкие, кожу. 4. 100 мкЗв/ч - мощность амбиентного эквивалента дозы на расстоянии 1 м от поверхности земли в среднем по территории. 5. Объявление состояния "Аварийная обстановка" в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии. |
| 1.6.2 | Загрязнение (возможное загрязнение) открытых источников водоснабжения (за исключением технических водоемов объектов использования атомной энергии и водоемов с существующим радиоактивным загрязнением за счет прошлой деятельности и аварий), обусловленное выбросом/вбросом радиоактивных веществ | 1. Более 50 УВ (уровень вмешательства) при отсутствии альтернативных источников водоснабжения. 2. Более 100 УВ при наличии альтернативных источников водоснабжения. Критерий относится к долговременному загрязнению (прогнозирование отсутствия значимых снижений активности в водоеме за счет распада радионуклидов и водного стока в течение года) малопроточных и непроточных открытых водоемов, имеющих водохозяйственное значение, а также к водотокам, впадающим в такие водоемы |
| 1.6.3 | Радиологические аварийные ситуации с источниками ионизирующего излучения и при транспортировке радиоактивных веществ | A/D > 1000, где А - активность n-го радионуклида закрытого радионуклидного источника, D - значение величины для n-го радионуклида, являющейся нормирующим фактором, использующимся для разделения широкого диапазона активностей закрытого радионуклидного источника различного радионуклидного состава с целью ранжирования закрытого радионуклидного источника путем отнесения их к одной из категорий опасности |
| 1.7. Аварии с выбросом (проливом, просыпом) патогенных для человека микроорганизмов |  |  |
| 1.7.1 | Аварии с выбросом (проливом, просыпом) патогенных для человека микроорганизмов на предприятиях, транспорте и в научно-исследовательских учреждениях (лабораториях) | Любой факт выброса (сброса) веществ, содержащих возбудителей инфекционных заболеваний людей I и II групп патогенности и опасных заболеваний животных |
| 1.8. Гидродинамические аварии |  |  |
| 1.8.1 | Аварии на гидротехнических сооружениях <13> | Повреждение или разрушение гидротехнического сооружения, повлекшее за собой неконтролируемый сброс воды из поверхностного водного объекта или хранилища жидких отходов, или нарушение производственного процесса, которое возникло при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнического сооружения, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошло разовое превышение ПДК опасного вещества за границами санитарно-защитной зоны водного объекта в 50 раз и более |
| 2. Природные чрезвычайные ситуации |  |  |
| 2.1. Опасные геологические явления |  |  |
| 2.1.1 | Оползни, обвалы, осыпи | Смещение и(или) отрыв масс горных пород на территории населенного пункта, и(или) на ПОО, и(или) на КВО, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.1.2 | Карст, суффозия, просадка в лессовых грунтах | Изменение рельефа, почвенного покрова и несущей способности грунтов на территории населенного пункта, и(или) на ПОО, и(или) на КВО, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.1.3 | Овражная (плоскостная) эрозия | Размыв грунтов временными водными потоками на территории населенного пункта, и(или) на ПОО, и(или) на КВО, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.1.4 | Криогенное пучение и растрескивание, термокарст, курумы | Изменение почвенного покрова на территории населенного пункта, и(или) на ПОО, и(или) на КВО, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.2. Опасные метеорологические явления |  |  |
| На основании указанных критериев учреждениями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды могут разрабатываться региональные перечни и критерии по обслуживаемым ими территориям с учетом природно-климатических особенностей |  |  |
| 2.2.1 | Очень сильный ветер, ураганный ветер, шквал, смерч | Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.2.2 | Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах - 30 мм) за период времени не более 12 часов, в результате которых: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.2.3 | Сильный ливень | Количество осадков 30 мм и более за один час и менее, в результате которых: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.2.4 | Продолжительный сильный дождь | Дождь с количеством осадков 100 мм и более (в селеопасных горных районах с количеством осадков 60 мм и более) за период времени 48 часов и менее или 120 мм и более за период времени 48 часов и более, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.2.5 | Очень сильный снег (снегопад) | Снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 часов и менее, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.2.6 | Сильный мороз | В период с ноября по март значение минимальной температуры воздуха достигает установленного для данной территории опасного значения или ниже его, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.2.7 | Сильная жара | В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает установленного для данной территории опасного значения или выше его, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.2.8 | Крупный град | Град диаметром 20 мм и более, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.2.9 | Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности, часто сопровождаемый выпадением снега из облаков, сильным ветром (со средней скоростью не менее 15 м/с) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 12 часов и более, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.2.10 | Сильное гололедно-изморозевое отложение | Отложение на проводах гололедного станка гололеда диаметром 20 мм и более, или сложное отложение, или мокрый (замерзающий) снег диаметром 35 мм и более, или изморозь диаметром 50 мм и более, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.2.11 | Сильный туман | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения) с метеорологической дальностью видимости не более 50 м продолжительностью 12 часов и более |
| 2.2.12 | Заморозки | Понижение температуры воздуха и(или) поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0 °C на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая, приводящее к повреждению и(или) частичной гибели урожая сельскохозяйственных культур на площади 100 га и более |
| 2.2.13 | Засуха атмосферная | В период вегетации сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °C. В отдельные дни (не более 25 проц. продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов, в результате чего произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.2.14 | Засуха почвенная | В период вегетации сельскохозяйственных культур за период не менее трех декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм, в результате чего произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.2.15 | Комплекс неблагоприятных явлений | Сочетание двух и более одновременно наблюдающихся метеорологических (гидрометеорологических) явлений, каждое из которых в отдельности по интенсивности или силе не достигает критерия опасного явления, но близко к нему, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.2.16 | Переувлажнение почвы | В период вегетации сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние, в результате чего произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.3. Опасные гидрологические явления |  |  |
| 2.3.1 | Высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок) | Подъем уровня воды, в результате которого на территории населенного пункта, и(или) на ПОО, и(или) на КВО: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.3.2 | Низкие уровни воды (низкая межень) | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение 10 дней и более |
| 2.3.3 | Раннее ледообразование | Появление льда и образование ледостава (даты) на судоходных реках, озерах и водохранилищах в конкретных пунктах в ранние сроки повторяемостью не чаще одного раза в 10 лет |
| 2.3.4. | Речная эрозия | Размыв и смыв грунтов водными потоками на территории населенного пункта, и(или) на ПОО, и(или) на КВО, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.4. Ландшафтные (природные) пожары и очаги вредителей леса |  |  |
| 2.4.1 | Лесные пожары <16> | Не локализованы два крупных лесных пожара и более (площадью 25 га и более в зоне наземной охраны лесов и 200 га и более в зоне авиационной охраны лесов), в отношении которых в установленном порядке не принималось решение о прекращении или приостановке работ по тушению лесного пожара, и(или) не локализован крупный лесной пожар, находящийся в пределах 5-километровой зоны вокруг населенного пункта или объекта инфраструктуры, и(или) на тушение лесных пожаров привлечено более 50% лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, предусмотренных планом тушения лесных пожаров соответствующих лесничеств, а также более 50% резерва, предусмотренного сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации |
| 2.4.2 | Очаги вредителей леса | 1. Факт интенсивного распространения очагов вредителей леса на площади 100 га и более, в малолесных субъектах Российской Федерации на площади 10 га и более. 2. Угроза гибели лесных насаждений без проведения своевременных мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, которые осуществляются в ограниченный период, связанный с биологическими особенностями вредителей леса и погодными условиями. 3. Гибель лесных насаждений от воздействия очагов вредителей леса на площади 100 га и более, в малолесных субъектах Российской Федерации на площади 10 га и более |
| 2.4.3 | Ландшафтные (природные) пожары | Переход ландшафтного (природного) пожара на жилую зону населенного пункта, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или разрушено здание или сооружение, предназначенное для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей; или разрушено здание или сооружение, предназначенное для временного пребывания людей |
| 2.5. Гелиогеофизические явления |  |  |
| 2.5.1 | Сильное возмущение ионосферы с нарушением коротковолновой связи | Появление и сохранение в течение трех часов подряд и более отрицательных отклонений максимальных применимых частот при ионосферном распространении радиоволн на величину более 50% от медианных (средних) значений критических частот (ДF0F2 > 50%) или полное поглощение сигналов в коротковолновом диапазоне в течение одного часа и более в полярных областях |
| 2.5.2 | Сильное возмущение радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве | Измеренный в полярных областях на орбитах космических аппаратов высотой более 1000 км поток высокоэнергичных (с энергией Ep 30 МэВ) протонов не менее 800 част./(кв. см x c). Расчетная максимальная мощность дозы проникающих излучений на орбите космических аппаратов высотой 300-500 км и наклонением 52° за защитой 1 г/кв. см алюминия (Pmax) > 25 рад./сут. при магнитной буре, характеризуемой индексами геомагнитной возмущенности Kp > 5 или Ap > 30 |
| 2.6. Космические опасности |  |  |
| 2.6.1 | Астероидно-кометная опасность | Поражающее воздействие космических тел на населенный пункт, и(или) на ПОО, и(или) на КВО и окружающую среду, в результате которого: погиб один человек и более; или получили вред здоровью пять человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и(или) природной растительности на площади 100 га и более |
| 2.7. Биологическая опасность |  |  |
| Отнесение события к чрезвычайной ситуации, связанной с биологической опасностью, осуществляется на основании предложений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), их территориальных органов и органов государственного ветеринарного надзора и контроля субъектов Российской Федерации в пределах компетенции |  |  |
| 2.6.1 | Наличие внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и(или) распространению заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека |  |
| 2.6.2 | Наличие внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и(или) распространению заболеваний с развитием эпизоотий, превышению допустимого уровня причинения вреда сельскохозяйственным животным |  |
| 2.6.3 | Наличие внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и(или) распространению заболеваний с развитием эпифитотий, превышению допустимого уровня причинения вреда растениям и(или) окружающей среде |  |