| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.06.2023 |  | № |  | 1002-п |
| Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020  № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральным законам от  22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законам от  07.12.2011                 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормами и правилами, а также в целях создания условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация Сланцевского муниципального района                                п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2.  К наружному противопожарному водоснабжению относятся:

1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);

2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) пожарные резервуары.

3. Правообладателям источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сланцевского городского поселения согласно Положению (приложение к настоящему постановлению):

3.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

3.2. Организовать два раза в год (весной и осенью по одному разу в полугодие) совместно с представителями подразделений Государственной противопожарной службы проведение комиссионного обследования (проверку) состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

3.3. По итогам обследования (проверки) наружного противопожарного водопровода вносить информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4. Принимать своевременные меры по ремонту и оборудованию неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с нормативными документами.

3.5. При установке (оборудовании) дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения, либо их неисправности незамедлительно предоставлять информацию в подразделение Государственной противопожарной службы и администрацию Сланцевского муниципального района.

3.6. Обеспечить наличие подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, а для естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

3.7. Запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения.

4. Рекомендовать подразделениям Государственной противопожарной службы:

4.1. Не реже 2 раз в год (2 и 4 квартал) вопрос о состоянии противопожарного водоснабжения выносить на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сланцевского муниципального района.

4.2. Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испытанию на водоотдачу на территории охраняемой местным пожарно- спасательным гарнизоном.

5. Опубликовать постановление в приложении к газете «Знамя труда» и разместить на сайте администрации Сланцевского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу на следующих день после дня его официального опубликования в газете «Знамя труда».

6. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района Щербакову М.А.

Глава администрации

муниципального образования                                                               М.Б.  Чистова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 26.06.2023 № 1002-п

(приложение)

Порядок

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах  Сланцевского городского поселения

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Сланцевского городского поселения  (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994                  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации    от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами по пожарной безопасности.

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

1.2.1 источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения, и противопожарные резервуары;

1.2.2 пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

1.2.3 пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

1.2.4 пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

1.2.5 противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

1.2.6 система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды.

1.3 Настоящий Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между правообладателями источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сланцевского городского поселения и подразделениями Государственной противопожарной службы и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сланцевского городского поселения.

2. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения, осуществляемые  правообладателями источников наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

2.1.1 эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормативными документами;

2.1.2 финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

2.1.3 возможность беспрепятственного доступа (подъезда) к источникам наружного противопожарного водоснабжения сил и средств всех видов пожарной охраны, осуществляющих тушение пожаров;

2.1.4 проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в любое время года;

2.1.5 установку соответствующих указателей источников наружного противопожарного водоснабжения согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

2.1.6 немедленное уведомление подразделений пожарной охраны по телефону 112, 101 о невозможности использования источников наружного противопожарного водоснабжения из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности).

2.2. Правообладатели источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сланцевского городского поселения осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сланцевского городского поселения и организаций, их количество, ёмкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (при проектировании наружного противопожарного водоснабжения), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,  утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 (при эксплуатации), СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (свод правил устанавливает требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых сооружений водоподготовки и систем наружного водоснабжения поселений и городских округов, производственных и сельскохозяйственных объектов ).

2.4. Пожарные гидранты, а также запасы воды в пожарных резервуарах разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников противопожарного водоснабжения

3.1. Правообладатели источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сланцевского городского поселения  должны вести их учет.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием наружного противопожарного водопровода правообладатели источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сланцевского городского поселения должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние наружного противопожарного водопровода проверяется не менее двух раз в год комиссионно представителями правообладателей, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водопровода совместно с представителями подразделений Государственной противопожарной службы.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

3.4. Подразделение Государственной противопожарной службы, в установленном порядке сообщает в администрацию Сланцевского муниципального района, в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.5. При обследовании (проверке) наружного противопожарного водопровода устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

3.5.1 руководитель организации не известил подразделение пожарной охраны об отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации;

3.5.2 руководитель организации не известил подразделение пожарной охраны об уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого;

3.5.3 руководитель организации не обеспечил исправность водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации;

3.5.4 не обозначено направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения соответствующими указателями;

3.5.5 правообладателем земельного участка не обеспечены  подъезды к пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения;

3.5.6 к водоисточнику (река, озеро, бассейн, градирня и др.) не устроен подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

3.5.7 конструкция гидранта в сборе не сохраняет герметичность соединений и уплотнений при рабочем давлении;

3.5.8 конструкция гидранта не обеспечивает его открытие и закрытие во всем рабочем диапазоне давления;

3.5.9 конструкция и крепление ниппеля гидранта не исключают возможность проворачивания ниппеля при навертывании КП;

3.5.10 резьбовая часть ниппеля гидранта не оборудована откидной крышкой;

3.5.11 квадрат штанги для соединения гидранта с ключом КП (штока для открытия и закрытия задвижки гидранта специальным ключом) более/менее 22х22 мм.

3.6. Испытание наружного противопожарного водопровода проводится в соответствии с установленными нормативными документами методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников противопожарного водоснабжения

4.1. Технические характеристики источников наружного противопожарного водоснабжения после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.2. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием  источников наружного противопожарного водоснабжения, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.