ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРНАДЗОР»

197198, Санкт-Петербург, Малый пр., ПС, д.5, офис 100

тел.: +7 (812) 456-72-36, факс: +7 (812) 456-72-36

e-mail: office@dornadzor-sz.ru, www.dornadzor-sz.ru

ОКПО 15146471, ОГРН 1127847544648

УДК 656.13

МК от 18.05.2020 г.

ДРН-1053.ПЗ.1

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в границах МО «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области

(итоговый)

Том 1

Томов 4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор ООО «Дорнадзор» | подпись, дата | А. А. Чурсинов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель НИР, Руководитель отдела транспортного планирования и моделирования | подпись, дата | И.С. Рыкова |

Санкт-Петербург 2020

Лист согласований и заключений согласующих органов и организаций

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области | подпись, дата | М.Б. Чистова |
| РАЗРАБОТЧИК |  |  |
| Генеральный директор ООО «Дорнадзор» | подпись, дата | А.А. Чурсинов |

Список исполнителей

| Руководитель отдела транспортного планирования и моделирования | подпись, дата | И.С. Рыкова |
| --- | --- | --- |
| Исполнители: |  |  |
| Руководитель отдела геоинформационной аналитики | подпись, дата | Р.М. Геллер (Веб-Геоинформационная система) |
| Специалист по организации дорожного движения | подпись, дата | Д.Ю. Аленчиков (подраздел 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 3.1-3.5, 3.6, 3.8-3.11, 3.14, 3.15, 3.18, 3.20, 3.22) |
| Экономист | подпись, дата | И.А. Момотова (подраздел 2.1-2.3, 2.6, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 3.7, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19, 3.21, раздел 5) |
| Специалист по моделированию дорожного движения | подпись, дата | А.И. Дербина (подраздел 4.1) |
| Специалист по моделированию дорожного движения | подпись, дата | Д.С. Карманов (подраздел 4.2) |
| Нормоконтролер | подпись, дата | А.О. Юрьева |

Реферат

Отчет 248 с., 5 т., 86 рис., 60 табл., 59 прил., 22 источн.

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, НАТУРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, ТРАНСПОРТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Объектом исследования является транспортный комплекс Сланцевского муниципального района, включая улично-дорожная сеть, технические средства организации дорожного движения и объекты транспортной инфраструктуры, а также парковочные пространства.

Цель работы – разработка программы мероприятий, направленных на оптимизацию схемы организации и обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, оптимизацию парковочного пространства, организацию прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального назначения, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Цель работы – формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории исследуемой части Сланцевского муниципального района Ленинградской области, реализующих долгосрочные стратегические направления обеспечения эффективности организации дорожного движения и совершенствования деятельности в области организации дорожного движения; разработка мероприятий, направленных на:

увеличение пропускной способности сети дорог и улиц исследуемой части Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

предупреждение заторных ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей;

снижение аварийности и негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду и здоровье населения.

Также, целью разработки КСОДД является формирование базы данных о нормативно-правовой основе управления, существующем состоянии, прогнозируемых изменениях и перспективах развития транспортной инфраструктуры.

В процессе работы были выполнены следующие задачи:

сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети и существующей схеме организации дорожного движения (далее – ОДД) на территории исследуемой части Сланцевского муниципального района Ленинградской области, выявление проблем, обусловленных недостатками в развитии территориальной транспортной системы;

анализ существующей системы пассажирского транспорта на территории исследуемой части Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

определение парковочных пространств;

анализ планов социально-экономического развития исследуемой части Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

разработка мероприятий по оптимизации схемы ОДД и повышению безопасности дорожного движения на территории исследуемой части Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории исследуемой части Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

разработка мероприятий по оптимизации работы системы пассажирского транспорта с учетом существующих и прогнозных характеристик пассажиропотоков на территории исследуемой части Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

разработка мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры на территории исследуемой части Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

разработка мероприятий по развитию велосипедного движения на территории исследуемой части Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

разработка мероприятий по повышению транспортной доступности исследуемой части Сланцевского муниципального района Ленинградской области и развитию транспортных связей с другими муниципальными образованиями и территориями.

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	30

1 Паспорт КСОДД	31

2 Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации МО «Сланцевский муниципальный район»	34

2.1 Положение территории в структуре пространственной организации Ленинградской области	34

2.2 Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, материалов инженерных изысканий	36

2.2.1 Схема территориального планирования Ленинградской области	37

2.2.2 Схема территориального планирования Сланцевского муниципального района Ленинградской области	38

2.2.3 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период до 2025 года и План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области	43

2.2.4 Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе»	49

2.3 Оценка существующей социально-экономической и градостроительной деятельности территории, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность	51

2.3.1	Социально-экономическая характеристика МО «Сланцевский муниципальный район»		51

2.3.2	Градостроительная деятельность	60

2.3.3 Деятельность в сфере транспорта	62

2.4 Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории	70

2.5 Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов	73

2.5.1 Организация движения транспортных средств общего пользования	74

2.5.2 Организация движения пешеходов	76

2.5.3 Организация движения велосипедистов	76

2.5.4 Организация движения грузовых транспортных средств	77

2.6 Оценка организации существующего парковочного пространства, оценка и анализ параметров размещения парковок (вид парковок, количество парковочных мест, их назначение, обеспеченность, заполняемость), оценка предложенных в действующей документации предложений по развитию парковочного пространства	78

2.7 Актуальные данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОДД)	81

2.7.1 Дорожные знаки	82

2.7.2 Дорожная разметка	85

2.8 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Сланцевского муниципального района Ленинградской области	86

2.9 Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения	89

2.10 Оценка и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств (вид, частота движения, скорость сообщения), результаты анализа пассажиропотоков	91

2.11	Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП)	107

2.12 Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	112

2.13 Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения	112

3 Разработка мероприятий по организации дорожного движения МО «Сланцевский муниципальный район»	116

3.1 Разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения	116

3.2 Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формирование кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкция перекрестков и строительства транспортных развязок	117

3.3 Оптимизация светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление	119

3.4 Согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения	121

3.5 Развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительство и обустройство пешеходных переходов	122

3.5.1	Развитие пешеходной инфраструктуры	122

3.5.2 Развитие велосипедной инфраструктуры	126

3.5.2.1 Основные принципы размещения велосипедной инфраструктуры	130

3.5.2.2 Разработка основных планировочных и конструктивных решений организации велосипедного движения	130

3.5.2.3 Организация велосипедных маршрутов	138

3.6 Введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств	143

3.7 Развитие парковочного пространства (в том числе за пределами дорог)	146

3.8 Введение временных ограничений или прекращение движения транспортных средств	148

3.9 Применение реверсивного движения и организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках	149

3.9.1 Одностороннее движение	150

3.10 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования	151

3.11 Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функции и этапы внедрения	153

3.12 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий	155

3.13 Организация движения маршрутных транспортных средств	159

3.13.1	Развитие транспортного обслуживания	159

3.13.2	Улучшение технических условий остановочных пунктов	160

3.13.3	Реформирование системы пассажирских перевозок	163

3.14 Организация или оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта, организация сбора и хранения документации по организации дорожного движения	164

3.15 Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения	168

3.16 Организация пропуска транзитных транспортных средств	170

3.17 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств	173

3.18 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах	174

3.19 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов	175

3.21 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом	180

3.22 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	183

4 Разработка транспортных микро- и макромоделей МО «Сланцевский муниципальный район»	186

4.1 Разработка транспортной макромодели	186

4.1.1 Разработка модели существующего положения	188

4.1.1.1 Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики	188

4.1.1.2 Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов	191

4.1.1.3 Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского транспорта	193

4.1.1.4 Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений	195

4.1.1.5 Расчёт перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции	197

4.1.1.6 Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков	199

4.1.1.7 Калибровка матриц корреспонденций, коэффициентов подвижности и функций предпочтения	200

4.1.1.8 Оценка точности модели и расчетная интенсивность движения	200

4.1.2 Разработка транспортных макромоделей по горизонтам планирования	202

4.1.2.1 Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу (0-5 лет)	202

5.1.2.2 Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу (6-10 лет)	207

5.1.2.3 Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу (11-15 лет)	212

4.2 Разработка транспортной микромодели	216

4.2.1 Обоснование выбора транспортных узлов для осуществления микромоделирования	216

4.2.2 Методы и инструментальные комплексы моделирования	217

4.2.3 Разработка моделей ключевых транспортных узлов	220

4.2.4 Расчет времени в пути, а также распределение средней скорости транспортного потока на ключевых транспортных участках	225

4.2.5 Проблемы и причины недостаточности пропускной способности в ключевых транспортных узлах	225

4.2.6 Варианты организации дорожного движения в ключевых транспортных узлах	230

5 Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, а также оценки требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от 
внедрения	236

5.1 Формирование перечня мероприятий, очередность реализации и объемы их финансирования	236

6.2 Показатели эффективности функционирования транспортной системы по этапам программы мероприятий (базовый и проектный сценарий)	238

6.3 Оценка объемов финансирования и социально-экономической эффективности предлагаемой к реализации программы мероприятий	242

Заключение	246

Список использованных источников	247

Обозначения и сокращения

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения:

| а/д | – | автомобильная дорога |
| --- | --- | --- |
| АСУДД | – | автоматизированная система управления дорожным движением |
| БДД | – | безопасность дорожного движения |
| ГП | – | городское поселение |
| МО | – | муниципальное образование |
| ДТП | – | дорожно-транспортное происшествие |
| ж/д | – | железная дорога |
| КСОДД | – | Комплексная схема организации дорожного движения |
| НИР | – | Научно-исследовательская работа |
| ОДД | – | организация дорожного движения |
| ПДД | – | правила дорожного движения |
| ПКРТИ | – | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| СО | – | светофорный объект |
| СП | – | сельское поселение |
| ТОП | – | транспорт общего пользования |
| ТПУ | – | транспортно-пересадочный узел |
| ТРК | – | торгово-развлекательный комплекс |
| ТС | – | транспортное средство |
| ТСОДД | – | технические средства организации дорожного движения |
| УДС | – | улично-дорожная сеть |

Техническое задание на проектирование КСОДД

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». Приказ Минтранса России от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ. |
| 2 | Объект исследования | Транспортный комплекс муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области, включая улично-дорожную сеть (вне зависимости от типа собственности) и объекты транспортной инфраструктуры. |
| 3 | Заказчик | Администрация муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области. |
| 4 | Исходные данные | Состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ: - Схема территориального планирования муниципального образования «Сланцевский муниципальный район»; - Правила землепользования и застройки в границах территории муниципального образования «Сланцевский муниципальный район»; - документация по планировке территорий в границах муниципального образования «Сланцевский муниципальный район»; - программы, планы и проекты развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Сланцевский муниципальный район»; - Социально-экономическая статистика: - численность населения; - число трудоспособного населения, число трудящихся, занятых в экономике муниципального образования «Сланцевский муниципальный район»; - перечень объектов притяжения населения (предприятия и организации с численностью работников более 100 человек, учебные заведения (высшие, средние), значимые социальные объекты) с указанием адреса; - уровень благосостояния (средняя заработная плата, уровень безработицы); - прогнозируемый рост количества рабочих мест; - стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Сланцевский муниципальный район»; - Данные по улично-дорожной сети: - перечень имеющихся проблемных участков на улично-дорожной сети; - перечень автомобильных дорог и улиц; - перечень мостов, путепроводов, железнодорожных переездов. 6. Данные по организации и безопасности дорожного движения: - перечень участков с односторонним, реверсивным движением транспорта, выделенными полосами для движения общественного транспорта; - общий перечень светофорных объектов с адресами размещения; - адресный перечень размещения комплексов фотовидеофиксации; - данные за последние 3 года по количеству автомобилей, стоящих на учете в органах ГИБДД с разделением по типам транспортных средств; - уровень автомобилизации и его прогноз; - статистика за последние 3 года по количеству, причинам и тяжести дорожно-транспортных происшествий с адресной привязкой; - перечень мест концентрации ДТП (Дорожная карта, перечень мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП/очагов аварийности) - данные по имеющимся маршрутам велосипедного движения. 7. Данные по грузоперевозкам: - направления движения грузов, разрешенные маршруты движения грузового транспорта; - адресный перечень мест ограничения движения грузового автотранспорта; 8. Данные по автомобильному транспорту общего пользования: - перечень утвержденных автобусных маршрутов пассажирского транспорта (включая маршрутное такси) на территории муниципального образования, схема маршрутов с указанием остановочных пунктов, отстойно-разворотных площадок; - технико-эксплуатационные показатели работы маршрутов в будние и выходные дни (протяженность маршрута, расписание работы и интервалы движения подвижного состава, средняя скорость сообщения, общее число рейсов на маршруте, количество подвижного состава, типы транспортных средств по вместимости, возрастная структура и техническое состояние подвижного состава, обслуживающее предприятие); - статистические данные по объемам перевозок пассажиров по видам пассажирского транспорта за последние 5 лет - перечень и расписание пригородных и междугородных автобусных маршрутов, схема прохождения маршрутов по территории муниципального образования «Сланцевский муниципальный район»; 9. Данные по железнодорожному транспорту: - расписание движения поездов пригородного сообщения, максимальное количество пар поездов/сутки в пригородном сообщении; - данные о пассажирообороте на ж/д станциях г. Сланцы. Отсутствующая в открытом доступе исходная информация предоставляется в течение 20-и рабочих дней с момента получения письменного запроса Исполнителя. Информация, которую Исполнитель дополнительно запрашивает у владельца автомобильных дорог: - имеющиеся технические паспорта автодорог; - сведения о характеристиках проезжей части; - сведения о количестве, основных геометрических параметрах и местоположении искусственных сооружений; - существующие данные по интенсивности движения на автомобильных дорогах; - утвержденные владельцем автомобильных дорог аварийно – опасные участки и мероприятия, направленные на их ликвидацию; - данные о категорийности и классификации автодорог; - ведомости имеющихся на балансе Заказчика тротуаров, пешеходных дорожек, искусственного освещения, пересечений, примыканий и съездов, площадок отдыха, ограждений, зеленых насаждений; - данные о режимах работы светофорных объектов. |
| 5 | Цель и задачи работы | Основной целью работы является стратегическое планирование развития транспортной системы муниципального образования «Сланцевский муниципальный район». Цели КСОДД: - Оценка комплексных решений об организации дорожного движения действующей документации, реализующих долгосрочные стратегические направления обеспечения эффективности организации дорожного движения и совершенствования деятельности в области организации дорожного движения; - Изучение, оценка эффективности и модернизация мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети муниципального образования «Сланцевский муниципальный район», предупреждения заторных ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей, снижения аварийности и негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду и здоровье населения, а также формирование базы данных о нормативно-правовой основе управления, существующем состоянии, прогнозируемых изменениях и перспективах развития транспортной инфраструктуры. Задачи КСОДД: - Сбор актуальных на 2020 г. данных о параметрах улично-дорожной сети и существующей схеме организации дорожного движения; - анализ существующей системы пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Сланцевский муниципальный район»; - определение парковочных пространств, создание реестра парковочных пространств, определение парковочных пространств, которые могут использоваться в качестве платных парковок; - анализ планов социально-экономического развития муниципального образования «Сланцевский муниципальный район»; - разработка мероприятий по оптимизации схемы ОДД и повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Сланцевский муниципальный район»; - оценка предложенных в действующей документации мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории муниципального образования «Сланцевский муниципальный район», включая мероприятия по организации и развитию транспортно-пересадочных узлов; - оценка мероприятий по оптимизации работы системы пассажирского транспорта с учетом существующих и прогнозных характеристик пассажиропотоков на территории муниципального образования «Сланцевский муниципальный район»; - оценка предложенных в действующей документации мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры на территории муниципального образования «Сланцевский муниципальный район»; - оценка предложенных в действующей документации мероприятий по развитию велосипедного движения на территории муниципального образования «Сланцевский муниципальный район»; - оценка предложенных в действующей документации мероприятий по повышению транспортной доступности муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» и развитию транспортных связей с другими муниципальными образованиями и территориями. |
| 6 | Состав работ по разработке КСОДД | КСОДД должна включать: 1) паспорт КСОДД; 2) характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации; 3) мероприятия по организации дорожного движения и очередность их реализации; 4) оценку объемов и источников финансирования мероприятий по организации дорожного движения; 5) оценку эффективности мероприятий по организации дорожного движения. В целях обеспечения эффективности организации дорожного движения и обеспечения качества транспортного обслуживания населения на территории муниципальных образований разработчиком КСОДД в составе КСОДД могут быть подготовлены предложения по корректировке документов, на основе которых осуществлялась подготовка КСОДД, и документов, указанных в пункте 2 статьи 16 Закона об организации дорожного движения. Данные предложения направляются разработчиком КСОДД в адрес органов местного самоуправления для принятия решения о целесообразности их реализации. Разрабатываемые разделы: Раздел 1. Паспорт КСОДД Паспорт КСОДД должен содержать наименование КСОДД, основания для разработки КСОДД, наименование заказчика и разработчиков КСОДД, места их нахождения, цели и задачи КСОДД, показатели оценки эффективности организации дорожного движения, сроки и этапы реализации КСОДД, описание запланированных мероприятий по организации дорожного движения, объемы и источники их финансирования. Сформировать паспорт КСОДД по результатам Раздела 1 настоящего Технического задания. Раздел 2. Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации МО «Сланцевский муниципальный район» Характеристики существующей дорожно-транспортной ситуации приводится для территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, и должна включать: 1) положение территории в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации (прилегающих субъектов Российской Федерации); 2) результаты анализа имеющихся документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии), долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, материалов инженерных изысканий; 3) оценку существующей социально-экономической и градостроительной деятельности территории, рассмотренной в действующей документации, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность; 4) оценку сети дорог, оценку и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории; 5) оценку существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов; 6) оценку организации существующего парковочного пространства, оценку и анализ параметров размещения парковок (вид парковок, количество парковочных мест, их назначение, обеспеченность, заполняемость), оценку предложенных в действующей документации предложений по развитию парковочного пространства; 7) данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения (далее - ТСОДД), ; 8) анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального района, городского округа или городского поселения; 9) оценку и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения; 10) оценку и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств (вид, частота движения, скорость сообщения), результаты анализа пассажиропотоков; 11) анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) (при наличии), оценка и анализ предложенных в действующей документации мероприятий по сокращению аварийности. Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с помощью инструментов геоинформационного сервиса. Определение очагов концентрации ДТП, разработка первоочередных мероприятий по ликвидации очагов концентрации ДТП. Определение эффективности, стоимости и срока окупаемости предложенных мероприятий. Исходными данными для определения очагов концентрации должны служить данные, опубликованные на официальном сайте Госавтоинспекции (http://stat.gibdd.ru). Результат анализа привести в виде набора карт и графиков, содержащие численные значения количества ДТП с разбивкой по категории «раненый» и «погибший». Сделать вывод о факторах, влияющих на риск возникновения ДТП. 12) оценку и анализ действующего уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения; 13) оценку финансирования деятельности по организации дорожного движения. Сформировать и предоставить отчет о завершении Раздела 2, включающий в себя пункты 1-13 Раздела 2 данного Технического задания. Раздел 3. Полевые обследования В рамках Раздела 3 осуществить следующее: 1. Сбор и систематизацию официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта. Описание используемых методов и средств получения исходной информации. 2. Подготовку и проведение транспортных обследований на территории МО «Сланцевский муниципальный район» с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД. 2.1 Сбор и анализ результатов натурного обследования интенсивности движения и состава транспортных потоков на территории муниципального образования (не более 15 ключевых участков учета интенсивности, участки согласуются с Заказчиком); - сбор данных по интенсивности движения и состава транспортных потоков на улично-дорожной сети с применением средств видеомониторинга. Обработка результатов обследования; - сбор информации о действующих схемах движения автомобильного транспорта на нерегулируемых и регулируемых пересечениях. 2.2 Подготовку и проведение обследований параметров движения транспорта общего пользования (не более 10 ключевых остановок транспорта общего пользования). Выбор метода обследования предлагается Подрядчиком. План обследования согласовывается с Заказчиком. 2.3 Подготовку и проведение сбора данных (в т.ч. социологических опросов населения) с целью выявления: - транспортного поведения (предпочтений и склонностей) в разрезах социального статуса, времени суток и сезонности, длительности и дальности перемещений, целей совершаемых перемещений; - оценки качества обслуживания городским пассажирским транспортом по административным и транспортно-планировочным районам. Размер выборки по изучению общественного мнения и мнения водителей транспортных средств определяется по согласованию с Заказчиком, при этом количество опрашиваемых не более 400 респондентов. Сформировать и предоставить отчет о завершении Раздела 3, включающий в себя пункты 1-2.3 Раздела 3 данного Технического задания. Раздел 4. Разработка мероприятий по организации дорожного движения МО «Сланцевский муниципальный район». В мероприятиях по организации дорожного движения в зависимости от специфики территории, в отношении которой разрабатывается КСОДД, должны оцениваться действующие и обосновываться новые решения по: 1) разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения; 2) повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок; 3) оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление; 4) согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения; 5) развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов; 6) введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств; 7) развитию парковочного пространства (в том числе за пределами дорог); 8) введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств; 9) применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках; 10) перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования; 11) разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам внедрения; 12) обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий; 13) организации движения маршрутных транспортных средств; 14) организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения; 15) совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения; 16) организации пропуска транзитных транспортных средств; 17) организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств; 18) скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах; 19) обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов; 20) обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям; 21) развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом; 22) расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. При разработке мероприятий по организации дорожного движения необходимо учитывать необходимость снижения негативного воздействия на окружающую среду от транспортных средств. Мероприятия по организации дорожного движения должны вырабатываться с учетом предложений подразделений территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, осуществляющих федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения (при наличии). Раздел 5. Разработка транспортных микро- и макромоделей МО «Сланцевский муниципальный район». При моделировании дорожного движения должен осуществляться анализ и выбор средств программного обеспечения для моделирования, сбор и подготовка исходных данных для построения модели дорожного движения, ввод полученных данных в указанную модель, верификация и валидация такой модели, выполнение экспериментов, интерпретация и анализ их результатов, прогнозирование и построение модели перспективной ситуации, формирование отчетных материалов. В рамках моделирования должны быть выполнены следующие задачи: 1. Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики. 2. Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов. 3. Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского транспорта. 4. Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений. 5. Расчёт перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции. 6. Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности транспортных (легкового и грузового транспорт) и пассажирских потоков. 7. Разработка транспортных макромоделей по горизонтам планирования: 7.1 Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу (0-5 лет), 7.2 Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу (6-10 лет), 7.3 Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу (11-15 лет). Результаты компьютерного моделирования транспортных потоков разработать при помощи программного комплекса PTV VISUM и PTV VISSIM или эквивалента, позволяющего конвертировать модель в PTV VISUM и PTV VISSIM. Микро и макромоделирование должно быть выполнено с помощью специализированного программного обеспечения. Программный комплекс PTV VISUM и PTV VISSIM приведен в качестве примера, т.к. его функциональные возможность позволяют качественно разработать КСОДД, и в частности провести моделирование. Программное обеспечение, в котором будет выполнено моделирование, Подрядчик выбирает самостоятельно. Перед началом работ Подрядчик должен предъявить документы о наличии программного обеспечения, в котором планирует выполнять данные работы, и объяснить Заказчику функциональные возможности и принцип работы. 8. В качестве обоснования для принятия решений о перепланировке, изменении режимов светофорного регулирования на ключевых участках автомобильных дорог МО «Сланцевский муниципальный район» разработать микромодель транспортных узлов (общей площадью разработки не более 0,1 км2, на участках улично-дорожной сети, согласованных с Заказчиком): 8.1. В пояснительной записке обосновать выбор транспортных узлов для осуществления микромоделирования; 8.2. Описать методы и инструментальные комплексы моделирования; 8.3. Рассчитать время в пути, а также распределение средней скорости транспортного потока в ключевых транспортных участках; 8.4. Определить проблемы и причины недостаточности пропускной способности в ключевых транспортных узлах; 8.5. Определить и апробировать на микромодели оптимальный вариант организации дорожного движения в ключевых транспортных узлах. Участки улично-дорожной сети для разработки микромоделей согласовываются с Заказчиком и подтверждаются официальным письмом Администрации МО «Сланцевский муниципальный район». Прогнозирование и построение модели перспективной ситуации должны осуществляться в том числе на основе прогноза социально-экономического и градостроительного развития городского округа, прогноза транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по дорогам городского округа, прогноза развития объектов транспортной инфраструктуры, прогноза развития сети дорог городского округа, прогноза уровня автомобилизации и основных параметров дорожного движения, прогноза показателей безопасности дорожного движения и прогноза негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения. Раздел 6. Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, а также оценки требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от внедрения. 1. По итогам обоснования мероприятий по организации дорожного движения должен быть сформирован их перечень, установлена очередность их реализации, а также проведена оценка объемов их финансирования, которая должна включать расчет стоимости их реализации, в том числе стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ с указанием сроков проведения таких работ и источников их финансирования. 2. Очередность реализации мероприятий по организации дорожного движения должна включать предложения по срокам их внедрения на основе оценки степени влияния таких мероприятий на эффективность организации дорожного движения для территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД. 3. Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения должна включать: прогноз основных показателей безопасности дорожного движения; прогноз параметров, характеризующих дорожное движение; прогноз параметров эффективности организации дорожного движения; прогноз негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения; ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по организации дорожного движения. 4. Оценка, анализ и характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации, а также обоснование решений при разработке мероприятий по организации дорожного движения должны осуществляться с использованием текстового и графического форматов. Раздел 7. Геоинформационная система Визуализация результатов разработки КСОДД должна отображаться в геоинформационной системе в виде веб-сервисов. Требования к веб-геоинформационной системе: 1.Возможность совмещения картографических слоев; 2.Хранение тематических пространственных слоев; 3.Отображение координат указателя мыши; 4.Возможность интеграции с другими информационными системами посредствам стандартов OpenGeospatialConsortiumOGС; 5.Функция навигации должна обеспечить выполнение перемещения по карте при помощи манипулятора «мышь». Клавиатура не должна быть необходимым инструментом для перемещения по любым степеням свободы, но должна дублировать основные действия «мыши»; 1.Возможность просмотра пространственно-координатного описания объекта; 2.Возможность просмотра семантических характеристик объекта; 3.Возможность просмотра информации о слое, к которому принадлежит объект; 4.Веб-сервис должен быть размещен на ресурсах Подрядчика, при наличии технической возможности на ресурсах Заказчика; 5.Веб-сервис должен корректно отображаться в браузерах версий не ниже Google Chrome (49.0.2623.110), Яндекс Браузер (17.1.0), Opera (42.0.2393.38), Firefox (51.0.1), InternetExplorer (10), Safari (10.0.1); 6.Веб-сервис должен иметь возможность подключения сторонних базовых карт (OSM, Публичная кадастровая карта); Требования к структуре и функционированию системы: 1.Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы: Структура организации данных веб-геоинформационной системы должна быть основана на картографической основе и предусматривать: - Соответствие между объектами пространственной информации и картографической основой (базовая карта); - Комплексность и наглядность предоставления информации; Веб-ГИС должна состоять из управляемых тематических слоев: - Карточки ДТП, выгруженные за последние три года (2016,2017,2018), соответствующие требованиям: - учетные карточки ДТП с погибшими и пострадавшими, расположенные на карте согласно географическим координатам, указанным в данных каждой карточки; - при масштабировании карты карточки должны объединяться в кластеры с основной информацией (год ДТП, количество погибших и раненых, вид ДТП), суммируя контрольные цифры по количеству объединенных карточек; - при нажатии на каждую карточку ДТП должно появляться окно с полной информацией о произошедшем ДТП; - наличие фильтра по видам ДТП, по годам возникновения ДТП. Веб-Геоинформационная система должна обладать базовыми функциональными особенностями: - Выбор базовой карты (подложки). В составе подложек должна иметься базовая картографическая подоснова, сформированная по данным открытых источников, предусматривать возможность для дальнейшего развития за счет создания дополнительных тематических слоев; картографическую основу некоммерческого веб-картографического проекта OpenStreetMap; картографическую основу публичной кадастровой карты Росреестр; - Инструменты измерения Состоят из 3 инструментов измерения: измерение линейно-протяженных объектов, измерение площадных объектов, определение местоположения курсора: - в виде десятичных градусов; в виде градусов минут секунд (° ‘ ‘‘). - Переход к объекту по координатам - Настройка уровня прозрачности и наложения слоев - Идентификация объектов при наличии атрибутивных данных - Подключение внешних источников-карт по протоколу OGС WMS. Предоставить Заказчику ссылку на веб-сервис, позволяющую бесплатно и без ограничения времени осуществлять работу с данными в период гарантийного срока КСОДД. |
| 7 | Требования по составу натурных обследований для разработки КСОДД | Выбор оптимального времени учета интенсивности транспортных и пешеходных потоков следует определять из будних дней (за исключением понедельника и пятницы), не являющихся праздничными и/или предпраздничными днями. Видеосъемка должна осуществляться в промежуток с 06:30 до 10:30 в соответствии с утвержденной методикой. Выбор временных интервалов для подсчета интенсивности определяется по согласованию с Заказчиком. Результаты проведенных замеров на каждом объекте отражаются для периода обследования (утро), так как утренний период замера интенсивности является последовательным и постоянным при выборе цели перемещений, в сравнении с дневным и вечерним периодами. Утренние перемещения, в основном объеме, характеризуются такими атрибутами как: «Дом – Работа», «Дом – Учеба» и являются цикличными. Результаты замеров отражаются в картограммах распределения интенсивности. Замеры интенсивности движения транспортных средств выполняются на каждом участке с выделением объемов транспортных потоков по каждому разрешенному маневру (в прямом направлении, с левым поворотом, с правым поворотом, с разворотом), в разбивке по следующим видам транспорта: - велосипед; - большой автобус; - средний автобус; - микроавтобус; - легковой транспорт; - грузовые автомобили до 2-х тонн; - грузовые автомобили от 2-х тонн до 6 тонн; - грузовые автомобили от 6 тонн до 12 тонн; - грузовые автомобили от 12 тонн до 20 тонн; - грузовые автомобили более 20 тонн. В целях обеспечения возможности получения более точных данных об исследуемых транспортных потоках, в условиях: - ограниченной освещенности на элементах УДС, - образования заторов, видеосъемка должна осуществляться записывающим устройством, расположенным на высоте не менее 3 (трех) метров. Монтаж и включение оборудования, используемого для выполнения видеосъемки, должен быть выполнен до начала астрономического часа, в течение которого выполняется обследование, а демонтаж – после его окончания. Подсчет пешеходных потоков выполняется с выделением объемов пешеходных потоков по каждому пешеходному переходу (по каждому направлению). По результатам работ Подрядчиком составляется ситуационная схема пункта учета транспорта, на которой отображается: - схематическое изображение обследуемого элемента УДС; - наименование магистралей; - количество полос для движения автотранспорта (в том числе на местном уширении у перекрестка, при наличии); - наличие выделенной полосы для движения городского пассажирского транспорта; - наличие выделенной полосы для движения велосипедистов (велодорожек); - расположение пешеходных переходов; - расположение трамвайных путей; - сведения о действующих на период выполнения натурного обследования режимах светофорного регулирования; - расположение оборудования для видеосъемки и направление съемки. - кол-во велосипедистов, проезжающих на перекрестке по каждому разрешенному маневру, в том числе по пешеходным переходам за утренний, дневной и вечерний часы пик; - кол-во пешеходов, осуществляющих движение по пешеходным переходам по направлениям за утренний, дневной и вечерний часы пик. Видеосъемка должна производиться при условиях отсутствия дорожно-транспортных происшествий и корректной работы объектов светофорного регулирования. В случае возникновения непредвиденных ситуаций Подрядчик осуществляет повторное обследование элемента УДС в другой день. В целях минимизации погрешности обработки замеров качество предоставляемых Подрядчиком видеоматериалов должно соответствовать следующим характеристикам: - качество видеоматериалов: формат HD; - частота кадров: не менее 25 кадров в секунду; - наличие режима ночной видеосъемки; - отсутствие бликов и видимых помех (столбов, рекламных щитов, дорожных знаков, и других объектов, перерывающих видимость транспортных потоков). Передача Заказчику нижеуказанных результатов работ: - материалы видеофиксации транспортных потоков; - ведомости учета транспортных потоков; - картограммы часовой интенсивности транспортных потоков; - ведомости учета количества автомобилей, стоящих в очередях на подходах к обследуемым перекресткам (применяется для участков, выбранных Заказчиком для разработки микромоделей). Допустимая погрешность обработки замеров для каждого класса транспортных средств, пешеходов и велосипедистов не должна превышать 2 % с уровнем доверия 95% по отношению к данным видеорегистрации по каждому разрешенному маневру в течение любого 15-ти минутного интервала, а также в течение всего периода обследования. Замеры интенсивности движения транспортных средств, пешеходов и велосипедистов выполняются на объектах 3-х типов сложности в строгом соответствии с утверждёнными типами сложности: Тип сложности 1. Обследование интенсивности движения типового Т-образного перекрестка. Видеосъёмка производится одной камерой, установленной в непосредственной близости от исследуемого объекта Тип сложности 2. Обследование интенсивности движения типового 4-х стороннего пересечения. Видеосъёмка производится двумя камерами, установленными на противоположных сторонах в непосредственной близости от исследуемого объекта. Объективы записывающих устройств должны быть направлены друг на друга через геометрический центр перекрёстка. В случае охвата одной камерой всего пространства перекрестка, допускается использовать одну камеру. Тип сложности 3. Обследование интенсивности движения на перекрестке с круговым движением или пересечением со сложной планировкой. Видеосъёмка производится из мультироторного летательного аппарата. В случае охвата двумя камерами всего пространства перекрестка, допускается использовать две камеры. |
| 8 | Требования к нормативно-технической документации | - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» - приказ Минтранса РФ от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»; - ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»; - ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»; - ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог» - ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» - ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» - ГОСТ Р 52767-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров» - ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; - ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»; - ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»; - ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования»; - ГОСТ Р 52289 – 2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; - ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; - СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог» - ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»; - ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»; - ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий». |
| 9 | Технические условия, согласования и разрешения | 1. Подрядчик согласовывает КСОДД: - в соответствии с п.9 ст.17 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - с Администрацией Сланцевского муниципального района Ленинградской области. |
| 10 | Требования к результатам работы | Отчетные материалы должны включать: - отчеты о разработке КСОДД, содержащий пояснения по разделам 1-6 п. 6 настоящего Технического задания в формате MS WORD и PDF, в печатном виде в двух экземплярах, в электронном виде в 1 экземпляре; - презентационные материалы (презентация в формате MS PowerPoint; ролики, демонстрирующие в режиме «реального времени» движение транспортных потоков); - результаты натурных обследований (видео, картограммы, ведомости) в полном объеме на жестком диске в одном экземпляре; - ссылка на веб-сервис с данными доступа (логин, пароль). Отчет о научно-исследовательской работе оформляется Исполнителем в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.» Исполнитель обязан предоставить Заказчику доступ к веб-сервису, размещенному на ресурсах Исполнителя, на безвозмездной основе и без ограничения по времени использования. |
| 11 | Особые условия | При проведении работ следует руководствоваться нормативно-техническими документами, указанными в настоящем Техническом задании. |
| 12 | Гарантийные обязательства и дополнительные условия | Гарантийный срок на выполненные работы - 12 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. В течение этого срока при выявлении недостатков и неточностей в разработанной документации, в том числе при получении Заказчиком согласований, предусмотренных законодательством Исполнитель (организация-разработчик) обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. |
| 13 | Срок выполнения работ | Сдача работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) – не позднее 06.12.2020 года. |

ВВЕДЕНИЕ

Комплексная схема организации дорожного движения – это тактический документ, предполагающий развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования на кратко-, средне- и долгосрочный периоды, включая разработку перспективных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение качества транспортного обслуживания населения, организацию пропуска прогнозируемого потока ТС и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, организацию транспортного обслуживания новых и реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Документ разрабатывается на базе решений, предусмотренных Схемой территориального планирования Сланцевского муниципального района Ленинградской области, утвержденной в 2012 г.

Научно-исследовательская работа состоит из 3-х этапов:

характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории МО;

разработка транспортной модели МО;

разработка программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды и разработка геоинформационной системы с результатами работ.

Каждый этап представлен в соответствующих разделах настоящей КСОДД в виде текстового материала и графических приложений.

# 1 ПАСПОРТ КСОДД

| Наименование КСОДД | Комплексная схема организации дорожного движения в границах Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки КСОДД | - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 г. №480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». |
| Наименование заказчика | Администрация Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| Местонахождение заказчика | 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д.9 |
| Наименование разработчиков КСОДД | ООО «Дорнадзор» |
| Местонахождение разработчиков КСОДД | 197198, Санкт-Петербург, Малый пр. ПС, д. 5, оф. 100 |
| Цели и задачи КСОДД | Цель: формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области, реализующих долгосрочные стратегические направления обеспечения эффективности организации дорожного движения и совершенствования деятельности в области организации дорожного движения; разработка мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети Сланцевского муниципального района Ленинградской области, предупреждения заторных ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей, снижения аварийности и негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду и здоровье населения, а также формирование базы данных о нормативно-правовой основе управления, существующем состоянии, прогнозируемых изменениях и перспективах развития транспортной инфраструктуры. - Задачи: сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети и существующей схеме организации дорожного движения (далее – ОДД) на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области, выявление проблем, обусловленных недостатками в развитии территориальной транспортной системы; анализ существующей системы пассажирского транспорта на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области; определение парковочных пространств, создание реестра парковочных пространств, определение парковочных пространств, которые могут использоваться в качестве платных парковок; анализ планов социально-экономического развития Сланцевского муниципального района Ленинградской области; разработка мероприятий по оптимизации схемы ОДД и повышению безопасности дорожного движения на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области; разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области, включая мероприятия по организации и развитию транспортно-пересадочных узлов; разработка мероприятий по оптимизации работы системы пассажирского транспорта с учетом существующих и прогнозных характеристик пассажиропотоков на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области; разработка мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области; разработка мероприятий по развитию велосипедного движения на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области; разработка мероприятий по повышению транспортной доступности Сланцевского муниципального района Ленинградской области и развитию транспортных связей с другими муниципальными образованиями и территориями. |
| Показатели оценки эффективности организации дорожного движения | - Общий объем передвижений на транспорте, пасс. Объем передвижений на ОПТ, пасс. Объем передвижений на ИТ, пасс. Доля передвижений на ОПТ, % Доля передвижений на ИТ, % Среднее время реализации корреспонденции ОПТ, мин Среднее время реализации корреспонденции ИТ, мин Средняя дальность поездки на ОПТ, км Средняя дальность поездки на ИТ, км Объем грузовых передвижений, физ. ед. Среднее время реализации корреспонденции ГТ, мин Средняя дальность поездки на ГТ, км Протяженность автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки в час «пик» (загрузка более 70%), км Доля автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки в час «пик» (загрузка более 70%), % Протяженность автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки в час «пик» (загрузка более 100%), км Доля автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки в час «пик» (загрузка более 100%), % |
| Сроки и этапы реализации КСОДД | 2021 – 2035 гг., в том числе: I этап – 2021– 2025 годы, II этап – 2026 – 2030 годы, III этап – 2031 – 2035 годы. |
| Описание запланированных мероприятий по организации дорожного движения | Мероприятия по развитию улично-дорожной сети. Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения. Мероприятия по развитию городского транспорта (транспортно-пересадочных узлов, инфраструктуры для городского общественного пассажирского транспорта, парковочных пространств, инфраструктуры грузового и специализированного транспорта). Мероприятия по развитию немоторизованного транспорта. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду от ТС. |
| Объемы и источники финансирования КСОДД | Общий объем финансирования КСОДД до 2035 года составляет 6 436 691,5 тыс. руб., в том числе: за счет регионального бюджета – 6 227 772,1 тыс. руб.; за счет местного бюджета – 208 919,4 тыс. руб. |

2 Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации МО «Сланцевский муниципальный район»

2.1 Положение территории в структуре пространственной организации Ленинградской области

Ленинградская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Входит в состав Северо-Западного федерального округа и Северо-западного экономического района.

Территория – 83 908 км², что составляет 0,49 % площади России. По этому показателю область занимает 39-е место в стране. С запада на восток область протянулась на 500 км, а наибольшая протяжённость с севера на юг составляет 
320 км. Ленинградская область на севере граничит с Республикой Карелией, на востоке – с Вологодской, на юго-востоке – с Новгородской, на юге – с Псковской, на западе в центральной части – с Санкт-Петербургом (полуанклав), на юго-западе – с Эстонией, на северо-западе – с Финляндией.

На рисунке 2.1.1 представлено положение Ленинградской области в структуре пространственной организации Российской Федерации.

Рисунок 2.1.1 – Положение Ленинградской области в структуре пространственной организации Российской Федерации

Официальное наименование муниципального образования – Сланцевский муниципальный район Ленинградской области. Сокращенное наименование –Сланцевский муниципальный район (далее также муниципальный район, муниципальное образование).

Административный центр – город Сланцы.

Территория Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, определена областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Площадь муниципального района составляет 2 191 км², что составляет 
2,6 % территории Ленинградской области (16-е место в регионе). Муниципальное образование граничит на севере – с Кингисеппским муниципальным районом; на северо-востоке – с Волосовским муниципальным районом; на востоке – с Лужским муниципальным районом; на юге – с Псковской областью (Гдовский и Плюсский районы); на западе – государственная граница с Эстонией.

Расстояние от административного центра района города Сланцы до Санкт-Петербурга – 175 км.

На рисунке 2.1.2 представлено положение МО «Сланцевский муниципальный район» в структуре пространственной организации Ленинградской области.

Рисунок 2.1.2 – Положение МО «Сланцевский муниципальный район» в структуре пространственной организации Ленинградской области

2.2 Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, материалов инженерных изысканий

В настоящем разделе представлены основные разработанные и утвержденные ранее документы территориального развития МО «Сланцевский муниципальный район», в части развития транспортной инфраструктуры:

Схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области № 460 от 29.12.2012 с изменениями, утвержденными постановлениями Правительства Ленинградской области № 415 от 29.10.2015, № 490 от 29.12.2015, № 39 от 01.03.2017, № 592 от 22.12.2017);

Схема территориального планирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области (утверждена Решением Совета депутатов МО «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области № 393-рсд от 31.10.2012);

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период до 2025 года и План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области (утверждена Решением совета депутатов МО «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области № 399-рсд от 20.12.2017);

муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2025 годы (утверждена Постановлением Администрации МО «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области № 1520-п от 11.10.2019.

2.2.1 Схема территориального планирования Ленинградской области

Площадь территории Ленинградской области 83 908 км². Численность населения на 01.01.2020 составляет 1 875 872 человек. Ленинградская область включает 217 муниципальных образований:

один городской округ;

семнадцать муниципальных районов, в состав которых входят 61 городское поселение, 138 сельских поселений.

Этапы территориального планирования:

первая очередь – 2020 год;

расчётный срок – 2035 год.

На территории Ленинградской области планируется строительство 74 участков автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 
1 365,33 км, реконструкция 72 участков автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью – 2 028,28 км.

Согласно СТП Ленинградской области на территории Сланцевского муниципального района к 2020 г. планируется реализация следующих мероприятий:

реконструкция мостового сооружения через реку Втроя на а/д «Втроя – Скамья» (км 2+200) длиной 22 пог. м, Г-8;

размещение автобусной станции в городе Сланцы (пассажиропоток: около 250000 пассажиров в год, площадь территории: 1,0 га).

К расчётному сроку планируется реализация следующих мероприятий:

реконструкция участка автомобильной дороги II категории «Гостицы – Пустомержа» протяженностью 2,8 км;

Юго-Восточный обход города Сланцы на автомобильной дороге II категории «Сижно-Пелеши» протяженностью 8,6 км;

реконструкция участка автомобильной дороги II категории «Ищево-Сижно» протяженностью 5,6 км;

реконструкция участка автомобильной дороги II категории «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» (на участке км 198,7 – км 205,6, км 174,2 – км 190 км, км 150,8 – км 155,3) со строительством участка «Туганы – Черновское» (протяжённостью 7,4 км);

Автодорожный обход города Cланцы на автомобильной дороге 
II категории «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» протяженностью 
23,5 км;

реконструкция мостового сооружения через реку Руя на а/д «Гусева Гора – Куричек» (км 0+720) длиной: 15 пог. м, Г-8;

строительство подъезда к индустриальному парку «Сланцы» (площадки № 4, 5, 6) с выходом на существующую автомобильную дорогу «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье через улично-дорожную сеть города Сланцы» (в рамках реализации проекта строительства индустриального парка за счёт внебюджетных источников) протяженностью 3,1 км;

реконструкция участка автомобильной дороги III категории «Толмачёво – Нарва» протяженностью 101,2 км.

2.2.2 Схема территориального планирования Сланцевского муниципального района Ленинградской области

В Схеме территориального планирования Сланцевского муниципального района Ленинградской области выделены этапы территориального планирования:

I этап (1 очередь) – до 2020 года;

II этап (расчётный срок) – до 2035 года.

Размещение объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения

Проектом Схемы учтены Постановления главы администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области (за 2009–2011 гг.) по утверждению актов выбора земельных участков для размещения и строительства:

объекта федерального значения – пункт маневренного базирования таможенного судна Кингисеппской таможни Северо-Западного таможенного управления на р. Нарва в дер. Отрадное Загривского сельского поселения (площадь земельного участка 0,2 га);

объекта регионального значения – железная дорога ООО «Цемент» (площадь земельного участка 27,8 га, в том числе 19,5 га – земли населенных пунктов, площадью 8,3 га – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения) на территории Сланцевского городского поселения.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района

- Из общего перечня автомобильных дорог местного значения муниципального района, на первую очередь предлагается реконструкция 1,9 км автомобильных дорог, по которым осуществляется связь с населенными пунктами с большей численностью населения: дер. Клин (15 чел.), дер. Горбово (13 чел.), дер. Попкова Горка (95 чел.), дер. Куклина Гора (16 чел.) Выскатского сельского поселения. Проектом предлагается, заменить грунтовое покрытие на асфальтобетонное (по существующим графам дорог), с достижением характеристик, соответствующих IV технической категории (таблица 2.2.2.1).

Таблица 2.2.2.1 Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района на 1 очередь

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Тип покрытия, существующий/ планируемый | Техническая категория существующая/ планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выскатское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Подъезд к дер. Клин | 0,4 | Грунтовая/ асфальтобетон | V/IV |
| 2 | Подъезд к дер. Горбово | 0,6 | Грунтовая/ асфальтобетон | V/IV |
| 3 | Попкова Горка – Куклина Гора | 0,9 | Грунтовая/ асфальтобетон | V/IV |
|  | Итого | 1,9 |  |  |

На расчетный срок планируется реконструкция автомобильных дорог местного значения муниципального района, по которым осуществляется связь с населёнными пунктами с малой численностью населения: дер. Нагинщина (5 чел.), дер. Гаянщина (6 чел.) Выскатского сельского поселения; дер. Бор (8 чел.), дер. Дубок (3 чел.) Старопольского сельского поселения, дер. Новая Нива (4 чел.) Новосельского сельского поселения, дер. Тихвинка (4 чел.) Черновского сельского поселения. Проектом предлагается, заменить грунтовое покрытие на асфальтобетонное (по существующим графам дорог), с достижением характеристик, соответствующих IV технической категории (таблица 2.2.2.2).

Таблица 2.2.2.2 – Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района на расчетный срок

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Тип покрытия существующий/ планируемый | Техническая категория существующая/ планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выскатское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Подъезд к дер. Нагинщина | 0,3 | Грунтовая/ асфальтобетон | V/IV |
| 2 | Подъезд к дер. Гаянщина | 0,9 | Грунтовая/ асфальтобетон | V/IV |
| Старопольское сельское поселение |  |  |  |  |
| 3 | Подъезд к дер. Бор | 0,4 | Гравийное/ асфальтобетон | V/IV |
| 4 | Подъезд к дер. Дубок | 1,4 | Грунтовая/ асфальтобетон | V/IV |
| Новосельское сельское поселение |  |  |  |  |
| 5 | Подъезд к дер. Новая Нива | 1,8 | Грунтовая/ асфальтобетон | V/IV |
| Черновское сельское поселение |  |  |  |  |
| 6 | Подъезд к дер. Тихвинка | 0,8 | Гравийное/ асфальтобетон | V/IV |
|  | Итого | 5,6 |  |  |

Проектом Схемы учтены Постановления главы администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 29 июня 2011 года № 659-п и от 29 июня 2011 года № 660-п по утверждению актов о выборе земельных участков для размещения автовокзала с многофункциональным комплексом ОАО «Леноблпассажиравтотранс» в г. Сланцы Сланцевского городского поселения:

земельные участки площадью 0,46 га и 0,65 га, расположенные севернее АЗС-233 (для размещения автостоянки для автобусов), категория земель – земли населенных пунктов;

земельные участки площадью 1 га и 2,8 га по улице Гагарина (для размещения автовокзала с многофункциональным комплексом), категория земель – земли населенных пунктов.

Строительство малого автовокзала вместимостью до 200 пассажиров с обслуживанием междугородних, межмуниципальных и пригородных сообщений планируется на первую очередь на земельном участке 1 га. На земельном участке 2,8 га планируется многофункциональный комплекс.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны от автовокзала – 300 м.

Проектом Схемы предлагается на расчетный срок обеспечить пригородным автобусным сообщением население, проживающее в населенных пунктах Морди, Велетово, Дубок, Марино, с общей численностью населения 50 человек. Общая протяженность пригородных маршрутов к расчетному сроку увеличится на 12 км.

При условии сохранения существующих пригородных маршрутов и реализации мероприятия по созданию нового маршрута к 2035 году пригородным автобусным сообщением будет обеспечено население, проживающее в 123 населенных пунктах, что составляет 99,5 % от общей численности населения муниципального района.

Предложения по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры регионального значения

Поскольку СТП Ленинградской области не была разработана на момент разработки СТП Сланцевского муниципального района, в СТП Сланцевского муниципального района даны предложения по развитию объектов транспортной инфраструктуры регионального значения на территории Сланцевского муниципального района.

Автомобильный транспорт

Предложения на 1 очередь:

– приведение в нормальное эксплуатационное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

– доведение параметров автомобильных дорог местного значения региональной собственности до полного соответствия присвоенным им техническим категориям;

– ликвидация грунтовых разрывов и сооружение твердого покрытия на автомобильных дорогах местного значения региональной собственности;

– строительство (на расчетный срок) объездной автомобильной дороги дер. Выскатка Выскатского сельского поселения (регионального значения IV технической категории, протяженностью 1,72 км);

– на территории Сланцевского и Выскатского поселений на расчетный срок предлагается строительство автомобильной дороги регионального значения, соединяющей автомобильные дороги регионального значения «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп» и «Ищево – Сижно» (общей протяженностью 9 км).

Предложения на расчетный срок (не утверждены):

формирование нового внутреннего трансрегионального транспортного коридора «Каспий – Черноземье – Балтийское море», в том числе создание межрегионального автодорожного маршрута путем реконструкции и модернизации автодороги «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – порт Усть-Луга»;

Размещение объектов федерального значения: пограничного пункта с Эстонской Республикой и моста через р. Нарва.

Объекты дорожного сервиса

Проектом Схемы учтены предложения проектов генеральных планов Сланцевского городского поселения, Гостицкого, Выскатского и Черновского сельских поселений по размещению объектов дорожного сервиса.

Предложения на 1 очередь:

АЗС, СТО и объектов торговли и общественного питания на земельных участках, примыкающих к автомобильной дороге регионального значения «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп» в районе п. Черновское и д. Медвежек Черновского сельского поселения;

СТО в д. Выскатка Выскатского сельского поселения;

АЗС, СТО в районе пересечения автомобильных дорог «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп» и «Гостицы – Пустомержа» на территории Гостицкого сельского поселения.

Предложения на расчетный срок:

две АЗС и две СТО на территории Сланцевского городского поселения.

2.2.3 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период до 2025 года и План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

Стратегия социально-экономического развития направлена на реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития с учетом рационального вклада МО «Сланцевский муниципальный район» в решение задач социально-экономического развития Ленинградской области, определяемого имеющимися предпосылками и конкурентными преимуществами, а также ограничениями их развития.

Сроки и этапы реализации Стратегии

Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Сланцевского муниципального района на период до 2025 года выделены с учетом установленной периодичности бюджетного планирования:

1 этап: 2018-2022гг.;

2 этап: 2023-2025 гг.;

3 этап: 2026-2030 гг.

Миссия МО «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области

«Сланцевский муниципальный район – территория с высокоэффективным конкурентоспособным экономическим комплексом производственно-агропромышленного направления и лидерскими позициями в кластере производства строительных материалов Ленинградской области».

Стратегическая цель социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года – создание на территории МО «Сланцевский муниципальный район» эффективного многоотраслевого экономического комплекса, обеспечивающего высокое качество жизни населения.

Достижение стратегической цели осуществляется через реализацию двух приоритетных стратегических направлений социально-экономического развития:

Приоритетное стратегическое направление 1: «Эффективная экономика»;

Приоритетное стратегическое направление 2: «Высокое качество жизни».

Приоритетное стратегическое направление «Эффективная экономика»

Проектные инициативы, направленные на реализацию приоритетного стратегического направления «Эффективная экономика»:

«Индустриальное лидерство в кластере производства строительных материалов Ленинградской области».

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив:

обновление и модернизация материально-технической базы градообразующих предприятий.

Ожидаемые эффекты:

дифференциация номенклатуры выпускаемой продукции предприятиями в сфере производства строительных материалов;

импортозамещение, снижение зависимости от импортных поставок востребованных товаров в области строительных материалов и технологий;

расширение рынков сбыта производимой продукции путем развития предприятий в смежных отраслях.

«Сланцы – многоотраслевой промышленный центр Ленинградской области».

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив:

Создание индустриального парка в городе Сланцы и сети инженерно-подготовленных инвестиционных площадок, в том числе на базе неиспользуемых территорий производственного назначения.

Ожидаемые эффекты:

привлечение инвестиций в экономику;

создание новых рабочих мест;

снижение безработицы;

стабилизация положительной динамики социально-экономического развития;

создание благоприятных условий для субъектов экономической деятельности на территории МО «Сланцевский муниципальный район».

«Эффективная сельская экономика».

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив:

создание условий для развития приоритетных направлений агропромышленного комплекса: племенное животноводство, овощеводство, рыбоводство, производство фермерской продукции;

развитие малого предпринимательства в сферах сельского хозяйства, а также в смежных сферах и обслуживающих производствах (АЗС, СТО, ремонтные мастерские сельхозтехники);

вовлечение в хозяйственный оборот сельскохозяйственных земель, не используемых по целевому назначению, в том числе подготовка документов по оформлению передачи прав собственности на невостребованные земельные доли, а также на неиспользуемые по целевому назначению земли сельскохозяйственного назначения в государственную и муниципальную собственность.

Ожидаемые эффекты:

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и повышение эффективности использования сельхозугодий;

развитие инновационно-ориентированных малых предприятий в производственной сфере;

развитие объектов деловой инфраструктуры, необходимой для эффективного функционирования экономики;

создание новых мест приложения труда, приближенных к местам проживания населения

рост доходов населения;

снижение дисбалансов развития городских и сельских поселений.

«Транспортная инфраструктура».

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив:

комплексная реконструкция и проведение своевременного ремонта автомобильных дорог местного значения с обеспечением всех населенных пунктов подключением к сети автомобильных дорог с твердым покрытием;

развитие инфраструктуры пассажирского транспорта (автопавильоны);

развитие инфраструктуры внешнеэкономических связей для реализации логистического потенциала в створе стратегически значимого перспективного транспортного коридора «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Усть-Луга».

Ожидаемые эффекты:

повышение транспортной доступности перспективных инвестиционных площадок и инвестиционной привлекательности территории;

повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом с развитием сети автобусных маршрутов;

повышение радиусов транспортной доступности объектов обслуживания населения и мест приложения труда;

создание новых рабочих мест в области транспорта и логистики.

Приоритетное стратегическое направление «Высокое качество жизни»

Проектные инициативы, направленные на реализацию приоритетного стратегического направления «Высокое качество жизни»:

- «Современное образование и сфера услуг».

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив:

модернизация профессионального образования и обеспечение квалифицированными кадрами экономику района;

повышение доступности и качества учреждений культуры, общего образования, физической культуры и спорта;

развитие инфраструктуры молодежной политики.

Ожидаемые эффекты:

обновление материально-технической базы учреждений обслуживания населения в сельской местности;

модернизация и внедрение современных форм предоставления услуг, рост многообразия и качества предоставляемых услуг;

обеспечение квалифицированными кадрами социальной сферы и экономики на основе современного профессионального образования и системы повышения квалификации.

«Модернизация жилищного сектора и коммунального хозяйства».

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив:

повышение качества и комфорта городской среды населенных пунктов, в т.ч. в рамках участия в реализации мероприятий федерального приоритетного проекта «комфортная городская среда»;

энергоэффективность жкх, внедрение энергосберегающих технологий;

рост качества инфраструктуры электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи.

Ожидаемые эффекты:

рост благоустройства территории населенных пунктов;

формирование надёжной системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей потребности населения и субъектов экономики.

«Охрана окружающей среды и безопасность жизнедеятельности».

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив:

рекультивация отработанных карьеров с целью возможности использования их территории для размещения новых объектов экономики (в том числе объектов спортивного и экстремального туризма);

благоустройство территорий озеленения общего пользования и мест массового отдыха населения;

создание эффективной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ожидаемые эффекты:

внедрение современной системы управления отходами, предотвращение экологического вреда от несанкционированного размещения отходов производства и потребления;

внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов;

рекультивация территорий отработанных карьеров;

модернизация и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороной, систем оповещения населения об опасностях, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.

«Эффективное муниципальное управление».

Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив:

повышение кадрового потенциала органов местного самоуправления;

повышение эффективности использования муниципального имущества.

Ожидаемые эффекты:

внедрение и модернизация системы (сервисов) электронного документооборота в органах местного самоуправления;

обеспечение условий реализации государственной политики в сфере укрепления межэтнического и конфессионального сотрудничества путем развития взаимодействия представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций по вопросам межнациональных отношений.

Механизмы реализации стратегии

В качестве механизмов реализации Стратегии предлагаются:

программно-целевой метод планирования и управления;

финансовые механизмы;

организационно-правовые механизмы;

механизмы информационной поддержки.

В основе механизмов реализации Стратегии – организация процесса управления развитием территории муниципального образования с достижением целей стратегического развития и решением долгосрочных проблем. Пакет механизмов управления Стратегией включает совокупность принципов, ресурсов, форм и методов воздействия на процессы социально-экономического развития, применяемые органами местного самоуправления для достижения целей развития МО «Сланцевский муниципальный район» на долгосрочный период.

2.2.4 Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2025 годы.

Основной целью программы является повышение эффективности использования объектов социальной сферы, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

На достижение цели программы направлено решение следующих задач:

приведение общеобразовательных учреждений к современным требованиям;

создание комфортных условий для проведения учебно-образовательного процесса;

повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского муниципального района;

улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Сланцевского муниципального района.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Сланцевского муниципального района.

Общий объём финансирования составляет 98 272,70 тыс. руб., в том числе  за счет средств:

областного бюджета – 1 252,80 тыс. руб.

бюджет Сланцевского муниципального района – 97 019,90 тыс. руб.

Объём финансирования по годам реализации:

2020 г. – 94 436,2 тыс. руб.;

2021 г. – 724,5 тыс. руб.;

2022 г. – 745,00 тыс. руб.;

2023 г. – 766,40 тыс. руб.;

2024 г. – 788,70 тыс. руб.;

2025 г. – 811,90 тыс. руб.

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках программы запланирована реализация следующих основных мероприятий.

Подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной инфраструктуры в Сланцевском муниципальном районе». Основные мероприятия Подпрограммы 1:

реновация организаций общего образования;

мероприятия, сопутствующие проведению реновации организаций общего образования.

В результате реализации мероприятий ожидается:

ликвидировать ветхие и аварийные здания образовательных учреждений;

обеспечить качество процесса учебного образования.

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». Основные мероприятия Подпрогрммы 2:

капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения;

проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов;

содержание автомобильных дорог местного значения.

В результате реализации мероприятий ожидается:

приведение дорог общего пользования в соответствие с нормативами;

сохранение существующей дорожной сети Сланцевского муниципального района, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

Несмотря на ожидаемые положительные результаты, необходимо будет продолжить осуществление мероприятий, направленных на решение проблем в сферах действия программы. По окончании её срока действия будут определены новые цели, поставлены соответствующие задачи и разработаны необходимые мероприятия.

2.3 Оценка существующей социально-экономической и градостроительной деятельности территории, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность

Социально-экономическая и градостроительная деятельность на территории МО «Сланцевский муниципальный район» проанализирована на базе документов стратегического и территориального планирования, в частности на основе Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденной Решением совета депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области № 399-рсд от 20.12.2017 г., а также на базе полученных исходных данных и открытых официальных источников (Федеральный сайт государственной статистики). Оценка транспортного спроса произведена на основе информации, полученных при натурных обследованиях методом социологического опроса.

2.3.1	Социально-экономическая характеристика МО «Сланцевский муниципальный район»

Анализ состава и численности населения

Среднее значение плотности населения по МО «Сланцевский муниципальный район» составляет 19,3 чел./км2 (10-е место в Ленинградской области), что является характерным значением для муниципальных районов численностью населения 40 000 – 50 000 чел.

Численность населения на 01.01.2020 г. Составила 42 296 чел. (2,3% от численности населения Ленинградской области), из которых 32 169 чел. – городское население (76%), 10 127 чел. – сельское население (24%),

Динамика численности населения МО «Сланцевский муниципальный район», включая долю городского и сельского населения, за 2014-2020 гг. представлена на рисунке 2.3.1.1.

Рисунок 2.3.1.1 – Динамика численности населения МО «Сланцевский муниципальный район» за 2014-2020 гг.

Согласно представленному графику численность населения ежегодно уменьшается, ежегодные темпы прироста составляют в среднем -0,5%, это связано с тем, что на территории городского поселения наблюдается отрицательные показатели естественного и механического движения населения.

Анализ естественного и механического движения населения МО «Сланцевский муниципальный район»

Естественное движение население – это обобщенное название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем.

Механическое движение населения – это миграционные процессы, связанные с перемещением населения из одной местности в другую. Миграция бывает двух типов: внутренняя и внешняя. Внешняя миграция в свою очередь делится на эмиграцию (переселение за пределы региона) и иммиграцию (въезд в регион извне).

Динамика основных коэффициентов движения населения МО «Сланцевский муниципальный район» представлена в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1 – Динамика основных коэффициентов движения населения в МО «Сланцевский муниципальный район»

| № п/п | Коэффициент | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Коэффициент естественного прироста, ‰ | н/д | н/д | -12,6 | -11,3 | -11,2 | -11,1 |

Окончание таблицы 2.3.1.1

| № п/п | Коэффициент | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2 | Коэффициент механического прироста, ‰ | 20,6 | 4,6 | 4,1 | 1,1 | 4,2 | 6,4 |
| 3 | Коэффициент общего прироста, ‰ | н/д | н/д | -8,5 | -10,2 | -7 | -4,7 |

Коэффициент общего прироста населения – сумма коэффициентов механического и естественного приростов, который отражает насколько больше (или меньше) человек стало проживать на определенной территории в определенный промежуток времени на 1000 человек постоянного населения.

На территории МО «Сланцевский муниципальный район» на протяжении последних 6 лет наблюдается уменьшение численности постоянного населения за счет естественное убыли населения.

Динамика основных коэффициентов движения населения в МО «Сланцевский муниципальный район» представлена на рисунке 2.3.1.2.

Рисунок 2.3.1.2 – Динамика основных коэффициентов движения населения в МО «Сланцевский муниципальный район»

В целом, по Сланцевскому муниципальному району наблюдается миграционный прирост, который частично компенсирует естественную убыль населения, однако положительное миграционное сальдо характерно только для города Сланцы. В сельских поселениях района в основном регистрируется миграционная убыль.

Диагностика рынка труда

Экономический потенциал МО «Сланцевский муниципальный район» составляют преимущественно предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства. Важную роль в экономике сельских поселений играет развитие малого и среднего предпринимательства.

Перечень средних и крупных предприятий МО «Сланцевский муниципальный район» с численностью работников более 100 чел. приведен в таблице 2.3.1.2.

Таблица 2.3.1.2 – Перечень средних и крупных предприятий МО «Сланцевский муниципальный район» с численностью работников более 100 чел.

| № п/п | Наименование | Адрес | ОКВЭД | Наименование основного ВД по ОКВЭД | Среднесписочная численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Родина» | 188572, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48 | 01.41 | Разведение крупного рогатого скота | 187 |
| 2 | ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ» | 188560, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, ул. Гагарина, 2 | 86.10 | Деятельность больничных организаций | 720 |
| 3 | ЗАО «Нева энергия» | 188560, Ленинградская обл., сланцевский, г. Сланцы, ул. Кирова, 48а | 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | более 100 чел. |
| 4 | ЗАО «Осьминское» | 188553, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, д. Овсище, д. 70 | 01.41 | Разведение крупного рогатого скота | 143 |
| 5 | МОУ «Сланцевская средняя общеобразователь-ная школа № 6» | 188563, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, пр. Молодежный, д. 9 | 85.14 | Основное общее и среднее (полное) общее образование | 143 |
| 6 | ОАО «Цесла» | 188561, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, ш. Кингисеппское, д. 1 | 23.51 | Производство цемента | 330 |
| 7 | ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области | 188560, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, ул. Кирова, 20а | 84.24 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 193 |

Окончание таблицы 2.3.1.2

| № п/п | Наименование | Адрес | ОКВЭД | Наименование основного ВД по ОКВЭД | Среднесписочная численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ООО «Петербургцемент» | 188561, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, ул. Ломоносова, 25а |  | Производство цемента | 359 |
| 9 | ООО «Сланцы» | 188560, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, ул. Заводская, д. 1 | 35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций | 506 |
| 10 | ООО «Экорусметалл» | 188560, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, ш. Сланцевское, д. 30а, стр. 2, пом. 4 | 38.32.4 | обработка вторичного сырья, содержащего прочие цветные металлы | более 100 чел. |
| 11 | ООО «ЕвроАэроБетон» | 188560, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, ш. Сланцевское, д. 30, оф. 1 | 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве. | 101 |
| 12 | ООО «Русский промышленник» | 188565, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Баранова, д. 18 | 10.82.2 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 121 |
| 13 | ТОСП ГУП «Леноблводоканал» г. Сланцы | 188560, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, ул. Ленина, 20а | 36.00 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | более 100 чел. |

Согласно статистическим данным среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составляет 5 840 чел. по состоянию на начало 
2020 г., в том числе:

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 
343 чел.;

обрабатывающие производства – 1 140 чел.;

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 328 чел.;

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 377 чел.;

транспортировка и хранение – 116 чел.;

деятельность финансовая и страховая – 12 чел.;

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 380;

образование – 1 160 чел.;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 
1027 чел.;

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 216 чел.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций, представляющих обязательную статистическую отчетность по данным органов статистики, по муниципальному образованию на начало 2020 г. составила 40 716 руб. По состоянию на 1 января 2020 г. МО «Сланцевский муниципальный район» уровень безработицы составляет 0,69%. Уровень безработицы продолжает снижаться, что связано с компенсирующими действиями региональных и муниципальных органов власти по диверсификации моноиндустриальной экономики, что выразилось в увеличении численности занятых в отрасли сферы услуг, которая, как отмечалось выше, на данный момент аккумулирует наибольшую долю занятых в местной экономике.

Распределение занятого населения в Сланцевском муниципальном районе по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2020 г. приведено в таблице 2.3.1.3.

Таблица 2.3.1.3 – Распределение занятого населения в Сланцевском муниципальном районе по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2020 г.

| Раздел | Показатели | Количество организаций учтенных в Статистическом регистре Росстата, ед. | Количество учтенных в Статистическом регистре Росстата предпринимателей без образования юр. лица, ед. | Численность работников (расчетная), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего занято в экономике района по видам экономической деятельности, в том числе: |  | 400 | 1433 | 15313 |
| A | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 21 | 48 | 510 |
| B | Добыча полезных ископаемых | 3 | 2 | 48 |
| C | Обрабатывающие производства | 65 | 82 | 2 287 |
| D | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 3 | 0 | 751 |
| E | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 8 | 4 | 454 |
| F | Строительство | 30 | 136 | 627 |
| G | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 48 | 474 | 4 559 |
| H | Транспортировка и хранение | 19 | 315 | 922 |
| I | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 5 | 52 | 229 |
| J | Деятельность в области информации и связи | 11 | 25 | 49 |
| K | Деятельность финансовая и страховая | 4 | 9 | 16 |
| L | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 53 | 40 | 797 |
| M | Деятельность профессиональная, научная и техническая | 17 | 69 | 46 |

Окончание таблицы 2.3.1.3

| Раздел | Показатели | Количество организаций учтенных в Статистическом регистре Росстата, ед. | Количество учтенных в Статистическом регистре Росстата предпринимателей без образования юр. лица, ед. | Численность работников (расчетная), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 9 | 42 | 72 |
| O | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 21 | 0 | 455 |
| P | Образование | 26 | 7 | 1 267 |
| Q | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 9 | 5 | 1 010 |
| R | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 9 | 17 | 196 |
| S | Предоставление прочих видов услуг | 39 | 106 | 927 |
| T | Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления | - | - | 91 |
| U | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | - | - | - |

На территории Сланцевского района зарегистрировано 400 организаций и 1433 индивидуальных предпринимателя.

Основная преобладающая отрасль экономики - промышленность. К наиболее значимым промышленным предприятиям района по основным видам деятельности относятся следующие организации: ООО «СЛАНЦЫ», ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла», ООО «Петербургцемент», ООО «ЕвроАэроБетон», 
АО «Нева-Энергия».

Оборот организаций по Сланцевскому району за 2019 год составил 
15,7 млрд. руб. Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг крупными и средними предприятиями Сланцевского района за 2019 г. составила 12,2 млрд. руб. В структуре объемов отгрузки по видам деятельности преобладают обрабатывающие производства – 69,2%.

В настоящее время более 90 % предприятий малого бизнеса и предпринимателей расположены в Сланцевском городском поселении.

Инфраструктура поддержки предпринимательства, при участии которой на территории муниципального образования реализуются основные меры поддержки и развития предпринимательства, представлена Фондом поддержки малого предпринимательства «Социально-деловой центр» и Бизнес-инкубатором (который создан в 2008 году) и ориентирована на реальные потребности и интересы бизнеса.

2.3.2	Градостроительная деятельность

Градостроительная деятельность, как один из ключевых механизмов социально-экономического развития, должна быть основана на использовании современных принципов развития территории для обеспечения координации всех государственных и муниципальных программ, реализуемых в области капитального строительства объектов на территории МО «Сланцевский муниципальный район», определяя приоритеты градостроительного развития на перспективу. Основными направлениями градостроительной политики являются следующие:

актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования МО «Сланцевский муниципальный район» (путем своевременного внесения изменений в соответствующие документы), обеспечивающих реализацию стратегических целей и задач;

соответствие документов территориального планирования городского и сельских поселений, муниципального района, документам территориального планирования Ленинградской области и Российской Федерации;

увязка решений документов территориального планирования района и поселений с соответствующими решениями Схемы территориального планирования Ленинградской области и соседних муниципальных районов и регионов (при необходимости);

развитие системы информационного обеспечения градостроительной деятельности;

разработка проектов планировки территории для инвестиционных площадок;

разработка Комплексных схем организации дорожного движения на территории городских поселений;

разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры городских и сельских поселений по этапам выполнения и реализации;

обеспечение условий комплексного развития и благоустройства территорий, формирование высокого качества среды проживания в городских и крупных сельских населенных пунктах;

разработка проектов комплексного благоустройства территорий городских поселений, включая схему озеленения территории, схему организации общественных пространств, схему пешеходного и велосипедного движения и др.

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем на территории муниципального образования. Создание эффективных механизмов обеспечения жильем граждан (в том числе молодых граждан, молодых семей и молодых специалистов) является особенно актуальным. Дополнительную остроту проблеме придают демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости, а также нехватка специалистов (в сфере здравоохранения, образования и др.).

По статистическим данным в МО «Сланцевский муниципальный район» 
96 семей, нуждающихся в жилых помещениях на конец 2019 г.

В таблице 2.3.2.1 представлена динамика ввода в действие жилых домов с 2014 по 2019 гг. на территории МО «Сланцевский муниципальный район».

Таблица 2.3.2.1 – Динамика ввода в действие жилых домов с 2014 по 2019 гг. в МО «Сланцевский муниципальный район»

| № п/п | Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Введено в действие жилых домов, м2 | 4035 | 3100 | 1913 | 4300 | 6267 | 4827 |
| 2 | Введено в действие индивидуальных жилых домов, м2 | 4035 | 3100 | 1913 | 4300 | 6267 | 4827 |
| 3 | Доля введенных в действие индивидуальных жилых домов, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Все введенные в действие жилые дома на территории МО «Сланцевский муниципальный район» являются индивидуальными жилыми домами.

На рисунке 2.3.2.1 представлена динамика ввода в действие жилых домов с 2014 по 2019 гг., м².

Рисунок 2.3.2.1 – Динамика ввода в действие жилых домов с 2014 по 2019 гг. в МО «Сланцевский муниципальный район»

Динамика ввода в действие жилых домов не имеет стабильной тенденции, значения показателя варьируются от 1913 до 6267 м2 в течение 6 лет.

Оценочная обеспеченность жилой площадью на 2020 г. – 30 м2 на человека.

Согласно тому, что численность населения ежегодно уменьшается, ежегодные темпы прироста составляют в среднем -0,5%, не исключено, что темпы строительства нового жилья будут ниспадать. Однако, на темпы прироста населения так же, как и на темпы строительства нового жилья, влияют условия и возможности местного рынка труда (количеств рабочих мест в разных отраслях экономической деятельности, уровень заработной платы и т.д.), а также условия для проживания (транспортная и социальная инфраструктура, уровень безопасности и т.д.).

2.3.3 Деятельность в сфере транспорта

Оценка транспортного спроса

С целью оценки транспортного спроса в МО «Сланцевский муниципальный район» был проведен социологический опрос населения со случайной выборкой. Опрос позволил выявить:

состав корреспондентов;

цель поездки;

корреспонденции;

время начала и конца поездки;

выбор вида транспорта.

В качестве средств для сбора сведений от респондентов используется специально оформленный список вопросов – анкета. Опрос жителей проводился на улицах поселений Сланцевского МР, а также в сети Интернет (в тематических группах социальной сети «Вконтакте»).

В опросе принял участие 381 чел. (179 полевых анкет и 202 ответа, полученных онлайн). Однако, описавших свои передвижения было меньше – 268 чел. (70,3% от принявших участие в опросе). Далее анализ будет проводиться только для выборки респондентов, описавших свои передвижения.

Среди опрошенных 87% проживают в Сланцевском ГП, 4% – в Выскатском СП, 3% - в Гостицком СП, 6% - в прочих СП. Структура респондентов по месту проживания приведено на рисунке 2.3.3.1.

Рисунок 2.3.3.1 – Структура респондентов по месту проживания

Из 268 респондентов 55% - женского пола и 45% - мужского (рисунок 2.3.3.2).

Рисунок 2.3.3.2 – Гендерная структура респондентов

Большая часть респондентов относится к возрастной категории 18-24 года (рисунок 2.3.3.3).

Рисунок 2.3.3.3 – Гендерная структура респондентов

На основе полученных данных был проведен анализ транспортной подвижности населения МО «Сланцевский муниципальный район», также сформированы диаграммы с полученными данными.

36% опрошенных имеет высшее образование (бакалавр, магистр, специалист), следующая по численности группа имеет среднее профессиональное – 29%. Структура населения по уровню образования представлена на рисунке 2.3.3.4.

Рисунок 2.3.3.4 – Структура респондентов по уровню образования

Большая часть опрошенных (около 77%) трудоустроена, из них 9,7% работает и учится, 6,7% - работающие пенсионеры. Структура респондентов по занятости представлена на рисунке 2.3.3.5.

Рисунок 2.3.3.5 – Структура респондентов по занятости

Среди участников анкетирования 81% - работающее население (218 чел.). Структура респондентов по месту приложения труда представлена в таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1 – Структура респондентов по месту приложения труда

| № п/п | Населенный пункт (пункт проживания) | Место приложения труда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Ивангород | г. Санкт- Петербург | Сланцевское ГП | Выскатское СП | Гостицкое СП | Прочее | Итого |
| 1 | «Сланцевский муниципальный район», в том числе: | 1 | 0 | 46 | 6 | 4 | 9 | 66 |
|  |  | 2% | 0% | 70% | 9% | 6% | 14% | 100% |
| 3 | Сланцевское ГП | 1 | 0 | 38 | 3 | 2 | 3 | 47 |
| 4 | Выскатское СП | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | Гостицкое СП | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Загривское СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Новосельское СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Старопольское СП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Черновское СП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |

Соответственно, у 70% респондентов местом приложения труда является Сланцевское ГП, остальные 30% респондентов распределились в г. Ивангороде, г. Санкт-Петербурге, Выскатском СП, Гостицком СП и прочих поселениях.

По полученным данным от респондентов можно сделать вывод, что количество автомобилей в одной семье составляет: ни одного - 31%, один - 56%, два - 10%, три и более – 2%. Количество автомобилей в семье представлено на 
рисунке 2.3.3.6.

Рисунок 2.3.3.6 – Структура респондентов по количеству автомобилей в семье

Среди опрошенных 88 респондентов ответили, что они и члены их семьи не имеют велосипед, в то же время 180 – имеют. Структура респондентов по наличию велосипеда в их семье приведена на рисунке 2.3.3.7.

Рисунок 2.3.3.7 – Структура респондентов по наличию велосипеда в семье

На вопрос «Готовы ли вы совершать регулярные поездки на велосипеде, если будут созданы необходимые условия и инфраструктура?» 80 человек ответили «нет», 176 – «да» и 12 – «уже совершаю». Структура респондентов по готовности использовать велосипедную инфраструктуру приведена на рисунке 2.3.3.8.

Рисунок 2.3.3.8 – Структура респондентов по наличию велосипеда в семье

При анализе суточных передвижений респондентов за прошедший будний день было выявлено, что средневзвешенная суточная подвижность респондентов – 2,95 передвижения на 1 чел. в сутки. При этом чаще всего население МО «Сланцевский муниципальный район» делает 2 передвижения в сутки – 31%, 3 передвижения – 29,5%, 4 передвижения – 45%. Структура количества целевых передвижений респондентов в сутки представлена на рисунке 2.3.3.9.

Рисунок 2.3.3.9 – Структура респондентов по количеству
целевых передвижений в сутки

Наиболее частой целью передвижений населения МО «Сланцевский муниципальный район» является место жительства – 33,1% от всех перемещений (254 из 767), затем к местам оказания социально-бытовых услуг (школы, детские сады, магазины и т.п.) – 25,3%, далее к месту работы – 24,3%. Малый процент целевых передвижений к местам досуга и отдыха объясняется определением перемещений в прошедший будний день.

Распределение целевых передвижений респондентов по различным целям за сутки представлено в таблице 2.3.3.2.

Таблица 2.3.3.2– Распределение целевых передвижений респондентов по различным целям за сутки

| № п/п | Категория передвижений по цели | Количество перемещений по цели | Доля в сутках, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место работы | 179 | 22,63% |
| 2 | Место деловой встречи, командировки | 21 | 2,65% |
| 3 | Место Вашей учёбы | 14 | 1,77% |
| 4 | Место проведения досуга (дом творчества, студия, библиотека, спортивный клуб, бассейн, стадион, театр, кинотеатр, музей, концертный зал, ресторан, бар, клуб, собор, церковь, мечеть, синагога) или дом родственников, друзей, знакомых | 14 | 1,77% |
| 5 | Место оказания социально-бытовых услуг (детский сад, школа, магазин, салон красоты, автосервис, гараж, банк, нотариус, страховая компания, поликлиника, консультация, больница) | 194 | 24,53% |
| 6 | Прочее | 91 | 11,50% |
| 8 | Место жительства | 278 | 35,15% |
|  | Всего | 791 | 100% |

Среднее время, затрачиваемое для того, чтобы добраться до работы/учебы (по данным ответов респондентов), составляет 19 мин.

В результате опроса было выявлено, что 31,8% респондентов предпочитают передвигаться на индивидуальном транспорте, 28,8% – на общественном транспорте, 39,4% – пешком или на велосипеде.

Соотношение между различными способами элементарных (учётных) передвижений респондентов за сутки представлено в таблицах 2.3.3.3.

Таблица 2.3.3.3 – Соотношение между различными способами элементарных (учётных) передвижений респондентов за сутки

| № п/п | Способы передвижений | Доля передвижений, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пешком и на велосипеде | 39,42% |
| 2 | На транспорте | 60,58% |
|  | в том числе: |  |
| 3 | На общественном транспорте | 28,83% |
| 4 | На легковом автомобильном транспорте | 31,75% |

При анализе передвижений респондентов за утренний период с 7:00 до 10:00 было выявлено, что средневзвешенная подвижность респондентов в это время – 0,98 передвижения на 1 чел. Распределение целевых передвижений респондентов по различным целям за утренний период с 7:00 до 9:00 представлено в таблице 2.3.3.4.

Таблица 2.3.3.4 – Распределение целевых передвижений респондентов по различным целям за утренний период c 7:00 до 9:00

| № п/п | Категория передвижений по цели | Количество | Доля в сутках, % | Доля в час-пик, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место работы | 66 | 8,34% | 60,55% |
| 2 | Место деловой встречи, командировки | 1 | 0,13% | 0,92% |
| 3 | Место Вашей учёбы | 2 | 0,25% | 1,83% |
| 4 | Место проведения досуга (дом творчества, студия, библиотека, спортивный клуб, бассейн, стадион, театр, кинотеатр, музей, концертный зал, ресторан, бар, клуб, собор, церковь, мечеть, синагога) или дом родственников, друзей, знакомых | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Место оказания социально-бытовых услуг (детский сад, школа, магазин, салон красоты, автосервис, гараж, банк, нотариус, страховая компания, поликлиника, консультация, больница) | 16 | 2,02% | 14,68% |
| 6 | Прочее | 6 | 0,76% | 5,50% |
| 7 | Место жительства | 18 | 2,28% | 16,51% |
|  | Всего | 109 | 13,78% | 100,00% |

Соотношение между различными способами элементарных (учётных) передвижений респондентов за утренний период с 7:00 до 10:00 представлено в таблице 2.3.3.5.

Таблица 2.3.3.5 – Соотношение между различными способами элементарных (учётных) передвижений респондентов за утренний период c 7:00 до 10:00

| № п/п | Способы передвижений | Доля передвижений, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пешком и на велосипеде | 45,36% |
| 2 | На транспорте | 54,64% |
|  | в том числе: |  |
| 3 | На общественном транспорте | 22,68% |
| 4 | На легковом автомобильном транспорте | 31,96% |

Мероприятия, реализованные в 2019 г.

С целью улучшения транспортного обслуживания населения г. Сланцы, были установлены 19 остановочных павильонов на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта г. Сланцы (ул. Кирова, Комсомольское шоссе, 
ул. Привокзальная, ул. Дзержинского, ул. ДОК, ул. Дорожная).

Осуществление пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах Сланцевского городского поселения в 2019 г. осуществлялось индивидуальным предпринимателем Марковым Виктором Александровичем. Пригородные автобусные маршруты на территории Сланцевского муниципального района организованы индивидуальным предпринимателем Суховым Геннадием Анатольевичем.

На сегодняшний день организовано и функционирует 30 муниципальных маршрутов, 9 из которых организованы в границах Сланцевского городского поселения, 21 автобусный маршрут объединяет населенные пункты 
МО «Сланцевский муниципальный район».

Объём пассажиропотока за 2019 г. по данным автобусным маршрутам составил около 2 100 тыс. человек.

2.4 Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сланцевского городского поселения осуществлялось за счет средств местного бюджета в рамках исполнения муниципального контракта по содержанию территории общего пользования Сланцевского городского поселения. В 2019 г. на реализацию данных работ израсходовано 41 183,9 тыс. руб.

В 2020 году на эти цели планируется направить порядка 42 000,0 тыс. руб.

В рамках исполнения областного закона Ленинградской области от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" продолжались работы по ремонту участка автомобильной дороги, расположенной в границах населенного пункта деревня Сижно. Общая площадь выполненных работ составила 1910 м2.

В рамках исполнения областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» выполнены работы по ремонту тротуара, расположенного по ул. Гагарина в г. Сланцы. Общая площадь выполненных работ составила 1470 м2.

Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения

В течение 2019 года за счет средств местного бюджета и субсидий из областного бюджета выполнен ремонт дорог общего пользования местного значения по следующим объектам:

ремонт дороги общего пользования местного значения подъезд к дер. Куклина гора Сланцевского муниципального района, стоимость – 257 191,00 руб., площадь покрытия из щебня – 777 м2;

ремонт дороги общего пользования местного значения подъезд к дер. Бор Сланцевского муниципального района, стоимость – 438 210,71 руб., площадь покрытия из щебня – 1325 м2;

ремонт дороги общего пользования местного значения подъезд к дер. Рожновье Сланцевского муниципального района», стоимость – 289 088,91 руб., площадь покрытия из щебня – 624 м2.

ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Грибоедова (участок от ул. Кирова до ул. Партизанская) в г. Сланцы Ленинградской области, стоимость – 1 674 600,86 руб., площадь асфальтобетонного покрытия – 2 130 м2;

ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Комсомольское шоссе (участок от ПК0+0 до ПК27+75,68) в г. Сланцы Ленинградской области, стоимость – 30 155 866,00 руб., площадь асфальтобетонного покрытия – 26 604 м2;

ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Комсомольское шоссе (участок от ПК39+24,35 до ПК47+51,39) в г. Сланцы Ленинградской области, стоимость – 11 588 765,34 руб., площадь асфальтобетонного покрытия –  9 074 м2;

ремонт пешеходного тротуара на ул. Грибоедова (участок от ул. Кирова до ул. Партизанская) в г. Сланцы Ленинградской области, стоимость – 
690 768,11 руб., площадь асфальтобетонного покрытия – 490 м2;

ремонт дороги общего пользования местного значения к д. Сижно в 
г. Сланцы Ленинградской области, стоимость – 9 976 874,00 руб., площадь асфальтобетонного покрытия – 8 966 м2;

ремонт дороги общего пользования местного значения в д. Сижно в 
г. Сланцы Ленинградской области. Стоимость – 1 255 410,00 руб., площадь асфальтобетонного покрытия – 1 910 м2;

ремонт дорог общего пользования местного значения на ул. Свободы в г. Сланцы Ленинградской области, стоимость – 10 804 044,00 руб., площадь асфальтобетонного покрытия – 7 940 м2.

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения проводились следующие работы:

установка дорожных знаков постоянной дислокации;

нанесение горизонтальной дорожной разметки, в том числе с применением технологии холодного пластика;

содержание технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов);

разработка проекта строительства светофорного объекта на перекрестке автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Привокзальная/ул. Первостроителей/Сланцевское шоссе/ул. Поселковая в г. Сланцы;

разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение.

Разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019-2025 годы.

Общая стоимость работ по обеспечению безопасности дорожного движения составила 4 500,0 тыс. руб.

2.5 Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов

Организация дорожного движения является одним из ключевых факторов, непосредственно влияющих на пропускную способность пересечений, среднюю скорость и интервалы в потоке ТС, аварийность, уровень обслуживания и комфортность для всех групп пользователей автомобильных дорог. Основные методы и способы организации дорожного движения можно подразделить 
на несколько групп:

- организация движения в пространстве;

- организация движения во времени;

- формирование однородного транспортного потока;

- оптимизация скорости движения на улицах и дорогах;

- организация движения маршрутных транспортных средств;

- организация движения пешеходов;

- организация объектов дорожного сервиса.

На территории МО «Сланцевский муниципальный район» применяются различные методы и способы организации дорожного движения. При этом, с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения, наиболее эффективными считаются методы, физически влияющие на параметры транспортного потока. 
К таковым можно отнести:

- конструктивно выделенных разделительных полос, направляющих островков, островков безопасности;

- применение средств и способов успокоения движения, в том числе искусственных дорожных неровностей (ИН).

На территории МО «Сланцевский муниципальный район» на сегодняшний день светофорное регулирование применяется только в г. Сланцы.

Различные мероприятия по формированию однородного транспортного потока на территории города не применяются. К числу подобных мероприятий можно отнести:

формирование однородного транспортного потока на многополосных участках за счёт специализации полос движения на подходе к пересечениям 
по дальнейшему направлению движения на пересечениях;

выделение отдельных полос для общественного транспорта;

дифференциация полос для легковых и грузовых автомобилей;

конструктивно выделенные разделительные полосы.

Основными методами организации дорожного движения, которые применяются на территории МО «Сланцевский муниципальный район», являются различные методы по оптимизации скорости движения на улицах и дорогах, в том числе ограничение и контроль скоростного режима, а также зональные ограничения скорости. Решение проблем организации движения пешеходов будет рассмотрено 
в п. 2.5.2 настоящего отчёта.

### 2.5.1 Организация движения транспортных средств общего пользования

По территории МО «Сланцевский муниципальный район» проходят межрегиональные, межмуниципальные, муниципальные маршруты общественного транспорта связывающие населенные пункты и районы МО «Сланцевский муниципальный район» с другими районами.

Ключевыми направлениями организации движения транспортных средств общего пользования являются:

- обеспечение приоритетного проезда на перекрестках;

- организация выделенных полос для движения;

- организация движения на остановочных пунктах;

- выделение участков улиц, на которых разрешено движение только общественного транспорта.

Движение транспорта общего пользования на территории МО «Сланцевский муниципальный район» организовано в общем потоке ТС, выделенные полосы для движения и иные способы представления приоритета не применяются, что негативным образом сказывается как на соблюдении расписания, а так существенно влияет на снижение средней скорости на маршруте.

Важной составляющей организации движения маршрутных транспортных средств являются организация движения в остановочных пунктах и их обустройство.	Остановочные пункты маршрутных транспортных средств – это комплекс сооружений и устройств, предназначенный для остановки транспортных средств общего пользования, движущихся по установленным маршрутам, для посадки, высадки и ожидания пассажиров. Остановочные площадки размещаются как 
в границах полосы движения, так и в заездных карманах. Длина остановочных площадок в основном соответствует количеству одновременно прибывающих транспортных средств.

Стоит отметить, что отдельные остановочные пункты на территории МР 
не соответствуют нормативным требованиям: ненормативная ширина заездного кармана, отсутствуют автопавильоны, искусственное освещение, урны для мусора, информация о расписании движения проходящих маршрутов, ко многим остановочным пунктам затруднено движение в виду отсутствия необходимой пешеходной инфраструктуры (рисунок 2.5.1.1 – 2.5.1.2).

Рисунок 2.5.1.1 – Остановочный пункт (отсутствует автопавильон, отсутствует разметка 1.17)

Рисунок 2.5.1.2 – Остановочный пункт на улице Дорожная (автопавильон, искусственное освещение, отсутствует разметка 1.17)

### 2.5.2 Организация движения пешеходов

Необходимо выделить следующие типичные задачи организации движения пешеходов:

- обеспечение самостоятельных путей для движения людей вдоль улиц и дорог;

- организация и оборудование пешеходных переходов через проезжую часть улиц и дорог

- организация специальных пешеходных зон, закрытых для движения транспортных средств;

- оборудование остановочных пунктов и пересадочных узлов пассажирского транспорта;

- обеспечение связности пешеходных путей в единую сеть, представляющую доступ ко всем объектам притяжения по кратчайшему пути.

Низкое качество пешеходной инфраструктуры и несоответствие расположение тротуаров и пешеходных дорожек фактическим маршрутам передвижения провоцирует выход пешеходов на проезжую часть в необорудованных местах, что зачастую является неожиданностью для водителей.

В основном для передвижения используется проезжая часть или обочины. Движение пешеходов через проезжую часть осуществляется по нерегулируемым и регулируемым пешеходным переходам. Вместе с этим, на большинстве регулируемых пересечений конфликтное взаимодействие «транспорт-пешеход» не исключено, и движение пешеходов осуществляется «на просачивание», что значительно снижает уровень безопасности движения пешеходов.

Мероприятия по улучшению организации пешеходного движения будут представлены в пункте 3.5.1.

### 2.5.3 Организация движения велосипедистов

На территории МО «Сланцевский муниципальный район» велоинфраструктура отсутствует.

Меры по развитию велосипедной инфраструктуры будут представлены 
в соответствующем разделе.

Следует отметить, что в рамках анализа движения транспортных средств было выявлено, что на территории МО «Сланцевский муниципальный район» наблюдается движение велосипедного транспорта (рисунки 2.5.3.1). Велосипедисты двигаются в общем потоке с транспортными средствами по проезжей части.

Рисунок 2.5.3.1 – Велосипедисты, Комсомольское шоссе, г. Сланцы

Интенсивность велосипедного движения на участках представлена в 
таблице 2.5.3.1.

Таблица 2.5.3.1 – Интенсивность велосипедного движения

| № п/п | Участок/перекресток | Интенсивность |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Выскатка, ул. Центральная – а/д 41К-188 | 1 чел./час |
| 2 | г. Сланцы, ул. Ленина – ул. Дорожная | 8 чел./час |
| 3 | г. Сланцы, ул. Ленина – ул. Кирова | 6 чел./час |
| 4 | г. Сланцы, ул. Интернациональная – Сланцевское шоссе | 3 чел./час |
| 5 | г. Сланцы, ул. Ломоносова – ул. Маяковского | 5 чел./час |
| 6 | д. Сижно, перекресток около дома №2 | 2 чел./час |
| 7 | г. Сланцы, ул. Привокзальная – Молодежный проспект | 11 чел./час |
| 8 | г. Сланцы, ул. Грибоедова – ул. Кирова | 5 чел./час |

### 2.5.4 Организация движения грузовых транспортных средств

В качестве мер по организации движения грузовых транспортных средств используется ограничение движения на некоторых участках УДС по допустимой максимальной массе, а также установка дорожных знаков, указывающих на рекомендуемое направление движения для грузовых ТС.

В Приложении 1 представлена картограмма существующей нагрузки грузового транспорта на сеть дорог и улиц МО «Сланцевский муниципальный район».

Грузовое движение осуществляется преимущественно по автомобильным дорогам: а/д 41К-005, а/д 41К-164, а/д 41К-164.

А также автомобильная дорога 41К-005 проходит через г. Сланцы где грузовое движение осуществляется преимущественно по всем участкам улично-дорожной сети, за исключением некоторых участков улично-дорожной сети (согласно данным по дислокации дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено»), расположенных на ул. Ленина, проспект Молодежный, ул. Ломоносова.

В последующем будут даны рекомендации по совершенствованию системы информирования водителей.

2.6 Оценка организации существующего парковочного пространства, оценка и анализ параметров размещения парковок (вид парковок, количество парковочных мест, их назначение, обеспеченность, заполняемость), оценка предложенных в действующей документации предложений по развитию парковочного пространства

В последние годы уровень автомобилизации в общероссийской тенденции неизменно растет, увеличение автотранспортных средств, помимо покупки новых автомобилей населением, происходит за счет прибывающих в города с пригородных районов. В связи с этим с каждым годом все более острой становится проблема размещения автотранспортных средств на городской территории в зоне многоэтажной застройки.

Стоянка транспортных средств может осуществляться вдоль улиц и на специально отведенных местах (карманы для парковки, специально отведенные места для стоянки, гаражи). Парковка общего пользования может быть размещена на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющейся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, а также в здании, строении или сооружении либо части здания, строения, сооружения.

В МО «Сланцевский муниципальный район» открытые стоянки для хранения индивидуальных транспортных средств являются основным местом хранения личного автотранспорта населения. Хранение индивидуальных легковых автомобилей жителей, проживающих в одноквартирных жилых домах с приусадебными участками и многоквартирных жилых домах с приквартирными участками, осуществляется на территориях приусадебных и приквартирных участков.

Общая численность населения МО «Сланцевский муниципальный район» на 01.01.2020 г. составляет 42 296 чел.

Расчет обеспеченности индивидуальных легковых автомобилей парковками и местами хранения производится согласно официальным данным, полученным от МВД России. Согласно этим данным, количество зарегистрированных индивидуальных легковых транспортных средств составляет на территории МО «Сланцевский муниципальный район» 14 834 (на 01.01.2020) и уровень автомобилизации при этом равен 351 автомобиль на 1000 жителей.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.

Согласно проведенному анализу на территории МО «Сланцевский муниципальный район» в многоквартирных домах проживают 35 658 чел. Оценочное количество личных автомобилей – 12 516 автомобилей, следовательно, обеспеченность парковочным пространством должна быть не менее 11 264 м/м.

При анализе имеющегося парковочного пространства были учтены места постоянного хранения автомобилей – открытые стоянки, парковки на УДС и гаражи, находящиеся в пешей доступности (800 м) от многоквартирных домов (таблица 2.6.1).

Общее число мест хранения автомобилей оценивается в 11 378 м/м.

Таблица 2.6.1 – Обеспеченность парковочными местами у многоквартирных домов в зоне пешей доступности, м/м

| № п/п | Поселение | Жителей в многоквартирных домах, чел. (оценочно) | Потребность в парковках по СП 42, м/м (90%) | Гаражи в зоне пешей доступности 800 м, м/м | Придомовые открытые парковки у многоэтажной застройки, м/м | Парковки на УДС у многоэтажной застройки в пешей доступности, м/м | Всего парковок, м/м | Профицит/Дефицит, м/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сланцевское ГП | 30 851 | 9 746 | 3 785 | 2 807 | 3 230 | 9 822 | 76 |
| 2 | Выскатское СП | 946 | 299 | 0 | 135 | 298 | 433 | 134 |
| 3 | Гостицкое СП | 1 079 | 341 | 0 | 57 | 52 | 109 | -232 |
| 4 | Загривское СП | 465 | 147 | 0 | 41 | 131 | 172 | 25 |
| 5 | Новосельское СП | 675 | 213 | 0 | 95 | 88 | 183 | -30 |
| 6 | Старопольское СП | 1 302 | 411 | 0 | 221 | 254 | 475 | 64 |
| 7 | Черновское СП | 340 | 107 | 0 | 0 | 184 | 184 | 77 |
| Итого |  | 35 658 | 11 264 | 3 785 | 3 356 | 4 937 | 11 378 | 114 |

Таким образом, на территории МО «Сланцевский муниципальный район» наблюдается профицит парковочных мест – ориентировочно 114 м/м. Однако, в двух сельских поселениях, напротив, существует дефицит парковочных мест: в Гостицком не хватает 232 м/м, в Новосельском – 30 м/м. В этих поселениях замечена парковка личных автомобилей на газонах. Для Загривского сельского поселения характерен минимальный среди прочих профицит парковочных мест, которого в перспективе может быть недостаточно для увеличившегося количества автомобилей.

На территории МО «Сланцевский муниципальный район» также расположены места времеменного хранения автомобилей – парковки в промышленных зонах и у основных мест притяжения населения (торговые центры, продовольственные магазины и пр.), обеспеченность парковками на данных территориях определяется из расчета внутренней потребности, а также на основании необходимой обеспеченности, указанной в нормативной документации (СП 42.13330.2016).

Карта-схема местоположения гаражей, а также парковок в зоне многоэтажной застройки представлена в Приложении 2.

2.7 Актуальные данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОДД)

Для анализа эксплуатационного состояния ТСОДД выполнено обследование УДС МО «Сланцевский муниципальный район».

Нормативными документами при анализе эксплуатационного состояния ТСОДД являются:

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 08.12.2005 № 306-ст, Изменений № 2, утв. Приказом Росстандарта от 12.11.2010 № 474-ст, № 3, утв. Приказом Росстандарта от 09.12.2013 № 2221-ст), (далее – ГОСТ-Р 52289-2004);

ГОСТ Р 51256-2018 «Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (далее – ГОСТ-Р 51256-2018);

ГОСТ Р 52290-2004 (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Росстандарта от 12.11.2010 № 475-ст, Изменения № 2, утв. Приказом Росстандарта от 09.12.2013 № 2219-ст) (далее – ГОСТ-Р 52290-2004);

ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (далее – ГОСТ Р 50597-2017).

Согласно ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», техническое средство организации дорожного движения (ТСОДД) – дорожный знак, разметка, светофор, дорожное ограждение и направляющее устройство.

ТСОДД по их назначению можно разделить на две группы. К первой относятся технические средства, непосредственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки с целью формирования их необходимых параметров. Ко второй группе относятся средства, обеспечивающие работу средств первой группы 
по заданному алгоритму.

К ТСОДД первой группы относят:

дорожные знаки;

дорожная разметка;

дорожные ограждения;

пешеходные ограждения;

дорожные светофоры;

направляющие устройства;

противоослепляющие устройства;

островки безопасности;

устройства принудительного снижения скорости (искусственные неровности, сужения проезжей части и т.п.);

устройства физического ограничения въезда на отдельные территории (стояночные места, пешеходные зоны и т.п.) - шлагбаумы, перемещающиеся тумбы, запирающиеся кронштейны стояночных мест и т.п.

К ТСОДД второй группы относят:

устройства для установки дорожных знаков;

обеспечивающее оборудование светофорных объектов (дорожные контроллеры, устройства для установки светофоров, кабельные сети);

оборудование АСУДД (линии связи и оборудование для их работы, оборудование ЦУП АСУД, детекторы транспорта, указатели скорости).

### 2.7.1 Дорожные знаки

Дорожные знаки, устанавливаемые на автомобильных дорогах и улицах, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017.

Состояние дорожных знаков на территории Сланцевского муниципального района находится в удовлетворительном состоянии. Несоответствия были выявлены 
на магистральных улицах и дорогах городского и районного значения, местного значения, а также на автомобильных дорогах регионального значения.

На рисунке 2.7.1.1 изображен пример несоответствия дорожных знаков, установленных на территории Сланцевского муниципального района требованиям ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 52290-2004.

Рисунок 2.7.1.1 – Высота установки знака 2.1 «Главная дорога» не соответствует требованиям ГОСТ Р 52289-2019, ул. Ломоносова, г. Сланцы

Нарушаются требования по соответствию знаков светотехническим и эксплуатационным характеристикам, на УДС МО «Сланцевский муниципальный район» присутствуют «выцветшие» и загрязнённые знаки. Примеры приведены на рисунках 2.7.1.2 – 2.7.1.3.

Рисунок 2.7.1.2 – Эксплуатационное состояние знака 2.3.2 не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-2017, д. Втроя

Рисунок 2.7.1.3 – Эксплуатационное состояние знака 2.4 «Уступите дорогу» не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-2017, ул. Баранова, г. Сланцы

Также на территории МО «Сланцевский муниципальный район» встречаются случаи, когда дорожные знаки находятся за деревьями, что затрудняет обзор для движущихся транспортных средств. Примеры данных нарушений приведены на рисунках 2.7.1.4 – 2.7.1.5.

Рисунок 2.7.1.4 – Знак 3.18.1 (по правой стороне дороги) находится за деревьями, невозможен обзор

Рисунок 2.7.1.5 – Знак (по правой стороне дороги) ул. Дорожная находится за деревьями, усложнён обзор

Необходимо проведение замены дорожных знаков несоответствующих действующим стандартам.

### 2.7.2 Дорожная разметка

Разметку автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других населенных пунктов следует выполнять в соответствии с утвержденными схемами. Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различима 
в любое время суток (при условии отсутствия снега на покрытии).

Дорожная разметка должна быть восстановлена, если в процессе эксплуатации износ по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) составляет более 50% при выполнении ее краской и более 25% – термопластичными массами.

Восстановление разметки следует проводить в соответствии с действующей технологией.

Коэффициент сцепления разметки должен быть не менее 0,75 значений коэффициента сцепления покрытия.

На рисунках 2.7.2.1 – 2.7.2.3 изображены примеры несоответствия дорожной разметки, нанесенной на территории МО «Сланцевский муниципальный район» требованиям ГОСТ Р 50597-2017. Несоответствия были выявлены на магистральных улицах и дорогах городского и районного значения, местного значения, а также на автомобильных дорогах регионального значения.

Рисунок 2.7.2.1 – Отсутствует разметка 1.1 согласно требованиям ГОСТ 52289-2019, г. Сланцы

Рисунок 2.7.2.2 – Отсутствует разметка 1.14.1 согласно требованиям ГОСТ 52289-2019, п. Гостицы

Рисунок 2.7.2.3 – Отсутствие разметки 1.5 требованиям ГОСТ 52289-2019, Кингисеппское шоссе

Общее состояние дорожной разметки на территории МО «Сланцевский муниципальный район» оценивается как удовлетворительное (с учётом регулярных мероприятий по содержанию автомобильных дорог, проводимых на территории Сланцевского муниципального района)

Общее эксплуатационное состояние технических средств организации дорожного движения в МО «Сланцевский муниципальный район» можно охарактеризовать как удовлетворительное. Службам муниципального района, ответственным за эксплуатационного состояние технических средств организации дорожного движения, рекомендуется провести проверку ТСОДД на территории и устранить выявленные нарушения.

2.8 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Сланцевского муниципального района Ленинградской области

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития и от того, насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние жителей. Тенденции развития экономики и социальной сферы, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса Сланцевского муниципального района. Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети местных автомобильных дорог общего пользования.

Обострение транспортной проблемы, в связи с быстрым ростом автомобилизации, обусловлено существующей структурой и плотностью улично-дорожной сети, не приспособленной к современному уровню автомобилизации. Настоящий период соответствует этапу, пройденному европейскими городами, и вполне вероятно, что уровень автомобилизации, как и в Европе, Америке, может повыситься в перспективе до значений свыше 600 машин на тысячу жителей.

Резкий рост уровня автомобилизации является закономерным процессом в городах России в условиях рыночной экономики. Индивидуальный автотранспорт имеет следующие преимущества перед общественным: более высокая скорость сообщения, более высокая мобильность, не требуется ожидание транспорта, а, следовательно, сокращается время на перемещение пассажиров до пункта следования. Также важным фактором при выборе индивидуального автомобиля в качестве средства передвижения является высокий уровень комфорта по сравнению с общественным пассажирским транспортом. Однако использование личного автомобильного транспорта снижает провозную способность улично-дорожной сети, увеличивает ее загрузку, а также оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Сведения МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по количеству транспортных средств, числящихся на текущем учете в МО «Сланцевский муниципальный район» представлены на рисунке 2.8.1 и в таблице 2.8.1.

Рисунок 2.8.1 – Стурктура категорий транспортных средств, числящихся на текущем учете в МО «Сланцевский муниципальный район»

Таблица 2.8.1 – Категории и количество транспортных средств, зарегистрированных на территории МО «Сланцевский муниципальный район»

| № п/п | Категория ТС | Количество ТС, ед. |
| --- | --- | --- |
| Всего ТС у ФЛ, ед., в том числе: |  | 19 879 |
| 1 | Легковые ТС | 14 834 |
| 2 | Грузовые ТС | 1 426 |
| 3 | Автобусы | 111 |
| 4 | Мототранспорт | 2 131 |
| 5 | Прицепы | 1 051 |
| 6 | Полуприцепы | 326 |
| Всего ТС у ЮЛ, ед., в том числе: |  | 1 003 |
| 1 | Легковые ТС | 238 |
| 2 | Грузовые ТС | 553 |
| 3 | Автобусы | 65 |
| 4 | Мототранспорт | 0 |
| 5 | Прицепы | 57 |
| 6 | Полуприцепы | 90 |
| Всего ТС, ед., в том числе: |  | 20882 |
| 1 | Легковые ТС | 15 072 |
| 2 | Грузовые ТС | 1 979 |
| 3 | Автобусы | 176 |
| 4 | Мототранспорт | 2 131 |
| 5 | Прицепы | 1 108 |
| 6 | Полуприцепы | 416 |

Таким образом, из общего количества транспортных средств 4,8% единиц техники принадлежат юридическим лицам, а 95,2% – физическим лицам. Согласно этим данным, количество зарегистрированных индивидуальных легковых транспортных средств на территории МО «Сланцевский муниципальный район» составляет 14 834 (на 01.01.2020) и уровень автомобилизации при этом равен 
351 автомобилю на 1000 жителей.

2.9 Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения

К основным параметрам дорожного движения относятся:

- интенсивность дорожного движения;

- состав транспортных средств в потоке;

- средняя скорость движения транспортных средств.

Интенсивность движения – это количество транспортных средств, проходящих через сечение дороги за единицу времени. В качестве расчетного периода времени для определения интенсивности движения принимают год, месяц, сутки, час и более короткие промежутки времени (минуты, секунды) в зависимости от доставленной задачи наблюдения. На дорожно-уличной сети можно выделить отдельные участки и зоны, где движение достигает максимальных размеров, в то время как на других участках оно в несколько раз меньше. Такая пространственная неравномерность отражает прежде всего неравномерность размещения грузо- и пассажирообразующих пунктов и их функционирования.

Картограмма интенсивностей ТС, полученная на основе моделирования, с указанием загрузки УДС представлена в Приложении 3.

Картограмма нагрузки индивидуального транспорта (легковых ТС) представлена в Приложении 4.

Значения средней скорости движения транспортных средств в утренний пиковый период для основных магистралей, по которым происходит автомобильное движение, представлены в Приложении 5.

Состав транспортного потока представляет собой совокупность легковых, грузовых автомобилей, и маршрутных транспортных средств (автобусы, микроавтобусы и пр.). Данные обследования потока на основных участках УДС приведены в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1 – Состав транспортного потока на основных участках УДС МО «Сланцевский муниципальный район»

| № п/п | Участок УДС | Тип ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легковые ТС | Грузовые ТС | Автобусы |
| 1 | д. Старополье, а/д 41К-027 - а/д 41К-188 (точка 1) | 53% | 40% | 7% |
| 2 | д. Выскатка, ул. Садовая – а/д 41К-188 (точка 2) | 64% | 18% | 18% |
| 3 | г. Сланцы, ул. Ленина – ул. Кирова (точка 6) | 83% | 1% | 16% |
| 4 | г. Сланцы, ул. Интернациональная – Сланцевское шоссе (точка 7) | 77% | 9% | 14% |
| 5 | Подъед к дер. Загривье - а/д 41К-164 (точка 10) | 94% | 0% | 6% |
| 6 | г. Сланцы, ул. Привокзальная – Молодежный проспект (точка 14) | 84% | 3% | 13% |

Организация дорожного движения призвана обеспечивать безопасный, эффективный и бесперебойный процесс перемещения людей и грузов по дорожной сети.

Параметры эффективности организации дорожного движения - показатели, характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных средств или пешеходов, которые определяются:

- средней задержкой транспортных средств в движении на участке дороги;

- временным индексом, выражающим удельные потери времени транспортного средства на единицу времени движения транспортного средства;

- уровнем обслуживания дорожного движения, представляющим собой показатель, выражающий отношение средней скорости движения транспортных средств к скорости транспортных средств в условиях свободного движения.

Значения параметров эффективности организации дорожного движения (время задержки и уровень обслуживания) в пиковый период приведены на картограммах в Приложениях 6 и 7.

2.10 Оценка и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств (вид, частота движения, скорость сообщения), результаты анализа пассажиропотоков

Согласно предоставленным исходным данным и информации из открытых источников на территории МО «Сланцевский муниципальный район» действует 57 муниципальных, 5 межмуниципальных и 4 смежных межрегиональных маршрута регулярных перевозок. Организаторами перевозок являются:

ИП Марков В.А. (зарегистрирован по адресу: 188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 11, кв. 13);

ИП Сухов Г.A. (зарегистрирован по адресу: 	188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. 1-я Советская, д. 7А);

ООО «Сланцы-ПАП» (зарегистрирована по адресу: 	188565, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Баранова, д. 1).

Порядок высадки и посадки пассажиров происходит в установленных остановочных пунктах, вид перевозки осуществляется по регулярным тарифам.

Перечень муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, действующих на территории МО «Сланцевский муниципальный район» представлен в таблице 2.10.1.

Перечень межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, действующих на территории МО «Сланцевский муниципальный район», представлен в таблице 2.10.2.

Перечень смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, действующих на территории МО «Сланцевский муниципальный район», представлен в таблице 2.10.3.

Таблица 2.10.1 – Перечень муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, действующих на территории МО «Сланцевский муниципальный район»

| № п/п | № м-та | Направление движения | Режим работы | Интервал движения, мин. | Класс ТС | Протяжен-ность, км | Маршрут следования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Прямое | 05:00-08:30 17:08-23:38 | с 05:00 до 08:30 30 с 17:08 до 23:38 30 | Средний | 10,55 | Пл. Ленина – магазин «Быки» - ЗАГС – Школа – ОАО «Ленинградсланец» - ЕвроАэроБетон – ОАО «Завод Сланцы» - Заводская ул. – ул. Жданова – дор. на 1-ю Шахту – вокзал Сланцы – Поликлиника – Больничный городок – ул. Ленина – ул. Баранова - АТП |
| 2 | 1 | Обратное | 06:15-07:45 11:55-18:55 | с 06:15 до 07:45 30 с 11:55 до 18:55 30 | Средний | 10,55 | АТП – ул. Баранова – ул. Ленина – Больничный городок – Поликлиника – вокзал Сланцы – дор. на 1-ю Шахту – ул. Ломоносова – ул. Жданова – Заводская ул. – ЕвроАэроБетон – ОАО «Ленинградсланец» - ЕвроАэроБетон – Школа – ЗАГС – Поликлиника – пл. Ленина |
| 3 | 2 | Круговое | 05:55-21:40 | 60-190 | Малый, средний | 20,34 | АТП – ул. Баранова – ул. Ленина – Больничный городок – Поликлиника – вокзал Сланцы – дор. на 1-ю Шахту – Ремонтно-механический завод – ОАО «ЭМС» - Разъезжая ул. – ООО «Цемент» - Лесная ул. – Красноармейская ул. – Садоводство - Малая Сосновая ул. - Загородная ул. – ЗАГС – Поликлиника – пл. Ленина - магазин «Быки» - ЗАГС - Загородная ул. - Малая Сосновая ул. – Садоводство - Красноармейская ул. - Лесная ул. - ООО «Цемент» - Разъезжая ул. - ОАО «ЭМС» - Ремонтно-механический завод – дор. на 1-ю Шахту - Вокзал Сланцы – Поликлиника - Больничный городок – ул. Ленина – ул. Баранова - АТП |

| Продолжение таблицы 2.10.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № м-та | Направление движения | Режим работы | Интервал движения, мин. | Класс ТС | Протяжен-ность, км | Маршрут следования |
| 4 | 4 | Круговое | 07:00 - 23:00 | 19 | Малый | 16,56 | АТП – ул. Баранова – ул. Ленина – Больничный городок – Поликлиника – вокзал Сланцы – дор. на 1-ю Шахту – Садовая ул. – ул. Ломоносова – ЗАГС – Поликлиника – пл. Ленина - магазин «Быки» - ЗАГС – ул. Ломоносова – Садовая ул. - дор. на 1-ю Шахту - Вокзал Сланцы – Поликлиника - Больничный городок – ул. Ленина – ул. Баранова - АТП |
| 5 | 4А | Круговое | 07:00 - 23:00 | 90 | Малый | 17,05 | АТП – ул. Баранова – ул. Ленина – ул. Шахтерской Славы – магазин Пятерочка – дор. на 1-ю Шахту – Садовая ул. – ул. Ломоносова – Клуб Шахтер – пл. Ленина – ул. Декабристов – Клуб Шахтер – ул. Ломоносова – Садовая ул. – дор. на 1-ю Шахту – магазин Пятерочка – ул. Шахтерской Славы – ул. Ленина – ул. Баранова - АТП |
| 6 | 5 | Прямое | 07:00 - 23:00 | 83 | Малый | 9,0 | Красная ул. – ДОК – Берёза – дор. на 1-ю Шахту – Вокзал Сланцы – Поликлиника – Больничный городок – Памятник Славы – Шахты им. Кирова – Завод Полимер – Кузница – Магазин – Большие Поля |
| 7 | 5 | Обратное | 07:00 - 23:00 | 83 | Малый | 9,14 | Большие Поля – Магазин – Кузница – Завод Полимер – Шахта им. Кирова – Памятник Славы – Больничный городок – Поликлиника – Вокзал Сланцы – дор. на 1-ю Шахту – Берёза – ДОК – Красная ул. |
| 8 | 8 | Прямое | 07:00 - 23:00 | 24 | Малый | 11,25 | АТП – ул. Баранова – ул. Ленина – Больничный городок – Поликлиника – вокзал Сланцы – дор. на 1-ю Шахту – Садовая ул. – ул. Ломоносова – ЗАГС – ул. Жуковского – Замошье – Сижно – Шахта №3 |
| 9 | 8 | Обратное | 07:00 - 23:00 | 24 | Малый | 11,04 | Шахта №3 – Сижно – Замошье – ул. Жуковского – магазин «Быки» - ЗАГС – ул. Ломоносова – Садовая ул. - дор. на 1-ю Шахту - Вокзал Сланцы – Поликлиника - Больничный городок – ул. Ленина – ул. Баранова - АТП |
| 10 | 10 | Прямое | 07:00 - 23:00 | 120 | Малый | 6,73 | АТП – ул. Баранова – ул. Ленина – Больничный городок – Поликлиника – вокзал Сланцы – дор. на 1-ю Шахту – ул. Ломоносова – ул. Жданова – Заводская ул. – ОАО «Ленинградсланец» |
| 11 | 10 | Обратное | 07:00 - 23:00 | 120 | Малый | 14,85 | ОАО «Ленинградсланец» - ЕвроАэроБетон – Заводская ул. – ул. Жданова - ул. Ломоносова - дор. на 1-ю Шахту – магазин Пятерочка – ул. Шахтерской Славы– ул. Ленина – ул. Баранова - АТП |
| 12 | 11 | Прямое | 07:00 - 23:00 | 24 | Малый | 9,01 | АТП – ул. Баранова – ул. Ленина – Памятник Славы – Шахта им. Кирова – Кирпичный завод – Магазин Марина – Зеленая Роща – Райпо – Комсомольское ш. – Мебельщик – РТС – Сельхозтехника – Гостицы – Гостицы-2 |
| 13 | 11 | Обратное | 07:00 - 23:00 | 24 | Малый | 8,92 | Гостицы-2 – Гостицы – Сельхозтехника – РТС – Мебельщик – Комсомольское ш. – Райпо – Зеленая Роща – Магазин Марина – Кирпичный завод – Шахта им. Кирова – Памятник Славы- ул. Ленина – ул. Баранова - АТП |
| 14 | 1А | Прямое | 05:00-08:30 17:08-23:38 | с 05:00 до 08:30 30 с 17:08 до 23:38 30 | Малый | 10,55 | ОАО «Ленинградсланец» - Евроаэробетон – ОАО «Завод Сланцы» - Заводская ул. – ул. Жданова – дор. на 1-ю Шахту – вокзал Сланцы – Поликлиника – Больничный городок – ул. Ленина – ул. Баранова - АТП |
| 15 | 1А | Обратное | 06:15-07:45 11:55-18:55 | с 06:15 до 07:45 30 с 11:55 до 18:55 30 | Малый | 10,55 | АТП – ул. Баранова – ул. Ленина – Больничный городок – Поликлиника – вокзал Сланцы – дор. на 1-ю Шахту – ул. Ломоносова – ул. Жданова – Заводская ул. – ЕвроАэроБетон – ОАО «Ленинградсланец» |
| 16 | 107С | Прямое | с 01.11 по 01.04: 15:40-16:40 | с 01.11 по 01.04: 15:40, 16:40 | Средний |  | Сланцы, автостанция - Большие Поля – Каменка – Печурки - 8-ой км - Кондуши -1 - Кондуши-2 - пов.на Загривье - Загривье |
| 17 | 107С | Обратное | с 01.11 по 01.04: 16:10-17:10 | с 01.11 по 01.04: 16:10, 17:10 | Средний |  | Загривье – пов. на Загривье – Кондуши-2 – Кондуши-1 – 8-й км – Печурки – Каменка – Большие Поля – Сланцы, автостанция |
| 18 | 107Л | Прямое | с 01.11 по 01.04 пт: 17:40 | с 01.11 по 01.04 пт: 17:40 | Малый |  | Сланцы, автостанция - Большие Поля – Каменка – Печурки - Кукин берег - Скамья |
| 19 | 107Л | Обратное | с 01.11 по 01.04 пт: 16:40 | с 01.11 по 01.04 пт: 16:40 | Малый |  | Скамья – Кукин Берег – Печурки – Каменка – Большие Поля – Сланцы, автостанция |
| 20 | 94Л | Прямое | С 01.04. по 31.10: 07:00 сб 13:10 вт, чт | С 01.04. по 31.10: 07:00 сб 13:10 вт, чт | Малый |  | Сланцы – Заручье – Федорово Поле |
| 21 | 94Л | Обратное | 09.05 сб. 15.00 вт., чт. | 09.05 сб. 15.00 вт., чт. | Малый |  | Федорово Поле – Заручье - Сланцы |
| 22 | 91 | Прямое | 15:30 | с 01.03 по 31.11: 15.30 пн, ср,вс | Малый |  | Сланцы, автостанция - ул.Жуковского – Сижно - Попкова Гора – Пананицы – Вязище - Выскатка-1 - Выскатка-2 - Выскатка-3 - пов.на Кривицы – Плавкино – Рожки – Рудно - Гусева Гора-1 - Гусева Гора-2 – Дубок – Заовражье – Новоселье – Кислино – Ждовля – Малафьевка - пов.на Шавково – Шавково - пов.на Шавково – Лужицы – Каменец – Негуба |
| 23 | 91 | Обратное | 06:40-17:00 | с 01.03 по 31.11: 06:40 пн, ср, пт 17.00 пт | Малый |  | Негуба– Каменец – Лужицы - пов. на Шавково – Шавково – пов. на Шавково – Малафеевка – Ждовля – Кислино – Новоселье – Заовражье – Дубок – Гусева Гора-2 – Гусева гора-1 – Рудно – Рожки – Плавкино – пов. на Кривицы – Выскатка-3 – Выскатка-2 – Выскатка-1- Вязище – Пананицы – Попкова гора – Сижно – ул. Жуковского – Сланцы, автостанция |
| 24 | 92 | Прямое | пн-сб: 07:40-15:10 | пн-сб: 07:40, 15:10 | Малый | 15,34 | Автостанция Сланцы– Гостицы– Подпорожек -Демешкин Перевоз |
| 25 | 107 | Прямое | 06:29- 18:34 | 06:29, 08:04, 18:34 | Средний | 36,78 | АТП – ул. Баранова – ул. Ленина – Больничный городок – Поликлиника – вокзал Сланцы – магазин Пятерочка – ул. Шахтерской Славы – Памятник Славы – Шахта им. Кирова – Завод Полимер – Кузница – Магазин – Каменка – Печурки – 8-ой км – Кондуши-1 – Кондуши-2 – пов. на Загривье – Загривье – Мокреди – Березка – пов. на Переволок – База Нептун – Садоводство Строитель – Втроя – Скамья – Садоводство Здоровье |
| 26 | 107 | Обратное | 09:00- 20:00 | 09:00, 13:35, 16:10, 20:00 | Средний | 36,73 | Садоводство Здоровье – Скамья – Втроя - Садоводство Строитель – База Нептун – пов. на Переволок – Березка – Мокреди – пов. на Загривье – Загривье – Кондуши-2 – Кондуши-1 – 8-й км – Печурки – Каменка – Магазин – Кузница – Завод Полимер – Шахта им. Кирова – Памятник Славы – ул. Шахтерской Славы – магазин Пятерочка – вокзал Сланцы – Поликлиника – Больничный городок – ул. Ленина - АТП |
| 27 | 91Б | Прямое | 05:00-15:30 | с 01.03 по 31.11: 05.00 пн., ср., пт 15.30 пт. |  |  | Сланцы, автостанция - ул.Жуковского – Сижно - Попкова Гора – Пананицы – Вязище - Выскатка-1 - Выскатка-2 - Выскатка-3 - пов.на Кривицы – Плавкино – Рожки – Рудно - Гусева Гора-1 - Гусева Гора-2 – Дубок – Заовражье – Новоселье – Кислино – Ждовля – Малафьевка - пов.на Шавково – Шавково - пов.на Шавково – Лужицы – Каменец – Намежки - Федорово Поле - Негуба |
| 28 | 91Б | Обратное | 17:00 | с 01.03 по 31.11: 17.00 пн, ср, вс. | Малый |  | Негуба – Федорово Поле – Намежки – Каменец – Лужицы - пов. на Шавково – Шавково – пов. на Шавково – Малафеевка – Ждовля – Кислино – Новоселье – Заовражье – Дубок – Гусева Гора-2 – Гусева гора-1 – Рудно – Рожки – Плавкино – пов. на Кривицы – Выскатка-3 – Выскатка-2 – Выскатка-1- Вязище – Пананицы – Попкова гора – Сижно – ул. Жуковского – Сланцы, автостанция |
| 29 | 93 | Прямое | Пн, пт: 05:15-14:20 | Пн, пт: 05:15, 14:20 | Малый |  | Сланцы, автостанция – Сижно - Попкова Гора - Выскатка-1 – Мельничище – Заберезье – Ухово – Кологриво – Менюши – Старополье – Шакицы – Овсище – Поречье – Кошелевичи - Тарасова Гора – Ожево – Новоселье - Осьмино |
| 30 | 93 | Обратное | Пн, пт: 07:30-16:30 | Пн, пт: 07:30, 16:30 | Малый |  | Осьмино – Новоселье – Ожево – Тарасова Гора –Кошелевичи – Поречье – Овсище – Шакицы – Старополье – Менюши – Кологриво – Ухово – Заберезье – Мельничище – Выскатка-1 – Попкова Гора – Сижно – Сланцы, автостанция |
| 31 | 93А | Прямое | 06:30-19:10 | 06:30, 09:30, 14:20, 19:10 | Малый |  | Сланцы, автостанция – Сижно - Попкова Гора - Выскатка-1 – Мельничище – Заберезье – Ухово – Кологриво – Менюши – Старополье – Шакицы – Овсище – Поречье |
| 32 | 93А | Обратное | 08:05- 20:35 | 08:05, 11:30, 16:00, 20:35 | Малый |  | Поречье – Овсище – Шакицы – Старополье – Менюши – Кологриво – Ухово – Заберезье – Мельничище – Выскатка-1 – Попкова Гора – Сижно – Сланцы, автостанция |
| 33 | 93Б | Прямое | пн, вт,ср,чт: 19.10 | пн, вт,ср,чт: 19.10 | Малый |  | Сланцы, автостанция – Сижно - Попкова Гора - Выскатка-1 – Мельничище – Заберезье – Ухово – Кологриво – Менюши – Старополье – Шакицы – Овсище |
| 34 | 93Б | Обратное | пн, вт,ср,чт: 20:30 | пн, вт,ср,чт: 20:30 | Малый |  | Овсище – Шакицы – Старополье – Менюши – Кологриво – Ухово – Заберезье – Мельничище – Выскатка-1 – Попкова Гора – Сижно – Сланцы, автостанция |
| 35 | 94Б | Прямое | 06:55 ср 13:05 ср. С 01.04. по 31.10: 06:55 вс 13:05 вс | 06:55 ср 13:05 ср. С 01.04. по 31.10: 06:55 вс 13:05 вс | Малый |  | ул. Баранова - ул. Ленина - Больничный городок – Вокзал - дор. на 1-ю Шахту - Садовая - ул. Ломоносова - школа №2 - ул. Жуковского – Замошье – Сижно - Попкова гора - Глазова гора – Пананицы – Вязище – Выскатка - ул. Садовая – Выскатка – ул. Центральная – Выскатка - ул. Клубная – пов. на Кривицы – Плавкино – Рудно - Гусева Гора1 - Гусева Гора 2 – Дубок – Заовражье - Леонтьевская школа – Новоселье – Кислино – Ждовля – Малафьевка - пов. на Шавково – Хрель - Захрелье - Изборовье – Заручье – Лужки – Русско – Межник – Развилка – пов. на Заручье – Манюши – Старополье – Засосье – Ликовское - Загорье. |
| 36 | 94Б | Обратное | 09:15 ср 15:20 ср С 01.04. по 31.10: 09:15 вс 15:20 вс | 09:15 ср 15:20 ср С 01.04. по 31.10: 09:15 вс 15:20 вс | Малый |  | Загорье – Ликовское – Засосье – Старополье – Манюши – пов. на Заручье – Развилка – Межник – Русско – Лужки – Заручье – Изборовье – Захрелье – Хрель – пов. на Шавково – Малафеевка – Ждовля – Кислино – Новоселье – Леонтьевская школа – Заовражье – Дубок – Гусева Гора-2 – Гусева Гора-1 – Рудно – Плавкино – пов. на Кривицы – ул. Клубная – Высктка – ул. Центральная – Выскатка – ул. Садовая – Выскатка – Вязище – Пананицы – Глазова Гора – Попкова Гора – Сижно – Замощье – ул. Жуковского – школа №2 – ул. Ломоносова – ул. Садовая – дор. на 1-ю Шахту – Вокзал – Больничный городок – ул. Ленина – ул. Баранова |
| 37 | 94з | Прямое | 07.00 пт. | 07.00 пт. | Малый |  | Сланцы, автостанция - ул.Жуковского – Сижно - Попкова Гора – Пананицы - Вязище - Выскатка-1 - Выскатка-2 - Выскатка-3 - пов.на Кривицы – Плавкино – Рожки – Рудно – Гусева - Гора-1 - Гусева Гора-2 – Дубок – Заовражье – Новоселье – Кислино – Ждовля – Малафьевка - пов.на Шавково – Хрель – Захрелье – Изборовье – Доложск – Заручье – Нарница – Китково – Сорокино – Столбово – Ростило – Филево - Федорово Поле – Филево – Ростило – Столбово – Сорокино – Китково – Нарница – Заручье – Лужки – Русско – Межник - пов. на Заручье – Менюши - Старополье |
| 38 | 94з | Обратное | 15.40 пт. | 15.40 пт. | Малый |  | Старополье – Менюши – пов. на Заручье – Межник – Русско – Лужки – Заручье - нарница – Китково – Сорокино – Столбово – Ростило – Филево – Федорово Поле – Филево – Ростило – Столбово – Сорокино – Китково – Нарница – Заручье – Доложск – Изборовье – Захрелье – Хрель – пов. на Шавково – Малафеевка – Ждовля – Кислино – Новоселье – Заовражье – Дубок – Гусева Гора-2 – Гусева Гора-1 – Рудно – Рожки – Плавкино – пов. на Кривицы - Выскатка–3 – Выскатка-2 – Выскатка-1- Вязище – Пананицы – Попкова Гора – Сижно – ул. Жуковского – Сланцы, автостанция |
| 39 | 94 | Прямое | 07.00-13:10. | 07.00 пн, ср 13:10 пн, ср, пт | Малый |  | Сланцы, автостанция - ул.Жуковского – Сижно - Попкова Гора – Пананицы - Вязище - Выскатка-1 - Выскатка-2 - Выскатка-3 - пов.на Кривицы – Плавкино – Рожки – Рудно – Гусева - Гора-1 - Гусева Гора-2 – Дубок – Заовражье – Новоселье – Кислино – Ждовля – Малафьевка - пов.на Шавково – Хрель – Захрелье – Изборовье – Доложск – Заручье –Лужки – Русско – Межник - пов. на Заручье – Менюши - Старополье |
| 40 | 94 | Обратное | 09:40-15:40 | 09:40 пн, ср, пт 15:40 пн, ср | Малый |  | Старополье – Менюши – пов. на Заручье – Межник – Русско – Лужки – Заручье – Доложск – Изборовье – Захрелье – Хрель – пов. на Шавково – Малафеевка – Ждовля – Кислино – Новоселье – Заовражье – Дубок – Гусева Гора-2 – Гусева Гора-1 – Рудно – Рожки – Плавкино – пов. на Кривицы - Выскатка–3 – Выскатка-2 – Выскатка-1- Вязище – Пананицы – Попкова Гора – Сижно – ул. Жуковского – Сланцы, автостанция |
| 41 | 94А | Прямое | 07:00-13:10 | с 01.11 по 31.03: 07.00 сб. 13.10 сб.,вс. | Малый |  | Сланцы, автостанция - ул.Жуковского – Сижно - Попкова Гора – Пананицы - Вязище - Выскатка-1 - Выскатка-2 - Выскатка-3 - пов.на Кривицы – Плавкино – Рожки – Рудно – Гусева - Гора-1 - Гусева Гора-2 – Дубок – Заовражье – Новоселье – Кислино – Ждовля – Малафьевка - пов.на Шавково – Хрель – Захрелье – Изборовье – Доложск – Заручье – |
| 42 | 94А | Обратное | 09:05-15:00 | с 01.11 по 31.03: 09.05 сб. 15.00 сб.,вс. | Малый |  | Заручье – Доложск – Изборовье – Захрелье – Хрель – пов. на Шавково – Малафеевка – Ждовля – Кислино – Новоселье – Заовражье – Дубок – Гусева Гора-2 – Гусева Гора-1 – Рудно – Рожки – Плавкино – пов. на Кривицы - Выскатка–3 – Выскатка-2 – Выскатка-1- Вязище – Пананицы – Попкова Гора – Сижно – ул. Жуковского – Сланцы, автостанция |
| 43 | 95 | Прямое | 10:50-11:10 | 10.50 вс. 11.10 сб. | Малый |  | Сланцы, автостанция – Гостицы – Пелеши – Руя – Выскатка - пов.на Кривицы – Плавкино – Рожки – Рудно - Гусева Гора – Дубок – Заовражье – Новоселье – Кислино – Ждовля – Малафьевка - пов.на Шавково – Лужицы – Каменец - Негуба |
| 44 | 95 | Обратное | 12:30-12:35 | 12.30 вс. 12.35 сб. | Малый |  | Негуба – Каменец – Лужицы – пов. на Шавково – Малафеевка – Ждовля – Кислино – Новоселье – Заовражье- Дубок – Гусева Гора – Рудно – Рожки – Плавкино – пов. на Кривицы – Выскатка – Руя – Пелеши – Гостицы – Сланцы, автостанция |
| 45 | 95А | Прямое | По будням: 11:35 | 11.35 | Малый |  | Автостанция Сланцы – памятник Славы – Гостицы – Пелеши – Руя – Выскатка-3 – пов. на Кривицы – Рожки – Рудно – Гусева Гора-1 – Гусева Гора-2 – Дубок – Заовражье – Новоселье - |
| 46 | 95А | Обратное | По будням: 13:00 | 13.00 | Малый |  | Новоселье – Заовражье – Дубок – Гусева Гора-2 – Гусева Гора-1 – Рудно – Рожки – пов. на Кривицы - Выскатка-3 – Руя – Пелеши – Гостицы – памятник Славы – Автостанция Сланцы |
| 47 | 96 | Прямое | Пн-сб: 06:40-15:10 Вс: 17:45 | Пн-сб: 06:40, 15:10 Вс: 17:45 | Малый |  | Автостанция Сланцы – ул. Жуковского – Сижно – Попкова Гора – Заборожка – Клин – Савиновщина - Казино |
| 48 | 96 | Обратное | Пн-сб: 07:15-15:45 Вс: 18:20 | Пн-сб: 07:15, 15:45 Вс: 18:20 | Малый |  | Казино – Савиновщина – Клин – Заборожка – Попкова Гора – Сижно – ул. Жуковского – Автостанция Сланцы |
| 49 | 105С | Прямое | 06:42-20:15 | 30-60 | Малый, средний |  | Сланцы, автостанция – ул. Баранова – Сижно – Попкова Гора - Выскатка |
| 50 | 105С | Обратное | 07:15-20:45 | 30-60 | Малый, средний |  | Выскатка – Попкова Гора – Сижно – ул. Баранова – Сланцы, автостанция |
| 51 | 107з | Прямое | Пн-сб: 12:00 Вс: 12:10, 14:30 | Пн-сб: 12:00 Вс: 12:10, 14:30 | Малый |  | Автостанция Сланцы – Большие Поля – Каменка – Печурки – 8-й км – Кондуши-1 – Кондуши-2 – пов. на Загривье – Загривье – Мокреди – 19-й км – пов. на Переволок – Переволок – пов. на Кукин Берег – Втроя – сад. «Строитель» - Скамья – садоводство «Здоровье» - Скамья |
| 52 | 107А | Прямое | Ежедн. 08:00 Пн-сб: 14:30 | Ежедн. 08:00 Пн-сб: 14:30 | Малый |  | Автостанция Сланцы – Большие Поля – Каменка – Печурки – 8-й км – Кондуши-1 – Кондуши-2 – пов. на Загривье – Загривье – Степановщина – Отрадное – Степановщина – Загривье – пов. на |

Окончание таблицы 2.10.1

| № п/п | № м-та | Направление движения | Режим работы | Интервал движения, мин. | Класс ТС | Протяжен-ность, км | Маршрут следования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Загривье – Мокреди – 19-й км – пов. на Переволок – Переволок – пов. на Переволок – Кукин Берег – пов. на «Здоровье» - Втроя – пов. на «Здоровье» - сад. «Строитель» - Скамья – сад. «Здоровье» |
| 53 | 107А | Обратное | Ежедн. 07:35 Вс: 13:35 | Ежедн. 07:35 Вс: 13:35 | Малый |  | Сад. «Здоровье» - Скамья – сад. «Строитель» - пов. на «Здоровье» - Втроя – пов. на «Здоровье» - Кукин Берег – пов. на Переволок – Переволок – пов. на Переволок – 19-й км – Мокреди – пов. на Загривье – Загривье – Степановщина – Отрадное – Степановщина – Загривье – пов. на Загривье – Кондуши-2 – Кондуши-1 – 8-й км – Печурки – Каменка – Большие Поля – Сланцы, автовокзал |
| 54 | 91А | Прямое | 06:10-19:00 | 06:10, 08:00, 09:00, 15:30, 19:00 | Малый |  | австостанция Сланцы - ул.Жуковского – Сижно - Попкова Гора – Пананицы – Вязище - Выскатка-1 - Выскатка-2 - Выскатка-3 - пов.на Кривицы – Рожки – Рудно - Гусева Гора-1 - Гусева Гора-2 – Дубок – Заовражье - Новоселье |
| 55 | 91А | Обратное | 07:20-20:00 | 07:20, 09:00, 10:00, 16:30, 20:00 | Малый |  | Новоселье – Заовражье – Дубок – Гусева Гора-2 – Гусева Гора-1 – Рудно – Рожки – пов. на Кривицы – Высктка-3 – Выскатка-2 – Выскатка-1 – Вязище – Пананицы – Попкова Гора – Сижно – ул. Жуковского – Сланцы, автостанция |
| 56 | 92А | Прямое | Пн-сб: 08:10-15:40 | Пн-сб: 08:10,15:40 | Малый | 15,08 | Демешкин Перевоз – Подпорожек – Пелеши– Гостицы – Автостанция Сланцы |

Таблица 2.10.2 – Перечень межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, действующих на территории МО «Сланцевский муниципальный район»

| № п/п | № м-та | Направление движения | Режим работы | Интервал движения, мин. | Класс ТС | Протяжен-ность, км | Маршрут следования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1043 | Прямое | 06:50- 18:50 | 06:50,13:30, 16:30, 18:50 |  | 62,6 | ул. Ленина —Поликлиника —Сланцы, автостанция — Ищево — Большая Боровня — Тихвинка — Черно — Медвежек — Вороново — Монастырек — Вороново — Вервенка — Черновское — Вервино — Туганы — дор. на Нарвское водохранилище — Прилуга —Кингисепп |
| 2 | 1043 | Обратное | 06:55- 21:00 | 06:55, 09:00, 15:25, 18:25, 21:00 |  | 62,6 | Кингисепп – Прилуга – дор. на Нарвское водохранилище – Туганы – Вервино – Черновское – Вервенка – Вороново – Монастырек – Медвежек – Черно – Тихвинка – Большая Боровня – Ищево – автостанция Сланцы – Поликлиника – ул. Ленина |
| 3 | 104 | Прямое | 05:10-15:00 | 05:10, 07:30, 10:05, 12:00, 15:00 | Малый, средний | 56 | Сланцы, автостанция — Ищево — Большая Боровня — Тихвинка — Черно — Медвежек – Монастырек – Черновское – Вервино – Туганы – дор. на Нарвское водохранилище – Прилуга – Кингисепп, автостанция |
| 4 | 104 | Обратное | 10:30-16:30 | 10:30, 11:50, 13:30, 16:30 | Малый, средний | 56 | Кингисепп, автостанция –Прилуга – дор. на Нарвское водохранилище – Туганы – Вервино – Черновское – Монастырек – Медвежек – Черно – Тихвинка – Большая Боровня – Ищево – Сланцы, автостанция |

Таблица 2.10.3 – Перечень смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, действующих на территории МО «Сланцевский муниципальный район»

| № п\п | № м-та | Направление движения | Режим работы | Интервал движения, мин. | Класс ТС | Протяженность, км | Маршрут следования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 660 | Прямое | 08:00-13:40 | 08:00, 13:40 | Большой | 54,12 | Автостанция Сланцы – Добручи – Любимец – Лядцы – Гдов, автостанция |
| 2 | 660 | Обратное | 10:00-16:00 | 10:00, 16:00 | Большой | 54,02 | Гдов, автостанция – Лядцы – Любимец – Добручи – Автостанция Сланцы |
| 3 | 944 | Прямое | 15:30 | 15:30 | Большой | 351,22 | Санкт-Петербург, автовокзал №2 – ст.м. "Московская" – ул. Первого Мая - Совхоз "Сельцо" – Бегуницы – Зимитицы - Кингисепп, автостанция – Черновское - Сланцы, автостанция – Добручи – Лядцы - Гдов, автостанция – Юшкино – Лунёвщина – Спицино – Залахтовье - Кятицы, пов. – пов. на Ремду - Ямм, автостанция – Глушь – Знамёнка – Лочкино - Школа-Интернат (Серёдка) – Елизарово - Псков, автовокзал |
| 4 | 944 | Обратное | 07:20 | 07:20 | Большой | 356,47 | Псков, автовокзал – Елизарово - Школа-Интернат (Серёдка) – Лочкино – Знамёнка – Глушь - Ямм, автостанция – пов. на Ремду - Кятицы, пов. – Залахтовье – Спицино – Юшкино - Гдов, автостанция – Лядцы – Добручи - Сланцы, автостанция – Черновское - Кингисепп, автостанция – Зимитицы – Бегуницы - Совхоз "Сельцо" – ул. Первого Мая – ст.м. "Московская" - Санкт-Петербург, автовокзал №2 |
| 5 | 969 | Прямое | 08:00 | 08:00 | Большой | 228,16 | Санкт-Петербург, автовокзал №2 – ст.м. "Московская" – ул. Первого Мая - Совхоз "Сельцо" – Бегуницы – Зимитицы - Кингисепп, автостанция – Черновское - Сланцы, автостанция – Добручи – Лядцы - Гдов, автостанция |

Окончание таблицы 2.10.3

| № п\п | № м-та | Направление движения | Режим работы | Интервал движения, мин. | Класс ТС | Протяженность, км | Маршрут следования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 969 | Обратное | 15:40 | 15:40 | Большой | 233,53 | Гдов, автостанция – Лядцы – Добручи - Сланцы, автостанция – Черновское - Кингисепп, автостанция – Зимитицы – Бегуницы - Совхоз "Сельцо" – ул. Первого Мая – ст.м. "Московская" - Санкт-Петербург, автовокзал №2 |
| 7 | 851Д | Прямое | По будням: 13:40 | По будням: 13:40 | Малый | 210,34 | Мурино, автовокзал – ул. Массальского - Русско-Высоцкое, памятник – Черемыкино – Бегуницы-1 – Ополье-1 – Кингисепп, автостанция – Черновское – Сланцы, автостанция |
| 8 | 851Д | Обратное | По будням: 04:15 | По будням: 04:15 | Малый | 207,39 | Сланцы, автостанция – Черновское – Кингисепп, автостанция – Ополье-1 – Бегуницы-1 – Черемыкино – Русско-Высоцкое, памятник – ул. Массальского – Мурино, автовокзал |
| 9 | 851 | Прямое | 09:30- 22:50 | 09:30, 12:45, 14:15, 18:10, 20:40, 22:50 | Малый | 178,93 | ст.м. Ленинский пр-кт – Совхоз «Сельцо» - Бегуницы-1 – Кингисепп, автостанция – Черновское – Шахта №2 – ул. 1-го Мая – Клуб Шахтер – ул. Ломоносова – Садовая ул. – дор. на 1-ю Шахту – Вокзал Сланцы – Поликлиника – ул. Ленина – ул. Баранова – Автостанция Сланцы |
| 10 | 851 | Обратное | 04:45- 18:00 | 04:45, 06:15, 07:15, 12:20, 15:30, 18:00 | Малый | 179,59 | Автостанция Сланцы – ул. Баранова – ул. Ленина – Поликлиника – Вокзал Сланцы – дор. на 1-ю Шахту – Садовая ул. – ул. Ломоносова – Клуб Шахтер – ул. 1го Мая – Шахта №2 – Черновское – Кингисепп, автостанция – Бегуницы – Совхоз «Сельцо» - ст.м. Ленинский пр-кт |

В целом на рассматриваемой территории действует 66 автобусных маршрутов. В общем объеме автобусных маршрутов муниципальные маршруты составляют 86%, межмуниципальные – 8%, межрегиональные – 6%.

Согласно представленным данным муниципальные автобусные маршруты обеспечивают регулярную перевозку жителей на территории МО «Сланцевский муниципальный район», связывая таким образом и поселения, и производственные зоны между собой. Автобусы в данном случае представлены малым и средним классом ТС. Длина маршрутов варьируется в диапазоне 7-37 км.

Межмуниципальные автобусные маршруты осуществляют регулярную перевозку жителей между МО «Сланцевский муниципальный район» и 
г. Кингисеппом (длина маршрутов в среднем 59 км) на транспортных средствах малого и среднего класса.

Межрегиональные автобусные маршруты регулярных перевозок обеспечивают связь между МО «Сланцевский муниципальный район» и г. Гдовом, 
г. Санкт-Петербургом, г. Мурино, используя автобусы как малого, так и большого класса ТС. Длина маршрутов варьируется от 54 до 356 км.

Картограмма нагрузки на общественном транспорте (пассажиропотоки), полученная в результате моделирования на 2020 год, представлена в Приложении 8.

2.11	Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП)

Повышение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия региональному развитию.

В связи с этим первоочередной задачей является формирование вывода о факторах, влияющих на риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, проведение анализа их причин и условий возникновения. Исходными данными выступает статистическая информация, размещенная на официальном сайте ГИБДД. Наиболее негативные социально-экономические последствия имеют ДТП, в результате которых погибли либо были ранены люди. В связи с чем дальнейший анализ будет проводиться именно в этой группе.

Одним из базовых показателей уровня безопасности дорожного движения является количество и динамика дорожно-транспортных происшествий (таблица 2.11.1).

Таблица 2.11.1 – Динамика числа ДТП с пострадавшими на территории МО «Сланцевский муниципальный район» за 2015-2019 гг.

| № п/п | Параметр | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Всего ДТП | 31 | 25 | 22 | 21 | 24 |
| 2 | Погибшие | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | Раненые | 33 | 30 | 27 | 28 | 36 |
| 4 | Удельное кол-во пострадавших на ДТП | 1,26 | 1,44 | 1,55 | 1,43 | 1,54 |

Из представленной выше таблицы очевидно, что общее количество ДТП выросло в 1,1 раз относительно уровня 2017 года. Сложившаяся ситуация наглядно отражена на рисунке 2.11.1.

Рисунок 2.11.1 – Количество раненых и погибших в ДТП за 2015-2019 гг.

Из приведенного графика очевидно, что c 2018 года имеется стабильная тенденция общего числа ДТП, а также количества пострадавших.

Важнейшими индикаторами уровня безопасности дорожного движения также являются:

индикатор социального риска;

индикатор тяжести последствий ДТП;

индикатор транспортного риска.

Для расчетов использовались следующие данные на 2019-й год: количество зарегистрированных транспортных средств – 45 688 ед., численность населения города – 42494 чел.

Индикатор социального риска - определяется количеством лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения. Значение социального риска для 
МО «Сланцевский муниципальный район» составляет 2,3 чел./100 тыс. чел. (среднероссийское значение 13,8).

Индикатор тяжести последствий ДТП - определяется количеством погибших в результате ДТП на 100 пострадавших. Значение индикатора для МО «Сланцевский муниципальный район» составляет 2,7 (среднероссийское значение 7,7).

Индикатор транспортного риска - определяется количеством лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств. Значение транспортного риска для МО «Сланцевский муниципальный район» составляет 0,2 чел. (среднероссийское значение 3,8).

Значения всех индикаторов находятся ниже среднероссийского уровня. Значение уровня социального риска соответствует критериям, установленным Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы (в качестве целевого ориентира на 2024 год устанавливается показатель социального риска, составляющий не более 2 погибших на 100 тыс).

В таблице 2.11.2 приведены значения основных индикаторов безопасности дорожного движения по годам.

Таблица 2.11.2 – Динамика основных показателей безопасности дорожного движения на территории МО «Сланцевский муниципальный район» за 2015-2019 гг.

| № п/п | Параметр | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Социальный риск | 13,67 | 13,76 | 16,19 | 4,67 | 2,35 |
| 2 | Тяжесть последствий ДТП | 15,38 | 16,67 | 20,59 | 6,67 | 2,70 |

Очевидно, что не смотря на уменьшение населения и повышение числа ДТП (в абсолютных значениях), общий уровень безопасности дорожного движения остается высоким и не имеет тенденции к ухудшению.

Всего за период с 2015 года по 2019 год на территории МО «Сланцевский муниципальный район» произошло 123 ДТП, подлежащих учету. Из них 28% - столкновения, 27% – наезд на пешехода, 6% – съезд с дороги, 16% – наезд на препятствие, 13% – опрокидывание, 10% – другие виды дорожно-транспортных происшествий. Динамика и соотношение представлены на рисунке 2.11.2.

Рисунок 2.11.2 – Динамика числа ДТП по видам на территории МО «Сланцевский муниципальный район» за 2015-2019 гг.

ДТП с участием пешеходов в 20% случаев сопровождались нарушением ПДД со стороны водителей. В 3% случаев наезд произошел на пешеходном переходе.  В 31% случаев отмечено неправильное применение/плохая видимость дорожных знаков.

Основными нарушениями среди пешеходов являются: Переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрёстка), переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода и нахождение на проезжей части без цели её перехода.

Распределение мест ДТП с участием пешеходов по типу улично-дорожной сети представлено на рисунке 2.11.3.

Рисунок 2.11.3 – Распределение ДТП с пешеходами по типу УДС

Распределение ДТП с наездом на пешеходов по времени суток отражено на рисунке 2.11.4.

Рисунок 2.11.4 – Распределение ДТП с наездом на пешеходов по времени суток на территории МО «Сланцевский муниципальный район» за 2015-2019 гг.

В разрезе ДТП, связанных со столкновением транспортных средств, можно выделить следующие закономерности:

- 84% ДТП произошли на перегонах, 5% на нерегулируемых перекрестках;

- наиболее частыми нарушениями ПДД являются нарушение правил проезда пешеходного перехода, и несоблюдение очередности проезда.

В числе сопутствующих дорожных условий при столкновениях можно выделить отсутствие/плохую различимость горизонтальной разметки проезжей части – 25% ДТП, недостатки зимнего содержания – 2% ДТП.

По результатам исследования статистических данных по ДТП с пострадавшими за 2015-2019 гг. на территории МО «Сланцевский муниципальный район» район участков концентрации дорожно-транспортных происшествий (согласно определению 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения») не выявлено.

2.12 Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

На основании ГОСТ Р 56162-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от автотранспорта при проведении сводных расчетов для городских населенных пунктов» были изучены особенности распределения потоков автотранспортных средств (их структуры и интенсивности) по городу и их изменение во времени для определения выбросов загрязняющих веществ автотранспортом на городских автодорогах и последующего использования этих данных в качестве исходных при проведении расчетов загрязнения атмосферы. Анализ выбросов выполнены для следующих загрязняющих веществ:

оксид углерода CO2;

оксид азота NOx (в пересчете на диоксид азота).

В Приложениях 9, 10 представлены картограммы распределения выбросов загрязняющих веществ (CO2 и NOx) с отработавшими газами на территории 
МО «Сланцевский муниципальный район», построенные на основе моделирования.

2.13 Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения

В МО «Сланцевский муниципальный район» нет муниципальных программ, предусматривающих финансирование мероприятий в целях организации дорожного движения не территории всего МО «Сланцевский муниципальный район».

В Сланцевском городском поселении осуществляется реализация муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2025 годы, утвержденной Постановлением Администрации МО «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 1504-п от 14.11.2018 г.

Данная муниципальная программа среди прочих включает Подпрограмму «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения». Совокупные затраты на Подпрограмму составляют 249 358 тыс. руб.

В таблице 2.13.1 показана динамика отдельных видов показателей расходной части бюджета МО «Сланцевский муниципальный район». Для 2014-2019 годов приведены показатели исполнения бюджета по выбранным для анализа статьям.

Таблица 2.13.1 – Динамика показателей расходной части бюджета МО «Сланцевский муниципальный район»

| № п/п | Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Расходы бюджета всего, тыс. руб. | 1 105 966,30 | 1 659 286,00 | 1 349 554,70 | 1 211 278,90 | 1 270 003,80 | 1 315 808,50 |
| 2 | Транспорт, тыс. руб. | 53 576,00 | 54 468,50 | 18 364,10 | 19 757,70 | 11 047,40 |  |
| 3 | Транспорт, % | 4,84% | 3,28% | 1,36% | 1,63% | 0,87% |  |
| 3 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды), тыс. руб. | 322,00 | 868,40 |  | 485,00 | 241,30 | 1104,30 |
| 5 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды), % | 0,03% | 0,05% |  | 0,04% | 0,02% | 0,08% |

Наблюдается скачкообразный фактически исполненный расход местного бюджета МО «Сланцевский муниципальный район»а, не имеющей стабильной тенденции прироста. На рисунке 2.3.1 представлена динамика расходов бюджета за 2014 – 2019 гг. в МО «Сланцевский муниципальный район».

Рисунок 2.13.1 – Динамика расходов бюджета за 2014–2019 гг.
 в МО «Сланцевский муниципальный район»

Согласно линии тренда, объемы бюджета МО «Сланцевский муниципальный район» уменьшаются с течением времени.

Динамика расходов бюджета по статьям дорожное хозяйство и транспорт за 2014 – 2019 гг. в МО «Сланцевский муниципальный район» представлена на рисунке 2.13.2.

Рисунок 2.13.2 – Динамика расходов бюджета по статьям дорожное хозяйство и транспорт за 2014–2019 гг. в МО «Сланцевский муниципальный район»

На рисунке 2.13.3 представлена динамика суммы долей расходов бюджета по статьям дорожное хозяйство и транспорт за 2014–2019 гг. в МО «Сланцевский муниципальный район».

Рисунок 2.13.3 – Динамика суммы долей расходов бюджета по статьям дорожное хозяйство и транспорт за 2014 – 2019 гг. в МО «Сланцевский муниципальный район»

Расходы по статье дорожное хозяйство и транспорт имеют ситуативный характер. Общая динамика расходов по рассматриваемым статьям отрицательная. Максимальный уровень расходов в сфере транспорта и дорожного хозяйства наблюдался в 2014 году, затем наблюдается плавное снижение финансирования отраслей транспорта и дорожного хозяйства.

Таким образом, можно сделать вывод, что в МО «Сланцевский муниципальный район» на организацию дорожного движения местным дорогам с каждым годом уделяется все меньше внимания, выделяется относительно меньше денежных средств, а также наблюдается отрицательная динамика расходов в сфере дорожного хозяйства и транспорта, начиная с 2014 года.

3 Разработка мероприятий по организации дорожного движения МО «Сланцевский муниципальный район»

3.1 Разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения

Создание однородных транспортных потоков способствует выравниванию скорости движения, повышению пропускной способности магистралей (полос), 
а также ликвидирует «внутренние» конфликты в потоке.

На рисунке 3.1.1 представлены основные способы разделения движения транспортных средств на однородные группы.

Рисунок 3.1.1 – Основные способы разделения движения транспортных средств 
на однородные группы

Исходя из возможных способов разделения движения транспортных средств, для МО «Сланцевский муниципальный район» можно сделать следующие выводы:

- На территории поселения не выявлены участки со значительной долей движения грузовых средств (интенсивность движения грузовых средств 
на основных точках УДС МО «Сланцевский муниципальный район» представлена в таблице 2.9.1), следовательно, нет оснований для выделения отдельной полосы для грузового движения. Возможность выделения отдельных полос для движения общественного транспорта будет рассмотрена в п. 3.6 настоящего отчёта.

- При анализе сети улиц и дорог МО «Сланцевский муниципальный район» не были выявлены участки, где есть необходимость в организации дополнительных полос для движения на подъем. Устройство велополос будет рассмотрено в п. 3.5 настоящего отчёта.

- Разделение потоков транспортных средств по направлению движения будет рассмотрено в рамках локально-реконструкционных мероприятий в п. 3.2 настоящего отчёта.

- Введение светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог будет рассмотрена в п. 3.10 настоящего отчёта.

3.2 Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формирование кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкция перекрестков и строительства транспортных развязок

На первом этапе разработки настоящей КСОДД был проведен анализ условий и параметров дорожного движения на УДС района, основой которого явились документарные и натурные обследования транспортной сети.

Результаты анализа показали, что отдельные участки улично-дорожной сети МО «Сланцевский муниципальный район» требуют реконструкции и изменения организации дорожного движения, так как выявленные узлы не соответствуют требованиям безопасности, а также нынешняя схема организации движения на некоторых участках не отвечает существующей интенсивности и параметрам транспортных потоков, что способствует снижению пропускной способности пересечений, увеличению временных задержек при совершении транспортных корреспонденций.

В первую очередь будут рассмотрены участки УДС с повышенной аварийностью.

41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Краколье» (км 178+400 – км 180+0)

Исходя из исходных данных, на данном участке наблюдаются ДТП со столкновениями, что представляет собой выезд на встречную полосу движения и несоблюдение дистанции, а также на данном участке происходят ДТП связанное с наездом на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах.

В качестве мер по снижению аварийности на участке необходимо:

- запрет обгона на всем протяжении участка (установка соответствующих дорожных знаков и нанесение разметки);

- нанесение поперечных шумовых полос на проезжую часть перед пешеходными переходами.

Укрупненная стоимость затрат на комплекс мероприятий приведена в таблице 3.2.1.1.

Таблица 3.2.1.1 – Стоимость затрат на комплекс мероприятий на участке а/д 41К-005

| № п/п | Участок | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье» (км 178+400 – км 180+0) | Комплекс мероприятий по повышению безопасности движения | 70,00 | до 2025 г. |

41К-164 «Сланцы – Втроя» (км 0+200 – км 1+150)

Данная автомобильная дорога проходит через пункт ИЖС где наблюдается движение пешеходов по автомобильной дороге, в связи с чем происходят ДТП с наездом на пешеходов, а также неудовлетворительное состояние искусственного освещения.

В качестве мер по снижению аварийности на участке необходимо:

- ограничение максимальной скорости движения ТС на всем протяжении участка до 40 км/ч с установкой соответствующих дорожных знаков;

- нанесение дорожной разметки долговечными пластиковыми материалами;

- нанесение поперечных шумовых полос на проезжую часть перед пешеходными переходами;

- обустройство тротуаров;

- обустройство искусственного освещения.

Укрупненная стоимость затрат на комплекс мероприятий приведена в таблице 3.2.2.1.

Таблица 3.2.2.1 – Стоимость затрат на комплекс мероприятий

| № п/п | Участок | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41К-164 «Сланцы – Втроя» (км 0+200 – км 1+150) | Комплекс мероприятий по повышению безопасности движения | 9 000,00 | до 2025 г. |

41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Краколье» (км 185+0 – км 186+0)

В качестве первоочередных мер по снижению аварийности на участке концентрации ДТП необходимо:

запрет обгона на всем протяжении участка (установка соответствующих дорожных знаков и нанесение разметки);

монтаж дорожных катафот по оси проезжей части (КД-3);

устройство шероховатой поверхностной обработки проезжей части на кривой в плане.

Укрупненная стоимость затрат на комплекс мероприятий приведена в таблице 3.2.3.1.

Таблица 3.2.3.1 – Стоимость затрат на комплекс мероприятий

| № п/п | Участок | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье» (км 185+0 – км 186+0) | Комплекс мероприятий по повышению безопасности движения | 200,00 | до 2025 г. |

3.3 Оптимизация светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление

Соответствие цикла светофорного регулирования параметрам реальных транспортных потоков в каждый конкретный временной интервал, является залогом максимально эффективной работы светофорного объекта. Под эффективностью работы светофорного объекта в этом случае стоит понимать сведение к минимуму суммарных транспортных задержек всех участников дорожного движения.

Управление светофорными циклами может быть разделено на два типа:

- жесткое (постоянное по времени независимо от интенсивности прибытия транспортных средств к регулируемому перекрестку);

- адаптивное (параметры светофорного цикла изменяются в зависимости от величины транспортного спроса по направлениям, используются транспортные детекторы).

В свою очередь адаптивное управление по степени локализации подразделяется на:

- локальное (в рамках одного обособленного светофорного объекта);

- сетевое (группа связанных между светофорных объектов, как правило расположенных линейно).

Внедрение адаптивного управления позволяет улучшить транспортную ситуацию, приблизив реальную пропускную способность дорог к ее теоретическому максимуму, и получить значительный экономический, социальный и экологический эффект. Пропускная способность пересечений в результате применения данного метода может возрасти на 10-20%, в зависимости от конкретных условий и времени.

Локальное адаптивное управление на перекрестках целесообразно применять при наличии следующих условий:

- на пересечениях с высоким уровнем загрузки;

- на пересечениях, для которых характерна существенная неравномерность транспортных потоков во времени;

- пересечение должно быть удалено от других светофорных объектов.

На территории МО «Сланцевский муниципальный район» на прогнозный период введение адаптивного управления нецелесообразно, поскольку текущие и прогнозные задержки регулирования на светофорных объектах минимальны и не связаны с изменением транспортного спроса во времени.

Мероприятия по корректировке режима работы светофорных объектов в случае увеличения интенсивности движения транспорта приведены в разделе 5.2.6.

3.4 Согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения

Координированное управление дорожным движением (координированное управление) - способ управления, основанный на согласовании порядка включения светофорных сигналов с целью уменьшения задержек транспортных средств и пешеходов на перекрестках.

Принцип координации заключается во включении на последующем перекрестке по отношению к предыдущему зеленого сигнала с некоторым сдвигом, длительность которого зависит от времени движения транспортных средств между ними. Таким образом обеспечивается прибытие ТС к очередному перекрестку в момент включения разрешающего сигнала в данном направлении.

Ввод координированного управления на участках УДС обеспечивает существенное повышение пропускной способности, снижение задержек транспортных средств на перекрестках, сокращение расхода ГСМ и вредных выбросов в атмосферу.

Для организации координированного управления необходимо выполнение следующих условий:

- наличие не мене двух полос для движения в каждом направлении;

- одинаковый, или кратный цикл регулирования на всех перекрестках, входящих в систему координации;

- транзитность потока не менее 70%;

- расстояние между соседними перекрестками не должно превышать 
800 м.

На территории МО «Сланцевский муниципальный район» не выявлено участков дорог, отвечающих вышеназванным требованиям. Транспортные потоки не имеют высокой интенсивности. Необходимость в проведении мероприятий по координации работы светофорных объектов – отсутствует.

3.5 Развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительство и обустройство пешеходных переходов

Развитие пешеходной инфраструктуры

Пешеходы – это самые незащищенные участники дорожного движения, в то же время пешеходы самые неорганизованные и самые многочисленные на дороге. В сокращении числа конфликтов между транспортом и пешеходами кроются значительные резервы снижения показателей по аварийности.

Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов является одним из наиболее ответственных и, вместе с тем, сложных разделов организации движения.

Сложность данной задачи обусловлена тем, что поведение пешеходов труднее поддается регламентации, чем поведение водителей. Важным условием оптимальной организации пешеходного движения является учет психофизиологических особенностей и физических возможностей людей при разработке соответствующих технических решений. К психофизиологическим факторам следует прежде всего отнести естественное стремление людей экономить усилия и время, двигаясь по кратчайшему пути между намеченными пунктами. Следует также обращать внимание на сложившиеся пути движения групп пешеходов, а также наличие объектов тяготения на пути следования. Рациональная организация движения пешеходов является одним из факторов повышения пропускной способности улиц и дорог и обеспечения более дисциплинированного поведения людей в дорожном движении.

В перечне мероприятий по обеспечению и организации безопасного движения пешеходов выделяются следующие задачи:

- обеспечение самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и дорог,

- оборудование пешеходных переходов через проезжую часть (нерегулируемых, регулируемых, в разных уровнях),

- организация пешеходных (бестранспортных) зон,

- выделение жилых зон,

- комплексная организация движения на специфических постоянных пешеходных маршрутах.

Основной задачей для обеспечения безопасности пешеходного движения вдоль проезжей части является отделение пешеходного потока от транспортного за счет:

- соответствия ширины тротуара пиковой интенсивности пешеходного потока;

- хорошего качества покрытия тротуара и его содержания;

- отсутствия на тротуаре помех для движения пешеходов;

- применения ограждений, препятствующих внезапному выходу пешеходов на проезжую часть в наиболее опасных местах (перильные ограждения, зеленые насаждения);

- наличия препятствий для внезапного выезда транспортных средств на тротуар в наиболее опасных местах (барьерные ограждения, повышенный бортовой камень).

Безопасность нерегулируемого пересечения пешеходами проезжей части обеспечивается:

- хорошей видимостью пешеходного перехода для водителей, приближающихся со всех направлений;

- хорошей видимостью для пешеходов приближающихся транспортных средств;

- сокращением времени нахождения пешеходов на проезжей части путем уменьшения протяженности перехода;

- обустройством центральных островков безопасности на проезжей части широких улиц для перехода улицы в два этапа.

На подходах к любому пешеходному переходу должен быть обеспечен треугольник видимости, который соответствует разрешенной скорости движения. На всем протяжении сторон треугольника видимости не должно быть ограждений, парапетов, насаждений и других препятствий выше 0,5 м. Важное значение для обеспечения безопасности пешеходов на нерегулируемых переходах имеет качественное освещение участка улицы и непосредственно самого пешеходного перехода в ночное время. Применение активных светодиодных дорожных знаков также является высокоэффективным средством оборудования пешеходных переходов и привлечения внимания водителей как в светлое, так и в темное время суток.

Как показали исследования регулируемых пешеходных переходов или пешеходных переходов в границах регулируемых пересечений для пешехода, переходящего улицу, характерен предел ожидания разрешающего сигнала светофора, составляющий примерно 30 секунд. По истечении этого времени пешеход начинает предпринимать попытки пересечь улицу независимо от сигнала светофора. Данное обстоятельство важно учитывать при программировании режима работы светофора.

Кардинальным решением исключения конфликтов между пешеходами и транспортом при смешанном движении в сформировавшихся городах является их разделение в разных уровнях в местах пересечений. В первую очередь это требуется на магистральных дорогах. Выбор способа и метода организации движения пешеходов производится, как правило, по результатам анализа статистических данных о ДТП. Сами же мероприятия разрабатываются, на основе анализа характеристик транспортного и пешеходного движения на локальном участке, и в большинстве случаев не оказывают влияние на сетевое распределение транспортных и пешеходных потоков. Принципиально иной характер имеет создание пешеходных зон, в результате чего из пользования транспортными средствами изымаются значительные фрагменты дорожной сети, что приводит к снижению ее пропускной способности, увеличению плотности транспортных потоков и ряду других (в том числе отрицательных) последствий, затрагивающих большие по размерам территории города. По этой причине применение пешеходных зон требует комплексного анализа дорожно-транспортных условий не на локальном, а на сетевом уровне и проведения комплекса мероприятий по организации дорожного движения.

Основной проблемой в организации движения пешеходов является отсутствие территориальной связности тротуаров и пешеходных дорожек на сети улиц, которые в свою очередь находятся в ненормативном состоянии, следствием чего является появление стихийных троп, переход дорог в неположенном месте, загрязнение дорог и улиц грунтом.

Часть мероприятий по созданию пешеходной инфраструктуры рекомендуется реализовывать при наличии финансирования совместно с мероприятиями по созданию велодорожек.

На территории новых жилых комплексов, планируемых застраиваемых жилых зон необходимо заблаговременно предусматривать движение пешеходов путем строительства тротуаров и пешеходных дорожек, с учетом их связности и ориентирования на социально-значимые объекты.

С чётом большого количества ДТП с наездом на пешехода необходимо оборудовать согласно п. 8.1.29 ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» на регулируемых перекрестках и нерегулируемых пешеходных переходах, а также вблизи учебных учреждений ограничивающие пешеходные ограждения.

А также для повышения безопасности дорожного движения на территории Сланцевского муниципального района из-за недостаточной освещенности на участках улиц и дорог, необходимо выполнить мероприятия по приведению нормативных требовании искусственного освещения согласно требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», на улицах и дорогах.

В таблице 3.5.1.1 представлен перечень мероприятий по организации пешеходного движения в населенных пунктах Сланцевского муниципального района.

Таблица 3.5.1.1 – Перечень мероприятий по организации пешеходного движения на территории Сланцевского муниципального района

| № п/п | Участок | Мероприятие | Укрупненная стоимость, тыс. руб. | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Большие поля | Обустройство тротуаров по чётной стороне улицы (от д.2 до д.58) (длина – 1 км, ширина 1,5 м) | 4 000, 00 | до 2025 г. |
| 2 | г. Сланцы, ул. Партизанская | Обустройство тротуара с одной стороны (со стороны ПКиО) (длина – 0,4 км, ширина 1,5 м) | 1 600, 00 | до 2025 г. |
| 3 | д. Гостицы | Обустройство искусственного освещения | 10 010, 00 | до 2025 г. |
| 4 | г. Сланцы, Молодежный проспект | Обустройство тротуаров с нечетной стороны (от д. 17 до д. 5) (длина – 0,6 км, ширина 1,5 м) | 2 400, 00 | до 2025 г. |

Окончание 3.5.1.1

| № п/п | Участок | Мероприятие | Укрупненная стоимость, тыс. руб. | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | д. Старополье | Обустройство тротуаров (от ООТ Старополье до Рождественской Церкви) (длина – 1,4 км, ширина 1,5 м) | 5 600, 00 | до 2025 г. |
| 6 | д. Старополье | Обустройство искусственного освещения | 4 693, 00 | до 2025 г. |

Как было отмечено ранее в п.2.11, ДТП с пешеходами происходит в темное время суток при отсутствии освещения в непосредственной близости от пешеходного перехода или остановки общественного транспорта, в связи с чем в рамках текущей деятельности по повышению уровня инженерного обустройства автомобильных дорог предлагается разработка и реализация программы по устройству искусственного освещения на указанных участках.

Дислокация остановочных пунктов приведена в Приложении 11. Укрупненная стоимость мероприятий дана в таблице 3.5.1.2.

Таблица 3.5.1.2 – Стоимость мероприятий по устройству освещения на остановочных пунктах МО «Сланцевский муниципальный район»

| № п/п | Мероприятие | Объем работ, (шт.) | Стоимость, тыс.руб | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство освещения на остановочных пунктах | 213 | 32 742,70 | до 2025 г. |

3.5.2 Развитие велосипедной инфраструктуры

Все развивающиеся города с активно растущей численностью населения и высоким темпом автомобилизации рассматривают велосипед в качестве существенной альтернативы автомобильному транспорту в части снижения транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть, улучшения городской экологии и здоровья населения. В европейских городах велосипедное движение является равноправной подсистемой городского транспорта, на всех стадиях функционирования городской инфраструктуры, велосипеду и его пользователям уделяется огромное внимание.

Основная функциональная ниша велосипедного транспорта в транспортной системе крупных современных городов - это «транспорт первой и последней мили», т.е. поездки от крупного узла внешнего скоростного транспорта (железнодорожные станции и т.п.) непосредственно к объектам массового тяготения (торгово-развлекательные центры, спортивные комплексы), местам приложения труда и проживания. В средних и малых городах велосипед способен стать основным способом осуществления ежедневных перемещений существенной части населения.

В связи с активным развитием технологий, в городах становятся актуальным выделение средств индивидуальной мобильности в отдельную категорию транспортных средств.

«Средство индивидуальной мобильности – устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.» (далее – СИМ).

Преимущества использования велосипедов и СИМ:

доступность широкому кругу населения;

предсказуемость времени поездки;

низкая зависимость возможности совершения поездки от внешних факторов;

обеспечение минимально необходимой для поддержания здоровья физической нагрузки;

снижение степени загрязнения воздуха и иных негативных воздействий на окружающую среду;

оптимизация использования городского пространства;

снижение уровня шума.

Для обеспечения безопасности и удобства перемещения велосипедистов и пользователей СИМ, а также для стимулирования использования велосипеда и СИМ другими категориями участников дорожного движения необходимо создание безопасной, качественной, связной велосипедной инфраструктуры на востребованных направлениях перемещений жителей города. Такая велосипедная инфраструктура позволит снизить уровень автомобилепользования, повысить привлекательность городских улиц и пространств.

Велосипедная инфраструктура

Велосипедные пути следует предусматривать:

- на территориях жилых и промышленных районов, в парках и лесопарках;

- на магистральных улицах регулируемого движения, улицах местного значения.

На магистральных улицах регулируемого движения размещение велосипедных путей на проезжей части не допускается.

Велосипедную маршрутную сеть в населенных пунктах следует проектировать в виде непрерывной сети, с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. При проектировании и реконструкции пересечений, необходимо учитывать наличие велосипедного движения даже при отсутствии на подходах к нему велодорожек и велополос.

Велосипедные пути подразделяются на велосипедные полосы и велосипедные дорожки.

По организации движения велосипедные пути разделяют на:

- однополосного одностороннего движения;

- двухполосного одностороннего движения;

- двухполосного со встречным движением.

При выборе типа велосипедных путей рекомендуется руководствоваться таблицей 3.5.2.1.

Таблица 3.5.2.1 – Типы велосипедных путей

| Категория улицы или дороги | Интенсивность движения, прив.ед./ч | Назначение велосипедного маршрута, с интенсивностью движения велосипедистов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участок велотранспортной сети |  | Основной веломаршрут |
|  |  | I < 250 вел/ч |  | I > 250 вел/ч |
| Проезд, пешеходная улица | - | Совместное велопешеходное движение |  |  |
| Улица местного значения | 1‒400 | Совместное движение с автранспортом или велосипедная полоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей | Организация велосипедной улицы, велосипедной дорожки, отделенной от проезжей части |  |
|  | 400‒1000 | Велосипедная полоса, совмещенная с проезжей частью |  |  |
|  | >1000 | Велосипедная дорожка, отделенная от проезжей части парковкой или конструктивными элементами |  |  |
| Магистральная улица | Не имеет значения | Велосипедная дорожка, отделенная от проезжей части, в том числе парковкой или конструктивными элементами |  |  |

На магистральных улицах районного значения, при наличии парковочной полосы, велодорожку следует размещать между парковочной полосой и тротуаром.

Сооружения для стоянки и парковки велосипедов должны размещаться в конце велосипедных маршрутов у зданий, входов в организации, парки, у иных мест притяжения. Их необходимо, как правило, располагать таким образом, чтобы оставшийся пешеходный путь к месту назначения был не более 50 м.

Для краткосрочной парковки велосипедов необходимо предоставить специальные места на улицах и прилегающих территориях. Такие места должны быть оборудованы соответствующими парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют надежно закрепить его замком.

Для долгосрочного хранения с надежной защитой от кражи у объектов массового посещения, станций скоростного внеуличного транспорта, на транспортно-пересадочных узлах, на тротуарах предусматривается размещение обустроенных зон, содержащих закрытые боксы, защищенные или охраняемые хранилища, охраняемые велостоянки или иные устройства для постановки и хранения велосипедов.

Создание и интеграция велосипедной инфраструктуры в общегородскую транспортную сеть являются важной задачей развития современного города.

3.5.2.1 Основные принципы размещения велосипедной инфраструктуры

В первую очередь необходимо обустраивать велосипедные маршруты двух типов: для осуществления дальних корреспонденций и для местных поездок. Второй тип охватывает направления, которые уже на данный момент пользуются спросом для трудовых и культурно-бытовых поездок внутри городского округа.

К базовым принципам развития велосипедного движения относят:

- обеспечение единого стратегического управления городским велосипедным движением;

- обеспечение создания дружественной городской среды, создания стимулов для общественной и социальной интеграции, стимулов к использованию велосипеда;

- планомерное обустройство велосипедного маршрутов, по магистральным и местным направлениям;

- привязка развития велосипедной сети и инфраструктуры к проектам строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети, а также крупных инвестиционных объектов;

- планомерное развитие велосипедной сети и инфраструктуры в рамках комплексного транспортного планирования и градостроительной деятельности;

- проведение мероприятий, направленных на популяризацию использования велосипедного транспорта, а также на повышение сознательности и грамотности всех участников дорожного движения.

3.5.2.2 Разработка основных планировочных и конструктивных решений организации велосипедного движения

"Велосипедная дорожка" - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов

Односторонние однополосные велосипедные дорожки устраиваются шириной от 1,2 до 2,0. Ширина односторонней однополосной велосипедной дорожки приведена в таблице 3.5.2.2.1.

Таблица 3.5.2.2.1 – Ширина односторонней велосипедной дорожки

| Ширина односторонней велосипедной дорожки, м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимум | Стандарт | Высокое качество |
| 1,2 – 1,5 | 1,5 – 1,75 | 2,0 и более |

На рисунке 3.5.2.2.1 приведен пример исполнения односторонней велосипедной дорожки.

Рисунок 3.5.2.2.1 - Пример исполнения обособленной односторонней велосипедной дорожки

Пример исполнения обособленной двухсторонней велосипедной дорожки (привиден на рисунке 3.5.2.2.2). Ширина двухсторонней однополосной велосипедной дорожки приведена в таблице 3.5.2.2.2.

Таблица 3.5.2.2.2 - Ширина двухсторонней велосипедной дорожки

| Ширина двухсторонней велосипедной дорожки, м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимум | Стандарт | Высокое качество |
| 2,5 | 3,0 | 4,0 |

Двухсторонние велосипедные дорожки целесообразно устраивать, когда они являются отдельной дорогой, или с двух сторон от проезжей части на широких улицах (когда есть сложности с тем чтобы перейти на другую сторону). Односторонние – на узких улицах, когда легко перейти, чтобы ехать в нужном направлении.

Рисунок 3.5.2.2.2 - Пример исполнения обособленной двухсторонней велосипедной дорожки

Полоса для велосипедистов" - полоса проезжей части, предназначенная для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2.

Применение велосипедных полос повышает уровень безопасности и комфорта передвижения на велосипеде в отличие от движения велосипеда в общем потоке, при этом визуально определяется место велосипедистов на дороге

Полосы для велосипедистов с буферной зоной применяются при интенсивности транспортного потока более 800 приведенных автомобилей в час в обоих направлениях и/или скорости транспортного потока на участке 60 км/ч и менее для повышения безопасности велосипедистов за счёт увеличения расстояния между этими участниками дорожного движения и транспортными средствами, двигающимися в попутном направлении. Рекомендуемая ширина буферной зоны – не менее 0,75 м (0,5 м в стесненных условиях). Буферные зоны рекомендуется выделять разметкой 1.16.1 – 1.16.3, также они могут иметь другой тип покрытия. Возможно размещение дождеприемников на буферных зонах для отвода дождевых и талых вод.

Полосы для велосипедистов допускается устраивать за счет уменьшения ширины существующих полос движения для соответствующих категорий городских улиц и дорог.

Пример исполнения полосы для велосипедистов с буферной зоной приведен на рисунке 3.5.2.2.3.

Рисунок 3.5.2.2.3 - Велосипедная полоса с буферной зоной

Для снижения риска использования велосипедной полосы автомобилистами как дополнительной полосы движения или парковки в отдельных случаях рекомендуется отделять ее при помощи делиниаторов или МАФ.

После создания полос для велосипедистов на определённых участках УДС важно усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения на указанных участках для исключения случаев стоянки и движения автомобильного транспорта в нарушение ПДД.

При необходимости организации парковки транспортных средств вдоль проезжей части совместно с полосой для велосипедистов, ее следует располагать слева от полосы для велосипедистов, таким образом велосипедисты будут дополнительно защищены от движущихся транспортных средств (рисунок 3.5.2.2.4).

В стеснённых условиях, где невозможно устроить велосипедную дорожку или полосу для велосипедистов, либо прогнозируются низкие интенсивности пешеходных/ велосипедных потоков, устраиваются велодорожки, совмещенные с пешеходными дорожками (велопешеходные) пешеходные и велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки).

Рисунок 3.5.2.2.4 - Пример нанесения разметки в местах организованной парковки

транспортных средств с устройством велополосы

Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка)" - конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенный знаками 4.5.2 - 4.5.7 (рисунок 3.5.2.2.5).

Рисунок 3.5.2.2.5 - Велопешеходная дорожка с раздельным движением пешеходов и велосипедистов

Разделительную полосу желательно выполнять в виде газона, мощения или другого покрытия, отличающегося от покрытия велосипедной и пешеходной частей. При невозможности использования разных видов покрытий, разделительную полосу допускается выполнять разметкой. При недостаточной ширине улицы в «красных линиях».

Велопешеходные дорожки с совмещенным движением пешеходов и велосипедистов.

Совместные пути для пешеходов и велосипедистов допускается устраивать только при незначительной интенсивности пешеходного и велосипедного движения (до 150 пешеходов и велосипедистов в час суммарно) в случае, когда устройство отдельных велосипедных полос или дорожек невозможно реализовать, а совместное автомобильное и велосипедное движение недопустимо из-за требований безопасности. На совместных путях пешеходное движение имеет приоритет по отношению к велосипедному.

Организация совместного пешеходного и велосипедного движения не допускается на улицах:

при расположении на улице значительного числа объектов торговли;

на участках с интенсивным велосипедным движением;

при продольных уклонах более 30%;

с частым расположением подходов к расположенным рядом домам;

с большим количеством пересечений, примыканий и подъездов;

при значительном числе пассажиров на автобусных и трамвайных остановках, не имеющих специальных площадок для ожидания. Рекомендуемая ширина путей для совместного движения пешеходов и велосипедистов приводится в таблице 3.5.2.2.3.

Таблица 3.5.2.2.3 - Ширина путей для совместного движения пешеходов и велосипедистов с учетом зазора безопасности

| Интенсивность движения пешеходов и велосипедистов/час (суммарно)* | Ширина путей с учетом зазора безопасности, не менее, м |
| --- | --- |
| 70 | 2,5 |
| 100 | 3,0 |
| 150 | 4,0 |
| *Доля велосипедистов в составе движения не должна превышать одну треть. |  |

Предпочтительным является разделение маршрута для совместного велосипедного и пешеходного движения и проезжей части. Рекомендуемое расстояние зазора безопасности составляет 1,5 м, допустимое 0,5 м. Значение 1,5 м следует применять на дорогах с ограничением скорости более 60 км в час. При устройстве краевой полосы, она может считаться как часть зазора безопасности.

Зазор безопасности может быть заменен на разделение конструктивными элементами, предотвращающими выезд автомобиля с проезжей части.

При обустройстве велосипедных маршрутов необходимо следовать следующим требованиям:

1) При устройстве многополосной односторонней велосипедной дорожки ширину каждой отдельной полосы необходимо принимать не менее 1,2 для всех категорий маршрутов.

2) При планировании велосипедной дорожки на отдельном земляном полотне необходимо предусмотреть устройство обочин шириной 0,5 м с обеих сторон дорожки.

3) При устройстве велосипедной дорожки рядом с проезжей частью необходимо предусматривать:

- буферную зону шириной не менее 0,75 м при размещении дорожки в одном уровне с проезжей частью;

- расстояние безопасности шириной не менее 0,5 м при устройстве велосипедной дорожки выше проезжей части на 10–15 см.

4) Расстояние безопасности шириной не менее 0,3 м при устройстве велосипедной дорожки ниже тротуара или пешеходной дорожки на 5 см. В данном случае это расстояние может рассматриваться как дополнительное расширение тротуара.

5) Радиусы закруглений краев проезжей части велосипедных дорожек при их пересечении с другими велосипедными дорожками или проезжей частью автомобильной дороги, при наличии на ней велосипедного движения, рекомендуется принимать не менее:

5,0 м – на магистральных велосипедных маршрутах;

2,5 м – на районных и локальных маршрутах.

Все пересечения обустроенных веломаршрутов с проезжей частью должны быть максимальной безопасными. При устройстве совмещенной велополосы с проезжей частью, рекомендуется устраивать буферные зоны остановки у светофора (рисунок 3.5.2.2.6). Велосипедисты чувствуют себя в большей безопасности, если на перекрёстках есть такая зона. Длина зоны обычно составляет от 3 до 5 метров. Стоп-линия указывает место, где должны остановиться автомобили. Зоны остановки следует выделять цветным покрытием.

Рисунок 3.5.2.2.6 - Буферная зона у перекрестка

Светофор для велосипедистов обычно загорается на несколько секунд раньше, чем светофор для машин. Это позволяет велосипедистам набрать скорость и безопасно занять свою полосу за перекрестком.

При прохождении велодорожек и велопешеходных дорожек вдоль жилых кварталов, выезды из прилегающей территории следует делать приподнятыми (рисунки 3.5.2.2.7-3.5.2.2.9). Такие мероприятия позволят дополнительно привлечь внимание водителя к пересечению, а велосипедисты, пешеходы и маломобильный группы населения смогут беспрепятственно пересекать проезжую часть.

Рисунок 3.5.2.2.7 - Безопасное пересечение пешеходной части и велополосы с прилегающей проезжей частью

Рисунок 3.5.2.2.8 - Нерегулируемый переход: справа для пешеходов, слева для велосипедистов

Рисунок 3.5.2.2.9 - Регулируемый переход

3.5.2.3 Организация велосипедных маршрутов

Велосипедный маршрут может состоять из разных участков, обустроенных по-разному: обособленные велодорожки, совмещенные велодорожки, велополосы.

Под велосипедным маршрутом в рамках данного исследования понимается специально разработанный и предназначенный для велосипедистов путь для объединения населенных пунктов

Концептуальная схема обустройства веломаршрутов на территории МО «Сланцевский муниципальный район» представлена в Приложении 12.

Исходя из сложившейся планировочной структуры Сланцевского муниципального района, предлагается развитие велотранспортных маршрутов близлежащих поселений, позволяющих совершать регулярные корреспонденции на велосипеде с рабочими, культурно-бытовыми, и учебными целями предлагается:

- обустройство велосипедных маршрутов соединяющих деревни, и поселения с городом.

Перечень участков велосипедных маршрутов приведен в таблице 3.5.2.3.1

Таблица 3.5.2.3.1 - Перечень велосипедных маршрутов КСОДД

| № п/п | Наименование улицы | Наименование участка улицы | Тип обустраиваемой велосипедной инфраструктуры на маршруте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Дорожная | от п. Большие поля до г. Сланцы Комсомольское шоссе, 1 | Велопешеходная дорожка без разделения движения, по одной стороне улицы |
| 2 | ул. Ломоносова | от д. Сижно до границ г. Сланцы | Велопешеходная дорожка без разделения движения, по одной стороне улицы |
| 3 | ул. Комсомольская | от п. Гостицы до г. Сланцы, ул. Комсомольская, 1 | Велопешеходная дорожка без разделения движения, по одной стороне улицы |

Первый участок велотранспортной сети предлагается обустроить на бульваре Менделеева. В настоящее время, проезжей часть указанного участка улично-дорожной сети имеется две полосы для движения в одну сторону, одна из которой используется для остановки и стоянки транспортных средств, движение велосипедистов происходит преимущественно по тротуарам (в нарушение ПДД), что влечет за собой частые конфликты с пешеходами. При этом на бульваре Менделеева уже в настоящее время сосредоточены основные точки притяжения всего района западное Мурино. Также по бульвару проходит кротчайший путь к ст. метро Девяткино.

Навигация

Как часть велоинфраструктуры, навигация является важным фактором для создания комфортной среды для велосипедистов и пешеходов. Интегрированные в окружающую среду элементы навигации позволят существенно увеличить эффективность пользования велосипедной инфраструктурой в целом, а также привлечь новых пользователей. К основной информации, которую следует размещать на навигационных табличках, относится:

- направление велодорожки/маршрута, объекты притяжения на пути движения;

- расстояние до ключевых объектов;

- время движения до ключевых объектов;

- информация о возможных опасностях и препятствиях на пути следования.

Примеры навигации для велосипедистов представлены на рисунке 3.5.2.3.1.

Рисунок 3.5.2.3.1 – Пример знака индивидуального проектирования, информирующего о направлении и расстоянии до объектов притяжения

Организация парковочных мест

Организация парковочных мест для хранения велосипедов представлена двумя вариантами: краткосрочными и долговременными паркингами. Если велопарковка предназначена для кратковременного пребывания, то расстояние должно быть не больше 15 метров от входа. Для долгосрочной парковки расстояние до 100 метров является приемлемым.

Стоянки велосипедов до 2-х часов, обычно использующиеся клиентами или гостями, называются краткосрочными. Оптимальным решением для краткосрочной стоянки является перевернутая U-образная стойка, жестко закрепленная в земле. Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия велосипедов, внешнее покрытие стойки необходимо выполнять из прорезиненных материалов/пластика, либо предусматривать резиновые вставки в торцах. Пример стойки для кратковременной стоянки представлен на рисунке 3.5.2.3.2.

Рисунок 3.5.2.3.2 – U-образная стойка для крепления велосипеда с прорезиненным торцом

Стоянка велосипедов от 2-х часов и более, находящиеся в жилых массивах, у гостиниц, ТПУ и т.д. называются долговременными. Такие парковки должны иметь высокий уровень защиты от краж и непогоды. Вариантами размещения велосипедов у таких объектов могут служить: велогаражи, индивидуальные велобоксы, велокомнаты.

Велосипедная комната (рисунок 3.5.2.3.3) - запертая комната для хранения велосипедов, часто с ключом доступа или кодовым замком.

Рисунок 3.5.2.3.3 – Велосипедная комната

Велогараж (Рисунок 3.5.2.3.4) - ограждённая зона, огораживающая запаркованные велосипеды, часто с ключом доступа или кодовым замком.

Рисунок 3.5.2.3.4 – Велогараж

Индивидуальные велобоксы (Рисунок 3.5.2.3.5) - ячейки, предназначенные для размещения велосипедов по одному, с ключом доступа или кодовым замком.

Рисунок 3.5.2.3.5 – Индивидуальные велобоксы

При размещении любых типов велопарковок необходимо, чтобы они находились в зоне видеонаблюдения.

Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов указаны в таблице 3.5.2.3.2. Мероприятия по организации велосипедного движения на территории МО «Сланцевский муниципальный район» приведены в
таблице 3.5.2.3.3.

Таблица 3.5.2.3.2 – Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов

| № п/п | Типы объектов | Число парковочных мест для велосипедов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основной торговый центр | 4…6 на 100 м2 площади |
| 2 | Районный торговый центр (универмаг) | 5…7 на 100 м2 площади |
| 3 | Местный торговый центр | 6…8 на 100 м2 площади |
| 4 | Офисные учреждения | 2…4 на 100 м2 площади |
| 5 | Начальная школа | до 30 на 100 школьников |
| 6 | Средняя школа | до 50 на 100 школьников |
| 7 | Высшего образования | до 60 на 100 студентов |
| 8 | Закрытый спортивный центр | до 35 на 100 посетителей |
| 9 | Спортивная площадка с трибуной | до 20 на 100 посетителей |
| 10 | Бассейн | до 15 на 100 м2 водной поверхности |
| 11 | Театр | до 20 на 100 посетителей |
| 12 | Концертный зал | до 25 на 100 посетителей |
| 13 | Кинотеатр | до 25 на 100 посетителей |
| 14 | Больница; городская | до 30 на 100 кроватей |
| 15 | Больница; областная | до 20 на 100 кроватей |
| 16 | Дом престарелых | до 10 на 100 кроватей |
| 17 | Места отдыха | 20…35 на 100 посетителей |
| 18 | Аттракционы/тематические парки развлечений | 10…15 на 100 посетителей |

Таблица 3.5.2.3.3 – Мероприятия по организации велосипедного движения на территории МО «Сланцевский муниципальный район»

| № п/п | Мероприятие | Объем работ, (км) | Укрупненная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство велопешеходной дорожки (без разделения движения) | 6,2 | 49 600,00 |

Для определения стоимости мероприятий по организации велосипедного движения была принята сумма 4000 р. в расчёте на 1 м2.

3.6 Введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств

Опыт городов с высоким уровнем автомобилизации наглядно демонстрирует, что попытка удовлетворить транспортный спрос населения за счет использования исключительно личных автомобилей в условиях ограниченных земельных и экономических ресурсов является недостижимой утопией.

Рост уровня автомобилизации неизменно сопровождается многократным увеличением затрат как на новое дорожное строительство, так и на содержание постоянно увеличивающихся объемов существующей дорожной сети. В первую очередь негативные последствия в виде регулярных заторов, повышенного шумового загрязнения, загазованности, общего ухудшения качества городской среды, начинают проявляться в исторических центрах городов, в связи с отсутствием возможностей для расширения существующей дорожной сети. В таких условиях насущной проблемой становится повышение провозной способности участков УДС (т.к. возможности повышения пропускной способности уже исчерпаны). Также следует учитывать наличие существенной части населения, которая в силу тех или иных причин не может осуществлять свои передвижения с использованием личного автотранспорта. К этой группе можно отнести граждан, не достигших совершеннолетия, социально не защищенные слои населения и др.

Альтернативным сценарием развития городских транспортных систем 
в данном ключе является создание высокоэффективной системы общественного транспорта.

Предоставление приоритета в движении для маршрутных транспортных средств – один из важнейших инструментов повышения эффективности работы ОТ.

Преимущества для движения маршрутных ТС обеспечиваются следующими средствами:

- соответствующими положениям ПДД РФ, специальными знаками и светофорами;

- предоставлением первоочередного проезда регулируемых пересечений методами организации дорожного движения и настройкой цикла светофорного регулирования;

- введением ограничений на УДС для движения остальных транспортных средств;

- введение выделенной полосы для движения маршрутного пассажирского транспорта.

Реализация мероприятий, обеспечивающих приоритет маршрутных транспортных средств прежде всего позволяет повысить эксплуатационную скорость на маршруте, а, следовательно, снизить расход ГСМ, электроэнергии, количество вредных выбросов в окружающую среду. Повышается привлекательность системы ОТ в сравнении с пользованием личным автомобилем.

Согласно Указаниям по организации приоритетного движения транспортных средств общего пользования, для выделение обособленных полос следует использовать следующие типы полос:

крайняя левая полоса в направлении общего транспортного потока 
(для автобуса и троллейбуса);

крайняя левая полоса в направлении общего потока (для автобуса);

реверсивная полоса (для автобуса);

крайняя левая полоса в направлении общего транспортного потока 
за счёт смещения осевой линии и использования полосы проезжей части, предназначенной для встречного движения (для автобуса);

крайняя левая полоса в направлении против общего транспортного потока на участках улиц с односторонним движением (для автобуса и троллейбуса).

Выделение обособленных полос первых четырёх типов для движения транспорта общего пользования должно рассматриваться при условии, что:

интенсивность транспорта общего пользования не менее 40 физ. ед./ч;

интенсивность прочих транспортных средств в расчёте на одну полосу движения не менее 400 привед. ед./ч;

имеется не менее трёх полос движения в данном направлении;

пропускная способность дороги в результате выделения полосы 
для движения транспорта общего пользования будет достаточна для пропуска прочих транспортных средств в условиях, не снижающих безопасность движения и обеспечивающих допустимую по экономическим соображениям величину их задержек.

При этом, использования крайней левой полосы в направлении против общего транспортного потока является исключительным мероприятием, используемым 
для сохранения существующих маршрутов транспорта общего пользования в случае введения одностороннего движения на данном участке дороги.

Интенсивность движения маршрутных ТС на ключевых участках УДС 
в крупных населённых пунктах МО «Сланцевский муниципальный район» в пиковые периоды приведена в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1 – Интенсивность движения маршрутных ТС

| № п/п | Участок УДС | Кол-во маршрутных ТС ед/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Старополье, а/д 41К-027 - а/д 41К-188 | 1-2 |
| 2 | д. Выскатка; ул. Садовая - а/д 41К-188 | 3-5 |
| 3 | г. Сланцы, ул. Ленина – ул. Кирова | 23-26 |
| 4 | Подъед к д. Загривье - а/д 41К-164 | 1-2 |

Мероприятия по устройству выделенных полос для маршрутных ТС 
в населённых пунктах, находящихся на территории МО «Сланцевский муниципальный район», не требуются, так как нынешние условия интенсивности движения, а также конфигурация УДС не соответствует условиям необходимым для введения выделенных полос. Кроме того, интенсивность остального транспортного потока не соответствует необходимой для введения приоритета общественного транспорта.

3.7 Развитие парковочного пространства (в том числе за пределами дорог)

Согласно проведенному анализу парковочного пространства на территории МО «Сланцевский муниципальный район» общее число мест хранения автомобилей оценивается в 11 378 м/м.

Профицит парковочных мест составляет 114 м/м. Однако, в двух сельских поселениях, напротив, существует дефицит парковочных мест: в Гостицком не хватает 232 м/м, в Новосельском – 30 м/м. В этих поселениях замечена парковка личных автомобилей на газонах. В Загривском сельском поселении существует минимальный запас парковочных мест, которого в перспективе может быть недостаточно для постоянного хранения автомобилей.

На территории МО «Сланцевский муниципальный район» также расположены места временного хранения автомобилей – парковки в промышленных зонах и у основных мест притяжения населения (торговые центры, продовольственные магазины и пр.), обеспеченность парковками на данных территориях определяется из расчета внутренней потребности, а также на основании необходимой обеспеченности, указанной в нормативной документации 
(СП 42.13330.2016).

Результаты проведенного анализа демонстрируют необходимость сформировать участки для создания открытых наземных парковок легкового автотранспорта (с учетом перспективного увеличения численности населения):

в зоне многоэтажной застройки на внутридворовой территории и на проезжей части (парковки с заездным карманом) в дер. Гостицы (д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10), так как парковка личных ТС осуществляется на газонах;

в зоне многоэтажной застройки на внутридворовой территории в дер. Новоселье (д. 4, 5), так как парковка личных ТС осуществляется на газонах.

Перечень мероприятий по развитию парковочного пространства представлен в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1 – Перечень мероприятий по развитию парковочного пространства

| № п/п | Мероприятие | Расположение | Параметры | Этап, год | Укрупненная стоимость, тыс. руб. | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство открытой внутридворовой парковки | дер. Гостицы (д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10) | 8 шт. по 30 м/м 1 шт. на 15 м/м | 2025 | 25 500,00 | Местный |
| 2 | Строительство открытой внутридворовой парковки | дер. Новоселье (д. 4, 5) | 3 шт. по 15 м/м | 2025 | 4 500,00 | Местный |
| 3 | Строительство открытой внутридворовой парковки | дер. Загривье (д. 5, 10) | 1 шт. на 15 м/м | 2025 | 1 500,00 | Местный |

В остальных населенных пунктах МО «Сланцевский муниципальный район» на имеется необходимый запас мест хранения ТС, а также возможность хранения автотранспорта на территории личных земельных участков в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, следовательно, не прогнозируется дефицит парковочных мест/мест хранения ТС на расчетный срок КСОДД.

При проектировании новых жилых застроек необходимо учесть потребность жителей в парковочном пространстве в документах планировки территории и реализовать ее в рамках действующих градостроительных норм.

3.8 Введение временных ограничений или прекращение движения транспортных средств

Ограничение доступа транспортных средств на отдельные территории применяется с целью обеспечить комфорт, безопасность всех участников дорожного движения, а также создать оптимальное функционирование улично-дорожной сети. Причины установления ограничений доступа могут быть следующими:

особый режим пропуска ТС на территории организаций, учреждений, режимных объектов, который регламентирован специальными документами соответствующих ведомств;

обеспечение защиты объектов УДС и транспортной инфраструктуры 
от нанесения вреда в рамках Федерального закона № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» от 09.02.2007;

временное ограничение (запрет) проезда автомобильного транспорта на определенных участках УДС на период выполнения строительных реконструкционных работ;

сезонное ограничение осевой нагрузки для ТС;

временное ограничение (запрет) проезда автомобильного транспорта 
по определенным улицам – организация пешеходных улиц «выходного дня»;

в период повышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог;

в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

На территории МО «Сланцевский муниципальный район» возможно введение временных ограничений движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, в связи с возникновением периодов неблагоприятных природно-климатических условий, сопровождающихся снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, в целях обеспечения безопасности дорожного движения (в весенний и летний периоды). Решение о введении данных ограничений принимается в зависимости состояния автомобильных дорог в конкретный период.

В МО «Сланцевский муниципальный район» не требуется ввод дополнительных ограничений на движение транспортных средств.

3.9 Применение реверсивного движения и организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках

Реверсивное движение – дорожное движение, которое может изменяться 
по направлениям в различные часы суток (в различные промежутки времени).

В связи с тем, что на некоторых городских магистралях и пригородных дорогах транспортные потоки в различные часы или даже дни недели приобретают определенное направление движения, для пропуска явно преобладающих потоков, оказывается целесообразной организация реверсивного (переменного) одностороннего движения. Примером являются магистрали, ведущие 
в административные центры городов, по которым в утренний час пик происходит массовое прибытие автомобилей, а по окончании рабочего дня – их выезд.

Согласно Методическим рекомендациям по проектированию автомобильных дорог на подходах к крупным городам устройство реверсивного движения целесообразно только в следующих основных случаях:

при снижении средней скорости движения по автомобильной дороге, как минимум на 25% по сравнению с нормальной обычной скоростью или 
при существенном скоплении транспорта на регулируемых перекрестках, при котором автомобили пропускают один или боле интервалов зеленого сигнала светофора;

при прогнозировании высоких темпов роста интенсивности движения, при которых в недалеком будущем оно будет на пределе пропускной способности проектируемой дороги;

когда согласно данным наблюдений транспортные заторы являются периодическими и предсказуемыми;

когда разница в объеме транспортных потоков, двигающихся 
в противоположных направлениях, достигает, как минимум 2:1, а желательно 3:1;

при возможности на многополосных дорогах содержать минимум две полосы движения в направлении второстепенного потока;

при ограниченной полосе отвода или невозможности ее расширения 
для строительства дополнительных полос движения;

при недостаточной пропускной способности смежных автомобильных дорог, по которым транспортные потоки двигаются в направлениях, параллельных проектируемой автомобильной дороге;

На сегодняшний день реверсивное движение является нераспространённой практикой на территории Российской Федерации (участки с постоянным реверсивным движением спроектированы на территории крупных городов: Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Симферополь). Однако, следует отметить, что 
на реверсивных полосах движения повышается вероятность возникновения ДТП (лобовых столкновений).

Таким образом, на территории МО «Сланцевский муниципальный район», с учётом невысоких интенсивностей движения транспортных средств и уже существующей улично-дорожной сети не требуется введение реверсивных полос движения.

3.9.1 Одностороннее движение

Введение одностороннего движения является один из методов организации дорожного движения, способствующего сокращение числа конфликтных точек 
на пересечениях и примыканиях потоков, а также упрощению организации движения.

Основные преимущества одностороннего движения заключаются в:

сохранение непрерывного транспортного потока на узкой проезжей части и при высокой интенсивности движения;

дополнительные места для парковки автомобилей на узкой проезжей части без сильного влияния на движущийся транспортный поток;

снижение интенсивности транзитных транспортных потоков за счёт удлинения маршрутов по УДС с односторонними улицами;

возможность организации выделенных полос для движения общественного транспорта на узкой проезжей части (за счёт встречной полосы);

возможность увеличения разрешённой скорости движения за счёт уменьшения риска ДТП со встречными автомобилями;

снижение риска ДТП из-за невнимательности водителя.

К недостаткам одностороннего движения можно отнести следующие факторы:

необходимость перепробегов, в отдельных случаях весьма значительных, что может привести к высоким транспортным нагрузкам на других участках УДС;

повышение риска ошибочного восприятия водителем дорожных знаков (либо игнорирование водителем требований организации движения) и выезда 
на улицу с односторонним движением во встречном направлении, что может привести к ДТП или затруднению движения на участке УДС (например, поворот налево не из крайнего левого ряда);

сложность организации нерегулируемого пешеходного перехода 
в случае более чем одной полосы для движения в одном направлении;

возможное повышение скорости транспортного потока, опасное 
для улиц с жилой застройкой (может быть предупреждено надлежащим надзором).

Кроме того, введение одностороннего движения может вызвать сложности 
у пользователей маршрутным пассажирским транспортом из-за увеличения дальности пешеходных подходов. На проявление недостатков, связанных 
с перепробегом транспорта и дальностью пешеходных подходов, оказывает влияние планировочная структура УДС – наиболее оптимальной сеткой улиц для внедрения одностороннего движения является прямоугольная, при этом расстояние между параллельными путями должно быть до 250-300 м.

На территории МО «Сланцевский муниципальный район», с учётом невысоких интенсивностей движения транспортных средств и уже существующей улично-дорожной сети не требуется введение одностороннего движения.

3.10 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования

Пунктом 7.2.1 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» установлены условия введения светофорного регулирования.

Условие 1. Интенсивность движения транспортных средств пересекающихся направлений в течении каждого из любых 8 ч рабочего дня недели не менее значений, указанных в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1 – Интенсивность движения транспортных потоков пересекающихся направлений

| № п/п | Число полос движения в одном направлении |  | Интенсивность движения транспортных средств, ед./ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главная дорога | Второстепенная дорога | По главной дороге в двух направлениях | По второстепенной дороге в одном, наиболее загруженном, направлении |
| 1 | 1 | 1 | 750 670 580 500 410 380 | 75 100 125 150 175 190 |
| 2 | 2 и более | 1 | 900 800 700 600 500 400 | 75 100 125 150 175 200 |
| 3 | 2 или более | 2 или более | 900 825 750 675 600 525 480 | 100 125 150 175 200 225 240 |

Условие 2. Интенсивность движения транспортных средств по дороге составляет не менее 600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой - 1000 ед./ч) в обоих направлениях в течение каждого из 8 ч рабочего дня недели. Интенсивность движения пешеходов, пересекающих проезжую часть этой дороги в одном, наиболее загруженном, направлении в то же время составляет не менее 150 пеш/ч. В населенных пунктах с числом жителей менее 10000 чел. значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 составляют 70% от указанных.

Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 одновременно составляют 80% или более от указанных.

Условие 4. На перекрестке совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий за последние 12 мес., которые могли быть предотвращены при наличии светофорной сигнализации. При этом условия 1 или 2 должны выполняться на 80% или более.

В п. 2.11 настоящего исследования, при анализе показателей безопасности дорожного движения не были выявлены места концентрации ДТП, удовлетворяющие данному условию.

Мероприятия по введению светофорного регулирования на территории МО «Сланцевский муниципальный район» не требуются, так как интенсивность транспортного потока на обследуемых перекрестках не соответствует условиям.

3.11 Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функции и этапы внедрения

В типовой состав АСУДД, как правило, входят следующие системы:

управления светофорными объектами (собственно, контролируемая работа объекта);

мониторинга транспортного потока (сбор и анализ данных о скорости, интенсивности транспортного потока);

видеонаблюдения (контроль дорожной обстановки посредством камер телеобзора);

фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (система тройного назначения: автоматическая фиксация нарушений административного законодательства в области дорожного движения, дополнительный источник данных о параметрах транспортного потока, использование в рамках проведения специальных мероприятий);

информирования участников дорожного движения (косвенное управление транспортным потоком посредством предоставления водителям оперативной информации о дорожном движении).

АСУДД предполагает использование как проводных, так и беспроводных каналов связи, наличие собственного центра обработки данных, центра управления дорожным движением и наличие профильных специалистов в области организации дорожного движения. К ним относятся как операторы/диспетчеры центра управления, так и дорожные инженеры, чей талант и квалификации чрезвычайно важны для максимально эффективного функционирования АСУДД.

Целью внедрения АСУДД является увеличение пропускной способности магистральной УДС, повышение эффективности управления транспортными потоками и безопасности движения на базе автоматизации управления режимами работы светофорной сигнализации. Ввиду наблюдаемой неравномерности транспортных потоков по направлениям движения в суточном цикле и динамики интенсивности движения, важнейшей задачей систем регулирования является соответствие параметров регулирования сложившейся ситуации. Такое соответствие достигается постоянным сбором, анализом статистической информации 
о параметрах транспортных потоков, корректировкой базовых установок и настроек системы.

К настоящему времени в мире накоплен богатый опыт создания и внедрения АСУДД в адаптивном режиме, который доказал, что проведение мероприятий 
в сфере создания систем управления дорожным движением позволяет достичь следующих результатов:

снижение транспортных задержек на 15 – 40 %;

повышение пропускной способности улично-дорожной сети 
на 10 – 15 % при незначительных капиталовложениях;

сокращение времени поездки на 15 – 20 %;

уменьшение вредных выбросов на 20 – 25%.

В ходе анализа магистральной УДС МО «Сланцевский муниципальный район» необходимость в создании полноценной системы АСУДД не выявлена, в районе наблюдаются низкие интенсивности, следовательно, наиболее значимых результатов в эффективности работы транспортной системы в этот период возможно добиться с помощью иных методов (ремонт и реконструкция основных узлов, устройство инфраструктуры для велосипедного движения и т.д.).

3.12 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий

Связанность территорий – наличие достаточного количества связей через естественные и искусственные барьеры для качественного обслуживания населения. Территории должны быть связаны не только радиально направленными магистралями, но и хордовыми – меридиональными и широтными. Основные трудовые корреспонденции происходят между периферийными районами и центром. В то же время точками притяжения могут являться нецентральные «зеленые» массивы, промышленные зоны и деловая застройка, располагающиеся на городской периферии. Следовательно, жителям не всегда удобно перемещаться по радиально направленным магистралям.

Транспортную связанность района можно рассматривать на трех уровнях:

макроуровень – связанность Сланцевского района с другими территориями Ленинградской и Псковской областей;

мезоуровень – связанность территорий между собой внутри Сланцевского района;

микроуровень – связанность территорий на уровне отдельных поселений Сланцевского района.

На макроуровне транспортная связанность территории МО «Сланцевский муниципальный район» обеспечена действующими железнодорожными путями, по которым регулярно осуществляются грузо- и пассажироперевозки, а также региональными автомобильными дорогами, с помощью которых осуществляется связь с муниципальными районами Ленинградской области (на севере – с Кингисеппским муниципальным районом; на северо-востоке – с Волосовским муниципальным районом; на востоке – с Лужским муниципальным районом) и Псковской области (на юге – Гдовским и Плюсским районами).

Поселения МО Сланцевского муниципального района имеют хорошую транспортную связанность. В основном она обеспечивается по региональным дорогам:

западные территории относительно Сланцевского городского поселения связаны а/д 41К-164 «Сланцы – Втроя»;

северо-восточные территории относительно Сланцевского городского поселения связаны а/д 41К-005 «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье»;

юго-восточные территории относительно Сланцевского городского поселения связаны а/д 41К-188 «Гостицы - Пустомержа»;

южные территории относительно Сланцевского городского поселения связаны а/д 41К-020 «Сижно - Будилово - Осьмино».

Связанность территорий отдельных поселений обеспечивается как за счёт региональных автомобильных дорог, так и благодаря автомобильным дорогам местного значения муниципального района и местного значения поселения. По мере отдаления от Сланцевского городского поселения плотность автомобильных дорог уменьшается, что связано в первую очередь с уменьшением плотности населения в периферийных поселениях, а также с ухудшением условий для строительства новых дорог, тем не менее все поселения муниципального района имеют транспортную доступность.

Ниже перечислены естественные (природные) преграды в МО «Сланцевский муниципальный район».

- р. Плюсса, переезд через которую осуществляется следующими способами:

посредством Кировского моста по ул. Ленина;

посредством моста по а/д 41К-188 «Гостицы - Пустомержа;

посредством ж/д переезда, служащего для производственных целей ООО «Петербургцемент»;

посредством ж/д переезда, располагающегося между ж/д станциями «Сланцы» и «Сланцы-Пасс».

- р. Кушелка, переезд через которую осуществляется посредством мостов по ул. Лесная, ул. Интернациональная, по Сланцевскому ш., ул. Гагарина, пр. Молодежный

- оз. Долгое, переезд через которое осуществляется по объездной региональной дороге.

Согласно исходным данным в МО «Сланцевский муниципальный район» нет мостов со степенью износа выше 5%.

Помимо естественных преград в МО «Сланцевский муниципальный район» существуют и искусственные (антропогенные), в частности ж/д пути, проходящие по Комсомольскому ш., Сланцевскому ш., Кингисеппскому ш. и оборудованные контрольно-пропускными пунктами, шлагбаумами и светофорным регулированием.

Все ж/д переезды являются регулируемыми. Искусственные преграды не препятствуют автомобильному и пешеходному сообщению между населенными пунктами. По автомобильным дорогам, располагающимся параллельно ж/д путям, проходят маршруты ОТ. Следовательно, на микроуровне территория МО «Сланцевский муниципальный район» имеет удовлетворительную связанность, т.к. она обеспечена для передвижения как на индивидуальном, так и на общественном транспорте.

На территории МО «Сланцевский муниципальный район» встречаются грунтовые дороги и дороги с гравийным покрытием. В неблагоприятных погодных условиях они затрудняют как пешеходную, так и транспортную доступность населенных пунктов. Рекомендуется реконструкция подъездов к деревням с применением асфальтобетонного покрытия.

Велосипедные передвижения на территории МО «Сланцевский муниципальный район» осложнены отсутствием необходимой инфраструктуры. Дополнительными барьерами являются ж/д пути и реки.

Оценка и обеспечение пешеходных связей в МО «Сланцевский муниципальный район» нецелесообразна из-за удаленности большинства населенных пунктов друг от друга.

При организации пешеходных и велосипедных коммуникаций необходимо особо внимательно подойти к проработке следующих вопросов:

связность велосипедных и пешеходных путей в городском масштабе – разрывы в сети нежелательны, поскольку вынуждают велосипедистов массово использовать тротуар или проезжую часть, что снижает пропускную способность этого элемента профиля и создает неудобства всем участниками движения, а пешеходов вынуждает на небезопасное поведение с нарушением ПДД;

связность пешеходных и велосипедных путей на местном уровне – особое внимание следует обращать на проектирование перекрестков для организации безопасного и комфортного разъезда различных видов транспорта, следующего различными траекториями, для пешеходной инфраструктуры также очень важны подходы к различным точкам притяжения и остановочным пунктам ОТ;

безбарьерность и безопасность среды – заниженные бордюрные камни в местах схода или съезда, наличие полосы безопасности, движущихся и припаркованных автомобилей, отсутствие подземных и наземных переходов в местах интенсивного велосипедного движения, минимизирование конфликтных точек с другими участниками улично-дорожного движения;

информирования горожан о велосипедных путях и правилах движения по ним – использование приемов «умной» велоинфраструктуры.

Проектом КСОДД предусмотрены мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий (таблица 3.12.1).

Данные мероприятия и их укрупнённая стоимость учтены в п. 3.21 настоящего отчета.

Таблица 3.12.1 – Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

| № п/п | Мероприятие | Расположение | Параметры | Этап, год | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция мостового сооружения через реку Втроя | а/д «Втроя – Скамья» (км 2+200) | длина 22 пог. м, Г-8 | 2025 | Региональный |
| 2 | Реконструкция мостового сооружения через реку Руя | а/д «Гусева Гора – Куричек» (км 0+720) | длина 15 пог. м, Г-8 | 2025 | Региональный |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения V категории с повышением до IV категории | Подъезд к дер. Клин | 0,4 км | 2025 | Местный |
|  |  | Подъезд к дер. Горбово | 0,6 км | 2025 | Местный |
|  |  | Попкова Горка – Куклина Гора | 0,9 км | 2025 | Местный |
|  |  | Подъезд к дер. Нагинщина | 0,3 км | 2025 | Местный |
|  |  | Подъезд к дер. Тихвинка | 0,8 км | 2025 | Местный |
|  |  | Подъезд к дер. Гаянщина | 0,9 км | 2030 | Местный |
|  |  | Подъезд к дер. Новая Нива | 1,8 км | 2030 | Местный |

Окончание таблицы 3.12.1

| № п/п | Мероприятие | Расположение | Параметры | Этап, год | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подъезд к дер. Дубок | 1,4 км | 2030 | Местный |
|  |  | Подъезд к дер. Бор | 0,4 км | 2030 | Местный |

Таким образом, проектируемые мероприятия способствуют решению проблем транспортной доступности населенных пунктов МО «Сланцевский муниципальный район» к 2025 г., влияют на повышение безопасности при движении как пешеходов, так и транспортных средств на участках, подлежащих реконструкции.

3.13 Организация движения маршрутных транспортных средств

Развитие транспортного обслуживания

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 500 м, в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в малых и средних – до 800 м, а расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать для автобусов – 400-600 м.

Согласно анализу пешеходной доступности остановочных пунктов 
МО «Сланцевский муниципальный район», количество и размещение остановочных пунктов в большинстве случаев удовлетворяет градостроительным нормативам.

Карта-схема существующей сети общественного транспорта и пешеходной доступности остановочных пунктов приведена в Приложении 13.

Самыми удаленными населенными пунктами, расстояние от которых до ближайшего остановочного пункта превышает 1 500 м, являются:

Загривское сельское поселение: Ольгин Крест, Степановщина, Отрадное, Кондуши, Радовель;

Гостицкое сельское поселение: Березняк, Пелеши, Тухтово;

Выскатское сельское поселение: Большая Руя, Горка, Кривицы, Мёстово, Родина;

Новосельское сельское поселение: Луг, Филатово, Марьково, Рыжиково, Пустынька, Новая Нива, Перницы, Малышева Гора, Наволок, Воронино, Заяцково, Надруя

Старопольское сельское поселение: Жаворонок, Перегреб, Бор, Говорово, Лосева Гора, Карино, Соболец, Рудница, Марино, Морди, Дубок, Усадище, Подлесье, Велетово, Буряжки, Дретно, Струитино, Данилово, Дубо, Новый, Ложголово;

Черновское сельское поселение: Толпус, Тихвинка, Черно, Романовщина, Монастырек

Сланцевское городское поселение: Вязовое.

В целях проведения углубленного анализа, целесообразности изменения маршрутов городского общественного транспорта, строительства сопутствующей инфраструктуры, анализа дублирования и прямолинейности маршрутов и т.д. рекомендуется разработка Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения на территории МО «Сланцевский муниципальный район».

Улучшение технических условий остановочных пунктов

Общие технические требования к элементам автобусных остановок, правилам их размещения на автомобильных дорогах и их обустройству техническими средствами организации дорожного движения определяет стандарт отрасли ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах», а также СП 98.13330.2012 «Трамвайные и троллейбусные линии» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На автомобильных дорогах в состав остановочного пункта входят следующие элементы:

- остановочная площадка для ПС (как правило, часть проезжей части);

- посадочная площадка с твердым покрытием;

- площадка ожидания;

- переходно-скоростные полосы;

- заездной карман (как правило, при размещении остановки в зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог);

- разделительная полоса;

- тротуары и пешеходные дорожки;

- пешеходный переход;

- автопавильон со скамейками;

- контейнер и урны для мусора;

- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения).

Высадка и посадка пассажиров должны осуществляться либо с тротуара, либо со специальной посадочной площадки, приподнятой над уровнем проезжей части на 0,2-0,3 м. Ширина площадки должна быть 1,5-3,0 м.

Длина посадочной площадки для одиночных автобусов и троллейбусов при частоте движения до 15 ед./ч – 15 м, при частоте свыше 15 ед./ч – 35-40 м. При использовании сочлененных троллейбусов и автобусов минимальная длина посадочной площадки 20 м, а при расчете на два одновременно останавливающихся транспортных средства – 45 м. Протяженность посадочной площадки для трамвайной остановки следует принимать на 5 м больше длины вагона.

Для защиты пассажиров от неблагоприятных погодных условий остановочный пункт следует оборудовать павильоном с навесом и боковыми стенками. Выбор материалов и конструкции павильона осуществляют в зависимости от климатических условий. Размер автопавильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час пик на автобусной остановке пассажиров из расчета 4 чел. /м2.

В павильоне должна располагаться информация о проходящих маршрутах. Визуальные средства отображения информации должны отвечать требованиям ГОСТ 25869-90 «Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие технические требования». Надписи и цифры следует выполнять по ГОСТ 10807-78 «Знаки дорожные. Общие технические условия». Информационное обеспечение на остановке должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов Классификация. Требования доступности и безопасности».

Проектом КСОДД предусмотрены мероприятия по улучшению технических условий остановочных пунктов общественного транспорта на территории 
МО «Сланцевский муниципальный район» (таблица 3.13.2.1).

Таблица 3.13.2.1 – Мероприятия по реконструкции и улучшению технических условий остановочных пунктов

| № п/п | Мероприятие | Расположение | Этап, год | Укрупненная стоимость, тыс. руб. | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение технических условий остановочных пунктов | - Сланцевское городское поселение – 42 шт.; - Выскатское сельское поселение – 12 шт.; - Гостицкое сельское поселение – 10 шт. - Загривское сельское поселение – 10 шт.; - Новосельское сельское поселение – 8 шт.; - Старопольское сельское поселение – 10 шт.; - Черновское сельское поселение – 6 шт. | 2025 | 6 566,00 | Местный |
| 2 | Улучшение технических условий остановочных пунктов | - Сланцевское городское поселение – 76 шт.; - Выскатское сельское поселение – 25 шт.; - Гостицкое сельское поселение – 6 шт. - Загривское сельское поселение – 17 шт.; - Новосельское сельское поселение – 16 шт.; - Старопольское сельское поселение – 29 шт.; - Черновское сельское поселение – 4 шт. | 2030 | 11 591,00 | Местный |

Окончание таблицы 3.13.2.1

| № п/п | Мероприятие | Расположение | Этап, год | Укрупненная стоимость, тыс. руб. | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Улучшение технических условий остановочных пунктов | - Новосельское сельское поселение – 12 шт.; - Старопольское сельское поселение – 11 шт.; - Черновское сельское поселение – 2 шт. - Псковская обл., Гдовский р-н – 1 шт; - Ленинградская обл., Лужский р-н – 3 шт; - Ленинградская обл., Кингисеппский р-н – 2 шт. | 2035 | 2 077,00 | Местный |

Карта-схема, отражающая мероприятия по улучшению технических условий остановочных пунктов общественного транспорта на территории МО «Сланцевский муниципальный район» представлена в Приложении 14.

Реформирование системы пассажирских перевозок

Цель транспортной реформы – интегрировать частных перевозчиков в общую сеть наземного городского транспорта и сделать ее комфортной и доступной.

Требования к транспорту. Все автобусы, которые частные перевозчики выведут на маршруты, должны быть не старше двух лет. Единая окраска — все без исключения новые автобусы должны быть одинакового цвета: это позволит пассажирам узнавать их издалека

Система контроля. Все автобусы должны быть подключены к автоматизированной системе контроля, которая будет учитывать время выхода на маршрут, скорость и следование маршруту, остановку только в положенных местах, и, например, температуру в салоне. К контролю за работой будут подключены и граждане.

Комфорт. Частные перевозчики должны будут обеспечивать определенный уровень комфорта для всех групп пассажиров. В частности, на линии должен выпускаться только низкопольный транспорт с автоматическими дверьми.

Оплата проезда. Все без исключения перевозчики должны работать по городским билетам. Новые возможности получат льготные категории граждан — студенты, школьники, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и социально незащищенные граждане.

Навигация. Система разрабатывается для наземного транспорта, пешеходного пространства и транспортно-пересадочных узлов и помогает ориентироваться в городе на протяжении всего пути. Каждый элемент проектируется для конкретного места, где он помогает уверенно планировать маршрут.

Санкции. К перевозчикам-нарушителям правил будут применять три вида санкций: уменьшение ежемесячной оплаты, штрафы и расторжение контракта. Наказания должны быть предусмотрены за непунктуальность, грязные салоны, прослушивание водителем музыки и так далее. Право на расторжение контракта город получает в случае ДТП, в котором погибли пассажиры.

В целях проведения углубленного анализа, целесообразности изменения маршрутов городского общественного транспорта, строительства сопутствующей инфраструктуры, анализа дублирования и прямолинейности маршрутов и т.д. рекомендуется разработка Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения на территории МО «Сланцевский муниципальный район».

3.14 Организация или оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта, организация сбора и хранения документации по организации дорожного движения

Согласно Федеральному закону от 29.12.2017 №443 «Об организации дорожного движения в РФ» мониторинг дорожного движения осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного, организациями, уполномоченными в области организации дорожного движения.

К основным параметрам дорожного движения относятся:

параметры, характеризующие дорожное движение (интенсивность дорожного движения, состав транспортных средств, средняя скорость движения транспортных средств, среднее количество транспортных средств в движении, приходящееся на один километр полосы движения (плотность движения), пропускная способность дороги);

параметры эффективности организации дорожного движения, характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных средств и (или) пешеходов.

Порядок мониторинга дорожного движения устанавливаются - приказом Министерства транспорта РФ от 18.04.2019 № 114 «Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения».

Мониторинг дорожного движения осуществляется в целях формирования и реализации государственной политики в области организации дорожного движения, оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения, а также в целях обоснования выбора мероприятий по организации дорожного движения, формирования комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективности организации дорожного движения.

Согласно ОДМ 218.2.032-2013 «Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах» рекомендуется проводить автоматизированный учет движения ТС, с целью получения объективных данных об интенсивности и составе движения транспортных потоков, проходящих по автомобильным дорогам общего пользования.

В границах городских округов и городских поселений обследование дорожного движения необходимо осуществлять в отношении следующих категорий дорог:

магистральные городские дороги скоростного и регулируемого движения;

магистральные улицы общегородского значения непрерывного и регулируемого движения;

участки дорог вне зависимости от категории, пересекающие естественные и искусственные преграды, включая участки, проходящие через мосты, тоннели, эстакады, железнодорожные переезды;

участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие кратчайшие связи между территориальными и (или) функциональными зонами, расположенными на территории городского округа, городского поселения;

участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие кратчайшие связи городского округа, городского поселения с другими поселениями.

В границах городских округов и городских поселений с численностью населения менее 250 тысяч человек обследование дорожного движения необходимо осуществлять также в поперечном профиле улиц и городских дорог районного значения.

На межселенных территориях в границах муниципальных районов обследование дорожного движения необходимо осуществлять на следующих категориях дорог:

автомагистрали (категория IА);

скоростные автомобильные дороги (категория IБ);

дороги обычного типа (нескоростные дороги) (категории IВ, II и III);

участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие кратчайшие связи городских поселений в составе муниципального района между собой и с другими городскими поселениями и городскими округами.

Приборы учета движения состоят из детекторов транспортных средств, регистрирующей аппаратуры, накопителей информации и оборудования передачи данных.

Приборы учета движения обеспечивают:

хранение записанной информации о прохождении транспортных средств через контролируемый участок автомобильной дороги в течение не менее 1000 ч при интенсивности дорожного движения не менее 100 тыс. авт./сут. в одном направлении;

сжатие (архивирование) передаваемых данных и команд для оптимизации времени передачи и обработки информации;

локальный съем информации контактным и бесконтактным способами с получением данных учета по телефону, радиоканалу или через интернет.

Органы управления дорожным хозяйством осуществляют регулярный сбор и обработку первичных данных с действующих пунктов учета движения. Сбор и обработка данных, получаемых с пунктов учета движения, выполняются с помощью прикладного специализированного программного обеспечения. В процессе обработки устанавливаются различные характеристики интенсивностей движения, в том числе, суточная и среднегодовая суточная интенсивности движения, а также состав движения, максимальные часовые и максимальные суточные интенсивности движения за отчетный период. Результаты ежемесячной обработки данных учета движения оформляются в табличном или графическом виде с указанием числа полос движения на данном пункте учета.

Основным критерием для оценки достоверности данных является изменение суточной интенсивности движения на ±50% по сравнению со среднестатистическими значениями этих величин за последние три года на данном пункте учета движения, а также увеличение количества неопознанных транспортных средств выше 10% от их общего потока. Анализируются причины колебаний суточной интенсивности движения. В случае если эти изменения вызваны неисправностью технических средств, то проводятся ремонтные работы.

Органы управления дорожным хозяйством хранят электронную базу первичных данных учета интенсивности и состава движения не менее пяти лет.

После проверки данных учета движения вычислительный центр каждый квартал проводит их обработку, а также итоговую обработку за год с определением среднегодовой суточной интенсивности и состава движения на каждом участке автомобильных дорог общего пользования, оборудованных пунктами учета. Не позднее 30 апреля каждого года вычислительный центр представляет информацию о размерах движения за предыдущий год руководству Росавтодора, а также заинтересованным управлениям. Реализация мероприятий по установке автоматизированных систем учета движения рекомендуется при наличии должного уровня финансирования.

На территории МО «Сланцевский муниципальный район» рекомендуется установить автоматизированные приборы учета движения с возможностью распознавания гос. номеров, типов транспортных средств и т.д., для определения количества и состава транспортного потока, идентификации транзитных ТС. Участки установки транспортных детекторов приведены в таблице 3.14.1 и в Приложении 15.

Таблица 3.14.1 – Участки установки автоматизированных пунктов учета движения ТС

| № п/п | Участок | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Краполье» | Установка автоматизированных пунктов учета движения ТС | 2 500,00 | до 2025г. |
| 2 | а/д 41К-164 «Сланцы – Втроя» | Установка автоматизированных пунктов учета движения ТС | 2 500,00 | до 2025г. |
| 3 | а/д 41К-188 «Гостицы – Пустомержа» | Установка автоматизированных пунктов учета движения ТС | 2 500,00 | до 2025г. |

При новом строительстве улично-дорожной сети, на них также рекомендуется установка приборов учета интенсивности и состава движения для определения фактического перераспределения транспортных потоков и загрузки.

3.15 Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Маршрутное ориентирование – это определенная система передачи информации участникам дорожного движения об их нахождении и направлении движения по выбранному маршруту при помощи дорожных знаков индивидуального проектирования в сочетании с дорожной разметкой.

Схемы маршрутного ориентирования предназначены для своевременного определения участниками дорожного движения своего местонахождения и направления движения по выбранному маршруту.

К знакам маршрутного ориентирования (ЗМО) относятся информационные щиты, указатели, таблички, схемы. Обязательным элементом системы маршрутного ориентирования в городах является информация - читаемое обозначение каждой улицы, проезда, переулка и номеров домов.

Рекомендуется следующий порядок распределения по УДС относительно информационного объекта источников информации различного уровня:

Источник информации 4-го уровня (адресный – наименование улиц или информационных объектов) следует размещать непосредственно у объекта – исполнительная информация и на последнем перекрестке на маршруте движения к объекту, где происходит изменение маршрута, - предварительная информация. Если при движении к информационному объекту маршрут не меняется или меняется на значительном расстоянии от объекта (в городских условиях - более 5 кварталов), то предварительной информацией обеспечиваются только объекты общегородского (если зоной проектирования СИО является город) или районного (если зона – район) значения. И в этом случае предварительную информацию необходимо размещать на перекрестке, где происходит изменение маршрута. Для объектов с очень мощной притягательной способностью (например, центр, центральный рынок, центральный стадион) возможно применение и повторной предварительной информации. Ее можно размещать по маршруту движения к объекту с интервалом в 3-5 кварталов.

Источники информации 3-го уровня (магистральные) – предварительная информация о направлении движения к магистральной УДС – следует размещать на местной УДС – по маршруту движения от информационного объекта к ближайшей магистральной улице общегородского или районного значения. Источники информации целесообразно устанавливать перед всеми перекрестками, где необходимо выполнить поворот на другую улицу или где осуществляется переключение маршрута с главной дороги на второстепенную; на магистральной УДС – перед всеми перекрестками, на которых имеется пересечение или разветвление общегородских маршрутов движения.

Источник информации 2-го уровня (зональные) целесообразно размещать вдоль основного общегородского маршрута движения к данной зоне и в местах примыкания к этому маршруту других маршрутов движения по УДС.

Источники информации 1-го уровня (межрегиональные), информирует водителей ТС о направлениях движения к внегородским объектам (например, к другим дорогам), должны выводить их, начиная с магистральных улиц районного значения, на маршруты движения к информационным объектам. Источники информации устанавливают на тех магистральных улицах районного значения, которые либо пересекают (примыкают), либо проходят параллельно (в непосредственном соседстве) магистральной улице общегородского значения, представляющей собой прямой выход из города в направлении к информационному объекту. Общее правило установки источников информации перед перекрестками, где происходит изменение маршрута движения, и здесь остается в силе. Возможно применение повторной информации 1-го уровня для подтверждения нахождения на нужном маршруте. Повторную информацию следует размещать на крупных транспортных узлах-развязках в разных уровнях, площадях.

Система информационного обеспечения участников дорожного движения в МО «Сланцевский муниципальный район» реализована на удовлетворительном уровне.

3.16 Организация пропуска транзитных транспортных средств

Прохождение транзитного транспорта по территории МО «Сланцевский муниципальный район» создает дополнительную нагрузку на УДС, что, в свою очередь, сказывается на качестве покрытия проезжей части дорог и экологической ситуации. Поэтому для уменьшения потока транзитных транспортных средств через центр населенных пунктов поселения необходимо провести ряд мероприятий по развитию сети объездных дорог и установке соответствующих знаков маршрутного ориентирования 1-го уровня.

На данный момент движение транзитных транспортных потоков через 
МО «Сланцевский муниципальный район» осуществляется по следующим региональным автодорогам:

41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье»;

41К-020 «Сижно - Будилово – Осьмино»;

41К-027 «Старополье – Осьмино»;

41К-161 «Ликовское – Данилово – Овсище»;

41К-162 «Заручье – Шавково»;

41К-163 «Менюши – Заручье – Каменец»;

41К-164 «Сланцы – Втроя»;

41К-165 «Ищево – Сижно»;

41К-188 «Гостицы – Пустомержа»;

41К-775 «Подъезд к дер. Вейно»;

41А-186 «Толмачево – автодорога «Нарва».

Движения транзитных потоков также осуществляется по дорогам местного значения, таким как Сланцевское ш., Кингисеппское ш., ул. Гагарина, ул. Кирова, 
ул. Ленина и др.

Карта-схема существующих (и прогнозируемых на 2025 г.) участков пропуска транзитных ТС представлена в Приложении 16.

Проектом КСОДД предусмотрены мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых участков дорог и объездов с целью уменьшения интенсивности движения в населенных пунктах, и, как следствие, перераспределения транзитных транспортных потоков (таблица 3.16.1).

Данные мероприятия и их укрупненная стоимость учтены в п. 3.21 настоящего отчета.

Таблица 3.16.1 – Мероприятия по реконструкции и строительству участков дорог и объездов

| № п/п | Мероприятие | Наименование и расположение дороги | Протяжен-ность, км | Этап, год | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция участка автомобильной дороги II категории | а/д 41К-188 «Гостицы - Пустомержа» | 2,8 | 2030 | Региональный |
| 2 | Реконструкция участка автомобильной дороги II категории | а/д 41К-165 «Ищево – Сижно» | 5,6 | 2030 | Региональный |
| 3 | Реконструкция участка автомобильной дороги II категории | а/д 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» на участке км 198,7 – км 205,6, км 174,2 – км 190 км, км 150,8 – км 155,3 | 27,2 | 2030 | Региональный |
| 4 | Строительство участка дороги II категории «Туганы – Черновское» | а/д 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» | 7,4 | 2030 | Региональный |
| 5 | Реконструкция участка автомобильной дороги III категории | а/д 41А-186 «Толмачево – автодорога «Нарва» | 4,8 | 2030 | Региональный |

Окончание таблицы 3.16.1

| № п/п | Мероприятие | Наименование и расположение дороги | Протяжен-ность, км | Этап, год | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Строительство объезда на автомобильной дороге II категории | Юго-Восточный объезд г. Сланцы, а/д «Сижно-Пелеши» | 8,6 | 2030 | Региональный |
| 7 | Строительство подъезда к индустриальному парку «Сланцы» | Площадки № 4,5,6 индустриального парка «Сланцы», выход на а/д | 3,1 | 2030 | Региональный |
| 8 | Строительство объезда на автомобильной дороге II категории | Северо-Западный объезд г. Сланцы, а/д 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» | 23,5 | 2035 | Региональный |

Основное влияние после данных мероприятий скажется на уровне загрузки автомобильных дорог в населенных пунктах Сланцевского городского поселения и Гостицкого сельского поселения.

В частности, уровень загрузки снизится на а/д 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» (дер. Гостицы, п. Сельхозтехника, дер. Сосновка, г. Сланцы, участок п. Черновское – п. Туганы), на а/д в дер. Большие поля, а также на ул. Дорожная, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Привокзальная, ул. Ломоносова, Молодежном пр., Сланцевском ш., Кингисеппском ш.  в г. Сланцы.

Дополнительных мероприятий по организации пропуска транзитных транспортных средств на территории МО «Сланцевский муниципальный район» не предусмотрено.

Карты-схемы участков пропуска транзитных ТС по этапам реализации проекта представлены в Приложениях 17, 18.

Таким образом, проектируемые мероприятия на 2030 г. и 2035 г. способствуют перераспределению потоков грузовых транспортных средств из исторического центра г. Сланцы и жилых зон, от социально-значимых объектов на объезды и новые участки автомобильных дорог.

3.17 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

На территории МО «Сланцевский муниципальный район» движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств производится по федеральным и региональным дорогам, образуя сеть из подъездных и транзитных дорог с вершинами, в виде грузообразующих и грузопоглащающих зон, которые представлены крупными предприятиями, промышленными зонами, складскими и/или коммунальными объектами: ООО «Петербургцемент», ООО «Сланцы», 
ООО «Экорусметалл», ООО «ЕвроАэроБетон».

Основными участками дорог движения грузовых тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств являются: 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье», 41К-020 «Сижно - Будилово – Осьмино», 41К-165 «Ищево – Сижно», 41К-188 «Гостицы – Пустомержа», Сланцевское 
ш., Кингисеппское ш., ул. Ломоносова.

Карта-схема существующих (и прогнозируемых на 2025 г.) участков движения крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузовых ТС представлена в Приложении 19.

В Приложениях 20-25 представлены карта-схемы интенсивности грузовых ТС по этапам реализации проекта с учетом и без учета внедрения предложенных мероприятий.

Высокая интенсивность движения грузовых транспортных средств (в частности крупногабаритных, тяжеловесных) наблюдается на подъездах к основным производствам, расположенным в МО «Сланцевский муниципальный район». В связи с отсутствем действующего объезда движение грузовых транспортных средств происходит по УДС города вблизи жилых, рекреационных зон, создавая при этом ряд проблем: шумовое загрязнение, загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами, увеличение уровня загрузки УДС, быстрое разрушение дорожного покрытия, а также уменьшение уровня безопасности дорожного движения.

Более низкая интенсивность движения грузовых транспортных средств (в частности крупногабаритных, тяжеловесных) наблюдается на всех региональных автомобильных дорогах и автомобильных дорог местного значения поселений за исключением Сланцевского городского поселения.

Основными ориентирами при проектировании каркаса движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузовых ТС (далее грузовых ТС) являются:

исключение движения грузовых ТС из исторического центра;

исключение движения грузовых ТС вблизи селитебных зон;

исключение движения грузовых ТС вблизи социально значимых объектов;

сохранение подъездов к грузообразующим и грузопоглащающим зонам.

Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных средств (в том числе грузовых), предусмотренные проектом КСОДД, представлены в п. 3.16 настоящего отчета, карты-схемы участков движения крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузовых ТС по этапам реализации проекта – в Приложениях 26, 27.

Аналогично п. 3.16 настоящего отчета проектируемые мероприятия на 2030 г. и 2035 г. способствуют перераспределению потоков грузовых транспортных средств из исторического центра г. Сланцы и жилых зон, от социально-значимых объектов на объезды и новые участки автомобильных дорог.

3.18 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

В связи с наличием условий, не позволяющих обеспечить должный уровень безопасности дорожного движения на некоторых участках дорог в населенных пунктах при разрешённой максимальной скорости движения 60 км/ч, предлагается комплекс мероприятий по изменению скоростного режима.

Зона успокоения движения создается с помощью искусственных неровностей на проезжей части, изгибов проезжей части, островков безопасности, «приподнятых» пешеходных переходов и других средств (разметка, дорожные знаки, информирование жителей и др.). На магистральной дорожной сети рекомендуется устанавливать ограничения в 60-90 км/час в зависимости от типа территории, по которой проходит магистраль. Основные участки и мероприятия приведены в таблице и на рисунке 3.18.1.

Таблица 3.18.1 – Мероприятия по ограничению скоростного режима на территории МО «Сланцевский муниципальный район» до 2025 года

| № п/п | Участок | Мероприятие | Основание | Стоимость, тыс. руб. | Этап, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Большие Поля, д.18 | Обустройство искусственной неровности (монолитной конструкций) | Наличие объектов притяжения пешеходов | 100,00 | 2025 |
| 2 | п. Старополье, на пешеходном переходе между ООТ «Старополье» | Обустройство искусственной неровности (монолитной конструкций) | Наличие объектов притяжения пешеходов | 100,00 | 2025 |

Параметры искусственных неровностей на участках, через которые осуществляется регулярное движение безрельсовых маршрутных ТС, следует принимать по таб. 2 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения».

3.19 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов

По данным Федерального реестра инвалидов, численность инвалидов в Ленинградской области в 2020 году составила 131 290 чел. – 8,7 % от общей численности населения области. При этом следует понимать, что обеспечение доступности среды имеет смысл не только для группы инвалидов, но и для всех людей, чья мобильность ограничена по каким-либо причинам: пожилые люди, люди с временными травмами, беременные женщины, дети дошкольного возраста – всех маломобильных групп населения (ММГН).

В основе понятия безбарьерной среды лежит концепция универсального (или инклюзивного) дизайна. Данный термин был введён в употребление архитектором Рональдом Р. Мэйсом, а первый проработанный концепт представлен в работе Сэлвина Голдсмита «Design for the Disabled». Универсальный дизайн – это инструментарий, направленный на производство объектов (среды, техники, товаров, услуг и пр.) с учётом потребностей как можно большего числа людей, независимо от их пола, возраста и других особенностей. Универсальный дизайн базируется на семи принципах:

равенство в использовании;

гибкость в использовании;

простота и интуитивность в использовании;

информативность;

толерантность к ошибкам;

малое физическое усилие;

размер и место для доступа и использования.

Концепция универсального дизайна в большей или меньшей степени отражена в нормативно-правовых документах, регламентирующих создание доступной среды в Российской Федерации:

Конвенция ООН о правах инвалидов;

Конституция РФ, Ст.7 п.2;

Градостроительный кодекс РФ, Ст. 2;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

Объекты нового строительства должны быть приведены в соответствие нормативной базе ещё на этапе проектирования. Полноценная адаптация уже существующей среды под нужды маломобильных групп населения – крайне сложный процесс, требующий системного подхода и слаженной работы не только органов власти всех уровней, но и частного бизнеса.

Как правило, ММГН движутся по одним и тем же маршрутам, им трудно пользоваться общественным транспортом, далеко не все объекты социальной инфраструктуры оснащены безбарьерным входом. Важным направлением в работе с данной категорией людей является обеспечение им доступности социально значимых объектов – жилых домов, государственных и образовательных учреждений, больниц и т.д.

Безбарьерная среда в современной инфраструктуре – это здания и сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий. Помимо всего прочего, важным этапом создания максимальной доступности социальных объектов является их грамотное и комплексное оборудование вспомогательными средствами для людей с ограниченными возможностями. Стартовавшая в 2011 году реализация Программы «Доступная среда» призвана восполнить пробелы в планировании общественного пространства, адаптировав его для всех без исключения категорий граждан.

На текущий момент в МО «Сланцевский муниципальный район» условия для комфортного передвижения ММГН по улицам населенных пунктов находятся на неудовлетворительном уровне, за исключением г. Сланцы, где на существующих тротуарах точечно в местах пешеходных переходов имееются занижения бордюрных камней. В связи с чем, при строительстве и реконструкции тротуаров (в том числе указанных в пункте 3.5 настоящего отчета) для улучшения качества жизни ММГН необходимо реализовать комплекс мер, которые помогут людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными жителями.

Строительство и реконструкция пешеходных переходов с возможностью беспрепятственного перехода улицы: тротуары должен быть на одном уровне с проезжей частью, пешеходные переходы необходимо оборудовать тактильной плиткой для слепых людей, все светофоры должны быть оснащены звуковой информацией о времени перехода и специальной кнопкой с возможностью увеличения зеленой фазы для медленно передвигающихся людей (зарубежная практика представлена на рисунке 3.19.1).

Рисунок 3.19.1 – Зарубежная практика

Общественный транспорт следует заменить на низкопольный, причем средняя дверь должны быть обязательно оборудована пандусом, остановочные пункты необходимо расположить на уровне пола общественного транспорта. Пример представлен на рисунке 3.19.2.

Рисунок 3.19.2 – Низкопольный общественный транспорт

Все социальные объекты инфраструктуры необходимо оборудовать пандусом или лифтами для беспрепятственного входа МГН. Пример представлен на рисунке 3.19.3.

Рисунок 3.19.3 – Зарубежная практика (Токио)

Парковочные пространства должны быть оснащены специальными местами для инвалидов. Пример представлен на рисунке 3.19.4.

Рисунок 3.19.4 – Зарубежная практика (Токио)

В качестве ключевых объектов, требующих обеспечения доступности в среднесрочной перспективе, являются образовательные учреждения (общеобразовательные и специальные школы, детские сады), объекты культуры (включая памятники, музеи, библиотеки, театры, кинотеатры, образовательные учреждения в сфере культуры, ДК, религиозные сооружения), парки и скверы, а также банковские отделения.

Из числа мероприятий по улучшению условий движения маломобильных групп населения на основных улицах, а также на вновь проектируемых рекомендуется обустройство тротуаров тактильной плиткой по основным путям движения ММГН, занижение бордюрного камня напротив пешеходных переходов и обустройство светофорных объектов звуковым сигналом обратного отсчета.

Таким образом, обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов необходимо предусматривать на более поздних этапах проектирования пешеходной инфраструктуры (п. 3.5 настоящего отчета) и строительства и реконструкции сети дорог и улиц (п. 3.21 настоящего отчета). Стоимость мероприятий по обеспечению благоприятных условий для движения ММГН учтена в стоимость строительства и реконструкции тротуаров и сети дорог и улиц.

3.21 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

Карта-схема существующей сети улиц и дорог МО «Сланцевский муниципальный район» представлена в Приложении 28.

Проектом КСОДД предусмотрены мероприятия, направленные на оптимальное развитие всей транспортной системы с учетом финансовых возможностей муниципального образования. Для исполнения мероприятий объемы финансирования дорожного хозяйства должны вырасти. Мероприятия по развитию сети дорог в первую очередь направлены на улучшение транспортной связности территории, разгрузку УДС населенных пунктов от транзитных и грузовых транспортных потоков, которые заметно растут и оказывают негативное влияние на дорожное полотно, ухудшая экологическую обстановку.

В таблице 3.21.1 представлен перечень участков дорог к строительству или реконструкции на территории МО «Сланцевский муниципальный район».

Таблица 3.21.1 – Перечень участков дорог к строительству или реконструкции

| № п/п | Наименование участка дороги | Тип мероприятия | Длина участка, км | Проектируемая категория, покрытие | Укрупненная стоимость, тыс. руб. | Этап реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к дер. Клин | Реконструкция | 0,4 | IV, асфальтобетон | 12 367,2 | до 2025 г. | Местный бюджет |
| 2 | Подъезд к дер. Горбово | Реконструкция | 0,6 | IV, асфальтобетон | 18 550,8 | до 2025 г. | Местный бюджет |
| 3 | Попкова Горка – Куклина Гора | Реконструкция | 0,9 | IV, асфальтобетон | 27 826,2 | до 2025 г. | Местный бюджет |
| 4 | Подъезд к дер. Нагинщина | Реконструкция | 0,3 | IV, асфальтобетон | 9 275,4 | до 2025 г. | Местный бюджет |
| 5 | Подъезд к дер. Тихвинка | Реконструкция | 0,8 | IV, асфальтобетон | 24 734,4 | до 2025 г. | Местный бюджет |
| 6 | а/д 41К-188 «Гостицы - Пустомержа» | Реконструкция | 2,8 | II, асфальтобетон | 179 079,6 | до 2030 г. | Региональный бюджет |
| 7 | а/д 41К-165 «Ищево – Сижно» | Реконструкция | 5,6 | II, асфальтобетон | 358 159,2 | до 2030 г. | Региональный бюджет |
| 8 | а/д 41К-005 «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – Краколье» (км 198,7 – км 205,6, км 174,2 – км 190 км, км 150,8 – км 155,3) | Реконструкция | 27,2 | II, асфальтобетон | 1 739 630,40 | до 2030 г. | Региональный бюджет |
| 9 | Участок «Туганы – Черновское» на а/д 41К-005 «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – | Строительство | 7,4 | II, асфальтобетон | 708 542,60 | до 2030 г. | Региональный бюджет |

Окончание таблицы 3.21.1

| № п/п | Наименование участка дороги | Тип мероприятия | Длина участка, км | Проектируемая категория, покрытие | Укрупненная стоимость, тыс. руб. | Этап реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краколье» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | а/д 41А-186 «Толмачево – автодорога «Нарва» | Реконструкция | 4,8 | II, асфальтобетон | 306 993,60 | до 2030 г. | Региональный бюджет |
| 11 | Юго-Восточный объезд г. Сланцы на а/д «Сижно-Пелеши» | Строительство | 8,6 | II, асфальтобетон | 823 441,40 | до 2030 г. | Региональный бюджет |
| 12 | Подъезд к площадкам № 4,5,6 индустриального парка «Сланцы» | Строительство | 3,1 | II, асфальтобетон | 296 821,90 | до 2030 г. | Региональный бюджет |
| 13 | Подъезд к дер. Гаянщина | Реконструкция | 0,9 | IV, асфальтобетон | 27 826,2 | до 2030 г. | Местный бюджет |
| 14 | Подъезд к дер. Новая Нива | Реконструкция | 1,8 | IV, асфальтобетон | 55 652,40 | до 2030 г. | Местный бюджет |
| 15 | Подъезд к дер. Дубок | Реконструкция | 1,4 | IV, асфальтобетон | 43 285,2 | до 2030 г. | Местный бюджет |
| 16 | Подъезд к дер. Бор | Реконструкция | 0,4 | IV, асфальтобетон | 12 367,2 | до 2030 г. | Местный бюджет |
| 17 | Северо-Западный объезд г. Сланцы на а/д 41К-005 «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – Краколье» | Строительство | 23,5 | II, асфальтобетон | 2 250 101,5 | до 2035 г. | Региональный бюджет |

В рамках реализации мероприятий Комплексной схемы предусматривается строительство новых и реконструкция старых искусственных сооружений на территории Сланцевского муниципального района. Перечень искусственных сооружений к реконструкции или строительству представлен в таблице 3.21.2.

Таблица 3.21.2 – Перечень искусственных сооружений к реконструкции или строительству на территории Сланцевского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Тип мероприятия | Укрупненная стоимость, тыс. руб. | Этап реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мостовое сооружение через р. Втроя на а/д «Втроя – Скамья» (км 2+200) | Реконструкция | 57 838,20 | до 2025 г. | Региональный бюджет |
| 2 | Мостовое сооружение через реку Руя на а/д «Гусева Гора – Куричек» (км 0+720) | Реконструкция | 39 435,00 | до 2025 г. | Региональный бюджет |

В Приложениях 29, 30, 31 представлены карты-схемы с перспективным развитием сети улиц и дорог МО «Сланцевский муниципальный район» по периодам реализации проекта.

Таким образом, все населенные пункты МО «Сланцевский муниципальный район» обеспечены необходимой УДС, однако связность и доступность территорий находится на удовлетворительном уровне. Для обеспечения транспортной доступности отдельных поселений и снижения уровня загрузки УДС рекомендуется строительство новых и реконструкция старых дорог и улиц.

3.22 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Согласно ГОСТ Р 57145-2016 технические средства автоматической фотовидеофиксации, предназначенные для фиксации административных правонарушений рекомендуется применять:

на участках дорог (автомобильных дорог), не превышающих 200 м в населенных пунктах, где произошло три и более дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в течение последних 12 месяцев вследствие административных правонарушений, которые могут фиксироваться с помощью этих средств;

на участках дорог (автомобильных дорог), не превышающих 1000 м вне населенных пунктов, где произошло три и более дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в течение последних 12 месяцев вследствие административных правонарушений, которые могут фиксироваться с помощью этих средств;

на перекрестках дорог (автомобильных дорог), где произошло три и более дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в течение последних 12 месяцев вследствие административных правонарушений, которые могут фиксироваться с помощью этих средств;

на участках дорог (автомобильных дорог) с ограниченной видимостью;

на железнодорожных переездах;

на пересечениях с пешеходными и велосипедными дорожками;

при наличии выделенной полосы для движения маршрутных транспортных средств;

при изменении скоростного режима;

на регулируемых перекрестках;

на участках дорог (автомобильных дорог), характеризующихся многочисленными проездами транспортных средств по обочине, тротуару или разделительной полосе;

вблизи образовательных учреждений и мест массового скопления людей;

в местах, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств;

на участках размещения систем автоматизированного весогабаритного контроля.

По данным официального сайта ГИБДД МВД РФ (гибдд.рф) на 2020-й год в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской обл. размещено 10 передвижных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД, а также присутствует стационарный комплекс для автоматической фото-видеофиксации административных. Адресный перечень приведен в таблице 3.22.1.

Таблица 3.22.1 – Существующие комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории Сланцевского муниципального района

| № п/п | Участок | Тип комплекса | Фиксируемые нарушения ПДД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41К-005 а/д "Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье", 191 км 492 м, н.п.Черновское, Сланцевский р-н | КОРДОН-М | Нарушение скоростного режима |

В таблице 3.22.2 и Приложении 15 приведены участки, где необходима установки камер фотовидеофиксации с учетом наличия дорожных условий, способствующих превышению скоростного режима, объектов притяжения пешеходов, образовательных и административных учреждений.

Таблица 3.22.2 – Участки установки камер фото-видеофиксации нарушений ПДД

| № п/п | Участок | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41К-164 «Сланцы – Втроя» (км 0+200 – км 1+150) | Установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД | 1 500,00 | до 2025 г. |
| 2 | 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье» (км 185+0 – км 186+0) | Установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД | 1 500,00 | до 2025 г. |

Также необходимо предусматривать техническую возможность фиксации нарушений ПДД в пунктах автоматизированного учета дорожного движения.

4 РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНЫХ МИКРО- И МАКРОМОДЕЛЕЙ МО «СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

4.1 Разработка транспортной макромодели

В данном разделе описывается транспортная модель, основные принципы ее создания, исходные данные и структура данных для модели. Описывается процесс создания модели транспортной системы (транспортного предложения) и модели спроса. Особое внимание уделено процессу калибровки транспортной модели.

Транспортная модель муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области разработана в среде программного комплекса транспортного планирования и моделирования PTV Visum 20.

Данный программный продукт представляет собой современную информационно-аналитическую систему поддержки принятия решений на всех уровнях управления транспортной системой. PTV VISUM интегрирует всех участников движения в единую математическую мультимодальную транспортную модель, которая в последствие служит инструментом для принятия стратегических решений относительно развития транспортной структуры города или региона, а также рентабельности маршрутной сети ОТ.

Транспортная модель муниципального образования Сланцевского муниципального района (далее транспортная модель) представляет собой абстракцию реального мира в части системного взаимодействия транспортных потоков. Основными элементами транспортной модели являются модель транспортной сети и модель транспортного спроса.

Модель транспортной сети – это комплекс взаимосвязанных объектов, характеризующих пространственное расположение и параметры элементов улично-дорожной сети, содержащих структурированную информацию о системах индивидуального и общественного транспорта. Модель транспортной сети является основой для моделирования перемещений участников транспортного движения и описания затрат на данные перемещения.

Модель транспортного спроса – это инструмент оценки транспортной сети, включающий в себя совокупность математических моделей, рассчитывающих транспортные потоки между районами области планирования на основе структурных данных и данных о том, как население пользуется транспортом, а также данных о пространственном расположении объектов инфраструктуры и о существующем транспортном предложении. Результатом функционирования модели транспортного спроса являются качественные и количественные показатели, характеризующие причины возникновения транспортных потоков и их объемы; выбор источника и цели передвижения; выбор транспортного средства и маршрута следования.

Взаимодействие транспортного спроса и предложения определяет содержание транспортных событий. В результате их анализа осуществляется оптимальное перераспределение транспортных потоков и выбор конкретного пути следования по рассматриваемой сети с учетом заданных параметров и данных об источниках, целях и количестве перемещений. Структура транспортной модели представлена на рисунке 4.1.1.

Основной целью разработки транспортной модели является определение интенсивности движения транспортных средств и объемов пассажиропотока в современных условиях и на перспективу. Обоснованность прогнозов развития транспортной ситуации достигается учетом комплекса факторов, влияющих на социально-экономическое развитие региона, и учетом изменений в его транспортной инфраструктуре в рассматриваемый период времени.

Рисунок 4.1.1 – Структура транспортной модели

Разработанная транспортная модель (калибровочный вариант) характеризуется следующими параметрами:

количество узлов – 801;

количество отрезков – 1716;

количество транспортных районов – 85.

### 4.1.1 Разработка модели существующего положения

#### 4.1.1.1 Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики

Границы моделирования определены территорией муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области, а также границами поселений внутри муниципального образования «Сланцевский муниципальный район».

Структура пространственного развития в модели описывается с помощью следующих данных:

- Транспортное районирование:

границы транспортных районов;

положение центров тяжести транспортных районов;

места примыкания (примыканий) транспортного района к транспортной сети.

- Данные социально-экономической статистики по транспортным районам:

численность населения, занятого населения;

количество рабочих мест (в т.ч. на крупных предприятиях и в сфере обслуживания).

Территория моделирования разделена на 79 внутренних транспортных района и 6 внешних (кордонных). Для каждого транспортного района заданы исходные данные: численность населения, количество занятого населения; количество рабочих мест. На основе данной информации будут рассчитаны объемы отправления из источника (района отправления) и прибытия в цель (района назначения). Дополнительные данные, полученные в результате анализа социологического опроса, позволяют описать привлекательность того или иного района (группы районов) для выбора их в качестве места формирования или погашения транспортного потока.

Границы транспортных районов выбраны с учетом расположения административных и планировочных районов, начертания сети автомобильных дорог общегородского значения, сети путей сообщения железнодорожного транспорта, границ рек и водоемов.

Схема разделения моделируемой территории на транспортные районы приведена на рисунке 4.1.1.1.1.

Определение направлений и расчет объемов транспортных потоков выполнены с помощью моделей и алгоритмов из различных областей математической науки: статистики, теории вероятностей, теории информации. Параметры функций, характеризующих выбор источника и цели перемещений, установлены с учетом транспортного поведения населения муниципального образования «Сланцевский муниципальный район». Изучение транспортного поведения населения выполнено по результатам социологического опроса и натурных исследований изменения интенсивности движения и пассажиропотока.

Рисунок 4.1.1.1.1 – Схема разделения моделируемой территории на транспортные районы

#### 4.1.1.2 Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов

Транспортная сеть сформирована на основе геоинформационных данных и данных открытых источников (Open street maps и др.). Параметры элементов УДС уточнены в ходе полевых обследований. Уровень детализации графа ограничен улицами местного значения включительно, оказывающими влияние на интенсивность движения опорной улично-дорожной сети.

В целях системного анализа транспортной сети разработана классификация из 69 условных типов дорог, детализирующих основные технические и транспортно-эксплуатационные параметры элементов сети в соответствии с «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений». Разработанная классификация дорог обеспечивает дифференцированный подход к описанию транспортной сети с учетом специфики конкретного участка.

Для каждого участка дороги с учетом направления движения заданы конкретные показатели основных параметров: категория дороги, разрешенные для движения системы транспорта, длина, количество полос движения, пропускная способность, максимально допустимая скорость движения, скорость движения в ненагруженной сети.

Места пересечения транспортных потоков классифицированы по пяти типам:

светофорное регулирование;

кольцевое пересечение;

помеха справа;

приоритет проезда «стоп»;

приоритет проезда «уступи дорогу».

Для каждого транспортного узла (перекрестка) заданы разрешенные маневры по полосам движения, разрешенные для движения системы транспорта и на соответствующих перекрестках – описание циклов светофорного регулирования.

Схема транспортной сети Сланцевского муниципального района показана на рисунке 4.1.1.2.1.

Рисунок 4.1.1.2.1 – Схема транспортной сети Сланцевского муниципального района

#### 4.1.1.3 Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского транспорта

Система общественного транспорта представлена в транспортной модели объектами транспортной сети, позволяющими детализировать информацию о количестве транспортных средств по конкретным маршрутам. Интенсивность движения транспортных средств общественного транспорта не рассчитывается, а принимается в виде исходных данных из расписания движения по маршруту или установленному интервалу следования.

Схема маршрутной сети общественного транспорта Сланцевского муниципального района на примере маршрутов наземного ТОП – №104, №107А, №1А, №660 (Сланцы-Гдов), №851 (Сланцы-ст.м. Ленинский проспект), №91Б, №93А, №944 (Псков-Санкт-Петербург) и железнодорожного ТОП – маршрут Санкт-Петербург-Сланцы представлена на рисунке 4.1.1.3.1.

Рисунок 4.1.1.3.1 – Схема маршрутной сети общественного транспорта Сланцевского муниципального района на примере маршрутов наземного ТОП и железнодорожного ТОП

#### 4.1.1.4 Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений

Системы транспорта и сегменты спроса

Для описания состава и структуры транспортных потоков, формирующих нагрузку на транспортную сеть, разработана иерархическая классификация понятий, которые определяют содержание матриц корреспонденций. В модели рассматриваются такие виды транспорта, как общественный и индивидуальный. При расчете матриц корреспонденций район-источник (назначение) определяется для легкового транспорта. Общественный транспорт вводится в транспортную модель как совокупность реально существующих маршрутов с присущей им информацией в части расчета нагрузки на улично-дорожную сеть в единицах транспортных средств – без расчета перевозимого пассажиропотока.

При разработке модели транспортного спроса была использована стандартная четырехступенчатая модель. Использование этой модели обусловлено тем, что она достаточно точно описывает все этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя работать с агрегированными данными без потери в качестве результатов моделирования, что в свою очередь сокращает время расчета и позволяет оценивать большее количество прогнозных сценариев в единицу времени. Расчет проведен по отдельным слоям спроса для утреннего, дневного и вечернего часов «пик». Результатом моделирования являются расчетные (модельные) значения интенсивности движения.

Стандартная четырехступенчатая модель состоит из следующих этапов:

- Создание (генерации) транспортного движения. На этапе создания транспортного движения рассчитываются объемы движения из источника и объемы движения в цель для всех транспортных районов, детализированные по слоям спроса. Результатами расчета являются итоговые строки и столбцы матриц корреспонденций.

- Распределение транспортного движения. На этапе распределения транспортного движения рассчитываются объемы транспортного потока между всеми транспортными районами, детализированные по слоям спроса, но без детализации по видам транспорта. Результатами расчета являются элементы матриц корреспонденций.

- Выбор режима. На этапе выбора режима рассчитываются матрицы корреспонденций, каждая из которых соответствует поездкам с использованием определенного вида транспорта.

- Перераспределение. Расчет перераспределения, дифференцированный по видам транспорта, позволяет получить модельные значения интенсивности транспортных потоков. Этап перераспределения является завершающим в цикле расчёта спроса. Модельные значения интенсивности, полученные в результате расчета, приобретают смысл прогнозных оценок интенсивности транспортного движения.

Расчет транспортного спроса выполнен для утреннего пикового периода для рабочих и трудовых целей поездки. В наглядной форме последовательность алгоритма расчета спроса на транспорт представлена на рисунке 4.1.1.4.1

Рисунок 4.1.1.4.1 – Последовательность расчета спроса на транспорт

Создание транспортного движения

Для расчета объемов движения определены цели поездок. В разработанной транспортной модели рассмотрены трудовые и деловые цели: из дома на работу (ДР); с работы домой (РД), из дома на учебу (ДУ), из дома в места сферы обслуживания (ДП). Доля от общего транспортного потока, приходящаяся на каждую из целей поездок в рассматриваемый период времени, определена для каждого слоя спроса. Подобная детализация целевой структуры обеспечивает более реалистичное отражение транспортного поведения населения, но и создает дисбаланс между суммарными объемами отправлений и прибытий в районы внутри отдельного сегмента спроса. Решение данной проблемы достигнуто за счет нормирования (выравнивания) итоговых сумм отправления и прибытия.

С учетом природы процесса целевых передвижений, нормирование итоговых сумм при движении из дома на работу осуществлено по количеству отправлений. Таким образом, в случае несоответствия общего числа занятого населения и рабочих мест последние будут откорректированы для обеспечения вывода из транспортного района занятого населения, что, в свою очередь, отразит характерную для часа пик транспортную ситуацию без необходимости в дополнительной детализации целей поездок. Для однородных мест зарождения и погашения транспортных потоков, например, в деловых корреспонденциях при следовании от одного места приложения труда к другому нормирование сумм осуществляется по максимальному числу источников и целей. Объемы передвижений, связанных с прочими целями (поездки в магазины, места сервиса и бытового обслуживания), в силу преобладания предложения над спросом нормируются по числу отправлений, что исключит избыточные предложения сервиса из ограниченного числа целевых поездок.

#### 4.1.1.5 Расчёт перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции

Закономерности выбора цели и способа совершения передвижений установлены на основе результатов обследования интенсивности движения и откорректированы с учетом прогнозируемых изменений в расселении населения и его социально-демографической структуре, развития объектов трудового и культурно-бытового тяготения. Основным инструментом описания транспортного поведения населения при выборе пары «район отправления – район прибытия» в разработанной модели является функция «предпочтения» (см. рисунок 4.1.1.5.1).

Выбор района отправления и прибытия осуществляется в зависимости от затрат времени на передвижения. Для индивидуального транспорта затраты времени определяются с помощью функций снижения пропускной способности в нагруженной сети.

Рисунок 4.1.1.5.1 – Окно настройки функции предпочтения

Выбор между общественным и индивидуальным транспортом

Выбор между общественным и индивидуальным видами транспорта зависит в основном от двух факторов:

уровня доходов и образа жизни населения;

уровня развития общественного (массового) транспорта.

Ограничивают использование индивидуального транспорта такие факторы как: высокие затраты на приобретение и эксплуатацию транспортных средств (включая затраты на хранение), ограничения для водителей (водитель вынужден выполнять строго регламентированную работу в процессе вождения), а также возрастные ограничения (школьники и студенты до 18 лет не имеют возможности водить автомобиль) и ограничения по состоянию здоровья.

Общественный (массовый) транспорт привлекателен для населения, совершающего регулярные поездки к местам приложения труда и местам проведения досуга, расположенным около крупных узлов общественного транспорта, либо в центр города. Важнейшее значение для выбора в качестве основного вида общественного транспорта имеет его надежность.

В современных условиях развития транспортной системы можно полагать, что администрация города может влиять на перераспределение пассажиров между массовым и индивидуальным транспортом двумя способами:

увеличением привлекательности общественного (массового) транспорта;

введением запретов и ограничений на въезд в определенные районы города, установлением платы за парковку автомобилей.

На выбор пути следования в разработанной модели влияет ряд факторов, сводящихся к затратам времени на передвижение по тому или иному пути следования.

Базовые затраты времени на каждом участке транспортной сети определяются исходя из его длины и заданной максимальной скорости движения. Также учитываются затраты времени, обусловленные снижением пропускной способности в нагруженной улично-дорожной сети. При расчете фактической скорости движения учитываются следующие факторы:

доля тихоходных видов транспорта;

уплотнение потока транспортных средств;

уровень помех для движения по крайней правой полосе, по крайней левой при наличии встречного движения, помех от остановок трамвая.

Задержка на регулируемом пересечении определяется исходя из параметров цикла регулирования, количества транспортных средств, подходящих к пересечению, наличия «зеленой волны», наличия разрешенного левого поворота. Время движения подвижного состава общественного транспорта на участках улично-дорожной сети определяется временем движения потока с учетом дополнительного времени, необходимого для входа и выхода пассажиров.

#### 4.1.1.6 Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков

Данные исследований изменения интенсивности движения введены в модель транспортной сети в качестве исходных данных с целью последующей оценки результатов математического моделирования. Значения замеренной интенсивности движения введены в модель в качестве атрибута соответствующего поворота. Для каждого поворота созданы атрибуты, позволяющие хранить информацию о структуре транспортного потока с учетом времени суток. Использование объекта сети «Поворот» (Turn) для хранения данных о замеренной интенсивности движения позволяет агрегировать её на уровень отрезков (перегонов между перекрестками), в которые входит или из которых выходит группа поворотов, что, в свою очередь, обеспечивает возможность как калибровки матрицы корреспонденций на уровне поворотов, так и удобного представления графической информации на уровне отрезков.

#### 4.1.1.7 Калибровка матриц корреспонденций, коэффициентов подвижности и функций предпочтения

После завершения первого цикла расчета спроса на транспорт была проведена калибровка транспортной модели. В процессе калибровки проводилась серия вычислительных экспериментов с моделью, при этом менялись параметры функций предпочтения по критерию соответствия результатов расчета натурным обследованиям с учетом данных социологического опроса.

В результате были определены показатели, обеспечивающие точность модели.

Калибровка транспортной модели проводилась в два основных этапа – первый калибровка матриц корреспонденций, второй – непосредственная калибровка модели транспортной сети.

#### 4.1.1.8 Оценка точности модели и расчетная интенсивность движения

Транспортная модель является упрощенным представлением реальной транспортной ситуации. После ввода исходных данных и расчета транспортного спроса проведена проверка модели. Определено, насколько точно модель отражает реальную транспортную ситуацию. При отклонении заранее определенных показателей от допустимой нормы проводится калибровка модели.

Оценка реалистичности результата перераспределения транспортной модели проведена путем статистического сравнения наблюдаемых данных и расчетной нагрузки в модели. Для проверки адекватности модели определены значения ряда показателей на основе сравнения расчетных значений интенсивностей движения из модели и данных натурных обследований. Количество мест наблюдения (поворотов) – 92. Картограмма сравнения расчетных значений интенсивности движения из модели и данных натурных исследований представлена на рисунке 4.1.1.8.1.

Рисунок 4.1.1.8.1 – Сравнение интенсивности движения из модели и данных натурных исследований

Ниже перечислены основные показатели, которые используются для оценки качества модели.

Средняя относительная ошибка – среднее отклонение абсолютных значений (разница между наблюдаемыми на местах подсчета и рассчитанными в модели значениями) в процентах. Вычисленная средняя относительная ошибка – 19,682%.

Коэффициент корреляции – является мерой тесноты линейной связи между фактическими данными об интенсивностях потоков на местах подсчета и рассчитанной на основе модели нагрузкой. Он принимает значения в диапазоне: от 
-1 до 1. Чем ближе значение коэффициента корреляции к 1, тем точнее ряд расчетных значений нагрузки аппроксимирует ряд фактических данных интенсивностей потоков, то есть модель точнее показывает поведение транспортного потока. Вычисленный коэффициент корреляции модели нулевого состояния – 0,974.

Значения показателей качества перераспределения не являются абсолютными показателями достоверности модели в силу того, что в наблюдаемых значениях нагрузки легкового или грузового транспорта на местах подсчета могут содержаться ошибки. Ошибки получаются в результате присутствия человеческого фактора при сборе данных, их обработке.

Полученные значения показателей качества модели говорят о том, что модель отражает существующую ситуацию с точностью, достаточной для использования построенной модели в целях долгосрочного прогнозирования.

### 4.1.2 Разработка транспортных макромоделей по горизонтам планирования

#### 4.1.2.1 Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу (0-5 лет)

На краткосрочную перспективу в модели учтены следующие мероприятия:

реконструкция подъезда к дер. Клин – 0,4 км;

реконструкция подъезда к дер. Горбово – 0,6 км;

реконструкция дороги Попкова Гора-Куклина Гора – 0,9 км;

реконструкция подъезда к дер. Нагинщина – 0,3 км;

реконструкция подъезда к дер. Тихвинка – 0,8 км.

На период до 2025 г. в модели учтено увеличение численности населения, коррелирующее с данными Генерального плана и Стратегией социально-экономического развития (приблизительное значение – 466 чел. с 2020 г. до 2025 г.).  Также предусмотрено увеличение числа рабочих мест на территории 
МО «Сланцевский муниципальный район» (приблизительное значение прироста – 564 рабочих мест с 2020 г. до 2025 г.

Сравнение результатов моделирования вариантов без учета реализации и с учетом реализации мероприятий, представлены в таблице 4.1.2.1.1.

Таблица 4.1.2.1.1 – Результаты моделирования

| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | Без учета реализации мероприятий 2025 год | С учетом реализации мероприятий 2025 год | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем передвижений на транспорте, пасс, (перемещения из кордонных районов+транзит+внутренние перемещения на ИТ, ОТ и Груз) | 15 652 | 15 652 | 0,00% |
| 2 | Общий объем передвижений на транспорте, пасс, (перемещения внутри МР на ИТ и ОТ) | 14 119 | 14 119 | 0,00% |
| 3 | Объем передвижений на ОТ, пасс | 5 948 | 5 949 | 0,01% |
| 4 | Объем передвижений на ЛА, пасс | 8 170 | 8 170 | -0,01% |
| 5 | Доля передвижений на ОТ, % | 42,13% | 42,14% | 0,01% |
| 6 | Доля передвижений на ЛА, % | 57,87% | 57,86% | -0,01% |
| 7 | Среднее время реализации корреспонденции ОТ, мин | 25,63 | 25,78 | 0,59% |
| 8 | Среднее время реализации корреспонденции ЛА, мин | 23,55 | 23,38 | -0,72% |
| 9 | Средняя дальность поездки на ОТ, км | 7,93 | 8,02 | 1,10% |
| 10 | Средняя дальность поездки на ЛА, км | 28,73 | 28,73 | 0,00% |
| 11 | Объем грузовых передвижений, физ, ед | 229 | 229 | 0,00% |
| 12 | Среднее время реализации корреспонденции ГРУЗ, мин | 21,93 | 21,93 | 0,00% |
| 13 | Средняя дальность поездки на ГРУЗ, км | 27,37 | 27,37 | 0,00% |

Участков автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки, не наблюдается. Внедрение комплекса мероприятий не оказывает значительных положительных эффектов на сети.

Варианты модели транспортной ситуации на краткосрочную перспективу развития (2025 г.) с учетом реализации предложенных мероприятий и без учета их реализации представлены на рисунках 4.1.2.1.1 и 4.1.2.1.2 соответственно.

Рисунок 4.1.2.1.1 – Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на краткосрочную перспективу (2025 г.), с учетом реализации предложенных мероприятий, Сланцевского муниципального района

Рисунок 4.1.2.1.2 – Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на краткосрочную перспективу (2025 г.), без учета реализации предложенных мероприятий, 
Сланцевский муниципальный район

#### 4.1.2.2 Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу (6-10 лет)

Помимо мероприятий, учтенных в п 4.1.2.1, на среднесрочную перспективу в модель введены следующие мероприятия:

реконструкция автомобильной дороги 41К-188 «Гостицы - Пустомержа» – 2,8 км;

реконструкция автомобильной дороги 41К-165 «Ищево – Сижно» – 
5,6 км;

реконструкция автомобильной дороги 41К-005 «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – Краколье» (км 198,7 – км 205,6, км 174,2 – км 190 км, км 150,8 – км 155,3) – 27,2 км;

строительство участка «Туганы – Черновское» на автомобильной дороге 41К-005 «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – Краколье» - 7,4 км;

реконструкция 41А-186 «Толмачево – автодорога «Нарва» 4,8 км;

строительство Юго-Восточного объезда г. Сланцы на автомобильной дороге «Сижно-Пелеши» - 8,6 км;

строительство подъезда к площадкам № 4,5,6 индустриального парка «Сланцы» - 3,1 км;

реконструкция подъезда к дер. Гаянщина – 0,9 км;

реконструкция подъезд к дер. Новая Нива – 1,8 км;

реконструкция подъезд к дер. Дубок – 1,4 км;

реконструкция подъезд к дер. Бор – 0,4 км.

На период до 2030 г. в модели учтено увеличение численности населения, коррелирующее с данными Генерального плана и Стратегией социально-экономического развития (приблизительное значение – 496 чел. с 2025 г. до 2030 г.).  Также предусмотрено увеличение числа рабочих мест на территории 
МО «Сланцевский муниципальный район» (приблизительное значение прироста – 
285 рабочих мест с 2025 г. до 2030 г.).

Сравнение результатов моделирования вариантов без учета реализации и с учетом реализации мероприятий, представлены в таблице 4.1.2.2.1.

Таблица 4.1.2.2.1 – Результаты моделирования на среднесрочную перспективу

| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | Без учета реализации мероприятий 2030 год | С учетом реализации мероприятий 2030 год | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем передвижений на транспорте, пасс, (перемещения из кордонных районов+транзит+внутренние перемещения на ИТ, ОТ и Груз) | 16 028 | 16 028 | 0,00% |
| 2 | Общий объем передвижений на транспорте, пасс, (перемещения внутри МР на ИТ и ОТ) | 14 456 | 14 456 | 0,00% |
| 3 | Объем передвижений на ОТ, пасс | 6 053 | 6 044 | -0,14% |
| 4 | Объем передвижений на ЛА, пасс | 8 403 | 8 412 | 0,10% |
| 5 | Доля передвижений на ОТ, % | 41,87% | 41,81% | -0,14% |
| 6 | Доля передвижений на ЛА, % | 58,13% | 58,19% | 0,10% |
| 7 | Среднее время реализации корреспонденции ОТ, мин | 25,87 | 25,72 | -0,58% |
| 8 | Среднее время реализации корреспонденции ЛА, мин | 24,27 | 24,22 | -0,21% |
| 9 | Средняя дальность поездки на ОТ, км | 8,04 | 8,02 | -0,17% |
| 10 | Средняя дальность поездки на ЛА, км | 29,74 | 29,85 | 0,35% |
| 11 | Объем грузовых передвижений, физ, ед | 232 | 232 | 0,00% |
| 12 | Среднее время реализации корреспонденции ГРУЗ, мин | 21,93 | 21,73 | -0,91% |
| 13 | Средняя дальность поездки на ГРУЗ, км | 27,42 | 27,28 | -0,51% |

Реализация предложенных мероприятий на территории МО «Сланцевский муниципальный район» позволит добиться следующих улучшений:

сокращение среднего времени реализации корреспонденции на общественном транспорте на 0,58 %;

сокращение среднего времени реализации корреспонденции на грузовом транспорте на 0,91 %;

сокращение средней дальности поездки на грузовом транспорте на 
0,51 %.

Автомобильные дороги и улицы (в обоих направлениях), работающие в режиме перегрузки в час пик, отсутствуют.

Сокращение среднего времени реализации корреспонденции и средней дальности поездки на общественном и грузовом транспорте связано с повышением пропускной способности сети улиц и дорог Сланцевского муниципального района, а также со строительством объездных дорог и соответствующим перераспределением транспортных потоков.

Варианты модели транспортной ситуации на среднесрочную перспективу развития (2030 г.) с учетом реализации предложенных мероприятий и без учета их реализации представлены на рисунках 4.1.2.2.1 и 4.1.2.2.2 соответственно.

Рисунок 4.1.2.2.1 – Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на среднесрочную перспективу (2030 г.), с учетом реализации предложенных мероприятий, Сланцевский муниципальный район

Рисунок 4.1.2.2.2 – Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на среднесрочную перспективу (2030 г.), без учета реализации предложенных мероприятий, Сланцевский муниципальный район

#### 4.1.2.3 Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу (11-15 лет)

Помимо мероприятий, учтенных в п 5.1.2.2, на долгосрочную перспективу в модель введены следующие мероприятия:

строительство Северо-Западного объезда г. Сланцы на автомобильной дороге 41К-005 «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – Краколье» II категория – 
23,5 км;

На период до 2035 г. в модели учтено увеличение численности населения, коррелирующее с данными Генерального плана и Стратегией социально-экономического развития (приблизительное значение – 501 чел. с 2030 г. до 2035 г.).  Также предусмотрено увеличение числа рабочих мест на территории 
МО «Сланцевский муниципальный район» (приблизительное значение прироста – 108 рабочих мест с 2030 г. до 2035 г.).

Сравнение результатов моделирования вариантов без учета реализации и с учетом реализации мероприятий представлены в таблице 4.1.2.3.1.

Таблица 4.1.2.3.1 – Результаты моделирования на долгосрочную перспективу

| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | Без учета реализации мероприятий 2035 год | С учетом реализации мероприятий 2035 год | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем передвижений на транспорте, пасс, (перемещения из кордонных районов+транзит+внутренние перемещения на ИТ, ОТ и Груз) | 16 477 | 16 477 | 0,00% |
| 2 | Общий объем передвижений на транспорте, пасс, (перемещения внутри МР на ИТ и ОТ) | 14 747 | 14 747 | 0,00% |
| 3 | Объем передвижений на ОТ, пасс | 6 140 | 6 135 | -0,09% |
| 4 | Объем передвижений на ЛА, пасс | 8 607 | 8 612 | 0,06% |
| 5 | Доля передвижений на ОТ, % | 41,64% | 41,60% | -0,09% |
| 6 | Доля передвижений на ЛА, % | 58,36% | 58,40% | 0,06% |
| 7 | Среднее время реализации корреспонденции ОТ, мин | 26,03 | 25,45 | -2,23% |

Окончание таблицы 4.1.2.3.1

| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | Без учета реализации мероприятий 2035 год | С учетом реализации мероприятий 2035 год | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Среднее время реализации корреспонденции ОТ, мин | 26,03 | 25,45 | -2,23% |
| 8 | Среднее время реализации корреспонденции ЛА, мин | 24,32 | 24,02 | -1,23% |
| 9 | Средняя дальность поездки на ОТ, км | 8,11 | 7,96 | -1,82% |
| 10 | Средняя дальность поездки на ЛА, км | 29,71 | 30,15 | 1,50% |
| 11 | Объем грузовых передвижений, физ, ед | 233 | 233 | 0,00% |
| 12 | Среднее время реализации корреспонденции ГРУЗ, мин | 21,93 | 21,60 | -1,50% |
| 13 | Средняя дальность поездки на ГРУЗ, км | 27,42 | 27,57 | 0,55% |

Основными улучшениями являются:

сокращение среднего времени реализации корреспонденции на общественном транспорте на 2,23%;

сокращение среднего времени реализации корреспонденции на легковом транспорте на 1,23%;

сокращение средней дальности поездки на общественном транспорте на 1,82 %.

сокращение среднего времени реализации корреспонденции на грузовом транспорте на 1,50 %;

Автомобильные дороги и улицы (в обоих направлениях), работающие в режиме перегрузки в час пик, отсутствуют.

Сокращение среднего времени реализации корреспонденции и средней дальности поездки на общественном, легковом и грузовом транспорте связано со строительством автомобильной дороги строительство Северо-Западного объезда г. Сланцы на автомобильной дороге 41К-005 «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – Краколье» и перераспределением транспортного потока с Сиверского шоссе на объездные дороги.

Варианты модели транспортной ситуации на долгосрочную перспективу развития (2035 г.) с учетом реализации предложенных мероприятий и без учета их реализации представлены на рисунках 4.1.2.3.1 и 4.1.2.3.2 соответственно.

Рисунок 4.1.2.3.1 – Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на долгосрочную перспективу (2035 г.), с учетом реализации предложенных мероприятий, Сланцевский муниципальный район

Рисунок 4.1.2.3.2 – Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на долгосрочную перспективу (2035 г.), без учета реализации предложенных мероприятий, 
Сланцевский муниципальный район

Следует отметить, что, учитывая современные тенденции изменения транспортной отрасли, появления новых форм мобильности и моделей транспортного поведения и использования автомобильного транспорта, а также глобальных трендов автоматизации, становится крайне затруднительным обоснованно строить прогнозы на перспективу более 10 лет. В этой связи рекомендуется пересматривать планы развития транспортной инфраструктуры каждые 3-5 лет.

4.2 Разработка транспортной микромодели

### 4.2.1 Обоснование выбора транспортных узлов для осуществления микромоделирования

Микромодели созданы с учетом сложившихся проблемных участков на УДС, предоставленных Заказчиком, а также проведенного натурного обследования.

Перечень транспортных узлов, выбранных для осуществления микромоделирования (рисунок 4.2.1.1):

Перечень узлов, введенных в модель, с указанием наличия/отсутствия светофорного регулирования (далее – СР):

ул. Ленина, ул. Дорожная (СР отсутствует);

ул. Ленина ул. Право-Набережная (СР введено);

ул. Ленина, ул. Спортивная (СР отсутствует);

ул. Ленина, ул. Банковская (СР отсутствует);

ул. Ленина, ул. Кирова (СР введено);

ул. Кирова, ул. Грибоедова (СР отсутствует);

ул. Кирова, ул. Чкалова (СР отсутствует);

ул. Кирова, ул. Максима Горького (СР введено);

ул. Гагарина, ул. Климчука (СР отсутствует);

ул. Гагарина, ул. Зеленая (СР отсутствует).

Рисунок 4.2.1.1 – Расположение транспортных узлов для моделирования

### 4.2.2 Методы и инструментальные комплексы моделирования

Существует ряд критериев, по которым модели транспортных потоков классифицируются, но наиболее популярна классификация по уровню детализации транспортного потока. В настоящее время выделяют четыре уровня детализации транспортной модели:

макроскопические модели (описывают движение ТС как физического потока на высоком уровне агрегирования без учета его составных частей);

мезоскопические модели (описывают автомобили на высоком уровне детализации (как в микроскопическом моделировании), а их поведение и взаимодействие – на низком уровне (как в макромоделировании);

микроскопические модели (в деталях описывает поведение и взаимодействие отдельных автомобилей, создающих транспортный поток);

суб-микроскопические модели (детально описывают характеристики ТС с учетом отдельных частей ТС).

Для создания микромоделей ключевых транспортных узлов муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» использовался программный продукт PTV VISSIM, позволяющий имитировать движение транспорта, базирующееся на шаге имитации и на поведении водителя для отображения внутригородского и пригородного транспорта, а также пешеходных потоков.

Система имитации PTV VISSIM состоит из двух отдельных программ, которые взаимодействуют друг с другом с помощью интерфейса, в котором происходит обмен данными измерений детекторов и данными о состояниях систем регулирования. Результат имитации – это анимация движения транспорта в виде графики в режиме реального времени и последующая выдача всевозможных транспортно-технических параметров, таких как, например, распределение времени в пути и времени ожидания, дифференцированных по группам пользователей.

В модель транспортного потока заложены модель следования за впереди идущим транспортным средством (ТС), с целью отображения движения в колонне за впереди идущим ТС по одной полосе движения и модель смены полосы движения. Зависящая от транспортного движения логика регулирования моделируется с помощью внешних программ регулирования светосигнальных установок. Программа для логического управления запрашивает параметры детекторов в такте от 1 секунды до 1/10 секунды (в зависимости от настройки и типа светофорных установок). Из полученных значений и временных интервалов программа определяет состояние всех систем регулирования для следующего шага имитации и вносят их в имитацию транспортного потока.

На многополосных проезжих частях водитель в VISSIM-модели учитывает не только впереди идущие транспортные средства, но и транспортные средства на обеих соседних полосах. Особенное внимание у водителя дополнительно вызывает светофор в 100 м перед достижением стоп-линии.

Существенным для точности системы имитации является качество модели потока транспортного движения, т.е. метода, с помощью которого рассчитывается передвижение транспортных средств в сети. В отличие от более простых моделей, в которых за основу берутся постоянные скорости и неизменное поведение следования за впереди идущими транспортными средствами, PTV VISSIM использует психофизиологическую модель восприятия WIEDEMANN`а (1974 г., 1999 г.). Основная идея модели заключается в том, что водитель ТС, движущегося с более высокой скоростью, начинает тормозить при достижении своего индивидуального порога восприятия относительно удаленности от впереди идущего, когда дистанция до него начинает восприниматься им как слишком маленькая. Так как он не может точно оценить скорость впереди идущего ТС, то его скорость будет падать ниже скорости впереди идущего ТС до тех пор, пока он не начнет снова немного ускоряться после достижения своего порога восприятия, когда он начнет воспринимать возникшую между ним и впереди идущим ТС дистанцию как слишком большую. Это ведет к постоянному легкому ускорению и замедлению. С помощью функций распределения для скорости и дистанции имитируется различное поведение водителей.

Наряду с индивидуальным транспортом может моделироваться также внутригородской и пригородный железнодорожный и автобусный общественный пассажирский транспорт. Движение транспорта имитируется для различных пограничных условий на основе разметки отрезков, состава транспортного потока, регулирования с помощью светосигнальных установок и учета транспортных средств ИТ и ОТ.

Относительно транспортно–технических параметров могут быть оценены различные варианты. Соответствующим образом может моделироваться также движение пешеходов исключительно или в комбинации с ИТ и/или ОТ.

C помощью PTV VISSIM возможно осуществлять следующие работы:

оценку влияния типа пересечения дорог на пропускную способность (нерегулируемый перекрёсток, регулируемый перекрёсток, круговое движение, ж/д переезд, развязка в разных уровнях);

проектирование, тестирование и оценку влияния режима работы светофора на характер транспортного потока;

оценку транспортной эффективности предложенных мероприятий;

анализ управления дорожным движением на автострадах и городских улицах, контроль за направлениями движения как на отдельных полосах, так и на всей проезжей части дороги;

анализ возможности предоставления приоритета общественному транспорту и мероприятий, направленных на приоритетный пропуск трамваев;

анализ влияния управления движением на ситуацию в транспортной сети (регулирование притока транспорта, изменение расстояния между вынужденными остановками транспорта, проверка подъездов, организация одностороннего движения и полос для движения общественного транспорта);

анализ пропускной способности больших транспортных сетей (например, сети автомагистралей или городской улично–дорожной сети) при динамическом перераспределении транспортных потоков (это необходимо, например, при планировании перехватывающих парковок);

анализ мер по регулированию движения в железнодорожном транспорте и при организации стоянок ожидания (например, таможенных пунктов);

детальную имитацию движения каждого участника движения;

моделирование остановок общественного транспорта и станций метрополитена, причём учитывая их взаимное влияние;

расчет аналитических показателей (более 50 различных оценок и аналитических коэффициентов), построение графиков (в Microsoft Excel) временной загрузки сети и т.п.

Имитационное моделирование представляется мощным инструментом для оценки и анализа движения транспортных и пешеходных потоков.

### 4.2.3 Разработка моделей ключевых транспортных узлов

Создание микромодели включает следующие этапы:

- Ввод дорожной сети

На данном этапе формируется каркас улично-дорожной сети посредством основных и соединительных отрезков, а также присваивание им необходимых атрибутов (количество полос, ширина полосы, тип манеры езды и др.) В качестве примера на рисунках 4.2.3.1 и 4.2.3.2 показан пример ввода УДС ул. Ленина.

Рисунок 4.2.3.1 – Пример ввода УДС 
(отображение отрезков: синие – основные, розовые - соединительные)

Рисунок 4.2.3.2 – Пример ввода УДС

Ввод транспортного движения

Предусматривает формирование типов ТС, классов ТС, состава транспортного потока, определение потока входящего индивидуального транспорта. Указанные действия осуществляются согласно картограммам интенсивности транспортных потоков в часы пик, составленным по результатам проведения натурных обследований транспортных потоков на территории муниципального образования Сланцевский муниципальный район.

Регулирование движения

На данном этапе создаются маршруты движения; вводятся правила приоритета, ограничение желаемой скорости, зоны малоскоростного движения, светофорные циклы.

- Маршрут движения – это фиксированная последовательность отрезков и соединительных отрезков от места решения маршрута до места назначения. Каждое место решения маршрута может иметь множественных мест назначения. Маршрут может иметь любую длину - от маршрута, определяющего движение транспортных средств на перекрестке, до маршрута, который простирается через всю VISSIM сеть. Решения маршрута на примере пересечения ул. Ленина, ул. Кирова представлены на рисунке 4.2.3.3.

Рисунок 4.2.3.3 – Пример ввода решений маршрута

Правила приоритета (работа с конфликтными зонами)

VISSIM определяет право приоритетного проезда конфликтных мест с помощью правил приоритета. Пример введения правил приоритета на ул. Ленина, (указания конфликтных зон) представлен на рисунке 5.2.3.4.

Рисунок 4.2.3.4 – Конфликтные зоны

Зоны малоскоростного движения рекомендуется применять, когда необходимо смоделировать короткий участок дороги с ограничением скорости (например, на поворотах, при преодолении искусственных неровностей или при большом значении продольного уклона дороги) т.к. VISSIM по умолчанию не ограничивает скорость на кривых, вне зависимости от их радиуса. При приближении к зоне малоскоростного движения транспортное средство начинает снижать скорость для того, чтобы въехать на участок с уже достигнутой новой желаемой скоростью. Процесс замедления будет проходить согласно выбранному графику замедления. После проезда зоны малоскоростного движения транспортное средство автоматически получает прежнюю желаемую скорость. Ускорение в конце зоны малоскоростного движения определяется характеристиками транспортного средства так же, как и первоначальная желаемая скорость. Пример ввода зон малоскоростного движения на перекрестке представлен на рисунке 4.2.3.5.

Рисунок 4.2.3.5 – Пример ввода зон малоскоростного движения

Ввод светофорных циклов

Сигнальное устройство (ССУ) – это фактическое устройство, которое показывает на экране актуальное состояние группы сигналов. Для каждой полосы движения применяется индивидуальное закодированное сигнальное устройство. Транспортные средства останавливаются примерно за 0.5 м перед сигнальным устройством, если оно показывает красный цвет. Транспортные средства, приближающиеся к желтому сигналу устройства, проезжают его в случае, если не могут обеспечить безопасное торможение перед сигнальным устройством. Результатом ввода ССУ в модель является сигнальная программа (режим светофорной сигнализации), представленная на рисунке 4.2.3.6.

Рисунок 4.2.3.6 – Результат ввода ССУ в модель

### 4.2.4 Расчет времени в пути, а также распределение средней скорости транспортного потока на ключевых транспортных участках

При разработке микромодели существующей ОДД на ключевом транспортном узле муниципального образования Сланцевский муниципальный район были получены следующие значения времени в пути (общего время поездки всех ТС, находящихся в сети по дороге или уже выехавших с нее) и средней скорости транспортных потоков:

время в пути– 29,66 час;

средняя скорость потока – 35,16 км/ч.

### 4.2.5 Проблемы и причины недостаточности пропускной способности в ключевых транспортных узлах

На основании проведенного натурного обследования транспортная нагрузка на исследуемом участке УДС соответствует уровню обслуживания А 
(таблица 4.2.5.1).

Однако, в связи с сезонным изменением и перспективным увеличением интенсивности движения, было принято решение произвести итерации для каждого уровня обслуживания.

Таблица 4.2.5.1 – Характеристика уровней обслуживания движения

| № п/п | Уровень | z | c | p | Характеристика потока автомобилей | Состояние потока | Эмоциональная загрузка водителя | Удобство работы водителя | Экономическая эффективность работы дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | <0,2 | >0,9 | <0,1 | Автомобили движутся в свободных условиях, взаимодействие между автомобилями отсутствует | Свободное движение одиночных автомобилей с большой скоростью | Низкая | Удобно | Неэффективная |
| 2 | B | 0,2-0,45 | 0,7-0,9 | 0,1-0,3 | Автомобили движутся группами, совершается много обгонов | Движение автомобилей малыми группами (2-5 шт.) Обгоны возможны | Нормальная | Мало удобная | Мало эффективная |
| 3 | C | 0,45-0,7 | 0,55-0,7 | 0,3-0,7 | В потоке еще существуют большие интервалы между автомобилями, обгоны запрещены | Движение автомобилей большими группами (5-14 шт.). Обгоны затруднены | Высокая | Неудобно | Эффективная |
| 4 | D | 0,7-0,9 | 0,4-0,55 | 0,7-1 | Сплошной поток автомобилей, движущихся с малыми скоростями | Колонное движение автомобилей с малой скоростью. Обгоны невозможны | Очень высокая | Очень неудобно | Неэффективная |
| 5 | E | 0,9-1 | <0,4 | 1 | Поток движется с остановками, возникают заторы, режим пропускной способности | Плотное | Очень высокая | Очень неудобно | Неэффективная |
| 6 | F | >1 | 0,3 | 1 | Полная остановка движения, заторы | Сверх плотное | Крайне высокая | Крайне неудобно | Неэффективная |

| где | z | – | - коэффициент загрузки пересечения; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | c | – | коэффициент скорости движения; |
|  | p | – | коэффициент насыщения движения. |

Согласно значениям коэффициента загрузки были получены перспективные интенсивности движения транспорта на исследуемом участке для основных пересечений исследуемого участка УДС (таблица 4.2.5.2 – 4.2.5.5).

Таблица 4.2.5.2 – Расчетные значения интенсивности движения узла ул. Дорожная– 
ул. Ленина

| № п/п | Уровень обслуживания | Na | z | P | Состояние потока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | 446 | 0,17 | 2700 | Свободное движение одиночных автомобилей с большой скоростью |
| 2 | B | 736 | 0,27 | 2700 | Движение автомобилей малыми группами (2-5 шт.) Обгоны возможны |
| 3 | C | 1251 | 0,46 | 2700 | Движение автомобилей большими группами (5-14 шт.). Обгоны затруднены |
| 4 | D | 2001 | 0,74 | 2700 | Колонное движение автомобилей с малой скоростью. Обгоны невозможны |
| 5 | E | 2445 | 0,91 | 2700 | Плотное |
| 6 | F | 2934 | 1,09 | 2700 | Сверх плотное |

Таблица 4.2.5.3 – Расчетные значения интенсивности движения узла ул. Ленина– 
ул. Право-Набережная

| № п/п | Уровень обслуживания | Na | z | P | Состояние потока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | 434 | 0,14 | 3000 | Свободное движение одиночных автомобилей с большой скоростью |
| 2 | B | 716 | 0,24 | 3000 | Движение автомобилей малыми группами (2-5 шт.) Обгоны возможны |
| 3 | C | 1433 | 0,48 | 3000 | Движение автомобилей большими группами (5-14 шт.). Обгоны затруднены |
| 4 | D | 2293 | 0,76 | 3000 | Колонное движение автомобилей с малой скоростью. Обгоны невозможны |
| 5 | E | 2750 | 0,92 | 3000 | Плотное |
| 6 | F | 3080 | 1,03 | 3000 | Сверх плотное |

Таблица 4.2.5.4 – Расчетные значения интенсивности движения узла ул. Ленина– 
ул. Спортивная

| № п/п | Уровень обслуживания | Na | z | P | Состояние потока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | 360 | 0,08 | 4500 | Свободное движение одиночных автомобилей с большой скоростью |
| 2 | B | 900 | 0,20 | 4500 | Движение автомобилей малыми группами (2-5 шт.) Обгоны возможны |
| 3 | C | 2118 | 0,47 | 4500 | Движение автомобилей большими группами (5-14 шт.). Обгоны затруднены |
| 4 | D | 3389 | 0,75 | 4500 | Колонное движение автомобилей с малой скоростью. Обгоны невозможны |
| 5 | E | 4076 | 0,91 | 4500 | Плотное |
| 6 | F | 4565 | 1,01 | 4500 | Сверх плотное |

Таблица 4.2.5.5 – Расчетные значения интенсивности движения узла ул. Ленина– 
ул. Кирова

| № п/п | Уровень обслуживания | Na | z | P | Состояние потока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | 586 | 0,18 | 3200 | Свободное движение одиночных автомобилей с большой скоростью |
| 2 | B | 983 | 0,31 | 3200 | Движение автомобилей малыми группами (2-5 шт.) Обгоны возможны |
| 3 | C | 1445 | 0,45 | 3200 | Движение автомобилей большими группами (5-14 шт.). Обгоны затруднены |
| 4 | D | 2312 | 0,72 | 3200 | Колонное движение автомобилей с малой скоростью. Обгоны невозможны |
| 5 | E | 2947 | 0,92 | 3200 | Плотное |
| 6 | F | 3301 | 1,03 | 3200 | Сверх плотное |

| где | Na | – | - интенсивность движения транспорта (авт./ч); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | z | – | коэффициент загрузки пересечения; |
|  | P | – | пропускная способность пересечения (авт./ч). |

В таблице 5.2.5.6 приведены результаты моделирования для каждого уровня обслуживания при существующей организации дорожного движения.

Таблица 4.2.5.6 – Результаты микромоделирования. Общие данные. Существующее положение

| № п/п | Параметры дорожного движения | Существующее положение (А) | В | С | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поток, ТС | 1023 | 1644 | 2775 | 4235 | 5246 | 5873 |
| 2 | Среднее время задержки, с | 30,46 | 31,17 | 40,16 | 120,68 | 178,62 | 207,5 |
| 3 | Среднее количество остановок, ед. | 0,97 | 0,99 | 1,41 | 4,08 | 4,02 | 5,1 |
| 4 | Средняя скорость движения, км/ч | 35,16 | 34,71 | 31,63 | 17,99 | 13,45 | 11,9 |
| 5 | Среднее время задержки в заторе, с | 17,48 | 17,81 | 23,02 | 82,87 | 142,09 | 162,6 |
| 6 | Итоговое пройденное расстояние, км | 1043 | 1651 | 2735 | 3898 | 4126 | 4397 |
| 7 | Итоговое время в пути, ч | 29,66 | 47,55 | 86,47 | 216,65 | 306,82 | 369,16 |
| 8 | Итоговое время задержки, ч | 8,66 | 14,23 | 30,96 | 137,75 | 223,08 | 280,01 |
| 9 | Итоговое количество остановок, ед. | 997 | 1624 | 3908 | 16764 | 18068 | 24822 |
| 10 | Итоговое время задержки в заторе, ч | 4,97 | 8,13 | 17,75 | 94,58 | 177,45 | 219,37 |
| 11 | Ожидающие входа ТС | 0 | 0 | 0 | 126 | 750 | 1013 |
| 12 | Время задержки ожидающих входа ТС, ч | 0 | 0 | 0,1 | 70 | 295 | 414 |

### 4.2.6 Варианты организации дорожного движения в ключевых транспортных узлах

Согласно полученным результатам, формирование транспортных заторов начинается при превышении значения коэффициента загрузки 0,6. Исходя из этого были разработаны два варианта организации дорожного движения:

- Вариант 1 – для уровня обслуживания D и E;

- Вариант 2 – для уровней обслуживания F.

Вариант 1:

ул. Ленина, ул. Право-Набережная (рис. 4.2.6.1):

- Строительство правоповоротной переходно-скоростной полосы (западное направление);

- Увеличение количества полос движения ул. Ленина с 1 до 2 (восточное направление).

Рисунок 4.2.6.1 – Вариант ОДД на пересечении ул. Ленина, ул. Право-Набережная

ул. Ленина, ул. Спортивная (рис. 5.2.6.2):

- Увеличение количества полос движения ул. Ленина с 1 до 2 (западное направление).

Рисунок 5.2.6.2 – Вариант ОДД на пересечении ул. Ленина, ул. Спортивная

Результаты моделирования приведены в таблицах 5.2.6.1. – 5.2.6.2.

Таблица 4.2.6.1 – Результаты микромоделирования. Общие данные. Уровень обслуживания D

| № п/п | Параметры дорожного движения | Существующее положение (D) | Проектный вариант (D) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поток, ТС | 4235 | 4235 | 0% |
| 2 | Среднее время задержки, с | 120,68 | 34,95 | -71% |
| 3 | Среднее количество остановок, ед. | 4,08 | 1,17 | -71% |
| 4 | Средняя скорость движения, км/ч | 17,99 | 32,97 | 83% |
| 5 | Среднее время задержки в заторе, с | 82,87 | 19,28 | -77% |
| 6 | Итоговое пройденное расстояние, км | 3898 | 4097,29 | 5% |
| 7 | Итоговое время в пути, ч | 216,65 | 124,27 | -43% |
| 8 | Итоговое время задержки, ч | 137,75 | 41,12 | -70% |
| 9 | Итоговое количество остановок, ед. | 16764 | 4942 | -71% |
| 10 | Итоговое время задержки в заторе, ч | 94,58 | 22,68 | -76% |
| 11 | Ожидающие входа ТС | 126 | 0 | -100% |
| 12 | Время задержки ожидающих входа ТС, ч | 70 | 0,17 | -100% |

Таблица 4.2.6.2 – Результаты микромоделирования. Общие данные. Уровень обслуживания Е

| № п/п | Параметры дорожного движения | Существующее положение (Е) | Проектный вариант (Е) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поток, ТС | 5246 | 5246 | 0% |
| 2 | Среднее время задержки, с | 178,62 | 45,19 | -75% |
| 3 | Среднее количество остановок, ед. | 4,02 | 1,51 | -62% |
| 4 | Средняя скорость движения, км/ч | 13,45 | 30,10 | 124% |
| 5 | Среднее время задержки в заторе, с | 142,09 | 25,08 | -82% |
| 6 | Итоговое пройденное расстояние, км | 4126 | 5106 | 24% |
| 7 | Итоговое время в пути, ч | 306,82 | 170 | -45% |
| 8 | Итоговое время задержки, ч | 223,08 | 66 | -70% |
| 9 | Итоговое количество остановок, ед. | 18068 | 7910 | -56% |
| 10 | Итоговое время задержки в заторе, ч | 177,45 | 36,56 | -79% |
| 11 | Ожидающие входа ТС | 750 | 0 | -100% |
| 12 | Время задержки ожидающих входа ТС, ч | 295 | 0,36 | -100% |

Пересечение ул. Ленина – ул. Право-Набережная является основным, формирующим транспортные заторы. Вследствие наличия светофорного регулирования и недостаточного количества полос для движения транспорта.

Увеличение общей пропускной способности (за счет расширения перегона ул. Ленина от ул. Право-Набережная до ул. Спортивная и строительства правоповоротной переходно-скоростной полосы ул. Ленина – ул. Право-Набережная) пересечения приводит к улучшению значений параметров транспортного потока на всей сети.

Наиболее значительными изменениями (улучшениями) являются:

- сокращение времени задержки в заторе на 79%;

- увеличение средней скорости движения на всем участке на 124%.

Вариант 2 (включает в себя все мероприятия Варианта 1):

ул. Ленина, ул. Кирова (рис. 4.2.6.3):

- Строительство правоповоротных переходно-скоростных полос (все направления);

- Корректировка режима работы светофорной сигнализации (рисунок 4.2.6.4). Длительность цикла– 120 секунд (увеличение длительности цикла на 20 секунд). Схема пофазного разъезда представлена на рисунке 4.2.6.5.

Рисунок 4.2.6.3 – Вариант ОДД на пересечении ул. Ленина, ул. Кирова

Рисунок 4.2.6.4 – Режим работы светофорной сигнализации

Рисунок 4.2.6.5 – Предлагаемая схема пофазного разъезда ТС

ул. Ленина, ул. Право-Набережная:

- Корректировка режима работы светофорной сигнализации (рисунок 4.2.6.6). Длительность цикла– 110 секунд (увеличение длительности цикла на 30 секунд). Схема пофазного разъезда представлена на рисунке 4.2.6.7.

Рисунок 4.2.6.6 – Режим работы светофорной сигнализации

Рисунок 5.2.6.7 – Предлагаемая схема пофазного разъезда ТС

Результаты моделирования приведены в таблице 5.2.6.3

Таблица 4.2.6.3 – Результаты микромоделирования. Общие данные. Уровень обслуживания F

| № п/п | Параметры дорожного движения | Существующее положение (F) | Проектный вариант (F) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поток, ТС | 5873 | 5873 | 0% |
| 2 | Среднее время задержки, с | 207,5 | 49,41 | -71% |
| 3 | Среднее количество остановок, ед. | 5,1 | 1,62 | -71% |
| 4 | Средняя скорость движения, км/ч | 11,9 | 28,93 | 83% |
| 5 | Среднее время задержки в заторе, с | 162,6 | 28,21 | -77% |
| 6 | Итоговое пройденное расстояние, км | 4397 | 5657 | 5% |
| 7 | Итоговое время в пути, ч | 369 | 196 | -43% |
| 8 | Итоговое время задержки, ч | 280 | 81 | -70% |
| 9 | Итоговое количество остановок, ед. | 24822 | 9535 | -71% |
| 10 | Итоговое время задержки в заторе, ч | 219,37 | 46,02 | -76% |
| 11 | Ожидающие входа ТС | 1013 | 0 | -100% |
| 12 | Время задержки ожидающих входа ТС, ч | 414,08 | 0,37 | -100% |

Пересечения ул. Ленина – ул. Право-Набережная и ул. Ленина – ул. Кирова являются основными, формирующими транспортные заторы. Вследствие наличия светофорного регулирования и недостаточного количества полос для движения транспорта.

Увеличение общей пропускной способности (за счет расширения перегона ул. Ленина от ул. Право-Набережная до ул. Спортивная, строительства правоповоротной переходно-скоростной полосы ул. Ленина – ул. Право-Набережная, строительства правоповоротных переходно-скоростных полос ул. Ленина – ул. Кирова и корректировки режимов работы светофорной сигнализации) пересечений приводит к улучшению значений параметров транспортного потока на всей сети.

Наиболее значительными изменениями (улучшениями) являются:

- сокращение времени задержки в заторе на 77%;

- увеличение средней скорости движения на всем участке на 83%.

Также результаты микромоделирования по всем уровням обслуживания представлены в виде картограмм нагрузки на сеть, плотности сети и скорости движения ТС по сети – Приложение 32, и видеороликов, отражающих существующее и проектное положение сети – Приложение 33, электронный носитель.

5 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ КСОДД С УКАЗАНИЕМ ОЧЕРЕДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ОЦЕНКИ ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ

5.1 Формирование перечня мероприятий, очередность реализации и объемы их финансирования

Основными задачами разработки КСОДД МО «Сланцевский муниципальный район» являются повышение мобильности жителей, улучшение транспортной доступности территории для населения, повышения эффективности товародвижения, а также улучшение социально-экономической среды.

Сводная программа мероприятий КСОДД МО «Сланцевский муниципальный район» учитывает:

мероприятия из документов территориального планирования 
с пространственной и временной взаимоувязкой;

мероприятия из документов стратегического планирования 
с пространственной, временной и целевой взаимоувязкой.

Сводная программа мероприятий КСОДД МО «Сланцевский муниципальный район» представлена в Приложении 34. Она включает в себя:

мероприятия по строительству и реконструкции элементов УДС;

мероприятия по организации движения разных видов транспорта;

мероприятия по управлению парковочным пространством;

мероприятия по оптимизации режимов светофорного регулирования;

прочие мероприятия.

Сводная программа мероприятий делится на 3 этапа относительно очередности реализации мероприятий:

I этап (2021-2025 гг.) – комплекс мероприятий, направленных 
на устранение аварийно-опасных ситуаций, улучшение условий эксплуатации ОТ и развитие вело-пешеходной инфраструктуры на территории рассмотрения, а также мероприятий, утвержденных документами территориального и транспортного планирования и документами планировки территорий со сроком реализации 
до 2025 г. включительно;

II этап (2026-2030 гг.)  и III этап (2031-2035 гг.) – комплексы мероприятий, направленных на развитие всех видов транспортной инфраструктуры существующих и вновь застраиваемых территорий, а также мероприятий, утвержденных документами территориального планирования со сроком реализации до 2030 г. и 2035 г. включительно.

Расчетный срок проекта – 20 лет (2021–2040 гг.).

Оценка стоимости реализации мероприятий, приведенных в настоящей КСОДД, осуществлена на основании анализа информации об усредненной стоимости строительства объектов транспортной инфраструктуры, анализа стоимости реализации объектов-аналогов, прейскурантов организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы.

Ориентировочные затраты на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), определенные в процентном соотношении от стоимости строительно-монтажных работ (СМР) представлены в таблице 6.1.1.

Таблица 5.1.1 – Ориентировочные затраты на выполнение ПИР

| № п/п | Вид работ | Стоимость проектно-изыскательских работ, % от СМР |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перепланировка перекрестков и перегонов на УДС | 10-15 % |
| 2 | Организация парковок на улично-дорожной сети | 10-12 % |
| 3 | Строительство внеуличных парковок | 8-10 % |
| 4 | Внесение изменений в схемы организации движения | 25-30 % |
| 5 | Строительство и реконструкция светофорных постов | 18-23 % |
| 6 | Оптимизация режимов светофорного регулирования | 80-85 % |

Укрупненная стоимость реализации этапов программы мероприятий КСОДД МО «Сланцевский муниципальный район»:

I этап – 243 916,70 тыс. руб.;

II этап – 3 942 673,30 тыс. руб.;

III этап – 2 250 101,50 тыс. руб.

Укрупненная стоимость реализации программы мероприятий КСОДД МО «Сланцевский муниципальный район» составляет 6 436 691,50 тыс. руб.

5.2 Показатели эффективности функционирования транспортной системы по этапам программы мероприятий (базовый и проектный сценарий)

Транспортный эффект от реализации вышеперечисленных мероприятий проявляется в выгодах для пользователей автомобильными дорогами, получаемых 
в результате улучшения дорожных условий и выражается:

в увеличении количества пользователей УДС;

в уменьшении времени нахождения в пути;

в снижении количества и тяжести последствий ДТП;

в снижении экологического ущерба при эксплуатации ТС;

в повышении комфортности движения и удобств в пути следования.

Моделирование показателей транспортной системы осуществляется 
по каждому этапу программы как без учета реализации мероприятий (базовый сценарий), так и с учетом реализации мероприятий (проектный сценарий).

На основе разработанных прогнозируемых транспортных моделей 
МО «Сланцевский муниципальный район» были получены данные о составе транспортных потоков, а также показатели негативного воздействия на объекты транспортной инфраструктуры, на окружающую среду и здоровье населения.

Прогнозируемые интенсивности потоков индивидуального транспорта на I, II, III этап в базовом сценарии приведены в Приложении 35-37, в проектном сценарии – в Приложении 38-40. Прогнозируемые пассажиропотоки на общественном транспорте на I, II, III этап в базовом сценарии приведены в Приложении 41-43, 
в проектном сценарии – в Приложении 44-46.

Данные картограммы наглядно показывают перспективное разделение транспортных потоков и их нагрузку на УДС МО «Сланцевский муниципальный район».

Основной целью Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ 
№ 1-р от 08.01.2018 г. является повышение безопасности дорожного движения, 
а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 г. В качестве целевого ориентира на 2024 г. устанавливается показатель социального риска, составляющий не более 4 погибших на 100 тыс. населения.

Динамика количества ДТП и количества раненых и погибших в ДТП за 2015–2019 гг., динамика количества ДТП по видам за 2015–2019 гг., распределение ДТП 
с пешеходами по типу УДС, распределение ДТП с наездом на пешеходов по времени суток за 2015–2019 гг. на территории МО «Сланцевский муниципальный район» приведены в пункте 2.11.

На рисунках 5.2.1 и 5.2.2 представлен прогноз количества ДТП и количества раненых и погибших при ДТП на территории МО «Сланцевский муниципальный район» на расчетный период программы в базовом и проектном сценариях соответственно.

Рисунок 5.2.1 – Прогноз количества ДТП, раненых и погибших при ДТП 
в МО «Сланцевский муниципальный район» (базовый сценарий)

Рисунок 5.2.2 – Прогноз количества ДТП, раненых и погибших при ДТП
в МО «Сланцевский муниципальный район» (проектный сценарий)

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ № 1734-р от 22.11.2008 г. предусматривает усиление внимания государства к экологическим факторам - формирование и реализацию экологической политики в сфере транспорта, 
в соответствии с которой экологические параметры станут не ограничителем, 
а движущим фактором развития транспорта.

Прогнозируемые значения выбросов углекислого газа (СО2) на I, II, III этап в базовом сценарии приведены в Приложениях 47-49, в проектном сценарии – 
в Приложениях 50-52. Прогнозируемые значения выбросов оксидов азота (NOx) на I, II, III этап в базовом сценарии приведены в Приложениях 53-55, в проектном сценарии – в Приложениях 56-58.

На рисунках 5.2.3 и 5.2.4 представлен прогноз объемов выброса загрязняющих веществ на расчётный период программы мероприятий в базовом и проектном сценариях соответственно.

Рисунок 5.2.3 – Прогноз объемов выброса СО2 и NOx в МО «Сланцевский муниципальный район» (базовый сценарий)

Рисунок 5.2.4 – Прогноз объемов выброса СО2 и NOx в МО «Сланцевский муниципальный район» (проектный сценарий)

Основные показатели эффективности функционирования транспортной системы по результатам моделирования, включая базовый и проектный сценарий по каждому этапу реализации программы мероприятий КСОДД МО Вырицкое городское поселение, представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 – Основные показатели эффективности работы транспортной системы по результатам моделирования

| № п/п | Показатель работы транспортной системы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭТАП I 2021-2025 гг. |  | ЭТАП II 2026-2030 гг. |  | ЭТАП III 2031-2035 гг. |  |
|  |  |  | базовый сценарий | проектный сценарий | базовый сценарий | проектный сценарий | базовый сценарий | проектный сценарий |
| 1 | Среднее время в пути | мин. | 24,39 | 24,35 | 24,89 | 24,80 | 24,98 | 24,57 |
| 2 | Среднее сокращение времени в пути | мин. | 0,03 |  | 0,09 |  | 0,42 |  |
| 3 | Доля сокращенного времени от среднего времени в пути | % | 0,14% |  | 0,38% |  | 1,66% |  |
| 4 | Количество погибших в ДТП | чел. | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 5 | Сокращение количества погибших в ДТП | чел. | 3 |  | 7 |  | 9 |  |
| 6 | Количество раненых в ДТП | чел. | 40 | 33 | 45 | 28 | 49 | 24 |
| 7 | Сокращение количества раненых в ДТП | чел. | 7 |  | 17 |  | 25 |  |
| 8 | Выбросы СО2 | т | 0,051016 | 0,051038 | 0,053787 | 0,053985 | 0,058886 | 0,059093 |
| 9 | Сокращение (+) / рост (-) выбросов СО2 | т | -0,000023 |  | -0,000198 |  | -0,000207 |  |
| 10 | Выбросы NOx | т | 0,025461 | 0,025473 | 0,026815 | 0,026654 | 0,029364 | 0,029198 |
| 11 | Сокращение (+) / рост (-) выбросов NOx | т | -0,000012 |  | 0,000162 |  | 0,000166 |  |

6.3 Оценка объемов финансирования и социально-экономической эффективности предлагаемой к реализации программы мероприятий

Совокупный объем финансирования программы мероприятий КСОДД МО Вырицкое городское поселение составляет 6 436 691,50 тыс. руб., в частности:

I этап – 243 916,70 тыс. руб.;

II этап – 3 942 673,30 тыс. руб.;

III этап – 2 250 101,50 тыс. руб.

Оценка социально-экономической эффективности программы мероприятий осуществляется на основе экономической оценки потерь времени водителей в пути, потерь при ДТП, экологических потерь по отношению к дисконтированным финансовым затратам на программу мероприятий КСОДД.

Экономическая оценка потерь времени (средних между пользователями индивидуального легкового, грузового и общественного транспорта), затрачиваемого пассажирами ТС, основана на среднем тарифе рабочего времени населения МО «Сланцевский муниципальный район» согласно ретроспективе темпов роста, за предыдущие 5 лет. Значение почасовой оплаты труда составляет 247,3 руб./ч на 2020 г.

Экономическая оценка экологических потерь основана на расчетах ориентировочных оценок экологического ущерба на 1 тонну выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом согласно Методическим рекомендациям по разработке документов транспортного планирования субъектов РФ, утвержденным Протоколом заседания рабочей группы проектного комитета 
по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
№ ИА-63 от 12.08.2019 г. Ориентировочный ущерб от выбросов 1 тонны CO2 составляет 3 412 руб., а от выбросов 1 тонны и NOx – 271 410 руб. на 2020 г.

Экономическая оценка потерь при ДТП основана на расчетах ориентировочных оценок ущерба от гибели или ранения 1 человека МО «Сланцевский муниципальный район» согласно ОДМ 218.4.023-2015 «Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог». Ориентировочный ущерб от гибели 1 человека составляет 25 651 080 руб., а от ранения 1 человека – 3 053 700 руб. на 2020 г.

Совокупные финансовые значения эффектов использовались для расчета ключевых показателей социально-экономической эффективности программы мероприятий, в состав которых входят:

чистый дисконтированный доход (далее – ЧДД), т.е. сумма ожидаемых дисконтированных доходов на конечный период расчетного срока;

индекс доходности (далее – ИД), т.е. отношение чистого дисконтированного дохода к дисконтированным затратам на конечный период расчетного срока;

внутренняя норма доходности (далее – ВНД), т.е. процентная ставка, при которой уравниваются чистый дисконтированный доход и дисконтированные затраты, на конечный период расчетного срока;

точка безубыточности (далее – ТБ), т.е. период реализации, при котором ЧДД впервые достигает положительного значения и не понижается 
при последующих периодах;

срок окупаемости (далее – СО), т.е. временной срок, необходимый 
для того, чтобы ожидаемые дисконтированные доходы превысили дисконтированные затраты;

- Дисконтирование (приведение к стоимости базового года) денежных потоков осуществляется при ставке дисконтирования (далее – СД) 10,06%, рассчитанной 
на 28.11.2020 г.

Результаты оценки социально-экономической эффективности программы мероприятий представлены в Приложении 59. На основе данных расчетов следует:

I этап реализации программы характерен наименьшими финансовыми вложениями, т.к. включает в себя мероприятия, направленные на устранение и предупреждение локальных проблем;

II и III этапы характерны наибольшими финансовыми вложениями, 
т.к. включают в себя дорогостоящие мероприятия по строительству автомобильных обходов населенных пунктов, путепровода, мостовых переходов и т.д.

Финансовые затраты (стоимость реализации программы мероприятий) и ключевые показатели социально-экономической эффективности, включая базовый и проектный сценарий по каждому этапу реализации (с синергетическим эффектом), 
а также на весь расчетный срок, приведены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1 – Финансовые затраты и ключевые показатели социально-экономической эффективности программы мероприятий

| № п/п | Показатель эффективности | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭТАП I 2021-2025 гг. | ЭТАПЫ I-II 2021-2030 гг. | ЭТАП I-III 2011-2035 гг. | Расчетный срок (2040 г.) |
| 1 | Финансовые затраты, тыс. руб. | 243 916,70 | 4 186 590,00 | 6 436 691,50 | 6 436 691,50 |
| 3 | Дисконтированные финансовые затраты, тыс. руб. | 184 629,93 | 2 032 384,79 | 2 685 287,79 | 2 685 287,79 |
| 4 | ЧДД, тыс. руб. | 202 005,23 | -421 057,77 | 1 503 812,96 | 4 597 775,74 |
| 5 | ИД | 1,09 | -0,21 | 0,56 | 1,71 |
| 6 | ВНД, % | 58% | - | 35% | 43% |
| 7 | ТБ, год | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 8 | СО, лет | 5 | 23 | 17 | 17 |

На рисунке 5.3.1 представлен график окупаемости программы мероприятий КСОДД МО «Сланцевский муниципальный район», в котором:

|  | – отрицательный ЧДД; |
| --- | --- |
|  | – положительный ЧДД, достигший ТБ; |
|  | – положительный ЧДД, достигший СО. |

Рисунок 5.3.1 – График окупаемости программы мероприятий КСОДД
МО «Сланцевский муниципальный район»

Совокупный финансовый эффект сформирован на основании экономической оценки временных, человеческих и экологических потерь.

По укрупненным оценкам на расчетный срок программы мероприятий КСОДД МО «Сланцевский муниципальный район»:

ЧДД – 4 597 775,74 тыс. руб.;

ИД – 1,71;

ВНД – 43%.

Учитывая, что ЧДД > 0, ИД > 1, ВНД > СД, данная программа мероприятий считается рентабельной.

Точка безубыточности программы мероприятий наступит в 2024 г., достигнув положительного значения ЧДД (202 005,23 тыс. руб.).

Срок окупаемости программы мероприятий составляет 17 лет с начального периода реализации (в 2037 г.).

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе разработки комплексной схемы организации дорожного движения МО «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области было выполнено следующее:

изучено текущее состояние организации дорожного движения в МО;

произведен анализ причин и условий дорожно-транспортных происшествий на территории МО;

проведены полевые изыскания, в том числе анкетирование населения;

изучены документы территориального планирования;

изучена организационная деятельность по ОДД;

изучено парковочное пространство города и иные параметры, указанные в Техническом задании;

разработаны транспортные макромодели по горизонтам планирования (на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы – реалистичный и оптимистичный варианты);

спрогнозированы параметры движения с помощью макромодели МО;

предложены мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих автомобильных дорог;

сформирована программа мероприятий КСОДД с указанием очередности их реализации;

проведена оценка требуемых объемов и источников финансирования;

проведена оценка ожидаемого эффекта от внедрения мероприятий.

Согласно проведенной оценке требуемых объемов и источников финансирования на реализацию КСОДД требуется 6 436 691,50 тыс. руб., из которых 
243 916,70 тыс. руб. – на срок до 2025 г., 3 942 673,30 тыс. руб. – до 2030 г., 2 250 101,50 тыс. руб. – до 2035 г.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Приказ Министерства Транспорта РФ от 26 декабря 2018 г. № 480 «Об утверждении правил подготовки документации по организации дорожного движения»;

ГОСТ Р 50597-2017. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»;

ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;

ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»;

ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования»;

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог;

ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;

ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»;

ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»;

Якимов М.Р. Транспортное планирование. Особенности моделирования транспортных потоков в крупных российских городах: монография / М.Р. Якимов, А.А. Арепьева. – М: Логос, 2016. – 280 с.;

Горев А.Э., Бёттгер К., Прохоров А.В., Гизатуллин Р.Р. Основы транспортного моделирования. Практическое пособие. — СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2015. — 168 с., ил.—ISB№ 978-5-91258-343-8.;

А.Э. Горев, В.Л. Швецов Руководство по применению транспортных моделей в транспортном планировании и оценке проектов. Руководство. — СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2016. — 128 с. (Серия «Библиотека транспортного инженера»);

Энтони Д. Мэй Разработка стратегий устойчивого развития землепользования и транспорта в городах. Руководство по принятию решений. Под ред. В.В. Донченко. – СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2016. — 128 с.

Согласно проекту Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090» https://regulation.gov.ru/projects#npa=96588

Альбом конструктивных элементов обустройства велотранспортной инфраструктуры. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 2014.

Численность инвалидов по группам инвалидности в разрезе субъектов РФ — Федеральный реестр инвалидов [Электронный ресурс]. URL: https://sfri.ru/analitika/chislennost/chislennost/chislennost-po-gruppam?territory=1 (дата обращения: 01.07.2020).

Ronald L. Mace [Электронный ресурс]. URL: https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_us/usronmace.htm (дата обращения: 17.04.2019).

Goldsmith S. Designing for the disabled // Riba Journal-Royal Inst. Br. Archit. 1976. Т. 83. № 11. С. 488–489.

The Center for Universal Design — Universal Design Principles [Электронный ресурс]. URL: https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm (дата обращения: 17.04.2019).