|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д. 33, офис 39, www.enko.spb.ru тел. +7-812-328 5902, факс.+7-812-323 5033; e-mail: enko@enko.spb.ru |  |

Инв. № 89/163

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЧЕРНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Генеральный директор, к. г. н. | С. В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель ген. директора, главный архитектор проекта | О. В. Красовская |
| Главный архитектор института | И. С. Майзель |
| Заместитель ген. директора, главный инженер | А. Г. Петров |

Санкт-Петербург - Монастырёк

2012 г.

Авторский коллектив

| Руководитель проекта | ведущий архитектор-градостроитель Я.Ю. Солдатенков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | арх. И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | зам. генерального директора инж. А. Г. Петров |
| Главный специалист по транспорту | инж. Л.И. Свердлин |
| - Природные условия и ресурсы - Зоны с особыми условиями использования территорий - Охрана окружающей среды - Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории. | эколог градостроительства З.Р. Бачерникова |
| - Земельный фонд | инженер М.В. Куликов |
| - Современное использование территории. - Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории | ведущий архитектор-градостроитель Я.Ю. Солдатенков |
| - Общие сведения о территории - Социально-экономическая ситуация - Прогноз демографического и социально-экономического развития | экономист градостроительства М.А. Пчелка |
| - Культурное наследие | экономист градостроительства А.В. Косарев |
| - Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, гл. специалист Д.С. Савинкова |
| - Инженерная инфраструктура | гл. инженер проекта А. Г. Петров, гл. специалисты И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, Г.Е. Нехамкис |
| - ГИС-технологии | гл. специалист А.М. Савинков, ведущий архитектор-градостроитель Я.Ю. Солдатенков |

Оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	11

2.1. Цели территориального планирования	11

2.2. Задачи территориального планирования	11

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	13

3.1. Общие сведения о территории	13

3.2. Природные условия и ресурсы	13

3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия	18

3.4. Земельный фонд	25

3.5. Социально-экономическая ситуация	27

3.6. Состояние окружающей среды	33

3.7. Зоны с особыми условиями использования территорий	37

3.8. Транспортная инфраструктура	43

3.9. Инженерная инфраструктура	45

3.10. Выводы анализа комплексного развития территории	49

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ	50

4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории	50

4.2. Социально-экономическое развитие	55

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	68

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	70

4.5. Охрана окружающей среды	78

4.6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	79

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	85

5.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры и функциональному зонированию территории	85

5.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	86

5.3. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	91

5.4. Мероприятия по охране окружающей среды	92

5.5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	93

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	96

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана | 89/163 |
| 2 | Муниципальное образование Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 89/164 |
| 3 | Муниципальное образование Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 89/165 |
| 4 | Муниципальное образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Исходно-разрешительная документация | 89/166 |
| Схемы |  |  |
| 1 | Схема использования территории М 1:25 000, 1:5 000 | 89/167 |
| 2 | Схема существующих границ земель различных категорий М 1:25 000 | 89/168 |
| 3 | Схема планируемых границ земель различных категорий М 1:25 000 | 89/169 |
| 4 | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий. М 1:25 000 | 89/170 |
| 5 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты социальной сферы). Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:25 000, 1:5 000 | 89/171 |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения | 89/185 |
| 7 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов | 89/186 |
| 8 | Схема ограничений. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов М 1:25 000 | 89/172 |
| 9 | Схема ограничений, утверждаемых в составе схем территориального планирования Ленинградской области, схем территориального планирования Сланцевского муниципального района, в том числе схема границ территорий объектов культурного наследия, схема границ зон с особыми условиями использования территорий, схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов М 1:25 000 | 89/257 |
| в том числе иллюстративные материалы |  |  |
| 10 | Схема расположения охотничьих хозяйств |  |
| 11 | Схема арендаторов лесных участков |  |
| 12 | Схема размещения проектного пожарного депо |  |
| 13 | Схема транспортной доступности пожарного депо |  |
| 14 | Концепция территориального развития поселения. Вариант № 1 |  |
| 15 | Концепция территориального развития поселения. Вариант № 2 |  |
| 16 | Карта-схема распределения лесов по целевому назначению |  |
|  | Электронная версия проекта |  |
| 1 | Электронные материалы проекта открытого пользования: текстовые материалы в формате Word, схемы в формате JPG, MapInfo | 89/260 |

Перечень используемых сокращений

| а/д – автомобильная дорога; | п. – поселок; |
| --- | --- |
| АТС – автоматическая телефонная станция; | п. при ж/д ст. – поселок при железнодорожной станции; |
| АХОВ – аварийно химически опасное вещество; | ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы; |
| АЗС – автозаправочная станция; | посещ. – посещение; |
| ВЛ - воздушная линия электропередачи; | пр. – прочее |
| г. – год; | привед. – приведенных; |
| гг. – годы; | ПС – трансформаторная подстанция; |
| га – гектар; | ПЧ – пожарная часть; |
| ГО – гражданская оборона; | ред. – редакция; |
| ГИС – геоинформационная система | с – секунда; |
| ГСМ – горюче-смазочные материалы; | СЗЗ – санитарно-защитная зона; |
| ГУ МЧС – Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; | СТО – станция технического обслуживания; |
| д. – деревня; | сут – сутки; |
| дд. – деревни; | СУГ – сжиженный углеводородный газ; |
| др. – другой; | ºС – градус Цельсия; |
| ДТП – дорожно-транспортное происшествие; | ТБО – твердые бытовые отходы; |
| ед. – единица; | т.н. – так называемый; |
| ж/д – железнодорожный, железная дорога; | тыс. – тысяча; |
| ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство | ул. – улица; |
| ЗСО – зона санитарной охраны; | УДС - улично-дорожная сеть; |
| ИЖС – индивидуальное жилищное строительство; | ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; |
| ИП – индивидуальный предприниматель; | ФЦП – федеральная целевая программа; |
| кВ – киловольт; | ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие; |
| кв. км –квадратных километров; | хут. – хутор; |
| кв. м/чел – квадратных метров на человека; | чел. – человек; |
| куб. м – кубические метры; | ЧМ – частотно-модулированное (радиовещание); |
| км – километр; | ЧС – чрезвычайная ситуация; |
| КНС - канализационная насосная станция; | шт. – штук. |
| КОС – канализационные очистные сооружения; |  |
| л/с – литр в секунду; |  |
| л/сут – литр в сутки; |  |
| МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; |  |
| оз. – озеро; |  |
| ООПТ – особо охраняемая природная территория; |  |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проект генерального плана муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области разработан в 2011-2012 гг. в соответствии с Муниципальным контрактом № 1 от 1 февраля 2011 г. с администрацией Черновского сельского поселения.

2. Проект генерального плана Черновского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и заданием на подготовку проекта генерального плана (приложение № 1 к муниципальному контракту № 1 от 01 февраля 2011 года).

3. Проект генерального плана Черновского сельского поселения соответствует требованиями действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Сланцевского муниципального района и Черновского сельского поселения.

4. Разработка проекта генерального плана Черновского сельского поселения велась в соответствии с требованиями федеральных законодательных актов в действующих редакциях, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.);

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 29.12.2010 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 11.01.2011 г.);

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 01.07.2011 г.);

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. от 18.07.2011 г.);

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. 23.12.2010 года);

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 25.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 02.08.2011 г.);

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 8 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

5. Подготовка проекта генерального плана Черновского сельского поселения велась с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*;

- СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

- экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11–02–96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 год;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03–85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07–86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», 2003 год;

- СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 2001 год;

- СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

- ГОСТ Р 22.0.07–95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.05–94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

6. Официальные названия муниципального образования:

- Черновское сельское поселение – в соответствии с областным законом от 24 августа 2004 г. № 47-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Сланцевский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;

- Муниципальное образование Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области – в соответствии с Уставом муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

- В проекте генерального плана далее используется наименование – Черновское сельское поселение, в соответствии с областным законом от 24 августа 2004 г. № 47-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Сланцевский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

7. Проект генерального плана подготовлен на всю территорию Черновского сельского поселения в границах, установленных областным законом от 24 августа 2004 г. № 47-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Сланцевский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Этим же законом Черновское сельское поселение наделено статусом сельского поселения и утвержден перечень населенных пунктов, входящих в его состав: деревня Большая Боровня, хутор Вервино, деревня Вороново, поселок при железнодорожной станции Ищево, деревня Медвежек, деревня Монастырёк, деревня Романовщина, деревня Тихвинка, деревня Черно, поселок Черновское. Административным центром Черновского сельского поселения является деревня Монастырёк.

8. Проект генерального плана Черновского сельского поселения разработан с учетом основных положений:

- Концепция социально-экономического развития Сланцевского муниципального района на период до 2020 года;

- Прогноз социально-экономического развития Сланцевского муниципального района на период 2011-2013 гг.;

- Отчет о социально-экономическом развитии Сланцевского муниципального района за 2010 год;

- Генеральный план муниципального образования Сланцевское городское поселение, НПИ «ЭНКО»;

- Проект Схемы территориального планирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области (разработан Агентством регионального развития в 2011 году);

- Лесной план Ленинградской области (утвержден 22.12.2008 г. Постановлением Губернатора Ленинградской области № 275-ПГ) и Лесохозяйственный регламент Сланцевского лесничества (утвержден Приказом Комитета по охране природных ресурсов Ленинградской области от 19 апреля 2007 года № 106);

- Основные показатели прогноза социально-экономического развития Черновского сельского поселения на 2012-2014 гг.;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области (утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83).

9. Проект генерального плана Черновского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2020 г.;

II этап (расчетный срок) – 2035 г.

10. Проектные решения генерального плана на первую очередь строительства и расчетный срок являются основанием для разработки:

- документации по планировке территории;

- правил землепользования и застройки.

11. Проект генерального плана Черновского сельского поселения выполнен на цифровой топографической основе открытого пользования М 1:25 000, выполненной ФГУП Центр «Севзапгеоинформ», предоставленной администрацией Сланцевского муниципального района в геоинформационной системе (ArcGIS) в системе координат МСК-47 на территорию района, система высот Балтийская 1977 г. Также были использованы цифровые ортофотопланы масштаба 1:2000 формата tiff в системе MapInfo в СК-47, цифровые кадастровые карты в формате tab в системе Mapinfo масштаб 1:2000, выполненные СЗФ ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ в 2004 г. и лесоустроительная карта масштаба 1:10 000 (на территорию всего сельского поселения), АО Сланцевское лесоустройство, 1994 год, разрешение СЗГЛП № 01 от 20.01.1995 г., передана ООО НПИ «ЭНКО» Сланцевским лесничеством;

12. Проект генерального плана разработан на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет ArcGIS 9.3.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## 2.1. Цели территориального планирования

Основными целями территориального планирования муниципального образования Черновское сельское поселение являются:

- обеспечение устойчивого развития различных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования Черновское сельское поселение;

- качественное улучшение состояния окружающей среды в целом и всех функциональных типов территорий;

- создание территориальных предпосылок для повышения уровня жизни и условий проживания населения, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений;

- сохранение объектов культурного наследия; дальнейшее изучение историко-культурного наследия;

- развитие системы зеленых насаждений, благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования;

- развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры;

- учет интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

## 2.2. Задачи территориального планирования

Основными задачами территориального планирования муниципального образования Черновского сельского поселения являются:

1. Задачи по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

- установление границ населенных пунктов Черновского сельского поселения;

- планировочная организация и развитие жилых зон населенных пунктов муниципального образования Черновское сельское поселение;

- развитие объектов обслуживания населения и дальнейшее формирование общественного центра в п. Черновское;

- развитие системы озеленения населенных пунктов;

- развитие и реконструкция внешних транспортных связей, развитие и благоустройство улично-дорожной сети на территории муниципального образования;

- создание производственной площадки в д. Медвежек, рядом с д. Большая Боровня и в д. Монатырёк.

2. Задачи по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черновское сельское поселение.

- выделение территории для размещения учреждений и предприятий обслуживания федерального, регионального и местного значения муниципального района;

- учет в планировочной структуре и зонировании существующих и планируемых инфраструктурных линейных объектов – внешних железнодорожных путей и автомобильных дорог, мостов, ВЛ, трубопроводов и др.;

- определение территорий для размещения новых промышленно-коммунальных и логистических объектов.

3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

- размещение площадок нового жилищного строительства в дд. Монастырёк, Медвежек, Большая Боровня, Черно;

- достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 36 кв. м на душу населения;

- достижение показателя обеспеченности населения услугами объектов обслуживания населения на 1 тыс. жителей: домами культуры – 175 мест; спортивными залами – 350 кв. м площади пола на тысячу жителей, предприятиями торговли – 486,6 кв. м торговой площади, предприятиями общественного питания – 40 мест, объектами инфраструктуры молодежной политики – 25 кв. м;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- строительство сети улиц местного значения на площадках нового строительства;

- увеличение протяженности улично-дорожной сети до 19,6 км;

- увеличение производительности водозаборных сооружений с достижением показателя 0,10 тыс. куб. м в сутки, производительности канализационных очистных сооружений 0,06 тыс. куб. м в сутки;

- увеличение объемов электропотребления до 1416 МВт·ч в год;

- обеспечение суммарного теплопотребления на коммунально-бытовые нужды на уровне 3,0 Гкал/час;

4. Задачи по охране объектов культурного наследия

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

- организация охраны объектов культурного наследия, учет требований и регламентов территорий объектов культурного наследия.

5. Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры поселения.

- выделение территорий для размещения новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры.

6. Задачи по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- организация мониторинга состояния окружающей среды;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории.

7. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности территории поселения

- размещение объектов пожарной безопасности;

- планирование мероприятий по защите населения.

8. Задачи по нормативно-правовому обеспечению реализации проекта генерального плана

- законодательное обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения;

- законодательное обеспечение охраны окружающей среды;

- координация действий исполнительных органов муниципального образования по обеспечению реализации проекта генерального плана.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## 3.1. Общие сведения о территории

Черновское сельское поселение находится на севере Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Граница Черновского сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на юге – с Выскатским сельским поселением;

на западе – со Сланцевским городским поселением;

на востоке – с Большелуцким и Пустомержским сельскими поселениями Кигисеппского муниципального района;

На севере  – с Эстонской Республикой.

В состав Черновского поселения входят 10 сельских населенных пунктов. Площадь муниципального образования составляет 38643 га (17,3 % от площади муниципального района).

На 01.01.2011 г. численность населения Черновского сельского поселения составила 657 человек, в том числе в д. Монастырёк –151 человек, в п. Черновское – 370 человек.

Климат характеризуется коротким прохладным летом и длинной достаточно холодной зимой.

Экономика поселения ориентирована на развитие сельского хозяйства и добывающей промышленности. Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями цементных известняков, торфа, общераспространенными строительными материалами.

Основные внешние транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге регионального значения Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. Параллельно автомобильной дороге проходит железнодорожная магистраль Гдов – Веймарн, примыкающая в северо-западном направлении к железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Таллин.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

3.2.1. Климат

Территория поселения характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом с неустойчивым режимом погоды. По схематической карте климатического районирования территории России (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») Черновское сельское поселение относится к району – II, подрайону – II B.

Климат характеризуется коротким прохладным летом и длинной достаточно холодной зимой. Сведения о климатической характеристике территории сельского поселения приведены по данным метеостанции г. Кингисепп.

Согласно классификации ГГО им. Воейкова территория поселения характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА = III), который определяет достаточно благоприятные условия для рассеивания выбросов в атмосфере.

Основным атмосферным процессом воздушных масс является западно-восточный перенос, который определяет характер циклонической деятельности. Частые смены направлений при движении воздушных масс и атмосферных фронтов определяют неустойчивую температуру в поселении.

Среднегодовая величина суммарной солнечной радиации достигает 80 ккал/кв. см. Относительная влажность воздуха в осенне-зимний период достигает 80 %. Среднегодовая сумма осадков составляет 550-650 мм, что на 200-250 мм больше количества испаряющейся влаги. Это приводит к заболачиванию почв. Основная масса осадков выпадает в период с апреля по октябрь. Значительная часть осадков выпадает в виде снега.

Самое продолжительное время года – зима. Для первой половины зимы характерна неустойчивая циклоническая погода с частыми оттепелями.

Весна развивается медленно, так как оказывает влияние охлажденных за зиму крупных водоемов. Циклоны весной редки, поэтому погода сравнительно устойчивая.

Лето умеренно теплое. В связи с преобладанием континентальных воздушных масс облачность в большинстве случаев небольшая. Средняя температура наиболее холодного месяца года (январь) - 8 ºС, абсолютный минимуму может достигать до -43 ºС. Средняя температура наиболее теплого месяца года (июль) +16 ºС, абсолютный максимум может достигать до +32 ºС. Средняя годовая температура воздуха +4,5 ºС.

Выводы:

- Климат на территории сельского поселения имеет неустойчивый характер, который определяется частой сменой воздушных масс;

- Территория сельского поселения характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА = III);

- По схеме климатического районирования сельское поселение относится к району – II, подрайону – IIB, что определяет благоприятность климатических условий для развития жилищного строительства, сельского хозяйства, рекреации и туризма.

3.2.2. Поверхностные воды

Черновское сельское поселение расположено на берегу Нарвского водохранилища, которое представляет собой водохранилище озерного типа на реке Нарва и ее притоке – реке Плюсса. Строительство Нарвского водохранилища и его заполнение осуществлялось в 1950-1955 гг. Общая площадь водохранилища – 191,4 кв. м, часть водохранилища расположена на территории Эстонии.

По территории поселения протекает крупный водоток – река Плюсса. Река берет свое начало из сети осушительных каналов около поселка Заплюсье Плюсского района Псковской области. Раньше начиналась из оз. Заплюсское, которое после мелиорационных работ обмелело, заболотилось и разделилось на несколько мелких водоемов. Русло реки извилистое, песчаное, в среднем течении берега высокие, сухие, к устью – местами болотистые. В половодье река сильно разливается. Раньше река использовалась для судоходства. Плюсса относится к Балтийскому бассейновому округу. Длина реки 281 км.

К крупным водотокам на территории поселения относятся реки Боровенка (длина 20 км), Славянка (18 км), Сиженка (13 км). По данным государственного водного реестра России эти реки относятся к Балтийскому бассейновому округу.

Согласно данным ГУ «Санкт-Петербургский центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями», работы по определению зон затопления паводком 1 % обеспеченности по рекам, расположенным на территории Сланцевского муниципального района, не выполнялись. Нижнее течение реки Плюсса находится в подпоре от Нарвского водохранилища, нормальный поверхностный уровень (НПУ) которого имеет отметку 25,0 м БС, форсированный уровень – 25,3 м. БС. При этом в меженный период река на данном участке находится в зоне переменного подпора от водохранилища. При повышении уровня воды в период паводков и половодий на указанном участке реки преобладает естественный режим.

По сведениям, предоставленным Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу (№ 01-272/11 от 31.03.2011 г.), на территории Черновского сельского поселения отсутствуют водные объекты рыбохозяйственного значения.

Выводы:

- Гидрографическая сеть поселения достаточно хорошо развита;

3.2.3. Геологическая и геоморфологическая характеристика

В геологическом строении поселения принимают участие породы кембрийского ордовикского и среднедевонского возрастов и четвертичные отложения.

Породы нижнего кембрия представлены синими глинами с редкими прослоями песчаников. Ордовик представлен преимущественно известняками иногда с глинистыми прослоями доломитов, мергелей и глин. Средний девон представлен пестроцветной толщей переслаивающихся глин, песков и песчаников, иногда известняков и мергелей.

Четвертичные отложения представлены моренными суглинками с гравием, иногда озерно-ледниковыми песками.

Выводы:

- На территории Черновского сельского поселения естественными основаниями служат устойчивые грунты.

Инженерно-строительные условия

Разработка раздела по оценке инженерно-строительных условий включает анализ комплекса исходных данных по территории поселения. В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки.

В основу разработанной схемы инженерно-строительных условий легли лесоустроительные карты масштаба 1:10 000, землеустроительные карты масштаба 1:2 000 и топографическая основа на Сланцевский муниципальный район масштаба 1:25 000. Данные были уточнены и актуализированы на основе анализа существующих материалов по инженерным изысканиям, которые хранятся в отделе обеспечения надзора и экспертиз Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Были получены следующие материалы: Технический отчет о комплексных инженерно-строительных изысканиях, выполненных для составления проекта планировки и застройки п. Монастырёк, 1981 г.; пояснительная записка по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненным на объекте «Базовые станции сотовой связи в дд. Демешкино, Загорье, Заручье, Степановщина, Скамья, Монастырёк Сланцевского района Ленинградской области», 2002 г.

Рельеф территории сельского поселения представляет собой равнинный участок, с понижением высот на севере и на юго-востоке. Западная и центральная части Черновского поселения относятся к территориям ограниченно благоприятным для градостроительного освоения. Основным фактором, ограничивающим строительство и определяющим необходимость проведения дополнительных мероприятий на данных территориях, является сезонное подтопление.

Большая часть поселения относится к неблагоприятным для градостроительного освоения. К неблагоприятным участкам относятся следующие территории:

- территории с глубиной залегания грунтовых вод менее 1 м (центральная часть поселения);

- заболоченные территории (северная и юго-восточная части поселения);

- заболоченные территории с процессами подтопления сезонного характера;

- территории карьеров, на которых возможно проявление оползневых процессов;

- берега рек и ручьев с уклоном поверхности более 30 %, возможна частичная переработка берегов.

При осуществлении строительства на территории поселения необходимо проведение дополнительных более детальных инженерных изысканий и осуществления специальных мероприятий по вертикальной планировке и инженерной подготовки территории.

Инженерно-строительные условия представлены на схеме «Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий».

Опасные физико-геологические процессы

Из опасных физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории Черновского сельского поселения следует отметить: подтопление, заболачивание, переработка берегов, а также возможное проявление оползневых процессов.

Переработка берегов приурочена к высоким берегам рек и ручьев (преимущественно в западной части поселения).

Подтопление территорий связано в основном с близким залеганием грунтовых вод (1-2 м). Подтопление характерно для территорий со слабым дренажем – в понижениях, ложбинах и котловинах (центральная часть сельского поселения).

Выводы:

- Большая часть Черновского сельского поселения по инженерно-строительным условиям является ограниченно благоприятной и неблагоприятной для градостроительного освоения;

- Ограничивающими факторами для градостроительного освоения являются подтопление, заболачивание, процессы подработки берегов, проявление оползневых процессов.

Минерально-сырьевые ресурсы

По сведениям, предоставленным из Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, на территории Черновского сельского поселения расположены следующие участки недр общераспространенных полезных ископаемых, учитываемых территориальным балансом:

- месторождение торфа «Пятницкий Мох» - площадь 14904 га, запасы были утверждены протоколом НТС отдела ТФ МИНГЕО РСФСР № 1654 в 1973 г. – в количестве 28666 тыс. тонн по категории А;

- месторождение торфа «Дубоемский мох» - площадь 8346 га, запасы утверждены протоколом НТС отдела ТФ МИНГЕО РСФСР № 1644 в 1972 г, на 01.01. 2010 г. запасы составляют 32856 тыс. тонн по категориям А+В+С1, и 537 тыс. тонн числятся по категории – забалансовые; лицензия на право пользования недрами предоставлена ООО «Русский Торф Северо-Запад» на 3 участка общей площадью 465,7 га, а также лицензия предоставлена на право пользования ООО «Антей-Инвест» на участок «Дубоемский мох, участок 1», площадью 88 га;

- месторождение песка «Подкинское» - площадью 88 га, разведано в 1960 г., на 01.01.2010 г. запасы песка составляют 1616 тыс. куб. м по категориям А+В+С1;

- месторождения известняка, доломитов «Дубоемское» - площадью 420 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ Севзапнедра № 05-09/ЛО в 2009г, на 01.01.2010г запасы известняка составляют 66490 тыс. тонн по категориям А+В+С1 и 28885 тыс. тонн по категориям С2, запасы доломитов 6332 тыс. куб. м по категориям С2;

- месторождение известняка «Сланцевское. Участок Боровня» (в него входит участок «Боровня Сланцевское»), площадь 1061 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ Севзапнедра № 15-06/ЛО и № 14-06/ЛО в 2006 г., запасы известняка составляют 35400 тыс. тонн по категориям А+В+С1

Месторождения отображены на схеме «Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий».

3.2.4. Лесные ресурсы

Территория Сланцевского муниципального района в целом относится к южно-таежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

Земли лесного фонда, расположенные на территории Черновского сельского поселения, подведомственны Черновскому, Нарвскому, Сланцевскому участковым лесничествам Сланцевского лесничества.

На территории поселения выделяются: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог); ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; нерестоохранные полосы лесов) и эксплуатационные леса. На территории муниципального образования преобладают эксплуатационные леса.

Леса, расположенные на территории Черновского сельского поселения, переданы в аренду сроком на 49 лет для заготовки древесины. Арендаторами являются ООО «Логос», ООО «Гефес», ЗАО «Интернешнл Пейпер», ООО «Цемент», ОАО «Цесла».

На территории Черновского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и местного значения (ООПТ). Однако, схемой территориального планирования Ленинградской области предусматривается создание регионального комплексного заказника «Дубоемский мох» общей площадью 13358 га частично расположенный в границах Черновского поселения. Заказник включен в схему территориального планирования Ленинградской области и создается с целью сохранения уникальных верховых грядо-озерковых болот прибалтийского типа, а также низинных болот вдоль реки Долгая – наиболее крупных из сохранившихся в области приречных болот.

Система зеленых насаждений

В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» планировочную структуру селитебной территории городских и сельских поселений следует формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой населенного пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории.

Система озеленения должна быть направлена на улучшение условий отдыха и создание благоприятной экологической обстановки.

В соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» площадь озелененных территорий общего пользования для сельских поселений следует принимать из расчета 12 кв. м/чел.

В настоящее время на территории Черновского сельского поселения отсутствуют озелененные территории общего пользования.

3.2.5. Растительный и животный мир

Большая часть поселения покрыта вторичными осиново-березовыми лесами, с включениями хвойных участков (ель, сосна). Растительность болот представлена в основном кустарничковыми видами.

По сведениям, предоставленным из комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области (№ КЖМ-В-569/11-0-2 от 06.05.2011 г), территория Черновского сельского поселения предоставлена для пользования объектами животного мира Региональной общественной организации Ленинградской области «Сланцевское общество охотников и рыболовов» и ООО «Охотничий Альянс». По территории Черновского сельского поселения проходят потоки миграции лося, направления которой представлены на схеме «Схема расположения охотничьих хозяйств.

На территории сельского поселения встречается следующие виды животных, которые относятся к охотничьим ресурсам.

Таблица 1

Состав охотничьих ресурсов на территории Черновского сельского поселения

| № | Зверь/птица | Плотность на 1000 га |  |  | Количество особей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лес | Поле | Болото | Лес | Поле | Болото | Всего |
| 1 | Белка | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 363 | 0 | 0 | 363 |
| 2 | Волк | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Горностай | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | Заяц-беляк | 3,72 | 2,11 | 0,00 | 536 | 49 | 0 | 585 |
| 5 | Заяц-русак | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 6 | Кабан | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | Косуля | 0,60 | 2,36 | 0,00 | 87 | 55 | 0 | 142 |
| 8 | Куница | 1,85 | 0,85 | 0,00 | 267 | 20 | 0 | 287 |
| 9 | Лисица | 0,79 | 4,68 | 0,40 | 114 | 110 | 10 | 234 |
| 10 | Лось | 1,75 | 0,50 | 2,64 | 252 | 12 | 67 | 331 |
| 11 | Олень благородный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Олень пятнистый | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рысь | 0,05 | 0,30 | 0,00 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 14 | Хорь | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Рябчик | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 2 289 | 0 | 0 | 2 289 |
| 16 | Тетерев | 5,63 | 71,11 | 0,00 | 812 | 1 664 | 0 | 2 476 |
| 17 | Глухарь | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 604 | 0 | 0 | 604 |
| 18 | Белая куропатка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Серая куропатка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Почвенный покров

На территории поселения в основном развиты дерново-подзолистые почвы на песках и супесях, ближе к Нарвскому водохранилищу они сменяются на болотные и торфяные почвы.

Дерново-подзолистые почвы формируются в условиях повышенного увлажнения и невысоких температур в результате действия подзолистого и дернового процессов. Дерново-подзолистые почвы характеризуются кислой реакцией среды, низким содержанием гумуса, общего азота и фосфора, а также резким снижением их количества с глубиной профиля.

Болотные и торфяные почвы формируются в условиях избыточного увлажнения. Накопление торфа является первой особенностью болотного почвообразовательного процесса. Торф представляет собой сложный комплекс продуктов разложения растений в виде остатков растительных тканей, различных промежуточных продуктов разложения растений, гумусовых и минеральных веществ.

## 3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия

3.3.1. Современное использование территории

Современная планировочная ситуация Черновского сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов: географического положения поселения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Основная особенность планировочной структуры Черновского сельского поселения - расположение основных населенных пунктов, в том числе самого крупного поселка Черновское и административного центра д. Монастырёк, и сельских населенных пунктов компактной группой вдоль транспортного коридора, состоящего из автомобильной дороги регионального значения Р-60 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп» и железнодорожной магистрали «Гдов – Веймарн». Объединяет группу полукольцевая местная автодорога «Черновское – Монастырёк – Черно» и «Монастырёк – Вороново». Ряд населенных пунктов расположились к востоку и к западу от основной группы вдоль региональной автодороги на некотором удалении, д. Большая Боровня, п. при ж/д ст. Ищево, д. Тихвинка, хутор Вервино.

В целом территория Черновского сельского поселения развивалась в соответствии с разработанной документацией территориального планирования, что является положительным фактором.

Территория поселения в большей части занята защитными лесами, и в меньшей степени сельскохозяйственными угодьями. Последние окружают жилую группу д. Монастырёк, д. Вороново, д. Медвежек отдельно расположенную жилую группу д. Большая Боровня, п. при ж/д ст. Ищево и участки рядом с п. Черновское, участки вокруг д. Черно. Земли водного фонда представлены расположенном на севере Нарвским водохранилищем и несколькими речками питающими водохранилище и множество ручьев.

На Схеме использования территории показаны границы муниципального образования Черновское сельское поселение и границы поселка Черновское, д. Монастырёк, хутор Вервино, д. Вороново, д. Медвежек, д. Черно, д. Большая Боровня, д. Тихвинка, п. при ж/д ст. Ищево. Административный центр поселения - д. Монастырёк. Отображены объекты культурного наследия, среди которых ряд памятников истории регионального значения (монументы, военные захоронения) - памятник-стела на месте, где 15 июля 1941г. погибли летчики ВВС КБФ: лейтенант Шевлягин А.М., л-т Павлов В.А. и другие, памятный знак воинам-разведчикам из отряда под командованием Героя Советского Союза Знаменского В.С., погибших в борьбе с фашистами, братская могила красноармейцев, погибших в борьбе с белогвардейцами. Отображены два памятника истории, обладающие признаками объектов культурного наследия - Памятник-стела местным жителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и Братская могила /перезахоронение советских воинов периода Великой Отечественной войны. На схеме нанесены важнейшие объекты транспортной инфраструктуры территории: железные дороги, автодороги, а также основные объекты инженерной инфраструктуры (высоковольтные линии электропередач, газопроводы магистральные и межпоселковые). Из природных объектов отображены территории лесов, земель сельскохозяйственного назначения, водные поверхности, реки, болота. Также на схеме отображены месторождения полезных ископаемых (один действующий карьер, один планируемый к разработке ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА»).

д. Монастырёк - административный центр поселения, второй по численности населения населенный пункт в поселении, состоит из двух отдельных частей. Центральная часть окружена землями сельскохозяйственного назначения, а вторая, меньшая по размерам, землями лесного фонда и в настоящий момент пустует.

Административный центр находится на удалении от региональной автомобильной дороге Р-60 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп» и железнодорожной магистрали «Гдов – Веймарн» и вытянулся вдоль местной автодороги «Черновское – Монастырёк – Черно» в равные стороны от перекрестка с местной автодорогой «Монастырёк – Вороново», представлен капитальными жилыми домами, общественной, коммунальной и производственной застройкой. Вытянутая планировочная структура д. Монастырёк включает зоны малоэтажной жилой застройки (2-3 этажа) и индивидуальной застройки, а также зоны общественно-деловой застройки, в которую входят такие объекты как здание администрации муниципального образования Черновское сельское поселение, отделение амбулатории, здание клуба, почта. Объекты расположились рассредоточено вдоль основной планировочной оси населенного пункта – местной автодороги. Деревня разделена на две части. Основная селитебная часть состоит из строений малоэтажных жилых домов и находится в центральной части, а индивидуальные жилые дома к западу и востоку вдоль транспортной оси. В центральной части у северной границы расположено крупное сельскохозяйственное предприятие (500 голов), требующее капитального ремонта здание бани, а к югу от него территория военного объекта. В западной части со стороны въезда из д. Черно с правой стороны от местной автодороги расположен сквер в котором находятся памятники истории и монументального искусства (Братская могила красноармейцев, погибших в борьбе с белогвардейцами, Памятник-стела местным жителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, Братская могила /перезахоронение советских воинов периода Великой Отечественной войны).

Второй участок территории, относящийся к д. Монастырёк восточнее основного и находится на удалении от местной автодороги «Черновское – Черно», окружен лесами и настоящее время пустует.

Инженерная инфраструктура представлена КНС и трансформаторными подстанциями. Также на территории деревни расположена вышка сотовой связи (ОАО «МТС»), теплосети, водопровод, линии связи.

На территории деревни находится база отдыха. Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования.

п. Черновское первый по численности, расположен на сопряжении региональной автодороги «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп» и местных автодорог «Черновское –Монастырёк – Черно». Территория поселка со всех сторон окружена лесами. Компактная планировочная структура поселка включает зоны малоэтажной жилой застройки (2-3 этажа) и блокированной жилой застройки (1-2 этажа) и индивидуальной застройки, а также зоны общественно-деловой застройки, в которую входят такие объекты как здание дома культуры, здание совмещенной школы и детского сада, отделение амбулатории, здание бани, отделение почты, спортивная площадка, магазин.

Основные объекты расположились группой вдоль основной планировочной оси сельского поселка – региональной автодороги. Группа состоит из здания Дома культуры, ФАП, отделения почты, магазинов. На некотором удалении к западу от группы расположены здание бани к югу и спортивная площадка к северу от автодороги. Совмещенная школа детский сад распложена в основной селитебной части поселка к северу от автодороги.

Инженерная инфраструктура представлена сооружениями водоснабжения, трансформаторными подстанциями. На территории поселка на севере находится мачта связи (ОАО «МегаФон») и вышка связи (ОАО «ВымпелКом») на западе, АТС-связь.

Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта.

д. Медвежек – компактное образование, третье по численности, занятое индивидуальной жилой застройкой, разделенной на южную и северную часть речкой и юго-восточную часть региональной автомобильной дорогой «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп». Деревня Медвежек расположена в самом центре поселения на основной транспортной оси. Деревня окружена сельскохозяйственными угодьями. Юго-восточная часть деревни отделенная от селитебной части региональной автомобильной дорогой с юга примыкает к отводу железнодорожной магистрали «Гдов - Веймарн». На территории деревни расположены два памятника истории монументального искусства (Памятник-стела на месте, где 15 июля 1941г. погибли летчики ВВС КБФ: лейтенант Шевлягин А.М., л-т Павлов В.А. и другие, памятный знак воинам-разведчикам из отряда под командованием Героя Советского Союза Знаменского В.С., погибших в борьбе с фашистами).

Вся жилая застройка имеет недостаточно развитую инженерную инфраструктуру, линии связи. Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта и объекты обслуживания.

д. Большая Боровня расположен в западной части сельского поселения на удалении в 1,5 км к северу от региональной автодороги «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп», состоит из двух образований, планировочной осью которых является река Боровенка.

Основное образование включает зоны индивидуальной застройки, лугов и огородов и отдельные участи лесов вдоль реки. Второе меньшее образование расположено ниже по течению реки Боровенка в настоящее время пустует. Эти две части деревни соединяет грунтовая дорога.

Вся жилая застройка имеет недостаточно развитую инженерную инфраструктуру. Границы деревни определены и утверждены.

Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта.

д. Вороново вытянулась вдоль основной улице, и находится на пересечении автодороги местного значения «Монастырёк – Вороново» с этой улицей в широтном направлении и расположена к югу от административного центра поселения. Жилая зона деревни состоит из индивидуальной застройки и огородов. С севера, запада, и юга деревня окружена сельскохозяйственными угодьями, а с востока лесами. Вся жилая застройка имеет недостаточно развитую инженерную инфраструктуру, линии связи, ведется строительство вышки связи. Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта.

п. при ж/д ст. Ищево состоит из трех отдельных частей окруженных лесами. Населенный пункт находится в южной части сельского поселения. Самое крупное образование находится на автомобильной дороге регионального значения «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп» и состоит из индивидуальной застройки и огородов. Второе и третье жилое образование из индивидуальной жилой застройки находится на удалении от автодороги ближе к железнодорожной магистрали и удалено от основного в сторону северо-востока.

Вся жилая застройка имеет недостаточно развитую инженерную инфраструктуру. Границы населенного пункта определены и утверждены. Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта.

д. Черно расположилась вдоль местной автодороги «Черновское – Монастырёк – Черно» к юго-западу от административного центра поселения и состоит из четырех частей. Деревня Черно окружена с востока лесными землями, а с запада и юга сельскохозяйственными территориями и состоит из индивидуальной застройки и огородов. На одной из частей к северу располагаются территории кладбища. Два отдельных участка, севернее кладбища и восточнее Черно пустые от застройки. Вся жилая застройка имеет недостаточно развитую инженерную инфраструктуру. Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта.

хутор Вервино состоит из компактного образования расположившегося вдоль региональной автодороги «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп». Хутор удален от административного центра поселения на восток и является самым восточным населенным пунктом поселения. Населенный пункт окружен со всех сторон лесами и состоит из индивидуальной застройки и огородов. Вся жилая застройка имеет недостаточно развитую инженерную инфраструктуру. Границы населенного пункта определены и утверждены. Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта.

д. Тихвинка – состоит из двух частей, удаленных от региональной автомобильной дороги к югу. Деревня Тихвинка включает зоны индивидуальной застройки, огородов. Одна часть находится между автодорогой и железнодорожной магистралью, другая расположена вдоль подъездной автодороги через ж/д переезд к югу от региональной автодороги. Вся жилая застройка имеет недостаточно развитую инженерную инфраструктуру. Границы населенного пункта определены и утверждены. Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта.

д. Романовщина – самый маленький по площади населенный пункт, расположен в северной части поселения, значительно удален от региональной автодороги и от административного центра поселения. На территории находится база рыбаков и охотников. В данном населенном пункте отсутствует постоянно проживающее население и жилая застройка.

Выводы

В Черновском сельском поселении, учитывая небольшую плотность населения, не наблюдается острой нехватки земель, необходимых для градостроительного освоения. Кроме того, следует принимать во внимание, что сельское поселение обладает рекреационным и природоохранным потенциалом, не предусматривающим размещения здесь крупных, по отношению к уже существующей застройке, новых жилых образований.

Наличие в южной части поселения и в соседнем Сланцевском городском поселении месторождений полезных ископаемых, присутствия здесь же транспортной магистрали и в этом же коридоре инженерных магистральных сетей позволит Черновскому сельскому поселению организовать на землях промышленности и иного специального назначения крупную площадку производственного назначения.

3.3.2. Объекты культурного наследия

По данным Комитета по культуре Ленинградской области (Департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия) на территории Черновского сельского поселения расположены 3 объекта культурного наследия регионального значения. Объектов культурного наследия местного, федерального значения на территории поселения не имеется.

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия не установлены. В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Черновского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия (при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия) в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

После разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия документы территориального планирования (генеральный план поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того, генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Ленинградской области. Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице ниже.

Таблица 2

Список объектов культурного наследия на территории Черновского сельского поселения

| № в экспликации | Наименование объекта культурного наследия | Местоположение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти постановки объекта культурного наследия на государственную охрану | Актуализированный адрес объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник-стела на месте, где 15 июля 1941г. погибли летчики ВВС КБФ: лейтенант Шевлягин А.М., л-т Павлов В.А. и другие | д. Медвежек, южная часть | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Черновское сельское поселение, д. Медвежек, южная часть |
| 2 | Памятник-стела бойцам-разведчикам из отряда Героя Советского Союза Знаменского В.С., погибшим в зоне этой деревни 24/УП-1941г. | д. Медвежек, восточная часть, у дороги Сланцы – Кингисепп | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Черновское сельское поселение, д. Медвежек, восточная часть, у дороги Сланцы – Кингисепп |
| 3 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. | д. Монастырёк | Региональный, Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Черновское сельское поселение, д. Монастырёк |
| 4 | Жальничный могильник Большая Боровня | Черновская волость, 0,14 км к В от д. Большая Боровня, на небольшой возвышенности в поле | выявленный объект | Черновское сельское поселение, 0,14 км к В от д. Большая Боровня, на небольшой возвышенности в поле |
| 5 | Жальничный могильник Монастырек | Черновская волость, к ЮВ от д. Монастырек, у дор. в д. Вороново | выявленный объект | Черновское сельское поселение, к ЮВ от д. Монастырёк, у дороги в д. Вороново |

Таблица 3

Перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия

| № в экспликации | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 6 | Памятник-стела местным жителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны | Черновское сельское поселение, д. Монастырёк |
| 7 | Братская могила (перезахоронение советских воинов) периода Великой Отечественной войны | Черновское сельское поселение, д. Монастырёк |

Территория муниципального образования в археологическом отношении изучена сравнительно хорошо. На территории сельского поселения предположительно имеется ряд объектов археологического наследия (жальничные могильники). При выделении новых участков под строительство объектов необходимо предусматривать их предварительное археологическое исследование.

В годы гражданской войны и Великой Отечественной войны территория Черновского сельского поселения была местом боевых действий. Согласно требованиям Закона Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» перед проведением любых работ на территориях боевых действий необходимо проводить обследование местности в целях выявления неизвестных захоронений.

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» ответственность за содержание воинских захоронений на территории поселения возлагается на органы местного самоуправления.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия местного значения.

Выводы

Культурно-историческое наследие Черновского сельского поселения представлено 3 объектами регионального значения. Границы территорий объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались. Объектов культурного наследия федерального, местного (муниципального) значения на территории поселения не имеется.

## 3.4. Земельный фонд

Сведения о категориях земель в границах муниципального образования. Граница поселения установлена областным законом от 24 августа 2004 года № 47-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Сланцевский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в геоинформационной системе ArcGis 9.3. По результатам расчета общая площадь территории поселения 38643 га.

Земли населенных пунктов

Представлены территориями, приведенные в таблице ниже:

Таблица 4

| Название населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- |
| деревня Большая Боровня | 27,1 |
| хутор Вервино | 4,7 |
| деревня Вороново | 33 |
| поселок при железнодорожной станции Ищево | 16 |
| деревня Медвежек | 40,7 |
| деревня Монастырёк | 78,3 |
| деревня Романовщина | 0,6 |
| деревня Тихвинка | 6,5 |
| деревня Черно | 38,5 |
| поселок Черновское | 75,5 |
| Всего: | 320,9 |

Земли сельскохозяйственного назначения

К этой категории земель принадлежат территории ЗАО Родина. Всего сельскохозяйственных угодий на территории поселения 1633,9 га из них угодья, находящиеся в собственности ЗАО «Родина» - 447,48 га и ОАО “Альтаир” – 785,88 га. Также на территории поселения имеется ферма на 510 голов крупного рогатого скота.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного специального назначения

Представлены участком земель промышленности к югу от деревни Большая Боровня и карьером к югу от деревни Тихвинка, что в сумме составляет площадь 121,2 га.

Земли лесного фонда

К землям данной категории принадлежат территории в кварталах Черновского, Нарвского, Сланцевского участкового лесничества Сланцевского лесничества и занимают площадь 32250 га. Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности и переданы в аренду юридическим лицам, которые перечислены в таблице ниже.

Таблица 5

Список арендаторов лесных участков

| Наименование арендатора | Основание для передачи в аренду (договор, дата, №) | Вид лесопользования. Срок аренды | Наименование участкового лесничества | Номера кварталов | Площадь арендуемого участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО “Логос” | № 2-2008-12-49-3 от 08.12.2008 года | Заготовка древесины – 49 лет | Черновское | 3,4,13-28,30-93 | 18342 |
|  |  |  | Сланцевское | 30,31 | 443 |
| ООО “Гефес” | № 17/3-2009-11 от 02.11.2009 | Заготовка древесины – 49 лет | Черновское | 1,2,5-12,29 | 4080 |
|  |  |  | Сланцевское | 29,32-37 | 1150 |
|  |  |  | Нарвское | 1-18,24,28,29,33,34,38,40-42,101-111,113,115 | 5733 |
| ОАО “Цесла” | № 06/К-2008-05 от 07.05.2008 | Разработка карьера известняков – 20 лет | Сланцевское | Части кварталов 84,85,93,94,95,99,100 | 169,3 |
| ОАО “Цесла” | № 111-2008-12 от 22.12.2008 | Разработка карьера известняков – 5 лет | Сланцевское | 99 | 5,0 |
| ООО “Цемент” | № 01/К-2007-12 от 21.12.2007 | Разработка месторождения известняков – 19 лет | Черновское | Части кварталов 72,73,74,81,82,83 | 126,0 |
|  |  | Строительство временной автомобильной дороги |  |  | 4,9 |
|  |  | Пром. площадка карьера – 19 лет |  |  | 9,5 |
|  |  | Строительство временных железнодорожных путей |  |  | 3,9 |
| ЗАО “Интернешнл Пейпер” | № 2-2011-03-2-3 от 28.03.2011 | Заготовка древесины – 49 лет | Нарвское | 116,118,112 | 828 |

Земли водного фонда

Представлены довольно большим участком Нарвского водохранилища на северо-востоке поселения и рекой Плюсса на юге поселения– 4067 га и находятся в федеральной собственности.

Земли запаса

Представлены участком в 250 га на юге поселения

Иные категории земель (земли особо охраняемых территорий и объектов, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и безопасности, земли иного специального назначения) на территории Черновского сельского поселения отсутствуют.

## 3.5. Социально-экономическая ситуация

3.5.1. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы

По предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 года  численность населения Черновского сельского поселения составляет 657 человек. В административном центре сельского поселения – д. Монастырёк проживает 151 человек или около 23 % населения всего поселения, в самом крупном населенном пункте поселения - п. Черновское проживает 370 чел. или 56 % населения всего поселения. В связи с близким расположением территории сельского поселения к административному центру муниципального района – г. Сланцы – в летний период почти во всех населенных пунктах отмечается рост численности населения. Общая численность сезонного населения составляет около 170 человек.

Динамика численности стабильна, за последние 9 лет численность населения колебалась незначительно, предварительные данные переписи населению свидетельствуют о сокращении численности населения поселения, порядка 10 %, относительно 2002 г. Основным фактором, определяющим численность населения, является естественный прирост-убыль населения, складывающийся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграционный приток-отток). До 2009 г. смертность стабильно превышала рождаемость. В 2010 г. впервые за последние годы был зафиксирован минимальный естественный прирост населения (табл. 6). Однако естественная убыль населения компенсируется миграционным приростом населения, который имеет стабильно положительные значения.

Таблица 6

Динамика численности населения

| Показатели | 2002 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 01.01., чел. | 730 | 714 | 706 | 706 | 721 |
| Естественное движение населения |  |  |  |  |  |
| Родилось, чел. | 4 | 7 | 7 | 12 | 12 |
| Родилось, чел. на 1000 жителей | 5,5 | 9,9 | 9,9 | 16,8 | 16,5 |
| Умерло, чел. | 17 | 23 | 20 | 17 | 11 |
| Умерло, чел. на 1000 жителей | 23,3 | 32,4 | 32,5 | 28,0 | 23,4 |
| Естественный прирост, чел. | -13 | -16 | -13 | -5 | 1 |
| Механическое движение населения |  |  |  |  |  |
| Прибыло, чел. | 21 | 18 | 30 | 43 | 28 |
| Выбыло, чел. | 11 | 10 | 17 | 23 | 20 |
| Миграционный прирост, чел. | 10 | 8 | 13 | 20 | 8 |

Возрастная структура населения носит регрессивный характер – количество лиц старше трудоспособного возраста превышает количество молодежи в 1,3 раза. Удельный вес трудоспособных возрастов составляет 53 %, население моложе трудоспособного возраста –20 %, население старше трудоспособного возраста – 27 % (таблица 7).

Таблица 7

Возрастная структура населения по поселению, чел.

| Показатель | На 1.01.2011 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Общая численность населения муниципального образования в том числе по возрастам: | 657 | 100 |
| #### Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 133 | 20 |
| #### Трудоспособного возраста (15-54 лет (ж); 15-59 лет (м)) | 346 | 53 |
| #### Старше трудоспособного возраста (55 лет и старше (ж); 60 лет и старше (м)) | 178 | 27 |

Трудовые ресурсы включают трудоспособное население в трудоспособном возрасте, а также занятых в экономике лиц старше трудоспособного возраста и подростков до 16 лет.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на начало 2011 г. составляет 346 человек. По данным паспорта поселения, число работающих на территории поселения составляет всего 54 человека (около 16 % от населения трудоспособного возраста), что свидетельствует о недостатке рабочих мест на территории поселения. Большая часть трудоспособного населения выезжает на работу в г. Сланцы, соседние сельские поселения и г. Санкт-Петербург. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения составляет на 1.01.2011 г. составляет 10 человек.

Данные, характеризующие структуру занятости населения в Черновском сельском поселении, представлены в табл. 8.

Таблица 8

Занятость населения на 01.01.2011 г.

| Вид экономической деятельности | Среднегодовая численность занятых, чел. | % |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 19 | 35 |
| Торговля | 6 | 11 |
| Транспорт и связь | 3 | 6 |
| Гос. управление | 7 | 13 |
| Образование | 12 | 22 |
| Здравоохранение | 2 | 4 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 5 | 9 |
| ВСЕГО | 54 | 100 |

Вывод:

- Численность населения поселения достаточно стабильна. Демографическая ситуация имеет тенденции к улучшению о чем свидетельствует повышение за последние годы показателя рождаемости и снижение уровень смертности.

3.5.2. Экономическая база

Экономическая специализация поселения носит аграрный характер. На территории поселения расположено одно сельскохозяйственное предприятие – ЗАО «Родина», которое имеет 3 двора с суммарным поголовьем 510 голов. Крупных производственных объектов на территории поселения нет. Производственные площадки на территории поселения имеют ООО «Ямбург-Лесотерминал» (хранение и складирование лесопиломатериалов) и ООО «Гранд-Сити» (на сегодняшний день не функционирует), ООО «Цемент» ведет разработку месторождения цементных известняков «Дубоём».

Таблица 9

Перечень предприятий, расположенных на территории Черновского сельского поселения

| Наименование предприятия | Основной вид деятельности | Местоположение | Численность занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Родина» | Сельское хозяйство | д. Монастырёк | 7 |
| ООО «Ямбург-Лесотерминал» | Хранение и складирование лесопиломатериалов | п. Черновское (фактическое местоположение – г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 41, оф. 225) |  |
| ООО «ГимПико» | Торговля | п. Черновское, ул. Шоссейная, 1 | 4 |
| ТСЖ «Комфорт» | Управление и эксплуатация жилого фонда | д. Монастырёк |  |

Рекреационная деятельность

Пригородное расположение и природно-климатические условия обусловили развитие рекреационной деятельности на территории Черновского сельского поселения. Рекреация представлена кратковременным отдыхом местного населения, наличием сезонно проживающего населения в сельских населенных пунктах (как альтернатива садоводствам). Из объектов туристско-рекреационной инфраструктуры на территории поселения расположены 2 базы охотников и рыболовов на берегу Нарвского водохранилища и одна база отдыха в д. Монастырёк.

В летний период общая численность населения увеличивается примерно на 150-200 человек. Территорий, предоставленных для ведения садоводств и дачных хозяйств, на территории муниципального образования нет. На территории поселения отсутствуют сложившиеся места массового отдыха населения.

Местное традиционное народное художественное творчество и народные художественные промыслы на территории поселения отсутствуют.

Вывод:

- Экономическая специализация поселения носит аграрный характер. Крупных производственных объектов на территории поселения нет. На территории поселения отмечается недостаток рабочих мест и как следствие маятниковая миграция большей части трудоспособного населения в ближайшие крупные населенные пункты.

- На территории поселения развита рекреационная деятельность, представленная в основном кратковременным отдыхом местного населения, наличием сезонно проживающего населения в сельских населенных пунктах (как альтернатива садоводствам).

3.5.3. Учреждения и предприятия обслуживания населения

Перечень объектов обслуживания, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках проекта генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

  - Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

  - «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

  - Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области (утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83).

К учреждениям и предприятиям обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям и предприятиям обслуживания населения районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

На территории поселения учреждения и предприятия обслуживания населения расположены в п. Черновское и д. Монастырёк. Город Сланцы выполняет функции центра социального и культурно-бытового обслуживания населения Черновского сельского поселения, здесь представлен более полный перечень учреждений обслуживания, учреждения обслуживания эпизодического использования.

Перечень учреждений и предприятий обслуживания населения, расположенных на территории поселения, представлен в таблице 10.

Таблица 10

Перечень учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. измерения | Вместимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная | Фактическая |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| МДОУ «Черновская начальная школа-детский сад» | п. Черновское, ул. Ленина, 17а | мест | 50 | 13 дошко льников 11 школьни ков |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| ФАП | п. Черновское, ул. Шоссейная, 2 | посещ. в смену | 16 |  |
| ФАП | д. Монастырёк, 2 | посещ. в смену | 14 |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| Дом культуры п. Черновское | п. Черновское, ул. Шоссейная, 4 | мест | 170 |  |
| Клуб д. Монастырёк | д. Монастырёк, 21 |  |  |  |
| Библиотека | п. Черновское, ул. Шоссейная, 4 | тыс. томов | 7,1 |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |
| Открытая спортивная площадка (футбольное поле и волейбольная площадка) | п. Черновское | тыс. кв. м | 6,0 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |
| Магазин ИП Павлов | п. Черновское | кв. м торг. площ. | 100 |  |
| Павильон ИП Цыгульский | д. Монастырёк |  | 15 |  |
| Объекты размещения |  |  |  |  |
| База отдыха | д. Монастырёк, 5 | мест | 15 |  |
| База охотников и рыболовов | Черновское лесничество | мест | 20 |  |
| База охотников и рыболовов | д. Романовщина | мест | 20 |  |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |
| Здание администрации МО | д. Монастырёк, 16 а | Количество служащих | 11 |  |
| Баня | п. Черновское, ул. Шоссейная | Помывочных мест | 20 |  |

Услуги здравоохранения населению муниципального образования, кроме двух ФАП, оказывает центральная районная больница г. Сланцы.

В сельском поселении находится одно действующее кладбище в д. Черно размером 0,6 га.

Таблица 11

Обеспеченность населения мощностью учреждений обслуживания в сравнении с нормативными показателями

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. измерения | Емкость всего/на 1000 чел. | Рекомендуемые нормативы | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учреждения образования по СП 42.13330.2011 |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения | мест | 10 | 85 % от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно (43) | 23 |
| Школы | мест | 40 | 100 % охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах (87) | 46 |
| Учреждения здравоохранения (филиалы) по «Социальным нормативам и нормам», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р; в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену | 30/46 | 18,15 на тыс. жителей (9,7 посещ. на чел. в год или 20,1 посещ. в смену на тыс. жите) | 253 (229) |
| Учреждения культуры культурно-досуговые учреждения – по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», библиотеки – по СНиП 2.07.01-89*. |  |  |  |  |
| Клубы, дома культуры | место | 170/259 | Для групп населенных пунктов людностью от 500 до 1 тыс. жителей наличие 150-200 зрительских мест на 1 тыс. населения | 157 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 7,1/10,8 | 7,5 тыс. ед. хранения на тыс. чел. | 144 |
| Спортивные объекты по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения | га | 0,6/0,9 | 0,2 на тыс. жителей | 450 |
| Предприятия торговли по СП 42.13330.2011, в скобках - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.10 г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» разработаны и утверждены приказом Комитета от 20.12.10 № 20 нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области |  |  |  |  |
| Магазины | кв. м торг. площ. | 115/175 | 300 (486,6) на тыс. чел. | 58 (36) |
| Прочие объекты |  |  |  |  |
| Бани | мест | 20/30 | 7 на тыс. чел. | 430 |
| Кладбища традиционного захоронения | резерв, га | 0,1/0,15 | 0,24 га на тыс. жителей | 63 |

В настоящее время в сравнении с рекомендуемыми нормативами обеспеченность большинством базовых учреждений социальной инфраструктуры можно считать достаточной. Недостаточный уровень обеспеченности отмечается только в сфере торговли и образования. Количество мест в школе-детском саду не соответствует нормативной величине. Часть детей стоит в очереди для определения в детский сад, а существующих помещений детского сада уже не хватает для размещения детей. В соответствии с СНиП 2.07.01-89* предусмотрен 100 % охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах. Данный показатель не выдерживается в Черновском поселении, так как основная часть детей ездит на учебу в школы г. Сланцы, а местная начальная школа состоит всего из 4-х классов. Здание школы-детского сада 1948 г. постройки и требует проведения капитального ремонта вследствие полного морального и физического износа.

Здания домов культуры, школы-детского сада и ФАП требуют проведения капитального ремонта. В программе социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район на 2010-2011 гг. было запланировано проведение капитального ремонта дома культуры в п. Черновское.

Учреждения (отделения) социальной защиты на территории Черновского сельского поселения отсутствуют.

Существующий резерв кладбища является недостаточным, требуется его расширение.

Выводы:

- Уровень обеспеченности большинством видов обслуживания соответствует рекомендованным нормативам, кроме учреждений образования и предприятий торговли.

- Большая часть учреждений обслуживания находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют проведения капитального ремонта.

3.5.4. Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2011 г. общая площадь жилищного фонда на территории сельского поселения составила 18,1 тыс. кв. м, что в расчете на душу населения составляет 27,5 кв. м/чел.

Площадь муниципального жилищного фонда составляет 2,5 тыс. кв. м или 14 % всего жилищного фонда. Основную часть – 83 % – всего жилищного фона составляют индивидуальные жилые дома, малоэтажная застройка (до 3 этажей) представлена в д. Монастырёк и п. Черновское, блокированная застройка – только в п. Черновское.

По данным паспорта поселения уровень износа жилищного фонда составляет около 72 %. Ветхий и аварийный жилой фонд не зарегистрирован. Обеспеченность жилищного фонда видами благоустройства различна – примерно половина всего жилья обеспечено холодным водоснабжением, четверть – централизованным отоплением и чуть больше 20 % – канализацией.

На улучшение жилищных условий по Черновскому сельскому поселению стоит 10 человек, в том числе малоимущие – 3 человека, иные категории граждан – 7 человек.

Таблица 12

Динамика жилищного строительства

| Показатель | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, тыс. кв. м общей площади | - | - | - | - | - |
| Индивидуальные дома с участками, тыс. кв. м общей площади | 0,117 | 0,524 | - | 0,135 | 0,160 |
| Количество домов | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
| Всего, кв. м общей площади | 0,117 | 0,524 | - | 0,135 | 0,160 |

За последние 5 лет построено 7 индивидуальных домов, средний размер одного дома составляет порядка 100 кв. м общей площади. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составляет около 200 кв. м/год, что соответствует 0,3 кв. м/чел. Средний размер приусадебного участка индивидуальной застройки – 0,15 га. Примерно половина всего жилищного строительства осуществляется сезонно проживающим населением.

## 3.6. Состояние окружающей среды

Оценка экологической ситуации складывается из анализа состояния атмосферного воздуха, санитарного состояния почвенного покрова, водных объектов, из определения уровней шумового, электромагнитного и радиационного воздействия. Только в условиях комплексного подхода можно спрогнозировать характер изменения состояния окружающей среды и степень воздействия этого изменения на человека.

3.6.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является важнейшим фактором, определяющим санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Источники загрязнения атмосферы подразделяются на:

- производственные объекты;

- объекты коммунальной инфраструктуры;

- низкие источники выбросов частного сектора;

- автомобильный транспорт.

К стационарным источникам загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения относятся сельскохозяйственные предприятия – животноводческие фермы, а также склад пиломатериалов.

Таблица 13

Характеристика производственных объектов, расположенных на территории Черновского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Класс опасности | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ферма ЗАО «Родина» на 500 голов крупного рогатого скота | д. Монастырёк | III | 300 м |
| 2 | Склад пиломатериалов «Ямбург» | п. Черновское | V | 50 м |

Существующие производственные объекты не имеют разработанные проекты СЗЗ. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 («Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») производственным объектам, расположенным на территории Черновского сельского поселения, были присвоены размеры СЗЗ на основе класса опасности объекта. На территории поселения расположены объекты от III до V классов опасности.

В соответствии с письмом от 22 ноября 2010 г. № 01/16400-0-32 «О разъяснении изменений № 3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-оз» для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физического воздействия на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий и социально-гигиенического мониторинга. На основании вышеуказанного документа на «Схеме с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий» не отображаются границы СЗЗ от объектов IV и V классов опасности.

В границы СЗЗ от фермы ЗАО «Родина» попадает почти половина жилой застройки д. Монастырёк. В границы СЗЗ от склада пиломатериалов жилая застройка п. Черновское не попадает.

В границы санитарных разрывов от железной и автомобильных дорог также попадает жилая застройка следующих населенных пунктов – д. Большая Боровня, д. Вороново, д. Монастырёк, п. при ж/д ст. Ищево, д. Тихвинка, д. Черно, п. Черновское.

Основные загрязняющие вещества - пыль, сернистый газ, окислы азота, окись углерода, поступают в атмосферный воздух от автотранспорта.

В связи с отсутствием на территории поселения крупных производственных объектов, а также благодаря климатическим особенностям циркуляции атмосферы и частым осадкам происходит самоочищение воздушного бассейна от загрязняющих веществ. В целом состояние атмосферного воздуха на территории поселения характеризуется как удовлетворительное. Мониторинг за качеством атмосферного воздуха не производится.

Выводы:

- Санитарное состояние атмосферного воздуха Черновского сельского поселения оценивается как удовлетворительное;

- Наиболее подвержены загрязнению атмосферного воздуха территории, расположенные вблизи автодорог;

- Отсутствует мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на территории поселения.

3.6.2. Санитарное состояние водных ресурсов

На территории Черновского сельского поселения из 10 населенных пунктов 2 имеют смешанный тип водоснабжения (из подземных источников водоснабжения). В рамках производственного контроля ООО «Сланцевский водоканал» осуществляется контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению д. Черновское и д. Монастырёк.

По результатам лабораторных исследований питьевая вода из разводящей сети д. Черновское и д. Монастырёк не отвечает санитарному законодательству по санитарно-химическим показателям (мутность). Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды, поступающей потребителю, являются интенсивное загрязнение водных объектов, отсутствие зон санитарной охраны, недостаточно развитая система водоочистки, неудовлетворительное состояние разводящих сетей, приводящее к вторичному загрязнению.

Требуется реконструкция или строительство КОС в д. Монастырёк. Необходима разработка проекта ЗСО (зоны санитарной охраны) для водозаборных скважин поселения.

3.6.3. Санитарная очистка территории

В настоящее время силами НОУ ИПК «Прикладная экология» разработана Генеральная схема санитарной очистки для Черновского сельского поселения. Генеральная схема очистки определяет направление работ по организации, сбору, удалению бытовых отходов и уборке территорий населенных пунктов. Также в сельском поселении разработана работа «Определение норм накопления отходов потребления для населения и объектов общественного назначения Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области».

На территории Черновского сельского поселения контейнерные площадки для сбора ТБО имеются в следующих населенных пунктах: д. Большая Боровня (1 шт.), хутор Вервино (1 шт.), д. Вороново (1 шт.), п. при ж/д ст. Ищево (3 шт.), д. Медвежек (1 шт.), д. Монастырёк (1 шт.), д. Тихвинка (2 шт.), д. Черно (1 шт.), д. Черновское (2 шт.). Крупногабаритные отходы временно складируются на этих же контейнерных площадках, а потом вывозятся на несанкционированную свалку недалеко от д. Печурки (Сланцевское городское поселение). Контейнеры не оборудованы водонепроницаемым покрытием и ограждениями. Охват населения неблагоустроенного и частного фондов контейнерной системой обеспечен на 70 %. Сбор и вывоз отходов потребления от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном жилом фонде, осуществляет ООО «Сигнал». Вывоз отходов производится 1 раз в неделю. Расстояние от всех населенных пунктов Черновского сельского поселения до места захоронения отходов не превышает 20 километров.

Полигон ТБО на территории Черновского сельского поселения отсутствует, отходы складируют на несанкционированной свалке недалеко от д. Печурки Сланцевского городского поселения (расстояние от административного центра д. Монастырёк до полигона порядка 17 км).

В Генеральной схеме очистки дан прогноз накопления отходов в поселении до 2016 года. Расчет был произведен на основе сведений о численности населения.

Таблица 14

Прогнозирование норм накопления ТБО

| год |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кг | Благоустроенный фонд | 183,3 | 184,2 | 185,2 | 186,1 | 187,0 |
|  | Неблагоустроенный фонд | 217,6 | 218,7 | 219,8 | 220,9 | 222,0 |
| тыс. куб. м | Благоустроенный фонд | 1,33 | 1,35 | 1,36 | 1,38 | 1,39 |
|  | Неблагоустроенный фонд | 1,38 | 1,40 | 1,42 | 1,43 | 1,45 |

По данным, предоставленным Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области (№ 01-1571/11-0-1 от 13.05.11 г.), в 2010 г. количество образованных ТБО на территории Черновского сельского поселения составило 0,2 тыс. куб. м.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области общее количество бытовых отходов с учетом общественных зданий принимается из расчета 280-300 кг на 1 человека в год. Поскольку проектируемая территория представляет собой сельское поселение, при расчете принимается нижняя граница значений. На первую очередь проектом предлагается уменьшение численности населения до 600 человек, количество образующихся отходов составит 168 т, на расчетный срок численность населения возрастет до 650 человек, количество отходов – до 182 т.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области количество жидких отходов из выгребов принимается из расчета 2000-3500 л на 1 человека в год. С учетом проектного населения количество жидких отходов на первую очередь составит 1,2 млн л, на расчетный срок – 1,3 млн л.

На территории поселения на востоке от д. Монастырёк вдоль дороги на Кингисепп по правой стороне расположена несанкционированная свалка.

В настоящее время на территории Черновского сельского поселения отсутствуют площадки под организацию снежных свалок. Объемы снега, образующиеся в зимнее время на территории поселения, незначительны и не требуют организации специальной площадки для его складирования. Поэтому проектом не предусматривается организация отдельных территорий под снежные свалки.

Для захоронений населения в настоящее время функционирует кладбище в д. Черно, площадью порядка 0,6 га. Размер СЗЗ от действующего кладбища составляет 50 метров. Рядом с д. Вороново расположено закрытое кладбище, размер СЗЗ от него также составляет 50 метров.

Выводы:

- Основные причины загрязнения водоемов вызваны технической изношенностью оборудования, которая приводит к сбрасыванию в поверхностные водоёмы недостаточно очищенных канализационных стоков. Также негативное воздействие оказывают несанкционированные сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Ухудшение состояния сетей канализации и нарушение санитарных правил сброса сточных вод могут привести к возникновению неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с потреблением населением воды, не соответствующей санитарным нормам.

- Несанкционированные свалки, возникающие в основном в летний сезон вокруг огороднических и дачных хозяйств, а также вдоль автомобильных дорог должны подлежать контролю и постепенной ликвидации.

## 3.7. Зоны с особыми условиями использования территорий

Границы зон с особыми условиями использования территорий и прочие планировочные ограничения

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы (от транспортных коммуникаций, от инженерных коммуникаций);

- охранные зоны (объектов инженерной инфраструктуры. Железных дорог);

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Таблица 15

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления, конструкторские бюро; - здания административного назначения; - научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; - электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения; - водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей; - в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - зоны отдыха; - территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; - а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки; - образовательные и детские учреждения, - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать |
|  | - объекты по производству лекарственных веществ; - лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности; - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

На территории сельского поселения объектами, которые имеют СЗЗ, являются:

- Ферма ЗАО «Родина» на 500 голов крупного рогатого скота, III класс опасности, СЗЗ = 300 м;

- Склад пиломатериалов «Ямбург», V класс опасности, СЗЗ = 50 м.

В соответствии с письмом от 22 ноября 2010 г. № 01/16400-0-32 «О разъяснении изменений № 3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-оз» в связи с необходимостью дальнейшего упрощения, снятия административных барьеров и избыточных требований при установлении размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств не отображаются границы СЗЗ от объектов IV и V классов опасности.

Частично жилая застройка д. Монастырёк попадает в границы СЗЗ от фермы ЗАО «Родина». Проектом не предусматривается вывод жилья из границ СЗЗ, предусматривается осуществление ряда мероприятий, которые прописаны в разделе 5. «Перечень мероприятий по территориальному планированию» в подразделе 5.5. «Мероприятия по охране окружающей среды».

Жилищный фонд, расположенный в пределах санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны, охранных зон и санитарных разрывов, устанавливаемых от производственных и иных объектов, в случае невозможности осуществления мероприятий по их сокращению, подлежит расселению (выносу), в том числе с привлечением средств собственников объектов, от которых в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются зоны, неблагоприятные для проживания населения.

Санитарные разрывы:

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На территории Черновского сельского поселения санитарные разрывы от транспортных коммуникаций имеют следующие объекты:

- автомобильная дорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье III категория, санитарный разрыв 100 м;

- автомобильная дорога Черно – Монастырек - Черновское IV категория, санитарный разрыв 50 м;

- автомобильная дорога, подъезд к д. Монастырек, IV категория, санитарный разрыв 50 м;

- автомобильная дорога, подъезд к д. Большая Боровня IV категория, санитарный разрыв 50 м;

- железнодорожная линия Веймарн – Гдов, санитарный разрыв 100 м.

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов, магистральных нефтепроводов, линий электропередач) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

На территории Черновского сельского поселения санитарные разрывы от инженерных коммуникаций имеют следующие объекты:

- магистральный газопровод, санитарный разрыв 150 м;

- воздушные ЛЭП 330 кВ, санитарный разрыв 20 м;

- электроподстанция 110 кВ, санитарный разрыв 50 м;

- КОС, санитарный разрыв 150 м.

Охранные зоны:

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О газоснабжении в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; Правилами охраны магистральных трубопроводов" (утв. Минтопэнерго Российской Федерации 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9) (с изменениями от 23.11.1994).

На территории Черновского сельского поселения охранные зоны от инженерных коммуникаций имеют следующие объекты:

- воздушные ЛЭП 330 кВ, охранная зона 30 м;

- воздушные ЛЭП 110 кВ, охранная зона 20 м;

- воздушные ЛЭП 35 кВ, охранная зона 15 м;

- воздушные ЛЭП 10 кВ, охранная зона 10 м.

Охранные зоны железных дорог устанавливаются в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 (ред. от 15.06.2009) "О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог".

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 метров.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12.04.2006 г. 201-ФЗ статья 65.

Таблица 16

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 г. № 201-ФЗ статья 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Таблица 17

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; - спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; - купание, стирка белья, водопой скота; - другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - рубки ухода и санитарные рубки леса - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС - добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям - санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуаров и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации». В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, генеральными планами, правилами землепользования и застройки.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Прочие планировочные ограничения

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 в редакции на 29.06.2004 г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п. 9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

## 3.8. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Основные внешние транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье, вдоль которой концентрируются населенные пункты сельского поселения.

Полный перечень автомобильных дорог представлен в нижеследующей таблице.

Таблица 18

Характеристика автомобильных дорог в пределах границ Черновского сельского поселения

| Автомобильные дороги | Протяженность, км |  | Категория | Интенсивность, приведенные единицы в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них с твердым покрытием |  |  |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье | 24,0 | 24,0 | III | 1800 |
| Автомобильные дороги местного значения (на балансе Ленинградской области) |  |  |  |  |
| Черно – Монастырёк – Черновское | 9,3 | 9,3 | IV | Менее 100 |
| Подъезд к д. Черно | 3,0 | 3,0 | IV | Менее 100 |
| Подъезд к д. Монастырёк | 3,3 | 3,3 | IV | 100-200 |
| Подъезд к д. Большая Боровня | 1,8 | 1,8 | IV | Менее 100 |
| Автомобильные дороги местного значения (на балансе Сланцевского муниципального района) |  |  |  |  |
| Монастырёк – Романовщина | 6,6 | 1,8 |  |  |
| Подъезд к карьеру «Дубоём» | 5,3 | 5,3 | - | - |
| Подъезды к д. Тихвинка | 0,3 | - | - | - |
| Подъезды к Ищево | 0,3 | - | - | - |
| Подъезд к п. Черновское | 0,8 | - | - | - |
| ИТОГО | 54,7 | 48,5 |  |  |

Протяженность дорог составляет 54,7 км, в т.ч. с твердым покрытием – 48,5 км (89 %). Три населенных пункта – Тихвинка, Ищево, Романовщина не имеют связи с автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием.

Мостовые переходы на территории отсутствуют, пересечение дорог с водотоками осуществляются с помощью труб.

По территории проходят 1 пригородный автобусный маршрут (№ 104 Сланцы – Кингисепп) с заездом в деревни Вороново и Монастырёк, а также 3 междугородных (Сланцы – Санкт-Петербург (№ 851), Санкт-Петербург – Псков (№ 944), Санкт-Петербург – Гдов (№ 969).

Полные затраты времени на сообщение д. Монастырёк с административным центром муниципального района (включая продолжительность подхода к остановкам и ожидания транспорта) находятся в пределах 70 мин.

Автобусное сообщение не имеют следующие населенные пункты: Черно, Большая Боровня, Тихвинка.

Параллельно автомобильной дороге проходит железнодорожная магистраль Гдов – Веймарн, примыкающая в северо-западном направлении к железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Таллин. Линия однопутная, неэлектрифицированная. Грузооборот составляет порядка 1,5 млн т в год. Через поселение проходят и пассажирские поезда по направлениям Санкт-Петербург – Гдов, Гдов – Санкт-Петербург. На территории имеется три платформы – Черновское, Вервенка, Ищево. Ближайшая пассажирская железнодорожная станция располагается в г. Сланцы (25 км юго-западнее п. Черновское).

На пересечении железнодорожных путей на территории поселения располагается два неохраняемых переезда и один охраняемый.

Пункты государственного технического осмотра транспортных средств на территории сельского поселения отсутствуют, ближайшие располагаются в городе Сланцы.

Улично-дорожная сеть (УДС) населенных пунктов

УДС населенных пунктов представлена поселковыми дорогами, являющимися частью внешних автодорог или выводящими на них, а также улицами и проездами в жилой застройке.

Характеристика УДС по населенным пунктам приведена в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улично-дорожной сети (в т.ч. проездов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, км | в том числе с твердым покрытием: |  | в т.ч. поселковые дороги |
|  |  |  | км | % |  |
|  | деревня Большая Боровня | 1,3 | 0,8 | 61 | 0,8 |
|  | деревня Вороново | 1,2 | 1,2 | 100 | 1,2 |
|  | поселок при железнодорожной станции Ищево | 0,6 | - | - | - |
|  | деревня Медвежек | 1,6 | 1,0 | 63 | 1,0 |
|  | деревня Монастырёк | 3,6 | 2,3 | 64 | 2,3 |
|  | деревня Тихвинка | 0,4 | - | - | - |
|  | деревня Черно | 1,8 | 1,0 | 56 | 1,0 |
|  | поселок Черновское | 5,0 | 5,0 | 100 | 3,6 |
|  | хутор Вервино | 0,3 | - | - | - |
|  | ИТОГО | 15,8 | 11,3 | 72 | 9,9 |

В основном (72 %) УДС населенных пунктов имеет твердое покрытие. В тоже время есть труднопроезжаемые участки без покрытия (28 %).

Выводы

- Поселение занимает достаточно удобное положение на автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Р-60. Три населенных пункта не имеют связи с автодорогами с твердым покрытием. Требуется проведение капитального ремонта и ликвидация грунтовых разрывов сети местных автомобильных дорог.

- Только половина населенных пунктов имеет постоянное автобусное сообщение с  городами Сланцы, Кингисепп и Санкт-Петербург.

- УДС населенных пунктов в основном имеет твердое покрытие, отдельные участки нуждаются в благоустройстве и капитальном ремонте.

## 3.9. Инженерная инфраструктура

3.9.1. Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется из подземных источников. Используются артезианские скважины, а также шахтные колодцы.

Водоснабжение обеспечивается в п. Черновское от артезианской скважины № 33139 с водонапорной башней. Глубина артезианской скважины 70 м, производительность 2,76 тыс. куб. м/сут; насосная станция с насосом ЭЦВ 5-6,5-80-1.

В д. Монастырёк находится в эксплуатации артезианская скважина № 2603 с водонапорной башней и насосной станцией. Глубина артезианской скважины 76 м с фильтром. Водонапорная башня объемом 150 куб. м.

Наблюдается несоответствие воды из скважин санитарно-гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды по физическим (мутность) и химическим (содержание железа) показателям.

Вода от скважин поступает в водонапорные башни и далее подается потребителям по тупиковым разводящим водопроводным сетям.

Артезианские скважины имеют только первый пояс ЗСО.

Протяженность водопроводных сетей в п. Черновское – 1834 м, в д. Монастырёк – 9555 м. Износ сетей составляет 70 %.

Требуется ремонт и реконструкция водопроводных сооружений и сетей.

В остальных населенных пунктах поселения, а также и в п. Черновское, д. Монастырёк, д. Вороново используются шахтные колодцы. В эксплуатации находятся: три колодца в д. Монастырёк, один колодец в д. Вороново, один колодец в д. Медвежек, один колодец в д. Черно.

Вывод

- Техническое состояние сетей и сооружений водопровода снижает качество питьевой воды, также часть подаваемой воды теряется при транспортировке. Требуется ремонт и реконструкция.

- Требуется обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

- Отсутствуют резервные артезианские скважины.

Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения города;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

- 1пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

- 2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Необходима разработка проектов ЗСО первого, второго, третьего поясов подземных источников водоснабжения (артезианских скважин) с последующим оформлением санитарно-эпидемиологических заключений и обустройство ЗСО.

Таблица 20

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | -Все виды строительства -Выпуск любых стоков; -Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; -Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | -Ограждение и охрана; озеленение; -Отвод поверхностного стока на очистных сооружениях -Твердое покрытие на дорожках -Оборудование зданий канализацией -Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. -Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли -Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов -Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) -В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

3.9.2. Водоотведение

Централизованная система канализации в поселении имеется только в д. Монастырёк. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся по канализационной самотечной сети на насосную станцию и далее перекачиваются на очистные сооружения (КОС). В настоящее время КОС не функционируют, в связи с аварийным состоянием.

Протяженность канализационных сетей 800 м, износ составляет 70 %.

В остальных населенных пунктах канализационные стоки собираются в выгреба.

Выводы:

- Степень развития систем канализации в населенных пунктах поселения находится на достаточно низком уровне;

- Существующим очистным сооружениям требуется реконструкция;

- Физически изношенные сети канализации нуждаются в ремонте или замене;

- Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки.

3.9.3. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения, в основном, децентрализованное от индивидуальных источников теплоты.

Котельная (№ 8) функционировала только в д. Монастырёк, топливом служил мазут. В настоящее время котельная ликвидирована, дом переведен на электроотопление.

Схема тепловых сетей двухтрубная, протяженность сети – 846 м, процент износа – 50 %, прокладка – подземная, канальная.

Горячее водоснабжение отсутствует.

В остальных населенных пунктах отопление местное – от индивидуальных источников теплоты и печное. Источники теплоты работают на жидком и твёрдом топливе.

Выводы:

- Тепловые сети имеют значительный процент износа и нуждаются в реконструкции;

- В качестве автономных источников теплоты используются котлы не заводского изготовления.

3.9.4. Газоснабжение

Через территорию поселения проходят две нитки магистральных газопроводов высокого давления - «Кингисепп – Сланцы».

В настоящее время природного газа в поселении нет.

Для хозяйственных нужд населения (приготовления пищи и горячей воды) используется сжиженный газ.

Вывод:

- Низкий уровень газификации населенных пунктов поселения.

3.9.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Черновского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». На территории поселения расположена ПС 110/10 кВ № 209 "Родина" (1·3,2 МВ·А) и проходят ВЛ напряжением:

- 330 кВ

- ПС № 7 "Кингисеппская" – ПС "Псков";

- 110 кВ

- ПС № 7 "Кингисеппская" – ПС № 209 "Родина" - ПС № 351 "Сланцевский регенераторный завод";

- Две ВЛ ПС № 219 "Сланцы-цемент" – ПС № 7 "Кингисеппская";

- ПС № 291 "Выскатка" до ВЛ ПС № 7 "Кингисеппская" – ПС № 219 "Сланцы-цемент".

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ. Протяженность сетей 10 кВ сельского поселения составляет 39,2 км.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции "Родина" 110/10 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ, 110 кВ, 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция открытого типа имеет 1 трансформатор, основной источник шума, мощностью 3,2 МВ·А расстояние от него до жилой застройки составляет 50 м.

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 330 кВ – 30 м, 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Потребление электроэнергии за 2010 г. составило 75,3 тыс. кВт·ч.

Выводы

- Все населенные пункты поселения электрифицированы;

- Для качественного и надежного электроснабжения потребителей необходима в перспективе поэтапная реконструкция ЛЭП и подстанций, внедрение энергосберегающих технологий.

3.9.6. Связь и информатизация

Население, предприятия, учреждения и организации Черновского сельского поселения в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. Основным оператором этого вида связи является Ленинградский областной филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».

Кабельные линии, проходящие по территории поселения, связывают АТС с опорной АТС административного центра муниципального района г. Сланцы.

Междугородная связь предоставляется посредством выхода на междугородную станцию в Санкт-Петербурге.

Практически на всей территории поселения имеется возможность пользования средствами мобильной (сотовой) связи различных операторов.

На территории поселения имеются вышки сотовой связи.

Территория поселения находится в зоне уверенного приема телевизионного вещания Санкт-Петербургского телецентра, Кингисеппского цеха ТВ и РВ Радиоцентра № 11 и УКВФМ радиовещательных станций.

## 3.10. Выводы анализа комплексного развития территории

- Климатические условия на территории сельского поселения благоприятны для развития жилищного строительства, сельского хозяйства, рекреации и туризма. Большая часть Черновского сельского поселения по инженерно-строительным условиям является ограниченно благоприятной и неблагоприятной для градостроительного освоения. Ограничивающими факторами являются близкое залегание грунтовых вод, подтопление и заболачивание, переработка берегов и развитие оползневых процессов.

- Численность населения поселения достаточно стабильна. Демографическая ситуация имеет тенденции к улучшению о чем свидетельствует повышение за последние годы показателя рождаемости и снижение уровень смертности;

- В д. Романовщина отсутствует постоянно проживающее население и жилые зоны, что не соответствует действующему законодательству.

- Экономическая специализация поселения носит аграрный характер. Крупных производственных объектов на территории поселения нет. На территории поселения отмечается недостаток рабочих мест и как следствие маятниковая миграция большей части трудоспособного населения в ближайшие крупные населенные пункты;

- Уровень обеспеченности большинством видов предприятий обслуживания соответствует рекомендованным нормативам, кроме учреждений образования и предприятий торговли. Большая часть учреждений обслуживания находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует проведения капитального ремонта;

- Поселение занимает достаточно удобное положение, располагаясь на автомобильной дороги регионального значения Р-60. Три населенных пункта не имеют связи с автодорогами с твердым покрытием. Требуется проведение капитального ремонта и ликвидация грунтовых разрывов сети местных автомобильных дорог. Только половина населенных пунктов имеет постоянное автобусное сообщение городами Сланцы, Кингисепп и Санкт-Петербург; УДС населенных пунктов в основном имеет твердое покрытие, отдельные участки нуждаются в благоустройстве и капитальном ремонте;

- Сети и объекты инженерного обеспечения имеют значительный физический и моральный износ и требуют реконструкции, модернизации, а в некоторых случаях и полной замены. Степень развития систем канализации в населенных пунктах поселения находится на достаточно низком уровне. Существующим очистным сооружениям требуется реконструкция. Все населенные пункты поселения электрифицированы, но для качественного и надежного электроснабжения потребителей необходима в перспективе поэтапная реконструкция ЛЭП и подстанций. В настоящее время природного газа в поселении нет.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Сланцевского муниципального района по комплексу факторов на территории муниципального района выделен основной планировочный макрорайон, отличающихся природно-ландшафтными условиями и рекреационными ресурсами, характером и интенсивностью использования территории, транспортной доступностью и другими характеристиками.

Проект генерального плана разработан с учетом взаимосвязи планировочной структуры сельского поселения со Сланцевским городским поселением, а также взаимосвязи транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

Варианты территориального планирования

В процессе разработки проекта генерального плана Черновского сельского поселения были рассмотрены два варианта территориального развития.

Вариант 1 (минимальное развитие). В данном варианте рассматривалось развитие поселка и деревень для расселения населения, проживающего на территории Черновского сельского поселения. Территория для жилищного строительства, была предложена на участках в поселках и деревнях центральной части поселения. Основой для реализации этого варианта было предложение по выносу предприятия сельскохозяйственного производства в д. Монастырёк на соседнюю площадку.

В процессе обсуждения данного варианта в администрации Черновского сельского поселения были высказаны предложения о необходимости предусмотреть дополнительные территории для нового жилищного строительства, кроме тех которые расположены в границах поселка и деревень. Поскольку основное предприятие располагается на землях частной собственности и мероприятие  по его выносу требует решения определенных организационных вопросов и с точки зрения администрации поселения является нецелесообразным, был дополнительно разработан второй вариант территориального развития.

Вариант 2 (оптимальное развитие). Вариант предусматривает более активное, чем в первом варианте развитие территорий населенных пунктов сельского поселения. Этот вариант предлагает расширение границ населенных пунктов: д. Монастырёк, д. Медвежек, д. Черно. Развитие получают поселок Черновское, поселок при железнодорожной станции Ищево, деревень Монастырёк, Медвежек, Черно, Большая Боровня, Вороново. Предусмотрено более активная оптимизация производственных процессов на площадке сельскохозяйственного производства, с разработкой проекта сокращения санитарно-защитных зон. В процессе обсуждения данный вариант получил одобрение, признан наиболее целесообразным и положен в основу планировочного решения проекта генерального плана.

Развитие планировочной структуры

Градостроительная концепция проекта генерального плана Черновского сельского поселения основана на стратегической цели территориального планирования – улучшение качества жизни путем создания комфортной среды обитания.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру поселения, являются:

- внешние транспортные связи;

- ландшафтная структура территории;

- особо охраняемые природные территории;

- зоны с особыми условиями использования территорий, планировочные ограничения.

Основным предложением для развития сельского поселения, является предложение по организации крупной производственной площадки в районе д. Большая Боровня у подъездной дороги к деревне. Здесь планируется расположить производственные предприятия 3-5 класса вредности. Важным условием, позволяющим с уверенностью говорить о высокой степени надежности реализации здесь этого предложения, является то что, она планируется на землях промышленности и удобное расположение у региональной автомобильной автодороги. Дополнительно для развития производственной деятельности определены зоны производственно-коммунальных объектов в д. Монастырёк, д. Медвежек.

Проектом генерального плана для нового жилищного строительства предусматривается территориальное развитие ряда населенных пунктов, а именно поселка Черновское, поселка при железнодорожной станции Ищево, деревень Монастырёк, Медвежек, Большая Боровня, Черно, в которых проектом предусматриваются площадки для индивидуального жилищного строительства.

Предлагается развивать основной обслуживающий центр Черновского сельского поселения - п. Черновское. Здесь запланированы новые зоны делового, общественного и коммерческого назначения, которые включают территории под крестьянско-фермерский рынок, магазины, объекты общественного питания, места придорожного отдыха с организацией гостиницы и тренажерного зала. На участке неподалеку от здания дома культуры запланирована церковь.

Зоны объектов транспортной инфраструктуры, примыкающих к трассе Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп предусмотрены в п. Черновское. Неподалеку запланирована территория для размещения пожарного депо в составе зоны производственно-коммунальных объектов. Предлагается на свободных от строений территориях у северо-восточной границы поселка организация жилой застройки с включением ее в зону индивидуальной жилой застройки.

В центральной части д. Монастырёк предлагается размещение зоны делового, общественного и коммерческого назначения с размещением объектов торговли. Предлагается на свободных от строений территориях организация жилой застройки с включением их в зону индивидуальной жилой застройки.

В центральной части д. Монастырёк предлагается размещение зоны делового, общественного и коммерческого назначения с размещением объектов торговли. Предлагается на свободных от строений территориях организация жилой застройки с включением их в зону индивидуальной жилой застройки. Участок у западной границы д.  Монастырёк вдоль автомобильной дороги в направлении на д. Черно и участок территории у объекта сельскохозяйственного производства к северу деревни, предлагаемый к включению в границы деревни, запланированы для включения в зоны производственно-коммунальных объектов. Планируется реконструировать участок территории бывшей бани для организации на ней зоны производственно-коммунальных объектов.

На соседних с деревней территориях планируется расширение территории для реконструкции КОС с включением их в зону объектов инженерной инфраструктуры.

В д. Вороново проектом предлагается на свободных от строений территориях жилая застройка с включением ее в зону индивидуальной жилой застройки. Здесь планируется организация пожарного водоема неподалеку от моста.

В д. Медвежек проектом предлагается организация функциональной зоны предназначенной для обслуживания и размещения объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности в д. Медвежек. В южной части деревни запланирована зона производственно-коммунальных объектов, которая может включать также объекты по обслуживания автомобильного транспорта. В деревни выделена также зона индивидуальной жилой застройки на свободных от застройки территориях. В деревне планируется выделить территорию для строительства трансформаторной подстанции и включить их в зону объектов инженерной инфраструктуры.

В д. Большая Боровня предлагается на свободных от строений территориях жилая застройка с включением ее в зону индивидуальной жилой застройки. Здесь планируется организация пожарного водоема неподалеку от моста.

В д. Черно предлагается расширение территорий кладбища в направлении автомобильной дороги и включению их в соответствующую зону. Это мероприятие позволит увеличить территорию кладбища и благоустроить ее путем организации площадки для парковки, площадки для мусорных контейнеров. В северной части деревни, по обе стороны от автомобильной дороги определены территории свободные от строений под жилую застройку, которые планируется включить в зону индивидуальной жилой застройки. В деревне планируется выделить территорию для строительства трансформаторной подстанции и включить их в зону объектов инженерной инфраструктуры.

В поселке при железнодорожной станции Ищево, хуторе Вервино, д. Тихвинка предлагается на территориях свободных от строений несколько участков под жилую застройку с включением их в зону индивидуальной жилой застройки.

В д. Романовщина планируется развитие сложившихся территорий, реконструкция баз охотников и рыболовов в границах деревни в зоне объектов рекреационного назначения.

В д. Романовщина отсутствуют жилые зоны и проживающее население, населенный пункт значительно удален от остальной территории поселения и имеет плохое транспортное сообщение с другими населенными пунктам поселения, имеет незначительную по площади территорию, на которой уже расположена база рыбаков и охотников. Территория данного населенного пункта является неблагоприятной для градостроительного освоения по инженерно-строительным условиям. В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о нецелесообразности сохранения и развития данного населенного пункта. Совет депутатов муниципального образования Черновское сельское поселение принял решение от 30.08.2012 № 189 об упразднении населенного пункта д. Романовщина. Решение в части упразднения населенного пункта д. Романовщина приобретают юридическую силу после вступления в действие областного закона об упразднении д. Романовщина.

Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории устанавливает рамочные условия использования территории населенных пунктов, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации.

Разработанное в проекте генерального плана функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику, сложившиеся особенности использования земель населенных пунктов, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Проектом генерального плана на территории Черновского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки малоэтажными и блокированными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения (в т.ч. административно – деловые объекты, учреждения культуры, искусства, дополнительного образования детей, молодежной политики, объекты торговли, бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительные комплексы и др.); зона объектов образования; зона детских дошкольных учреждений; зона объектов здравоохранения; зона объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

- рекреационные зоны – зона парков, скверов, бульваров; зона объектов рекреации и туризма; зона лесов; зона пляжей;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зона производственных объектов; зона коммунально-складских объектов; зона объектов железнодорожного транспорта; зона прочих объектов транспортной инфраструктуры; зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственного использования; зона объектов сельскохозяйственного использования; зона дачных некоммерческих товариществ; зона садовых некоммерческих товариществ; зона огородов;

- зоны специального назначения – зона кладбищ; зона озеленения специального назначения.

- зоны размещения военных объектов

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схеме с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схеме планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке» М 1:5 000 и 1:25 000.

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих стадиях проектирования (планировке территории, архитектурно-строительном проектировании) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

При проектировании учитываются следующие нормативные документы:

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», иные нормативные документы.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов городской среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

Предложения по установлению границ населенных пунктов

Для целей эффективного управления развитием территорий населенных пунктов, границы населенных пунктов должны отвечать следующим критериям:

- обеспечение территорий для комплексного развития населенных пунктов, включая потребности развития всех функциональных зон: жилых, общественно-деловых, рекреационных и др.

- соблюдение приоритета проведения границ по естественным природным или планировочным рубежам, не допущение разрезания контуров земельных участков.

- обеспечение возможности трассировки перспективных транспортных и инженерных коммуникаций.

Таблица 21

Экспликация земель, переводимых из одной категории в другую 
на территории Черновского сельского поселения

| Цель перевода | Существующая категория земель | Вид разрешенного использования, форма собственности | Использование земель в настоящее время | Проектная категория земель | Площадь земель, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территории, включаемые в границу д. Монастырёк | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства Муниципальная | В настоящее время не используются | Земли населенных пунктов | 3,1 |
| Территории, включаемые в границу д. Черно | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства Муниципальная | В настоящее время не используются | Земли населенных пунктов | 0,3 |

Предлагаемые проектом генерального плана границы населенных пунктов включают территории, необходимые для развития населенных пунктов, в том числе в д. Монастырёк – 3,1 га для развития производственной деятельности, в д. Черно – 0,3 га для расширения существующего кладбища.

Расширение границ данных населенных пунктов потребует перевода 3,4 га земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

Предложения по расширению границ населенных пунктов осуществлены с учетом предложений органов местного самоуправления поселения.

Проектом генерального плана предлагается мероприятие по упразднению населенного пункта деревня Романовщина на основании областного закона об упразднении данного населенного пункта. При реализации данного мероприятия предусматривается исключение земельного участка площадью 0,6 га в д. Романовщина из категории «земли населенных пунктов» с включением данной территории в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов».

## 4.2. Социально-экономическое развитие

4.2.1. Прогноз демографического и социально-экономического развития

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов обслуживания населения на первую очередь и на расчетный срок и для определения перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень социально-экономического развития.

Проектом генерального плана учитывается Концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года, одобренная постановлением Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2005 года № 37.

Проектом генерального плана рассмотрено два варианта прогноза численности постоянного населения. Предлагаемые ниже варианты в отношении темпов изменения таких слагаемых демографической ситуации как рождаемость и смертность учитывают их предшествующую динамику в сельском поселении и следуют, соответственно, за средним и высоким вариантами прогноза, выполненными для Ленинградской области Росстатом (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г./Статистический бюллетень Москва: 2009). Кроме того, на итоговую численность населения в различной степени оказывает влияние величина положительного миграционного сальдо.

Вариант «Стабилизация численности» (0,650 тыс. человек постоянного населения) основан на сохранении среднего за последние несколько лет уровня рождаемости - 11,2 человек в расчете на 1000 населения и сокращении уровня смертности до 23,0 человек, а также с некоторым уменьшением миграционного прироста населения. Естественная убыль, таким образом, составит 11,8 человек. Сальдо миграции предусматривается в размере 160-170 человек за весь период расчетного срока или 6-7 человек в среднем в год.

Оптимистичный вариант предполагает сохранение численности постоянного населения сельского поселения на уровне около 750 человек с условием улучшения, относительно предыдущего варианта, демографических показателей – увеличения уровня рождаемости – 12,2 человек, и уменьшения уровня смертности 21,0 человек, естественная убыль населения – 8,8 человек. Сальдо миграции предусматривается в размере 240-250 человек за весь период расчетного срока или 10-11 человек в среднем в год.

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Сланцевского муниципального района в качестве базового варианта для разработки проекта генерального плана принят первый вариант. Прогноз численности населения представлен в таблице 22. Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов представлен в таблице 23.

Таблица 22

Прогноз возрастной структуры населения

|  | Ед. измерения | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | чел. | 657 | 600 | 650 |
| Моложе трудоспособного | чел. | 133 | 132 | 130 |
|  | % | 20,2 | 22 | 20 |
| В том числе: - детей дошкольного возраста (1-6 лет): - детей школьного возраста (7-17 лет): | чел. | 50 92 | 50 91 | 49 89 |
| Трудоспособного | чел. | 419 | 390 | 382 |
|  | % | 53 | 52,0 | 51,0 |
| Старше трудоспособного | чел. | 178 | 210 | 232 |
|  | % | 27 | 28,0 | 31,0 |

Прогноз возрастной структуры населения исходит из предположения, что возрастной состав миграции будет достаточно усредненным, т. е. в нем не будет резко преобладать какая-либо одна возрастная группа населения. В этом случае в течение расчетного срока в сельском поселении будут наблюдаться следующие общие с высоким вариантом областного прогноза тенденции: 1) рост доли молодежи в численности всего населения, после 2021-2025 гг. сменяющийся новым снижением; 2) заметный рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного и 3) сокращение доли населения в трудоспособном возрасте. Таким образом, динамика возрастной структуры населения, как и по стране в целом, будет следовать за т.н. демографической волной. Снижение доли лиц в трудоспособном возрасте предусматривается на 2 %, оно будет более мягким, чем в среднем по области: средний вариант прогноза Росстата дает снижение на 6,8 % с 62,3 % до 55,5 %.

Таблица 23

Прогноз численности населения по населенным пунктам

| Населенный пункт | 2011 г. | 2035 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянное население, чел. | сезонное население, чел. |
| д. Большая Боровня | 25 | до 50 | 27 |
| хут. Вервино | 9 | до 10 | 10 |
| д. Вороново | 23 | до 50 | 33 |
| п. при ж/д ст. Ищево | 12 | до 10 | 6 |
| д. Медвежек | 51 | 50-100 | 15 |
| д. Монастырёк | 151 | 150-200 | 20 |
| д. Романовщина | 0 | 0 | 0 |
| д. Тихвинка | 4 | до 10 | 6 |
| д. Черно | 12 | до 50 | 53 |
| п. Черновское | 370 | до 300 | 0 |
| ВСЕГО по поселению | 657 | 650 | 170 |

Рост сезонного населения предполагается во всех населенных пунктах, где запланированы площадки для нового жилищного строительства, основными местами концентрации данной категории населения предполагаются в дд. Черно, Медвежек, Вороново и Большая Боровня. Кроме того, в д. Монастырёк предлагается организовать дачное некоммерческое партнерство, численность населения в котором составит порядка 70 человек, таким образом, на расчетный срок планируется увеличение сезонно проживающего населения на территории сельского поселения на 240 человек.

4.2.2. Развитие экономической базы

Анализ Концепции социально-экономического развития Сланцевского муниципального района до 2020 года.

Согласно Концепции социально-экономического развития Сланцевского муниципального района до 2020 года (утверждена решением совета депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 23.09.2009 №437-рсд): «Большой потенциал полезных ископаемых имеет Сланцевское ГП – месторождения сланца, Черновское сельское поселение - месторождения торфа, известняка, Старопольское СП – месторождение сапропеля.

Месторождения торфа (Дубоемский Мох, Березовское, Рудинское, Кузнецово) и сапропеля (Кушелка, Самро) находятся на территориях Черновского и Старопольского сельских поселений и могли бы стать основой для развития промышленности в сельских территориях. Продукция по результатам их переработки востребована в народном хозяйстве (удобрения, кормовые добавки для животноводства). Территория Сланцевского муниципального района имеет значительные лесные массивы. Более половины расчетной лесосеки в районе не используется. Низкосортность и преобладание лиственных пород леса требует нестандартного подхода – новых технологических разработок переработки низкосортовых пород древесины в полуфабрикаты для химической промышленности, высококачественные древесные угли, генераторный газ.

Шесть сельских поселений Сланцевского муниципального района (Выскатское, Загривское, Новосельское, Гостицкое, Старопольское, Черновское) располагают водными ресурсами, чей потенциал может быть использован как в целях развития зон рекреаций (туризма), так и с целью разведения различных пород рыб».

Анализ Программы социально-экономического развития Сланцевского муниципального района на 2010-2011 гг.

Согласно Программе социально-экономического развития Сланцевского муниципального района (утверждена решением совета депутатов от 30.06.2010 №113-рсд): «Главная цель – повышение уровня и улучшение качества жизни населения. Для достижения поставленной цели администрация Сланцевского района определяет следующие основные перспективные задачи развития района:

  - Строительство и реконструкция учреждений и предприятий социальной сферы, жилых домов;

  - Создание благоприятного инвестиционного климата;

  - Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Сланцевского муниципального района;

  - Развитие сельских территорий»

Мероприятия по реализации программы социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район на 2010-2011 гг. на территории Черновского поселения предусматривают:

- Оборудование открытой спортивной площадки в п. Черновское (2010 г.);

- Проведение капитального ремонта сельского клуба в п. Черновское (2011 г.);

- Закрытие котельной в д. Монастырёк с переводом потребителей на электроконвекторный обогрев;

- Реконструкция скважины в п. Черновское;

Данные мероприятия были реализованы в рамках данной программы, за исключением капитального ремонта клуба и реконструкции скважины в п. Черновское, поэтому данные мероприятия предлагается реализовать на первую очередь проекта генерального плана.

Прогноз экономического развития

Одной из основных задач экономического развития сельского поселения является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику и создания новых рабочих мест для жителей поселения. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории, определение приоритетных видов экономической деятельности и резервирование земельных участков для перспективного освоения.

В качестве приоритетных видов деятельности приняты следующие:

  - развитие производственной деятельности;

  - развитие малого предпринимательства;

  - развитие жилищного строительства.

Приоритетные виды экономической деятельности для малого предпринимательства. В соответствии с Концепцией развития Сланцевского муниципального района необходимо добиваться изменений в структуре малого бизнеса в сторону увеличения доли предприятий, работающих в сфере предоставления различных видов услуг, в том числе услуг ЖКХ, бытового и социального обслуживания населения (здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма, а также в сфере потребительского рынка, общественного питания). Актуальным остается внедрение малого бизнеса в сферу развития спортивных учреждений, а также сферу развития туристско-рекреационных услуг.

Для формирования устойчивой экономической базы сельского поселения необходимо определение территорий для развития малых и средних производств (с уточнением площади и границ участков при наличии конкретных проектов), расположение которых преимущественно будет планироваться в пределах черты населенных пунктов.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности. В соответствии со статьей 3 пункта 10 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципального района.

На территории муниципального района реализуется Концепция социально-экономического развития Сланцевского муниципального района до 2020 года (утверждена решением совета депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 23.09.2009 № 437-рсд). В соответствии с Концепцией месторождение торфа (Дубоемский мох) в перспективе может стать основой для размещения производств по переработке торфа (производство удобрения, кормовых добавок для животноводства). На территории поселения имеются водные объекты – Нарвское водохранилище – обладающее потенциалом для развития рыбопромысловых хозяйств.

В настоящее время утвержденных инвестиционных проектов по размещению новых производственных мощностей на территории поселения не имеется.

На перспективу предусмотрено сохранение и благоустройство сложившихся агропроизводственных зон и организация новых производственных зон.

Развитие промышленного комплекса

Важное значение имеет фактор благоприятного транспортно-географического положения территории сельского поселения. Оно расположено на межрегиональном автодорожном маршруте Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – порт Усть-Луга, что является дополнительным фактором для привлечения инвесторов и размещения новых производств. Строительство новых участков и реконструкция существующих дорог на этом направлении, в частности автодороги Р-60 и железнодорожной линии Веймарн – Сланцы – Гдов – Псков, в будущем приведут к росту объемов транзитных транспортных потоков и будут способствовать росту инвестиционной привлекательности территории сельского поселения.

Производственные площадки могут располагаться в планируемых производственно-коммунальных зонах в д. Монастырёк и д. Медвежек. В данных зонах рекомендуется размещать предприятий 4-5 класса опасности по сортировке, хранению и обработке грузов, обслуживанию техники, деревоперерабатывающие производства, предприятия по производству строительных материалов, в д. Медвежек предлагается создание многофункционального складского комплекса. Также проектом генерального плана предлагается выделение производственной площадки на автодороге Р-60 рядом с поселком при железнодорожной станции Ищево на землях промышленности, рекомендуемый класс опасности не выше 3. На данной территории могут разместиться предприятия по производству строительных материалов, предприятия по переработке торфа и т.д.

Прогноз структуры занятости представлен в нижеследующей таблице.

Таблица 24

Прогноз занятости населения

| Вид экономической деятельности | Существующее положение |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднегодовая численность занятых, чел. | % | Среднегодовая численность занятых, чел. | % |
| Обрабатывающие производства |  |  | 200 | 72 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 19 | 35 | 25 | 9 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; гостиницы и рестораны | 6 | 11 | 15 | 5 |
| Транспорт и связь | 3 | 6 | 5 | 2 |
| Государственное управление | 7 | 13 | 7 | 3 |
| Образование | 12 | 22 | 12 | 4 |
| Здравоохранение | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 5 | 9 | 10 | 4 |
| ВСЕГО | 54 | 100 | 276 | 100 |

Развитие рекреационной деятельности

Развитие рекреационной деятельности на территории Черновского поселения предполагается преимущественно за счет увеличения сезонно проживающего населения в населенных пунктах поселения. Проектом также предусматривается создание дачного некоммерческого товарищества в д. Монастырёк площадью 5,5 га. Из объектов размещения предполагается строительство гостиницы на автодороге Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье.

В поселении имеется крупный водный объект – Нарвское водохранилище, однако возможности размещения новых рекреационных объектов на берегу ограничены инженерно-строительными условиями территории. Значительная заболоченность береговой линии водохранилища, отсутствие территориальных ресурсов в ближайшем населенном пункте д. Романовщина, где уже расположена база охотников и рыболовов, плохое транспортное сообщение с остальной территорией поселения делают нецелесообразным размещение здесь дополнительных туристических и рекреационных объектов, пляжей. Предлагается развитие сложившихся территорий, реконструкция базы охотников и рыболовов в д. Романовщина в зоне объектов рекреационного назначения и базы охотников и рыболовов, расположенной к северу от данного населенного пункта в Черновском сельском поселении.

Сооружение велосипедных дорожек для связи между населенными пунктами поселения предусмотрено в профиле внешних автомобильных дорог.

4.2.3. Новое жилищное строительство

Для реализации жилищной программы Черновского сельского поселения на ближайшие 25 лет в проекте генерального плана принят уровень обеспеченности 36 кв. м/чел., на первую очередь – 32 кв. м/чел. Повышение уровня жилищной обеспеченности на первую очередь будет обусловлено в том числе и некоторым сокращением численности населения сельского поселения.

Основной тип новой застройки для сельских населенных пунктов – ИЖС со средним размером приусадебного участка 0,15 га. Дополнительным стимулом для развития малоэтажной застройки может стать принятый областной закон от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Проектом предусматривается также, что в муниципальном образовании на расчетный срок число населения, сезонно проживающего в населенных пунктах поселения, увеличится на 170 человек, на первую очередь – на 60 человек. При принятой жилищной обеспеченности новое жилищное строительство для этой группы временного населения на расчетный срок составит 6,1 тыс. кв. м, на первую очередь –2,0 тыс. кв. м.

Таким образом, суммарно на расчетный срок объемы жилищного строительства составят порядка 12,0 тыс. кв. м, на первую очередь – 4,0 тыс. кв. м. Суммарный ежегодный ввод жилья на первую очередь составит порядка 450 кв. м, на расчетный срок – порядка 500 кв. м.

Плотность индивидуальной жилой застройки принята в размере 450 кв. м/га. В основе расчета плотности принят средний размер приусадебного участка 0,15 га, средний размер дома - 90 кв. м, а также учтены потребности в территориях для размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктур (около 20 % площади). Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства на расчетный срок составит 29 га, на первую очередь – 9 га.

Планируемые объемы нового жилищного строительства будут осуществляться за счет средств населения. В территориях определенных для нового строительства учтена необходимость выделения земельных участков в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз.

Сводные расчетные показатели по расчету потребности нового жилищного строительства на расчетный срок представлены в табл. 25.

Таблица 25

Объемы нового жилищного строительства

| Показатель | Единица измерения | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная численность населения | чел. | 600 | 650 |
| Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площади на 1 чел. | 33 | 36 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 19,8 | 23,4 |
| Существующий жилищный фонд |  | 18,1 | 18,1 |
| Убыль жилищного фонда (ветхий и аварийный) |  | 0,3 | 0,6 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 17,8 | 17,5 |
| Объем нового жилищного строительства: Всего В среднем в год | тыс. кв. м общей площади | 2,0 220 | 5,9 250 |

Таблица 26

Площадки нового жилищного строительства

| Населенные пункты | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- |
| На расчетный срок |  |  |
| д. Большая Боровня | 4,0 | 1,8 |
| хутор Вервино | 0,8 | 0,4 |
| д. Вороново | 4,6 | 2,1 |
| п. при ж/д ст. Ищево | 0,5 | 0,2 |
| д. Медвежек | 3,2 | 1,4 |
| д. Монастырёк | 6,4 | 2,9 |
| д. Тихвинка | 0,5 | 0,2 |
| д. Черно | 6,0 | 2,6 |
| п. Черновское | 0,9 | 0,4 |
| Всего | 26,9 | 12,0 |
| в т.ч. на первую очередь |  |  |
| д. Медвежек | 3,2 | 1,4 |
| д. Монастырёк | 3,1 | 1,4 |
| д. Черно | 1,9 | 0,8 |
| п. Черновское | 0,8 | 0,4 |
| Всего | 9 | 4,0 |

Проектом также предлагается организация дачного некоммерческого товарищества в д. Монастырёк площадью 5,5 га, при выделении участков по 15 соток и среднем коэффициенте семейности 2,0 количество проживающих на данной территории составит порядка 70 чел.

Выделение земельных участков для ИЖС в соответствии с областным законом № 105-оз осуществляется на основании заявления граждан из земель, находящихся в муниципальной собственности, это территории расположенные в существующих границах населенных пунктов. На начало 2012 года выделено 4 участка в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз и 4 участка для многодетных семей из Санкт-Петербурга. В д. Черно. Данные территории учтены при выделении площадок нового жилищного строительства.

4.2.4. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Расчет потребности в учреждениях обслуживания местного значения поселения произведен с ориентацией на Свод правил 42.13330.2011, социальные нормативы, принятые Правительством Российской Федерации в 1996 г. и «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (1999 г.) (таблица 27).

Таблица 27

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. измерения |  | Нормативы |  |  |  | Требуется по расчету на 650 чел. | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СНиП 2.07. 01-89 | Социальные нормативы, принятые Правительством Российской Федерации в 1996 и 1999 гг. |  | принято в проекте |  | существующее сохраняемое | новое строительство |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения | мест |  | 85 % от численности детей в возрасте 1-6 лет | - | 85 % от численности детей в возрасте 1-6 лет |  | 42 | 10 | 32 |
| Школы | мест |  | 100 % охват детей неполным средним образованием и до 75 %-средним образованием | - | 100 % охват детей начальным образованием |  | 32 | 40 | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | посещ. в смену |  | 18,1 | 18,15 (9,7 посещ. на чел. в год или 20,1 посещ. в смену на тыс. жителей) |  | 18,15 (9,7 посещ. на чел. в год или 20,1 посещ. в смену на тыс. жителей) | 11,8 (13,1) | 16 | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола |  | 200 | 350 | 200 |  | 130 | - | 130 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м |  | 7,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 6,0 | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, дома культуры |  | место | 360 | 165 | 165 |  | 107 | 170 | - |
| Библиотеки |  | тыс. ед. хране-ния | 7,5 | 1 объект на 3 тыс. чел. | 7,5 |  | 5,6 | 7,1 | - |
| Объекты инфраструктуры молодежной политики |  | кв. м | - | - | 25 |  | 16 | - | 16 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | кв. м тор г. площ. |  | 300 | - | 486,6 |  | 316 | 115 | 201 |
| Предприятия общественного питания | место |  | 40 | - | 40 |  | 26 | - | 26 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | Резерв, га |  | 0,24 | - | 0,10 |  | 0,16 | 0,10 | 0,06 |
| Бани | мест |  | 7 | - | 7 |  | 5 | 20 | - |
| Предприятия бытового обслуживания | Рабочих мест |  | 7 | - | 7 |  | 5 | - | 5 |

Объекты районного и вышестоящего значения

Образование

Функции по обеспечению населения Черновского сельского поселения услугами общеобразовательных учреждений отчасти выполняют учреждения г. Сланцы, в поселении существует только начальная школа, количество мест в которой является достаточным и на расчетный срок. В соответствии с нормативом количество мест в дошкольных учреждениях должно составлять 85 % от количества детей в возрасте 1-6 лет. Для Черновского сельского поселения на расчетный срок необходимо иметь порядка 40 мест в дошкольном учреждении, в то время как на данный момент эта величина составляет всего 10 мест и является недостаточным и на настоящее время, и на перспективу. Здание школы детского сада нуждается в капитальном ремонте, на первую очередь проектом предлагается реконструкция данного учреждения с увеличением вместимости. В соответствии с нормативом необходимое число мест в начальной школе-детском саду на расчетный срок составляет 74 места, однако с учетом неполной востребованности мест в существующем здании и в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Сланцевского муниципального района проектом предлагается реконструкция данного здания на расчетный срок на 62 места (детский сад – 30 мест, школа – 32 места).

Здравоохранение

Основная нагрузка по оказанию медицинской помощи населению лежит на стационарах и поликлинических учреждениях регионального и районного уровней. Обеспеченность населения поселения мощностью ФАП соответствует нормативу. Здание ФАП в д. Монастырёк не сохранится на перспективу, даже с учетом закрытия данного учреждения, обеспеченность мощностью ФАП сохранится в пределах нормативно предусмотренной.

В целях более рационального использования территории и оптимизации муниципальных расходов по содержанию зданий, объекты обслуживания предлагается объединять в многофункциональные комплексы, которые могут располагаться на одном земельном участке в составе одного здания. В Черновском сельском поселении на расчетный срок предлагается строительство многофункционального общественного комплекса с переводом туда ФАП.

Объекты местного значения поселения

Физкультура и спорт

Обеспеченность поселения плоскостными сооружениями значительно превышает нормативный показатель, вместе с тем на данной территории отсутствуют спортивные залы, поэтому на перспективу расчетного срока в соответствии с нормативами предлагается расширить сеть спортивных объектов поселения за счет строительства для спортивного (тренажерного) зала.

Культура и искусство

Существующая мощность муниципальных учреждений культуры - клубов и библиотек является достаточной на расчетный срок. Однако материально-техническая база данных учреждений не соответствует современным требованиям. Здание дома культуры в п. Черновское требует проведения капитального ремонта. На расчетный срок предлагается размещение клуба, библиотеки в здании многофункционального общественного центра в п. Черновское, совместно с администрацией поселения и ФАП.

Развитие инфраструктуры по работе с молодежью. В качестве нормативов минимальной обеспеченности населения муниципального образования учреждениями по работе с молодежью используются нормативы, утвержденные распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области», которые составляют 25 кв. м общей площади учреждений на 1000 человек населения. В соответствии с данным распоряжением для сельских поселений необходимо иметь не менее одного многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений по работе с молодежью.

В соответствии с паспортом Черновского сельского поселения количество учреждений по месту жительства для подростков и молодежи составляет 3 ед. (2 клуба и библиотека), которые фактически не относятся к тем учреждениям молодежной политики, которые предусмотрены Нормативами развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области, утвержденными распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 г. № 618-р. В связи с этим, в д. Черновское предусматриваются помещения для работы с молодежью в составе планируемого многофункционального общественного комплекса общей площадью не менее 16 кв. м.

Торговля и общественное питание

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» разработаны и утверждены приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 года № 20 нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области.

Достижение нормативно определенной величины торговых площадей для жителей Ленинградской области, принятой постановлением Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, предполагает двукратное увеличение торговых площадей в проектируемом сельском поселении. В связи с этим проектом предлагается размещение таких объектов в д. Монастырёк, д. Медвежек и в п. Черновское. Предлагается также строительство кафе и крытого рынка в п. Черновское.

В расчете на все сезонное население на расчетный срок необходимо дополнительно 37 кв. м торговой площади.

Предприятия бытового обслуживания целесообразно размещать совместно с учреждениями торговли и общественного питания.

Кладбища: в соответствии с нормативной величиной существующий резерв территории для захоронений на действующем кладбище в д. Черно является недостаточным на расчетный срок, в связи с этим необходимо его расширение не менее чем на 0,06 га. Проектом прилагается расширение существующего кладбища в д. Черно на 0,3 га.

Таблица 28

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых проектом генерального плана к размещению на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты местного значения муниципального района |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |
| 1 | Реконструкция школы-детского сада | увеличение вместимости до 62 мест | п. Черновское |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |
|  | ФАП (в составе многофункционального общественного центра) | 1 объект | п. Черновское |
|  | Объекты местного значения поселения |  |  |
|  | Учреждения культуры |  |  |
| 1 | Дом культуры (в составе многофункционального общественного центра) | 1 объект | п. Черновское |
| 2 | Библиотека (в составе многофункционального общественного центра) | 1 объект | п. Черновское |
| 3 | Объект инфраструктуры молодежной политики | 16 кв. м | в составе многофункционального общественного центра в п. Черновское |
|  | Спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Спортивный (тренажерный) зал | 130 кв. м | п. Черновское |
|  | Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| 1 | Магазины | 3 объекта | п. Черновское, д. Монастырёк, д. Медвежек |
| 2 | Кафе | 26 мест | п. Черновское |
| 3 | Рынок | 1 объект | п. Черновское |
|  | Прочие объекты |  |  |
| 1 | Гостиница | 10 мест | п. Черновское |
| 2 | Объекты бытового обслуживания | 5 рабочих мест | п. Черновское |
| 3 | Часовня | 1 объект | п. Черновское |
| 4 | Кладбище | 0,3 га | д. Черно |

Первоочередное развитие предприятий и учреждений обслуживания

Развитие и совершенствование сферы обслуживания - непременное условие развития сельского поселения, способствующее улучшению жизни населения. Учитывая реальные возможности муниципального образования проектом генерального плана на период первой очереди предлагается строительство тех учреждений обслуживания, потребность в которых особенно ощутима.

Помимо нового строительства большое значение на первоочередном этапе реализации проекта генерального плана придается модернизации существующих объектов. Это справедливо по отношению ко всем видам объектов обслуживания, в частности планируется проведение капитального ремонта здания Дома культуры в п. Черновское.

Ниже в таблице приводится перечень новых объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых проектом генерального плана к размещению в течение периода первой очереди (2012-2020 гг.).

Таблица 29

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых проектом генерального плана к размещению на первую очередь

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| 1 | Магазины | 1 объект | п. Черновское, |
| 2 | Кафе | 26 мест | п. Черновское |
| 3 | Рынок | 1 объект | п. Черновское |
|  | Прочие объекты |  |  |
| 1 | Мотель | 10 мест | п. Черновское |
| 2 | Объекты бытового обслуживания | 2 места | п. Черновское |

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации .

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреационного назначения, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

## 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Главной задачей проекта генерального плана поселения является обеспечение бесперебойного и круглогодичного сообщения населенных пунктов между собой и на связях с соседними муниципальными образованиями по автодорогам с твердым покрытием.

Проектные предложения выработаны на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры. Проведенный анализ показал, что проектируемая территория в своем развитии вполне может ориентироваться на сложившуюся систему основных транспортных коммуникаций при условии выполнения ниже описанных мероприятий.

Также проект генерального плана учитывает предложения проекта Схемы территориального планирования Сланцевского муниципального района. Согласно которому предусматривается:

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Тихвинка до параметров IV технической категории (на расчетный срок).

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Черно (3,0 км) (на расчетный срок).

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Большая Боровня (1,8 км) (на первую очередь).

- Строительство АЗС, СТО на земельных участках, примыкающих к  автомобильной дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье в  районе п. Черновское и д. Медвежек (на первую очередь). В рамках проекта генерального плана было выявлено, что реализация данного предложения невозможна из-за наличия магистрального газопровода высокого давления – «Кингисепп – Сланцы», идущего в одном створе с автомобильной дорогой Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье и накладывающего существенные ограничения на использование близлежащих территорий.

В дополнении к перечисленным мероприятиям проектом генерального плана предлагается:

- Приведение в нормальное эксплуатационное состояние покрытия проезжих частей следующих автодорог: Черно – Монастырёк – Черновское (9,3 км), подъезд к д. Монастырёк (3,3 км).

- Ликвидация грунтовых разрывов и сооружение твердого покрытия (щебеночно-гравийного) на автомобильных дорогах местного значения, обеспечивающих связи сельских населенных пунктов с автомобильной дорогой Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье: подъезды к д. Тихвинка (0,3 км), подъезды к п. при ж/д ст. Ищево (0,3 км), подъезд к п. Черновское (0,8 км).

- Приведение в нормальное эксплуатационное состояние покрытия проезжих частей следующих автодорог местного значения: Монастырёк – Романовщина (6,6 км), подъезд к карьеру «Дубоём» (5,3 км).

- Благоустройство и приведение в нормальное эксплуатационное состояние поселковых дорог, в том числе совпадающих с участками внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов – строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение (9,9 км).

- Благоустройство внутренних существующих улиц и проездов (5,9 км), а также строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством в обоих случаях твердого покрытия в деревнях Вороново, п. при ж/д ст. Ищево, Монастырёк, Медвежек, Черно, п. Черновское, хуторе Вервино, (3,8 км).

- Благоустройство остановочных пунктов на линиях пригородного автобуса, сооружение остановочных павильонов в деревнях Вороново, Медвежек, Монастырёк, поселке Черновское.

- Сооружение велосипедных дорожек для связи между населенными пунктами поселения в профиле внешних автомобильных дорог.

На расчетный срок протяженность автомобильных дорог не изменится и составит: регионального или межмуниципального значения – 24,0 км, местного – 30,7 км.

Организации пунктов государственного технического осмотра транспортных средств  на территории поселения не планируется.

В п. Черновское в районе гостиницы и многофункционального общественного центра предусматривается организация двух стоянок для временного хранения автотранспорта.

В результате реализации предлагаемых мероприятий технические категории автодорог потребуют изменения. Сводные технические показатели, подкрепленные размерами ожидаемой интенсивности движения, приведены в таблице 30.

Таблица 30

Характеристика автомобильных дорог, проходящих по территории поселения

| Наименование автодороги | Среднесуточная интенсивность движения |  | Техническая категория дороги (число полос движения) |  |  | Ширина суммарной (двухсторонней) придорожной полосы**, включая земляное полотно и водоотводные устройства, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующая | ожидаемая* | существующая | ожидаемая* |  |  |
| Регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье | 1800 | 2700 | III (2) |  | III (2) | 120 |
| Местного значения |  |  |  |  |  |  |
| Черно – Монастырёк – Черновское | менее 100 | 150 | IV(2) |  | IV(2) | 120 |
| Подъезд к д. Черно | менее 100 | 150 | IV(2) |  | IV(2) | 120 |
| Подъезд к д. Монастырёк | 100 | 150 | IV(2) |  | IV(2) | 120 |
| Подъезд к д. Большая Боровня | менее 100 | 150 | IV(2) |  | IV(2) | 120 |
| Монастырёк - Романовщина | - | 100 | - |  | V(2) | 70 |
| Подъезд к карьеру «Дубоём» | - | 100 | - |  | V(2) | 70 |
| Подъезды к д. Тихвинка | - | 200 | - |  | IV(2) | 120 |
| Подъезды к Ищево | - | 100 | - |  | V(2) | 70 |
| Подъезд к п. Черновское | - | 100 | - |  | V(2) | 70 |

*	Коэффициент перехода от существующей к ожидаемой интенсивности движения (1,5) принят из соотношения ожидаемого и существующего уровня автомобилизации.

** Режим использования придорожных полос устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## 4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

4.4.1. Водоснабжение

На расчетный срок для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды - артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

На водозаборных скважинах необходима установка станций водоподготовки для удаления железа, мутности.

В п. Черновское и д. Монастырёк проектируются станции водоподготовки на водозаборных скважинах, для удаления железа, мутности Необходимо провести реконструкцию существующих сетей водопровода.

В д. Монастырёк предусматривается строительство водопроводных сетей для района нового строительства.

В остальных населенных пунктах сохраняется существующая система водоснабжения.

Колодцы общественного пользования для систем местного водоснабжения должны быть размещены на незагрязненных площадках, которые не имеют очагов возможного загрязнения водоисточника.

В деревнях Медвежек, Большая Боровня, Черно, Тихвинка, Вороново, поселке при железнодорожной станции Ищево и хуторе Вервино водоснабжение предусматривается из колодцев.

Для улучшения качества воды предлагаются шахтные колодцы с фильтровальными блоками, одновременно выполняющими функции сооружения для очистки и накопления очищенной воды. При ремонте колодцев возможно устройство шунгитового придонного фильтрующего слоя, устройство аэрации воды в колодцах.

На расчетный срок водоснабжение населения садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств будет осуществляться из колодцев.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84

На расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с (в каждом населенном пункте).

Трехчасовой пожарный запас составляет: 10 · 3,6 · 3 =108 куб. м.

Наружное пожаротушение будет осуществляться из существующих пожарных гидрантов и пожарных водоемов.

Таблица 31

Прогнозные расходы воды питьевого качества

Расчетный срок

| №№ п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут/чел. | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | д. Монастырёк | 0,17 | 160 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,003 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,17 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого |  |  | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,48 | 50 | 0,02 | 0,03 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,48 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Итого |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 9 | Всего | 0,65 |  | 0,09 | 0,10 |

Таблица 32

Прогнозные расходы воды питьевого качества

Первая очередь

|  | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут/чел. | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | д. Монастырёк | 0,15 | 160 | 0,02 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,15 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 5 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,45 | 50 | 0,02 | 0,03 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,45 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Итого |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 9 | Всего | 0,60 |  | 0,08 | 0,10 |

Водоснабжение сезонного населения будет осуществляться из колодцев.

Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения города;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

- 1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

- 2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Необходима разработка проектов ЗСО первого, второго, третьего поясов подземных источников водоснабжения (артезианских скважин) с последующим оформлением санитарно-эпидемиологических заключений и обустройство ЗСО.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

- разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны водозаборов в д. Монастырёк и п. Черновское;

- провести реконструкцию артезианских скважин в п. Черновское, д. Монастырёк;

- осуществить строительство новых водопроводных сетей – 1,2 км и реконструкцию сетей – 2,8 км в д. Монастырёк;

- провести реконструкцию существующих водопроводных сетей – 2,3 км в п. Черновское;

- применить станции водоподготовки на водозаборных скважинах, для удаления железа, мутности.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- разработка проектов и обустрой зоны санитарной охраны водозаборов в д. Монастырёк и п. Черновское;

- проведение реконструкции артезианских скважин в п. Черновское, д. Монастырёк;

- осуществление строительства новых водопроводных сетей – 1,2 км и реконструкцию сетей – 2,8 км в д. Монастырёк;

- проведение реконструкции существующих водопроводных сетей – 2,3 км в п. Черновское;

- применение станции водоподготовки на водозаборных скважинах, для удаления железа, мутности.

4.4.2. Водоотведение

В д. Монастырёк проектируются канализационные сети для отведения стоков от новой застройки на канализационную насосную станцию (КНС) и далее - на очистные сооружения. Существующие сети и сооружения канализации подлежат реконструкции.

Для п. Черновское предусматривается децентрализованная система канализации, с установкой очистных сооружений для одного или групп зданий. Целесообразно применение очистных установок заводского изготовления.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока п. Черновское путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации, со сбросом очищенного стока в ближайший водоем.

Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав очистных сооружений входят отстойники твердого стока, нефтеловушки.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м.

В остальных населенных пунктах поселения сохраняется существующая система канализации.

В деревнях Медвежек, Большая Боровня, Черно, Тихвинка, Вороново, п. при ж/д ст. Ищево, хуторе Вервино стоки собираются в выгреба.

Таблица 33

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков

Расчетный срок

| № | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водоотведения, л/сут/чел. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | д. Монастырёк | 0,17 | 160 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,003 |
| 3 | Итого |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,48 | 50 | 0,02 | 0,03 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 6 | Итого |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 7 | Всего | 0,65 |  | 0,05 | 0,06 |

Таблица 34

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков

Первая очередь

| №№ п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоотведения, л/сут/чел. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | д. Монастырёк | 0,15 | 160 | 0,02 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 3 | Итого |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 4 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,45 | 50 | 0,02 | 0,03 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 6 | Итого |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 7 | Всего | 0,60 |  | 0,04 | 0,06 |

Канализационные стоки от сезонного населения собираются в выгреба.

Канализационные стоки от объектов садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств на расчетный срок будут собираться в выгреба.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- реконструкция очистных сооружений в д. Монастырёк;

- в д. Монастырёк осуществить строительство новых сетей канализации – 1,2 км и реконструкцию существующих сетей – 2,2 км (в т. ч. самотечных – 0,8 км, напорных – 1,5 км);

- применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях;

- организация децентрализованной системы канализации в п. Черновское;

- разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в п. Черновское.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- реконструкция очистных сооружений в д. Монастырёк;

- в д. Монастырёк осуществить строительство новых сетей канализации – 1,2 км и реконструкцию существующих сетей – 2,2 км (в т. ч. самотечных – 0,8 км, напорных – 1,5 км);

- применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях;

- организация децентрализованной системы канализации в п. Черновское.

4.4.3. Теплоснабжение

На перспективу предусматривается децентрализованное теплоснабжение нового строительства населенных пунктов поселения с использованием в качестве  источников теплоты  автономных индустриальных теплогенераторов.

Прогнозируемые расходы теплоты для нужд жилищно-коммунального строительства (ЖКС) представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 35

| № | Население, человек | Жилой фонд, тыс. кв. м | Расход тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Расчетный срок |  |  |
| 1 | 650/164 | 23,4/5,9 | 3,5/0,9 |
|  | всего Гкал/ч в т.ч. |  | 3,0/0,8 |
|  | поселок Черновское |  | 1,6/0,06 |
|  | деревня Монастырёк |  | 0,8/0,2 |
| II | Первая очередь |  |  |
| 1 | 600/65 | 19,8/2,0 | 3,1/0,3 |
|  | всего Гкал/ч в т. ч. |  | 2,7/0,19 |
|  | поселок Черновское |  | 1,3/0,06 |
|  | деревня Монастырёк |  | 0,7/0,4 |

Примечание: под чертой значения для нового строительства.

Для обеспечения надёжной работы системы теплоснабжения необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на первую очередь

- реконструкция тепловых сетей с применением труб с эффективной изоляцией – ППУ по технологии «труба в трубе» для увеличения срока службы теплосетей.

- децентрализованное теплоснабжение в населенных пунктах поселения на базе применения автономных источников теплоты (индустриальных теплогенераторов).

В т.ч. мероприятия на расчётный срок

- децентрализованное теплоснабжение в населенных пунктах поселения на базе применения автономных источников теплоты (индустриальных теплогенераторов).

4.4.4. Газоснабжение

Схемой Газификации Сланцевского района, разработанной ОАО «Газпром» - ОАО «Промгаз» и настоящим разделом проекта генерального плана не предусматривается газоснабжение Черновского сельского поселения.

4.4.5. Электроснабжение

Проектом генерального плана предусматривается размещение на территории Черновского сельского поселения объектов индивидуального жилищного строительства.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей сельского поселения выполнен по удельным показателям в соответствии с "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей" РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека для населенных пунктов (с учетом прогноза сезонно проживающего население на новых площадках жилищного строительства) и 0,2 кВт на человека для дачного некоммерческого партнерства.

Таблица 36

Прогнозируемые электрические нагрузки

коммунально-бытовых потребителей сельского поселения

| № | Населенные пункты | Население, человек |  | Нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. |
| 1 | д. Монастырёк Дачное некоммерческое партнерство (д. Монастырёк) | 190 70 | 170 - | 76 14 | 68 - |
| 2 | п. Черновское | 290 | 310 | 116 | 124 |
| 3 | прочие населенные пункты | 340 | 180 | 136 | 72 |
|  | Всего: | 890 | 660 | 342 | 264 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями сельского поселения составит: расчётный срок – 1424 МВт·ч в год, первая очередь – 924 МВт·ч в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Черновского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО "Ленэнерго".

В соответствии со "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы", проектом генерального плана предусматривается: реконструкция ПС 110 кВ № 209 «Родина» с заменой первого существующего трансформатора на 6,3 МВ·А, установкой второго трансформатора мощностью 6,3 МВ·А, перезаводка существующей отпайки от ВЛ 110 кВ ПС № 219 Сланцы» - ПС № 7 «Кингисеппская» до ПС № 291 «Выскатка» на ПС № 219 «Сланцы» и демонтаж существующего участка отпайки.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 – 0,4 кВ. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4 кВ.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей сельского поселения потребуется проведение следующих мероприятий:

- Мероприятия на расчётный срок

- Объекты местного значения поселения

- Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ деревне Черно – 1 шт.

- Строительство сетей 10 кВ: деревне Черно – 0,1 км.

- Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Ленинградской области на территории Черновского сельского поселения

- Реконструкция ПС 110 кВ № 209 «Родина» с заменой первого существующего трансформатора на 6,3 МВ·А, установкой второго трансформатора мощностью 6,3 МВ·А;

- Демонтаж существующей отпайки от ВЛ 110 кВ ПС № 219 Сланцы» - ПС № 7 «Кингисеппская» к ПС № 291 «Выскатка», проходящей по территории Черновского сельского поселения – 3,3 км.

- Объекты местного значения поселения

- Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в деревне Медвежек -1 шт.

- Строительство сетей 10 кВ в деревне Медвежек – 0,3 км.

4.4.6. Связь и информатизация

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования в поселении должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Проектом генерального плана предусматривается рост численности населения к расчетному сроку (2035 г.) до 650 человек.

Для телефонизации населенных пунктов поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Емкость АТС для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять к концу расчетного срока порядка 200 номеров.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование для связи между опорной и сельской АТС волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что в поселении сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в поселении переводится на эфирное вещание. 	Переход на ЧМ вещание позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

4.4.7. Инженерная подготовка территории

Проектом предусмотрено развитие индивидуального жилищного строительства в дд. Монастырёк, Медвежек, Большая Боровня, Черно, Вороново, Тихвинка и в п. при ж/д ст. Ищево, п. Черновское. С точки зрения инженерно-строительных условий площадки нового строительства располагаются на территориях, подверженных периодическому подтоплению.

В соответствии с СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» для защиты периодически подтапливаемых территорий следует рассматривать целесообразность применения дренажей, в том числе в сочетании с повышением территорий (образованием искусственного рельефа).

Поскольку преобладающим типом застройки на площадках нового строительства являются индивидуальные жилые дома, инженерная подготовка территории не потребует проведения сложных инженерно-технических мероприятий. Наиболее целесообразными и экономичными мероприятиями для территорий под индивидуальную жилую застройку являются вертикальная планировка поверхности земли и понижение уровня грунтовых вод.

## 4.5. Охрана окружающей среды

На основе анализа состояния окружающей среды (раздел 3.7. Состояние окружающей среды) проектом генерального плана Черновского сельского поселения предлагаются основные направления по охране окружающей среды, ориентированные на улучшение состояния атмосферного воздуха, водных объектов, почвенного покрова.

С целью улучшения санитарного состояния атмосферного воздуха проектом предлагается проведение ряда мероприятий. Собственнику фермы в д. Монастырёк необходимо разработать проект по уменьшению СЗЗ, поскольку действующим нормативными документами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-оз «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») запрещается размещение жилой застройки в границах СЗЗ.

Для улучшения санитарного состояния водных объектов, а также для повышения качества воды питьевого назначения проектом предусматривается развитие и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения. В частности предлагается проведение реконструкции КОС, а также строительство новых сетей канализации в д. Монастырёк.

На территории Черновского сельского поселения в большей части населенных пунктов (д. Вороново, д. Медвежек, д. Черно, п. Черновское) индивидуальная жилая застройка попадает в границы водоохранных зон от водотоков. В этих населенных пунктах отсутствует централизованная система канализации, стоки собираются в выгреба. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3.06. 2006 № 74-ФЗ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Администрации Черновского сельского поселения следует осуществлять надзор за тем, чтобы вывоз жидких отходов из выгребных ям от неканализованной части населенных пунктов осуществлялся регулярно.

Проектом предлагается развитие системы зеленых насаждений только в границах п. Черновское и д. Монастырёк. Большинство населенных пунктов застроены в основном индивидуальной жилой застройкой. Развитие системы озеленения в этих населенных пунктах подразумевает благоустройство придомовых территорий. Организацией озеленения на этих участках занимаются собственники. Проектом предлагается формирование озелененных территорий порядка 1,0 га в д. Монастырёк и 1,5 га в п. Черновское. В п. Черновское предусмотрено создание парковой зоны у здания многофункционального комплекса и благоустройство двух площадок (сквер). В д. Монастырёк проектом предлагается обустройство сквера, а также благоустройство двух детских площадок.

Для снижения негативного воздействия автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты (п. Черновское, д. Монастырёк, д. Вороново, д. Черно, д. Большая Боровня, п. при ж/д ст. Ищево) необходимо создание защитного озеленения с выбором породного состава деревьев, устойчивым к загрязняющим веществам, поступающим от автотранспорта.

Проектом предусматривается на первую очередь организация вывоза ТБО на новый полигон, расположенный в Сланцевском городском поселении на территории золоотвалов ОАО «Завод «Сланцы». Расчетный срок эксплуатации полигона 20 лет. Вместимость полигона с учетом уплотнения отходов и объема изолирующего грунта – 522 тыс. куб. м. Также проектом предлагается организация в п. Черновское пункта сбора и приема вторичного сырья с целью извлечения полезных компонент из состава отходов и вовлечения их во вторичный оборот.

Поскольку по территории Черновского сельского поселения проходят пути миграции диких животных (лось), которые пересекают железнодорожную линию Веймарн - Гдов и региональную автодорогу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Краколье проектом предлагается мероприятия по обустройству безопасных переходов для животных. Кроме того, автодороги необходимо оборудовать информационными знаками, предупреждающими о возможном выходе диких животных на дорожное полотно. Охотпользователям, осуществляющим ведение охотничьего хозяйства на территории сельского поселения, в соответствии с «Лесохозяйственным регламентом Сланцевского лесничества Ленинградской области» рекомендуется обеспечивать дополнительную кормовую базу для охотничьих видов, учитывать численность и структуру популяций, разрабатывать и реализовывать мероприятия по охране, воспроизводству охотничьих ресурсов.

## 4.6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

При разработке данного раздела использовались материалы и исходные данные, предоставленные администрацией Черновского сельского поселения, а также ГУ МЧС России по Ленинградской области (№ 3997-2-5-3 от 12.05.2011 г.).

4.6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные гидрологические явления и процессы

В период половодья происходит повышение уровня воды в ручье и размыв переправы через него (представляет собой металлическую трубу) в д. Медвежек. Жилая застройка при этом не попадает в зону неблагоприятного гидрологического явления. Проектом предусматривается реконструкция переправы через ручей – замена на трубу большего диаметра, что предотвратит затопление участка дороги

Опасные метеорологические явления и процессы

Территория Черновского сельского поселения, как и вся территория Ленинградской области, подвержена воздействию шквалистых ураганных ветров, сильных морозов, снегопадов, крупного града, обледенения, гололеда, ливневых дождей.

Таблица 37

Перечень поражающих факторов источников природной ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений ( в соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»)

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер, шторм, ураган | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |

В результате ураганных ветров возможны нарушения в работе инженерных коммуникаций (обрыв воздушных линий электропередач, аварии на водопроводных и тепловых сетях), разрушение строений, повреждение оборудования, травмирование населения. В лесах в результате ураганных ветров образуются завалы деревьев, которые усугубляют опасность возникновения лесных пожаров. Сильные ветры могут способствовать подпору воды в реках с последующим подтоплением примыкающей территории.

Сильные осадки (ливни), а также морозы приводят к гибели сельскохозяйственной продукции. Морозы и несоблюдение технологий приводят к авариям на объектах инженерной инфраструктуры.

Обильные снегопады в сочетании с ветрами создают предпосылку для возникновения снежных заносов на дорогах, также ухудшают видимость, что приводит к увеличению риска возникновения ДТП в зимний период.

Природные пожары

Большая часть территории Черновского сельского поселения занята лесами, поэтому вероятность возникновения лесных пожаров крайне велика. Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение с огнем населения в местах отдыха, травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом. На долю пожаров от молний приходится не более 2 % от общего количества.

В результате природных пожаров гибнут деревья и кустарники, заготовленная лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, ослабевают защитные и водоохранные функции леса, ухудшается состояние окружающей среды.

При лесном пожаре возможно:

- быстрое распространение огня на большие площади в горизонтальном направлении и вверх по склону при сильном ветре, плотное задымление больших пространств и интенсивное тепловое излучение;

- возникновение «пятнистых» пожаров в результате переноса горящих искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвективной колонки во время верховых и крупных пожаров;

- падение деревьев при низовых, устойчивых и почвенных пожарах;

- поражение электрическим током в местах прохождения линий электропередач.

4.6.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Территория Черновского сельского поселения не отнесена к группам территорий, категорированных по ГО (гражданская оборона). В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» территория муниципального образования попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) и зону световой маскировки. В исходных данных и требованиях, поступивших от ГУ МЧС по Ленинградской области, представлена информация об отсутствии потенциально опасных объектов на территории сельского поселения, при этом отмечена вероятность неблагоприятного воздействия со стороны соседнего муниципального образования, где расположена Сланцевская нефтебаза ОАО «Леннефтепродукт» 5 класса опасности.

Проектом в качестве техногенных источников возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 рассматриваются объекты экономики, на которых возможны:

аварии на пожароопасных объектах экономики;

опасные происшествия на транспорте:

- авто- , железнодорожный транспорт.

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

На территории Черновского сельского поселения отсутствуют пожаро-, взрывоопасные объекты. Единственная котельная в д. Монастырёк, которая работала на мазуте, переведена на электричество. В остальных населенных пунктах отопление осуществляется за счет индивидуальных источников теплоты. Пожары в жилой застройке возможны в результате износа котлов не заводского изготовления, а также нарушений эксплуатации источников теплоты.

С запада на восток территорию Черновского сельского поселения пересекает магистральный газопровод Кингисепп – Сланцы (давление 5,5 МПа, диаметр 400 мм).

В результате возникновения аварийной ситуации на линейной части газопровода возможен выброс газа без воспламенения и с воспламенением. Возможными причинами аварий на трубопроводах могут быть дефекты труб и арматуры, коррозия трубопроводов, физический износ, механическое повреждение или температурная деформация, нарушение правил эксплуатации, брак строительно-монтажных работ, преднамеренные действия.

Вследствие аварии на трубопроводах возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров;

- осколки и обломки оборудования.

Достоверные сведения о том, что по территории Черновского сельского поселения перевозят химически опасные грузы или взрыво-, пожароопасные вещества, отсутствуют. Но поскольку через центральную часть муниципального образования с востока на запад проходят автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье, а также параллельно ей - железнодорожная магистраль Гдов – Веймарн, примыкающая в северо-западном направлении к железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Таллин, опасные вещества могут перевозиться по территории муниципального образования транзитом.

На железнодорожном транспорте причиной возникновения ЧС являются эксплуатационно-технические неисправности в подвижном составе или на железнодорожном полотне, а также при нарушении перевозок потенциально опасных грузов. Наиболее опасно возникновение ЧС на участках железной дороги, проходящих через населенные пункты.

Из-за технических неисправностей транспортных средств, нарушения правил дорожного движения на автодорогах происходит большое количество ДТП. В случае возникновения ДТП со спецавтотранспортом, перевозящим радиоактивные отходы, АХОВ, нефтепродукты может возникнуть зона локального радиоактивного (химического) загрязнения местности, возникнуть пожар.

Опасности на транспорте в первую очередь связана с аварийными ситуациями при перевозке различных АХОВ (в основном перевозят хлор и аммиак), взрыво- и пожароопасных веществ (ГСМ и СУГ).

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

- железнодорожная емкость с хлором		46 куб. м;

- железнодорожная емкость с аммиаком		54 куб. м;

- автомобильная емкость с хлором		1 т;

- автомобильная емкость с аммиаком		8 куб. м;

2. Толщина свободного разлития 		         0,05 м;

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха 		+20 оС;

6. Время от начала аварии				1 час.

Таблица 38

| № п/п | Параметры | Хлор |  | Аммиак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 46 куб. м | 8 куб. м | 54 куб. м |
|  | Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,581 | 21,496 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 3,229 | 43,413 | 1,491 | 4,79 |
|  | Полная | 4,023 | 54,16 | 1,530 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 5 | 1,53 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,409 | 39,24 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 2,024 |

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14,5 куб. м;

- ГСМ - 20 куб. м;

емкость железнодорожной цистерны с			 - СУГ - 73 куб. м;

- ГСМ - 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							  - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20 оС;

скорость приземного ветра				 - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 39

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | А/д цистерна |  | Ж/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |

К опасным с точки зрения возникновения ЧС относится ВЛ 330 кВ ПС № 7 «Кингисеппская» - ПС «Псков». Аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям. К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обесточиванию потребителей.

В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах.

Существующее положение по пожарной безопасности

В настоящее время на территории Черновского сельского поселения отсутствует пожарное депо. К тушению пожаров, возникающих на территории муниципального образования, привлекаются ПЧ (пожарная часть) № 145, ПЧ № 146, ПК (пожарная команда) АО «Завод «Сланцы», ПК ОАО «Полимер», ПЧ № 124 г. Кингисепп, ПЧ № 138 д. Осьмино, ПЧ № 119 г. Волосово, ПЧ № 42 г. Гатчина, ПЧ № 51 г. Ломоносов.

В Черновском сельском поселении на территории населенных пунктов разработан и реализуется «План тушения пожара».

Для целей пожаротушения на территории Черновского сельского поселения расположены противопожарные водоемы в д. Черно (1 шт.), д. Монастырёк (1 шт.), п. Черновское (5 шт.).

Существующее положение по обеспечению систем оповещения

Система оповещения ГО создается заблаговременно в мирное время. Система оповещения на территории муниципального образования относится к местным системам оповещения, которая является составной частью территориальной системы оповещения ГО Ленинградской области.

Действующая на территории администрации Черновского сельского поселения автоматизированная система оповещения, сети проводного и эфирного радиовещания не предусматривают возможность их использования главой администрации сельского поселения для оповещения и информирования населения сельского поселения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме. Основной режим – автоматизированный.

В автоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием специальных технических средств, сопряженных с каналами связи сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, а также сетями вещания.

В неавтоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием средств и каналов связи государственной сети связи и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания. Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 кратное повторение передачи речевого сообщения.

Состав привлекаемых для оповещения и информирования сил и средств, ответственные за выполнение мероприятий должностные лица определяются постановлением руководителя гражданской обороны.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 5.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры и функциональному зонированию территории

Объекты местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Организация производственной площадки вблизи д. Большая Боровня 3-5 классов вредности, а также зон производственно-коммунальных объектов в дд. Монастырёк, Медвежек с размещением производств 4-5 классов опасности.

- Развитие индивидуального жилищного строительства в дд. Монастырёк, Медвежек, Большая Боровня, Черно, Вороново, Тихвинка и в п. при ж/д ст. Ищево, п. Черновское.

- Организация функциональной зоны предназначенной для обслуживания и размещения объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности в д. Медвежек.

- В п. Черновское в зоне делового, общественного и коммерческого назначения территории под рынок, магазины, объекты общественного питания, места придорожного отдыха с организацией гостиницы и тренажерного зала, церковь с часовней.

- В северной части д. Черно проектом предлагается расширение кладбища в направлении автомобильной дороги.

- Строительство объектов инженерной инфраструктуры – реконструкция КОС в д. Монастырёк и строительство трансформаторных подстанций в д. Медвежек и Черно.

- Реконструкция баз охотников и рыболовов, расположенных в существующей рекреационной зоне в д. Романовщина и на территории Черновского лесничества.

- Сохранение уже сложившейся структуры и функционального зонирования прочих населенных пунктов Черновского сельского поселения.

- Организация в деревнях и поселках зоны объектов инженерной инфраструктуры, которая включает территории для размещения канализационной насосной станции, трансформаторных подстанций, ВЛ, вышки связи, тепловых сетей, самотечных коллекторов.

- Генеральным планом предлагается упразднение населенного пункта д. Романовщина в связи с отсутствием в границах населенного пункта жилых зон и проживающего населения.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- Строительство в зоне делового, общественного и коммерческого назначения в п. Черновское храма с часовней, рынка, объекта общественного питания (кафе), придорожных мест отдыха (гостиница), магазина продовольственных и промышленных товаров;

- Организация зон производственно-коммунальных объектов производственной с размещением производств 4-5 классов вредности в дд. Монастырёк, Медвежек;

- Развитие индивидуального жилищного строительства в дд. Монастырёк, Медвежек и в п. Черновское;

- Организация в деревнях и поселках зоны объектов инженерной инфраструктуры, которая включает территории для размещения канализационной насосной станции, трансформаторных подстанций, ВЛ, вышки связи, тепловых сетей, самотечных коллекторов.

- Генеральным планом предлагается упразднение населенного пункта д. Романовщина в связи с отсутствием в границах населенного пункта жилых зон и проживающего населения.

## 5.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

5.2.1. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства для постоянного населения составит порядка 6,0 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 250 кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 27,5 кв. м до 36 кв. м общей площади на человека.

- Проектом предусматривается также, что в муниципальном образовании число сезонно проживающего населения в населенных пунктах поселения увеличится на 170 человек Новое жилищное строительство для этой группы населения составит порядка 6 тыс. кв. м. Таким образом, суммарные объемы нового жилищного строительства составят порядка 12 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 500 кв. м).

- Все новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками. Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок потребуется порядка 27 га территории.

- Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие:

| Наименование участков | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- |
| д. Большая Боровня | 4,0 | 1,8 |
| хутор Вервино | 0,8 | 0,4 |
| д. Вороново | 4,6 | 2,1 |
| п. при ж/д ст. Ищево | 0,5 | 0,2 |
| д. Медвежек | 3,2 | 1,4 |
| д. Монастырёк | 6,4 | 2,9 |
| д. Тихвинка | 0,5 | 0,2 |
| д. Черно | 6,0 | 2,7 |
| п. Черновское | 0,9 | 0,4 |
| Всего | 26,9 | 12,0 |

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- В течение первой очереди объем нового жилищного строительства для постоянного населения составит 2,0 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 200 кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 27,5 кв. м до 33 кв. м общей площади на человека.

- Новое жилищное строительство для сезонного населения на первую очередь составит 2,0 тыс. кв. м общей площади.

- Все новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками. Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется 9 га территории. Таким образом, суммарные объемы нового жилищного строительства составят порядка 4 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 450 кв. м).

- Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие:

| Наименование участков | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- |
| д. Медвежек | 3,2 | 1,4 |
| д. Монастырёк | 3,1 | 1,4 |
| д. Черно | 1,9 | 0,8 |
| п. Черновское | 0,8 | 0,4 |
| Всего | 9 | 4,0 |

5.2.2. Развитие и размещение объектов капитального строительства

учреждений и предприятий обслуживания населения

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации .

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения муниципального района

- Реконструкция школы-детского сада в п. Черновское (детский сад - 30 мест/школа – 32 места), размещение фельдшерско-акушерского пункта в составе многофункционального общественного центра (совместно с Домом культуры и администрацией);

Объекты местного значения поселения

- Капитальный ремонт Дома культуры в п. Черновское;

- Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых проектом генерального плана к размещению на расчетный срок:

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения культуры, молодежной политики |  |  |
| 1 | Дом культуры (в составе многофункционального общественного центра) | 1 объект | п. Черновское |
| 2 | Библиотека (в составе многофункционального общественного центра) | 1 объект | п. Черновское |
| 3 | Объект инфраструктуры молодежной политики | 16 кв. м | в составе многофункционального общественного центра в п. Черновское |
|  | Спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Спортивный (тренажерный) зал | 130 кв. м | п. Черновское |
|  | Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| 1 | Магазины | 3 объекта | п. Черновское, д. Монастырёк, д. Медвежек |
| 2 | Кафе | 26 мест | п. Черновское |
| 3 | Рынок | 1 объект | п. Черновское |
|  | Прочие объекты |  |  |
| 1 | Мотель | 10 мест | п. Черновское |
| 2 | Объекты бытового обслуживания | 5 рабочих мест | п. Черновское |
| 3 | Часовня | 1 объект | п. Черновское |
| 4 | Кладбище | 0,3 га | д. Черно |

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- Капитальный ремонт Дома культуры в п. Черновское;

- Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых проектом генерального плана к размещению на первую очередь:

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| 1 | Магазины | 1 объект | п. Черновское |
| 2 | Кафе | 30 мест | п. Черновское |
| 3 | Рынок | 1 объект | п. Черновское |
|  | Прочие объекты |  |  |
| 1 | Объекты бытового обслуживания | 2 рабочих места | п. Черновское |
| 2 | Кладбище | 0,3 га | д. Черно |

5.2.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения муниципального района

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Тихвинка до параметров IV технической категории.

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Черно (3,0 км).

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Большая Боровня (1,8 км).

- Приведение в нормальное эксплуатационное состояние покрытия проезжих частей следующих автодорог: Черно – Монастырёк – Черновское (9,3 км), подъезд к д. Монастырёк (3,3 км).

- Ликвидация грунтовых разрывов и сооружение твердого покрытия (щебеночно-гравийного) на автомобильных дорогах местного значения, обеспечивающих связи сельских населенных пунктов с автомобильной дорогой Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье: подъезды к д. Тихвинка (0,3 км), подъезды к Ищево (0,3 км), подъезд к п. Черновское (0,8 км).

- Приведение в нормальное эксплуатационное состояние покрытия проезжих частей следующих автодорог местного значения: Монастырёк – Романовщина (6,6 км), подъезд к карьеру «Дубоём» (5,3 км).

Объекты местного значения поселения

- Благоустройство и приведение в нормальное эксплуатационное состояние поселковых дорог – строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение (9,9 км).

- Благоустройство внутренних существующих улиц и проездов (5,9 км), а также строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством в обоих случаях твердого покрытия в деревнях Вороново, п. при ж/д ст. Ищево, Монастырёк, Медвежек, Черно, п. Черновское, хуторе Вервино (3,8 км).

- Благоустройство остановочных пунктов на линиях пригородного автобуса, сооружение остановочных павильонов в деревнях Вороново, Медвежек, Монастырёк, поселке Черновское.

- Сооружение велосипедных дорожек для связи между населенными пунктами поселения в профиле внешних автомобильных дорог.

- Организация двух стоянок для временного хранения автотранспорта в п. Черновское в районе гостиницы и многофункционального общественного центра.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения муниципального района

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Большая Боровня (1,8 км) (на первую очередь).

- Ликвидация грунтовых разрывов и сооружение твердого покрытия (щебеночно-гравийного) на автомобильных дорогах местного значения, обеспечивающих связи сельских населенных пунктов с автомобильной дорогой Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье: подъезды к д. Тихвинка (0,3 км), подъезды к п. при ж/д ст. Ищево (0,3 км), подъезд к п. Черновское (0,8 км).

Объекты местного значения поселения

- Благоустройство и приведение в нормальное эксплуатационное состояние поселковых дорог – строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение (9,9 км).

- Благоустройство внутренних существующих улиц и проездов (5,9 км), а также строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством в обоих случаях твердого покрытия в деревнях Вороново, п. при ж/д ст. Ищево (0,2 км), Монастырёк (1,6 км), Медвежек (0,3 км), Черно (0,3 км), п. Черновское (0,1 км).

5.2.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

- разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны водозаборов в д. Монастырёк и п. Черновское;

- провести реконструкцию артезианских скважин в п. Черновское, д. Монастырёк;

- осуществить строительство новых водопроводных сетей – 1,2 км и реконструкцию сетей – 2,8 км в д. Монастырёк;

- провести реконструкцию существующих водопроводных сетей – 2,3 км в п. Черновское;

- применить станции водоподготовки на водозаборных скважинах, для удаления железа, мутности.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны водозаборов в д. Монастырёк и п. Черновское;

- провести реконструкцию артезианских скважин в п. Черновское, д. Монастырёк;

- осуществить строительство новых водопроводных сетей – 1,2 км и реконструкцию сетей – 2,8 км в д. Монастырёк;

- провести реконструкцию существующих водопроводных сетей – 2,3 км в п. Черновское;

- применить станции водоподготовки на водозаборных скважинах, для удаления железа, мутности.

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

- провести реконструкцию очистных сооружений в д. Монастырёк;

- в д. Монастырёк осуществить строительство новых сетей канализации – 1,2 км и реконструкцию существующих сетей – 2,2 км (в т. ч. самотечных - 0,8 км, напорных – 1,5 км);

- применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях;

- организация децентрализованной системы канализации в п. Черновское;

- разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в п. Черновское.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- провести реконструкцию очистных сооружений в д. Монастырёк;

- в д. Монастырёк осуществить строительство новых сетей канализации – 1,2 км и реконструкцию существующих сетей – 2,2 км (в т. ч. самотечных – 0,8 км, напорных – 1,5 км);

- применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях;

- организация децентрализованной системы канализации в п. Черновское.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- децентрализованное теплоснабжение в населенных пунктах поселения на базе применения автономных источников теплоты (индустриальных теплогенераторов);

- реконструкция тепловых сетей с применением труб с эффективной изоляцией – ППУ по технологии «труба в трубе» для увеличения срока службы теплосетей.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- реконструкция тепловых сетей с применением труб с эффективной изоляцией – ППУ по технологии «труба в трубе» для увеличения срока службы теплосетей.

Газоснабжение

Схемой Газификации Сланцевского района, разработанной ОАО «Газпром» – ОАО «Промгаз» и настоящим разделом проекта генерального плана не предусматривается газоснабжение Черновского сельского поселения.

Электроснабжение

- Мероприятия на расчётный срок

- Объекты местного значения поселения

- Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ деревне Черно – 1 шт.

- Строительство сетей 10 кВ: деревне Черно – 0,1 км.

- Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Ленинградской области на территории Черновского сельского поселения

- Реконструкция ПС 110 кВ № 209 «Родина» с заменой первого существующего трансформатора на 6,3 МВ·А, установкой второго трансформатора мощностью 6,3 МВ·А;

- Демонтаж существующей отпайки от ВЛ 110 кВ ПС № 219 Сланцы» - ПС № 7 «Кингисеппская» к ПС № 291 «Выскатка», проходящей по территории Черновского сельского поселения – 3,3 км.

- Объекты местного значения поселения

- Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в деревне Медвежек -1 шт.

- Строительство сетей 10 кВ в деревне Медвежек – 0,3 км.

## 5.3. Мероприятия по охране и сохранению объектов культурного наследия

Мероприятия на расчетный срок

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Черновского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объекту культурного наследия:

- при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия - в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- при наличии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с предложениями указанного проекта по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.

По инициативе органов местного самоуправления возможна подготовка документов по включению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с существующим законодательством.

Перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия

| №№ в экспликации | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 6 | Памятник-стела местным жителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны | Черновское сельское поселение, д. Монастырёк |
| 7 | Братская могила (перезахоронение советских воинов) периода Великой Отечественной войны | Черновское сельское поселение, д. Монастырёк |

## 5.4. Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения поселения

В целом для улучшения и оптимизации экологической ситуации следует предусмотреть следующие мероприятия:

- сохранение лесных массивов вокруг населенных пунктов в качестве защитных зон.

Мероприятия по снижению вредного воздействия транспорта:

- улучшение дорожного покрытия улично-дорожной сети;

- организация, сохранение и обновление породного состава зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- создание шумозащитных экранов и защитного озеленения вдоль линии железной дороги, а также вдоль автомобильных дорог в следующих населенных пунктах – п. Черновское, д. Монастырёк, д. Вороново, д. Черно, д. Большая Боровня, п. при ж/д ст. Ищево, д. Тихвинка.

Мероприятия по защите водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой:

- реконструкция и модернизация КОС;

- разработка проекта СЗЗ для КОС;

- развитие систем канализации;

- разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- строгий контроль за соблюдением регламентов водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Мероприятия по санитарной очистки территории и снижению воздействия на почвенный покров:

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- благоустройство производственных территорий (асфальтирование площадок, организация ливневой канализации и пр.) для предупреждения загрязнения почв и подземных вод.

- осуществление надзора за регулярностью вывоза жидких отходов от неканализованной части населенных пунктов – д. Вороново, д. Медвежек, д. Черно, п. Черновское – индивидуальная жилая застройка на территории которых попадает в границы водоохранных зон;

Мероприятия по учету интересов Ленинградской области

- организация заказника регионального значения «Дубоемский мох», территория которого частично располагается на территории Черновского сельского поселения (в соответствии с проектными предложениями Схемы территориального планирования Ленинградской области);

В т. ч. мероприятия на первую очередь

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- разработка проекта по уменьшению СЗЗ для фермы, расположенной в д. Монастырёк;

- соответствие объектов транспортной инфраструктуры (стоянок автомашин) природоохранным требованиям.

Мероприятия по снижению вредного воздействия от автотранспорта:

- реконструкция дорожного полотна;

- организация полива улиц с повышенной интенсивностью движения в наиболее жаркое время года при сухой погоде для снижения запыленности воздуха.

Мероприятия по защите водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой:

- разработка проектов и организация контроля за соблюдением границ и режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- реконструкция и модернизация КОС в д. Монастырёк;

- разработка проекта СЗЗ для КОС в д. Монастырёк;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

- развитие системы ливневой канализации с установкой предварительной очистки, в том числе на территориях производственных объектов, автостоянок и гаражей.

Мероприятия по санитарной очистки территории и снижению воздействия на почвенный покров:

- благоустройство производственных территорий (асфальтирование площадок, организация ливневой канализации и пр.) для предупреждения загрязнения почв и подземных вод;

- организация регулярной плановой системы сбора и вывоза ТБО на новый полигон ТБО, расположенный в Сланцевском городском поселении на территории золоотвалов ОАО «Завод «Сланцы»;

- организация пункта сбора приема и заготовки вторичного сырья в п. Черновское;

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- ликвидация существующей несанкционированной свалки (недалеко от д. Монастырёк).

Мероприятия по организации благоустройства и озеленению территории:

- развитие системы зеленых насаждений в границах п. Черновское и д. Монастырёк;

- формирование озелененных территорий порядка 1,0 га в д. Монастырёк и 1,5 га в п. Черновское;

- создание парковой зоны у здания многофункционального комплекса и благоустройство двух площадок (сквер) в п. Черновское;

- обустройство сквера, а также благоустройство двух детских площадок в д. Монастырёк.

Мероприятия по учету интересов Ленинградской области

- организация заказника регионального значения «Дубоемский мох», территория которого частично располагается на территории Черновского сельского поселения (в соответствии с проектными предложениями Схемы территориального планирования Ленинградской области);

## 5.5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения  пожарной безопасности.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производственных объектов на территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Мероприятия по развитию системы оповещения

- Предусмотреть установку технических средств оповещения в здании администрации Черновского сельского поселения, которая в повседневной деятельности работая в автоматическом режиме в составе территориальной системы оповещения, позволяла бы по решению руководителя муниципального образования произвести избирательное оповещение населения сельского поселения, аварийно-спасательных формирований, должностных лиц органа местного самоуправления об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- Для оповещения населения предусмотреть установку двух громкоговорителей – в д. Монастырёк на здании администрации и в п. Черновское на здании почты.

Противопожарные мероприятия

- Проектом предлагается организация пожарного депо V типа в п. Черновское, для этого потребуется участок площадью не менее 0,55 га;

- Для развития системы пожарного водоснабжения проектом предлагается организация проектных пожарных водоемов в следующих населенных пунктах – д. Большая Боровня, д. Монастырёк, а также строительство пожарного пирса в д. Медвежек;

- Необходимо расчищать и поддерживать в надлежащем состоянии противопожарные водоемы в д. Черно (1 шт.), д. Монастырёк (1 шт.), п. Черновское (5 шт.).

- В период повышенной пожарной опасности необходимо ограничивать посещение лесов населением, информировать о правилах поведения в местах отдыха, сбора грибов и ягод;

- Необходимо организовывать в границах населенных пунктов очистку территорий, занятых жилой застройкой, от ветоши, малоценных строений, крупногабаритного мусора с целью предотвращения возникновения дополнительных очагов возгорания;

- Необходимо осуществлять постоянный контроль готовности и укомплектованности сил и средств для ликвидации возможных пожаров;

- Обеспечение исправности, своевременный ремонт электропроводки и электрооборудования в жилой застройке.

Мероприятия пожарной безопасности в охранных зонах электропередач

- в охранной зоне ЛЭП запрещается размещать автозаправочные станции;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

# 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние (на 1.01. 2011 г.) | I очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территории 1.1 Общая площадь земель в границе муниципального образования – всего, в т.ч.: | га |  | 38643 | 38643 | 38643 |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | 1633,9 | 1630,5 | 1630,5 |  |
| Общая площадь земель в границах населенных пунктов в т. ч.: | га |  | 320,9 | 324,3 | 324,3 |  |
| деревня Большая Боровня | га |  | 27,1 | 27,1 | 27,1 |  |
| хутор Вервино | га |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |
| деревня Вороново | га |  | 33 | 33 | 33 |  |
| поселок при железнодорожной станции Ищево | га |  | 16 | 16 | 16 |  |
| деревня Медвежек | га |  | 40,7 | 40,7 | 40,7 |  |
| деревня Монастырёк | га |  | 78,3 | 81,4 | 81,4 |  |
| деревня Романовщина | га |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| деревня Тихвинка | га |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |
| деревня Черно | га |  | 38,5 | 38,8 | 38,8 |  |
| поселок Черновское | га |  | 75,5 | 75,5 | 75,5 |  |
| Земли лесного фонда | га |  | 32250 | 32250 | 32250 |  |
| Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | га |  | 121,2 | 121,2 | 121,2 |  |
| Земли запаса | га |  | 250 | 250 | 250 |  |
| Земли водного фонда | га |  | 4067 | 4067 | 4067 |  |
| 1.2. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Деревня Большая Боровня | га |  | 27,1 | 27,1 | 27,1 |  |
| Жилые зоны – всего из них: | га |  | 8,3 | 8,3 | 15,0 |  |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 8,3 | 8,3 | 15,0 |  |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – всего из них | га |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| производственные IV-V класса опасности |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га |  | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |
| пашен, сенокосов, пастбищ | га |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| огородов | га |  | 0,1 | 0,1 | 0 |  |
| Рекреационные зоны – всего из них: |  |  | 4,7 | 4,7 | 4,3 |  |
| лесов | га |  | 4,7 | 4,7 | 4,3 |  |
| Зоны специального назначения – всего из них: |  |  | 13,2 | 13,2 | 7,0 |  |
| озеленения специального назначения | га |  | 13,2 | 13,2 | 7,0 |  |
| Водоемы | га |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 1.2.2. Хутор Вервино | га |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |
| Жилые зоны – всего из них: | га |  | 1,0 | 1,0 | 3,2 |  |
| застройки малоэтажными и блокированными жилыми домами | га |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 0,8 | 0,8 | 3,0 |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га |  | 0,2 | 0,2 | 0 |  |
| огородов | га |  | 0,2 | 0,2 | 0 |  |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| лесов | га |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Зоны специального назначения – всего из них: | га |  | 3,2 | 3,2 | 1,1 |  |
| озеленения специального назначения | га |  | 3,1 | 3,1 | 1,1 |  |
| Водоемы | га |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2.3. Деревня Вороново | га |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| Жилые зоны – всего из них: | га |  | 7,0 | 7,0 | 23,8 |  |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 7,0 | 7,0 | 23,8 |  |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – всего из них: | га |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| производственные IV-V класса опасности | га |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| объектов транспортной инфраструктуры | га |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га |  | 0,5 | 0,4 | 0,4 |  |
| огородов | га |  | 0,1 | 0,1 | 0 |  |
| объектов сельскохозяйственного использования | га |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га |  | 2,6 | 2,6 | 1,7 |  |
| лесов | га |  | 2,6 | 2,6 | 1,7 |  |
| Зоны специального назначения – всего из них: |  |  | 22,4 | 22,4 | 6,5 |  |
| озеленения специального назначения | га |  | 22,3 | 22,3 | 6,5 |  |
| Водоемы | га |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2.4. Поселок при железнодорожной станции Ищево | га |  | 16 | 16 | 16 |  |
| Жилые зоны – всего из них: | га |  | 7,3 | 7,3 | 8,3 |  |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 7,3 | 7,3 | 8,3 |  |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – всего из них: | га |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| производственные IV-V класса опасности | га |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| объектов транспортной инфраструктуры | га |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| объектов инженерной инфраструктуры | га |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га |  | 0,8 | 0,4 | 0,4 |  |
| огородов | га |  | 0,8 | 0,4 | 0,4 |  |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га |  | 4,7 | 4,7 | 4,5 |  |
| лесов | га |  | 4,7 | 4,7 | 4,5 |  |
| Зоны специального назначения – всего из них: |  |  | 1,4 | 1,4 | 0,9 |  |
| озеленения специального назначения | га |  | 1,4 | 1,4 | 0,9 |  |
| Водоемы | га |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2.5. Деревня Медвежек | га |  | 40,7 | 40,7 | 40,7 |  |
| Жилые зоны – всего из них: | га |  | 15,4 | 15,4 | 21,0 |  |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 15,4 | 15,4 | 21,0 |  |
| Общественно – деловые зоны – всего из них: | га |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  |
| размещения объектов обслуживания | га |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – всего из них: | га |  | 0,6 | 0,6 | 4,9 |  |
| производственные IV-V класса опасности | га |  | 0 | 0 | 4,3 |  |
| объектов транспортной инфраструктуры | га |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| объектов инженерной инфраструктуры | га |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га |  | 8,8 | 8,8 | 5,6 |  |
| пашен, сенокосов, пастбищ | га |  | 5,2 | 5,2 | 4,2 |  |
| огородов | га |  | 3,6 | 3,6 | 1,4 |  |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |
| лесов | га |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |
| Зоны специального назначения – всего из них: | га |  | 10,6 | 10,6 | 3,8 |  |
| Зона озеленения специального назначения | га |  | 10,6 | 10,6 | 3,8 |  |
| Водоемы | га |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 1.2.6. Деревня Монастырёк | га |  | 78,3 | 81,4 | 81,4 |  |
| Жилые зоны – всего из них: | га |  | 22,9 | 25,9 | 40,6 |  |
| застройки малоэтажными и блокированными жилыми домами | га |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 21,4 | 24,4 | 39,2 |  |
| Общественно – деловые зоны – всего из них: | га |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| размещения объектов обслуживания | га |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – всего из них: | га |  | 1,5 | 1,5 | 6,1 |  |
| производственные IV-V класса опасности | га |  | 0,9 | 0,9 | 5,5 |  |
| объектов транспортной инфраструктуры | га |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| объектов инженерной инфраструктуры | га |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га |  | 14,7 | 17,8 | 19,8 |  |
| дачных некоммерческих товариществ | га |  | 0 | 0 | 5,5 |  |
| пашен, сенокосов, пастбищ | га |  | 4,7 | 4,7 | 3,9 |  |
| огородов | га |  | 9,8 | 9,8 | 10,4 |  |
| объектов сельскохозяйственного использования | га |  | 0,2 | 3,3 | 0 |  |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га |  | 7,2 | 7,2 | 5,2 |  |
| парков, скверов, садов | га |  | 0 | 0 | 1,0 |  |
| лесов | га |  | 7,2 | 7,2 | 4,2 |  |
| Зоны специального назначения – всего из них: |  |  | 31,5 | 28,5 | 8,8 |  |
| озеленения специального назначения | га |  | 31,5 | 28,5 | 8,6 |  |
| санаторно-курортного назначения, дома и базы отдыха | га |  | 0 | 0 | 0,2 |  |
| Военные объекты и прочие режимные территории | га |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Водоемы | га |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2.7. Деревня Романовщина | га |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| санаторно-курортного назначения, дома и базы отдыха | га |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 1.2.8. Деревня Тихвинка | га |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |
| Жилые зоны – всего из них: | га |  | 2,7 | 2,7 | 4,4 |  |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 2,7 | 2,7 | 4,4 |  |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га |  | 1,1 | 1,1 | 0,9 |  |
| лесов | га |  | 1,1 | 1,1 | 0,9 |  |
| Зоны специального назначения – всего из них: |  |  | 2,6 | 2,6 | 1,1 |  |
| озеленения специального назначения | га |  | 2,6 | 2,6 | 1,1 |  |
| Водоемы |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2.9. Деревня Черно | га |  | 38,5 | 38,8 | 38,8 |  |
| Жилые зоны – всего из них: | га |  | 9,7 | 9,7 | 23,7 |  |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 9,7 | 9,7 | 23,7 |  |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – всего из них: | га |  | 1,1 | 1,1 | 1,4 |  |
| производственные IV-V класса опасности | га |  | 0,5 | 0,5 | 0,8 |  |
| объектов транспортной инфраструктуры | га |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га |  | 3,8 | 3,8 | 0,1 |  |
| огородов | га |  | 3,8 | 3,8 | 0,1 |  |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га |  | 8,4 | 8,4 | 5,7 |  |
| лесов | га |  | 8,4 | 8,4 | 5,7 |  |
| Зоны специального назначения – всего из них: |  |  | 15,2 | 15,5 | 7,6 |  |
| кладбищ |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,9 |  |
| озеленения специального назначения | га |  | 14,6 | 14,9 | 6,7 |  |
| Водоемы | га |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 1.2.10. Поселок Черновское | га |  | 75,5 | 75,5 | 75,5 |  |
| Жилые зоны – всего из них: | га |  | 26,9 | 26,9 | 31,6 |  |
| застройки малоэтажными и блокированными жилыми домами | га |  | 7,9 | 7,9 | 9,0 |  |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 19,0 | 19,0 | 22,6 |  |
| Общественно – деловые зоны – всего из них: | га |  | 1,0 | 3,2 | 3,4 |  |
| Учреждений здравоохранения и социальной защиты | га |  | 0 | 0,1 | 0,1 |  |
| размещения объектов обслуживания | га |  | 0,7 | 2,8 | 3,0 |  |
| образовательных учреждений | га |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – всего из них: | га |  | 10,5 | 10,5 | 11,4 |  |
| производственные IV-V класса опасности | га |  | 7,4 | 7,4 | 8,3 |  |
| объектов транспортной инфраструктуры | га |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| объектов инженерной инфраструктуры | га |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га |  | 10,9 | 10,9 | 7,2 |  |
| огородов | га |  | 10,9 | 7,2 | 7,2 |  |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га |  | 14,4 | 12,4 | 13,6 |  |
| парков, скверов, садов | га |  | 0 | 0 | 2,0 |  |
| спортивных комплексов и сооружений | га |  | 0,4 | 0,4 | 1,0 |  |
| лесов | га |  | 14,0 | 12 | 10,6 |  |
| Зоны специального назначения – всего из них: |  |  | 11,5 | 11,5 | 8,3 |  |
| озеленения специального назначения | га |  | 11,5 | 11,5 | 8,0 |  |
| Водоемы | га |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 2. Население |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Численность населения сельского поселения | тыс. чел. |  | 0,657 | 0,600 | 0,650 |  |
| 2.2. Численность сезонного населения | тыс. чел. |  | 0,180 | 0,240 | 0,420 |  |
| 3. Жилищный фонд | тыс. кв. м |  | 18,1 | 21,9 | 29,5 |  |
| в т.ч. муниципальный жилищный фонд | тыс. кв. м |  | 2,5 | 2,7 | 3,0 |  |
| 3.1. Новое жилищное строительство – индивидуальные жилые дома с участками | тыс. кв. м |  | - | 2,0 | 5,9 |  |
| 32. Новое жилищное строительство – индивидуальные жилые дома с участками (для сезонно проживающего населения) | тыс. кв. м |  |  | 2,0 | 6,1 |  |
| 3.3. Всего (с учетом постоянного и сезонно проживающего в населенных пунктах населения) | тыс. кв. м |  |  | 4,0 | 12,0 |  |
| 3.2. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | кв. м/чел. |  | 27,5 | 33 | 36 |  |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Начальная школа-детский сад | мест |  | 50 | 50 | 62 |  |
|  | ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2. Фельдшерско-акушерские пункты | посещ. в смену |  | 30 | 30 | 16 |  |
|  | ед. |  | 2 | 2 | 1 |  |
| 4.3. Клубы, дома культуры | мест |  | 170 | 170 | 170 |  |
|  | ед. |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 4.4. Библиотеки | тыс. экз. |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  |
|  | ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.5. Объекты инфраструктуры молодежной политики | кв. м площади |  | 0 | 0 | 16 |  |
|  | ед. |  | 0 | 0 | 1 |  |
| 4.6. Спортивные залы | кв. м площади пола |  | 0 | 0 | 150 |  |
|  | ед. |  | 0 | 0 | 1 |  |
| 4.7. Плоскостные сооружения | тыс. кв. м |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  | ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.8. Магазины | кв. м торговой площади |  | 115 | 185 | 316 |  |
|  | ед. |  | 2 | 3 | 5 |  |
| 4.9. Предприятия общественного питания | мест |  | 0 | 26 | 26 |  |
|  | ед. |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 4.10. Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест |  | 0 | 2 | 5 |  |
| 5. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Суммарное водопотребление (всего) |  | тыс. куб. м/ сут | 0,04 | 0,10 |  | 0,10 |
| 2. Производительность водозаборных сооружений |  | тыс. куб. м/ сут | 0,04 | 0,10 |  | 0,10 |
| 3. Водопотребление в среднем на 1 чел. |  | л/сут | 50 | 160 |  | 160 |
| 5.2. Канализация: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общее поступление сточных вод (всего) |  | тыс. куб. м/ сут | 0,015 | 0,06 |  | 0,06 |
| 2. Производительность канализационных очистных сооружений |  | тыс. куб. м/ сут | КОС не работа- ют | 0,06 |  | 0,06 |
| 5.3. Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| 1.Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды |  | МВт·ч в год | 990 | 924 |  | 1424 |
| 2. Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ и выше |  | км | 94,5 | 91,2 |  | 91,2 |
| 5.4. Теплоснабжение: 1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды в т.ч. |  | Гкал/ час | 2,0 | 2,7 |  | 3,0 |
| 6. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Протяженность железных дорог |  | км | 23,4 | 23,4 |  | 23,4 |
| 6.2. Протяженность автомобильных дорог - всего |  | км | 54,7 | 54,7 |  | 54,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - регионального или межмуниципального значения |  | км | 24,0 | 24,0 |  | 24,0 |
| - местного значения |  | км | 30,7 | 30,7 |  | 30,7 |
| 6.3. Протяженность улично-дорожной сети внутри населенных пунктов (с учетом проходящих по их территории внешних автодорог) |  | км | 15,8 | 18,3 |  | 19,6 |
| Общее количество бытовых отходов |  | т | около 184 | 168 |  | 182 |
| Пожарное депо в п. Черновское |  | ед. | - | 1 |  | 1 |
| 7. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий проекта генерального плана |  |  |  |  |  |  |
| - жилищное строительство |  | млн руб. | - | 120 |  | 390 |
| - учреждения и предприятия обслуживания |  | млн руб. | - | 28 |  | 120 |
| - транспортная инфраструктура |  | млн руб. | - | 180 |  | 205 |
| - инженерное оборудование |  | млн руб. | - | 24 |  | 78 |

По данным паспорта МО «Черновское сельское поселение»

По «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011  г.»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.10 г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» разработаны и утверждены приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20.12.10 № 20 нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области.

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

В соответствии с процедурой упразднения населенного пункта, предложенной в письме Председателя постоянной комиссии по государственному, административно-территориальному устройству и местному самоуправлению Ю.В. Соколова главе администрации Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района (письмо № 4830-1/12-23-0-3 от 19.10.2012)

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Данные об общей площади земель и их современном распределении по категориям приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. материалов цифровой топографической основы, предоставленной администрацией Сланцевского муниципального района.

Граница д. Романовщина действительна до принятия областного закона об упразднении данного населенного пункта

Граница д. Романовщина действительна до принятия областного закона об упразднении данного населенного пункта