|  | Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39, www.enko.spb.ru тел. +7-812-328 5902, факс.+7-812- 323 5033; e-mail: enko@ enko.spb.ru |  |

Инв. № 89/164

Муниципальное образование

Черновское сельское поселение

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

Материалы по обоснованию

проекта генерального плана

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Главный архитектор | И.С. Майзель |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер проекта | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург-Монастырёк

2012 г.

Оглавление

1. Введение	3

2. Анализ современного состояния территории	4

3. Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС природного и техногенного характера на территорию сельского поселения и жизнедеятельность населения	11

4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования сельского поселения, защите его населения и территории в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера	16

5.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	22

6. Защита населения в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера	24

# 1. Введение

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области разработан на основе:

Технического задания на разработку проекта Генерального плана Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Исходных данных и требований, переданных ГУ МЧС России по Ленинградской области (№ 3997-2-5-3 от 12.05.2011 г.).

Проектной документации генерального плана Черновского сельского поселения.

Заказчик – администрация Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

# 2. Анализ современного состояния территории

Территориальное планирование, к которому относится генеральный план Черновского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

2.1.Краткое описание месторасположения района на территории субъекта Российской Федерации

Черновское сельское поселение находится на севере Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Граница Черновского сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на юге – с Выскатским сельским поселением;

на западе – со Сланцевским городским поселением;

на востоке – с Большелуцким и Пустомержским сельскими поселениями Кигисеппского муниципального района;

На севере – с Эстонской Республикой.

В состав Черновского сельского поселения входят 10 сельских населенных пунктов. Площадь муниципального образования 38643 кв. км (17,3 % от площади муниципального района).

На 01.01.2011 г. численность населения Черновского сельского поселения составила 657 человек, в том числе в д. Монастырёк –151 человек, в п. Черновское – 370 человек.

Климат характеризуется коротким прохладным летом и длинной достаточно холодной зимой.

Экономика поселения ориентирована на развитие сельского хозяйства и добывающей промышленности. Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями цементных известняков, торфа, общераспространенными строительными материалами.

Основные внешние транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге регионального значения Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. Параллельно автомобильной дороге проходит железнодорожная магистраль Гдов – Веймарн, примыкающая в северо-западном направлении к железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Таллин.

2.2. Топографо-геодезическая изученность территории

Специальные комплексные инженерно-геологические и геодезические работы на территории всего поселения не проводились. Территория недостаточно изучена в инженерно-геологическом отношении. На территории поселения инженерные изыскания осуществлялись только под объекты строительства (здания, автомобильные дороги, трубопроводы и др.).

Топографо-геодезическая изученность территории. Проект Генерального плана Черновского сельского поселения выполнен на цифровой топографической основе открытого пользования М 1:25 000, выполненной ФГУП Центр «Севзапгеоинформ», предоставленной администрацией Сланцевского муниципального района в геоинформационной системе (ArcGIS) в системе координат МСК-47 на территорию района, система высот Балтийская 1977 г. Также были использованы цифровые ортофотопланы масштаба 1:2000 формата tiff в системе MapInfo в СК-47, цифровые кадастровые карты в формате tab в системе Mapinfo масштаб 1:2000, выполненные СЗФ ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ в 2004 г.

2.3.Природно-климатические условия

Территория поселения характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом с неустойчивым режимом погоды. По схематической карте климатического районирования территории России (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») Черновское сельское поселение относится к району – II, подрайону – II B.

Климат характеризуется коротким прохладным летом и длинной достаточно холодной зимой. Сведения о климатической характеристике территории сельского поселения приведены по данным метеостанции г. Кингисепп.

Согласно классификации ГГО им. Воейкова территория поселения характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА = III), который определяет достаточно благоприятные условия для рассеивания выбросов в атмосфере.

Основным атмосферным процессом воздушных масс является западно-восточный перенос, который определяет характер циклонической деятельности. Частые смены направлений при движении воздушных масс и атмосферных фронтов определяют неустойчивую температуру в поселении.

Среднегодовая величина суммарной солнечной радиации достигает 80 ккал/кв. см. Относительная влажность воздуха в осенне-зимний период достигает 80 %. Среднегодовая сумма осадков составляет 550-650 мм, что на 200-250 мм больше количества испаряющейся влаги. Это приводит к заболачиванию почв. Основная масса осадков выпадает в период с апреля по октябрь. Значительная часть осадков выпадает в виде снега.

Самое продолжительное время года – зима. Для первой половины зимы характерна неустойчивая циклоническая погода с частыми оттепелями.

Весна развивается медленно, так как оказывает влияние охлажденных за зиму крупных водоемов. Циклоны весной редки, поэтому погода сравнительно устойчивая.

Лето умеренно теплое. В связи с преобладанием континентальных воздушных масс облачность в большинстве случаев небольшая. Средняя температура наиболее холодного месяца года (январь) -8 ºС, абсолютный минимуму может достигать до - 43 ºС. Средняя температура наиболее теплого месяца года (июль) +16 ºС, абсолютный максимум может достигать до +32 ºС. Средняя годовая температура воздуха +4,5 ºС.

Черновское сельское поселение расположено на берегу Нарвского водохранилища, которое представляет собой водохранилище озерного типа на реке Нарва и ее притоке – реке Плюсса. Строительство Нарвского водохранилища и его заполнение осуществлялось в 1950-1955 гг. Общая площадь водохранилища – 191,4 кв. м, часть водохранилища расположена на территории Эстонии.

По территории поселения протекает крупный водоток – река Плюсса. Река берет свое начало из сети осушительных каналов около поселка Заплюсье Плюсского района Псковской области. Раньше начиналась из оз. Заплюсское, которое после мелиорационных работ обмелело, заболотилось и разделилось на несколько мелких водоемов. Русло реки извилистое, песчаное, в среднем течении берега высокие, сухие, к устью – местами болотистые. В половодье река сильно разливается. Раньше река использовалась для судоходства. Плюсса относится к Балтийскому бассейновому округу. Длина реки 281 км.

К крупным водотокам на территории поселения относятся реки Боровенка (длина 20 км), Славянка (18 км), Сиженка (13 км). По данным государственного водного реестра России эти реки относятся к Балтийскому бассейновому округу.

По сведениям, предоставленным Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу (№ 01-272/11 от 31.03.2011 г.), на территории Черновского сельского поселения отсутствуют водные объекты рыбохозяйственного значения.

В геологическом строении поселения принимают участие породы кембрийского ордовикского и среднедевонского возрастов и четвертичные отложения.

Породы нижнего кембрия представлены синими глинами с редкими прослоями песчаников. Ордовик представлен преимущественно известняками иногда с глинистыми прослоями доломитов, мергелей и глин. Средний девон представлен пестроцветной толщей переслаивающихся глин, песков и песчаников, иногда известняков и мергелей.

Четвертичные отложения представлены моренными суглинками с гравием, иногда озерно-ледниковыми песками.

Рельеф территории сельского поселения представляет собой равнинный участок, с понижением высот на севере и на юго-востоке. Западная и центральная части Черновского сельского поселения относятся к территориям ограниченно благоприятным для градостроительного освоения. Основным фактором, ограничивающим строительство и определяющим необходимость проведения дополнительных мероприятий на данных территориях, является сезонное подтопление.

Большая часть поселения относится к неблагоприятным для градостроительного освоения. К неблагоприятным участкам относятся следующие территории:

- территории с глубиной залегания грунтовых вод менее 1 м (центральная часть поселения);

- заболоченные территории (северная и юго-восточная части поселения);

- заболоченные территории с процессами подтопления сезонного характера;

- территории карьеров, на которых возможно проявление оползневых процессов;

- берега рек и ручьев с уклоном поверхности более 30 %, возможна частичная переработка берегов.

При осуществлении строительства на территории поселения необходимо проведение дополнительных более детальных инженерных изысканий и осуществления специальных мероприятий по вертикальной планировке и инженерной подготовки территории.

2.4.Современное использование территории

Основная особенность планировочной структуры Черновского сельского поселения - расположение основных населенных пунктов, в том числе самого крупного поселка Черновское и административного центра д. Монастырёк, и сельских населенных пунктов компактной группой вдоль транспортного коридора состоящего из автомобильной дороги регионального значения Р-60 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп» и железнодорожной магистрали «Гдов – Веймарн». Объединяет группу полукольцевая местная автодорога «Черновское – Монастырёк – Черно» и «Монастырёк – Вороново». Ряд населенных пунктов расположились к востоку и к западу от основной группы вдоль региональной автодороги на некотором удалении, д. Большая Боровня, п. при ж/д ст. Ищево, д. Тихвинка, хутор Вервино.

В целом территория Черновского сельского поселения развивалась в соответствии с разработанной документацией территориального планирования, что является положительным фактором.

Территория поселения в большей части занята защитными лесами, и в меньшей степени сельскохозяйственными угодьями. Последние окружают жилую группу д. Монастырёк, д. Вороново, д. Медвежек отдельно расположенную жилую группу д. Большая Боровня, п. при ж/д ст. Ищево и участки рядом с п. Черновское, участки вокруг д. Черно. Земли водного фонда представлены расположенном на севере Нарвским водохранилищем и несколькими реками, питающими водохранилище и множество ручьев.

2.5. Социально-экономическая ситуация

Экономическая база

Экономическая специализация поселения носит аграрный характер. На территории поселения расположено одно сельскохозяйственное предприятие – ЗАО «Родина», которое имеет 3 двора с суммарным поголовьем 510 голов. Крупных производственных объектов на территории поселения нет. Производственные площадки на территории поселения имеют ООО «Ямбург-Лесотерминал» (хранение и складирование лесопиломатериалов) и ООО «Гранд-Сити» (на сегодняшний день не функционирует), ООО «Цемент» ведет разработку месторождения цементных известняков «Дубоём».

Рекреационная деятельность

Пригородное расположение и природно-климатические условия обусловили развитие рекреационной деятельности на территории Черновского сельского поселения. Рекреация представлена кратковременным отдыхом местного населения, наличием сезонно проживающего населения в сельских населенных пунктах (как альтернатива садоводствам). Из объектов туристско-рекреационной инфраструктуры на территории поселения расположены 2 базы охотников и рыболовов на берегу Нарвского водохранилища, в д. Романовщина.

В летний период общая численность населения увеличивается примерно на 150-200 человек. Территорий, предоставленных для ведения садоводств и дачных хозяйств, на территории муниципального образования нет.

Местное традиционное народное художественное творчество и народные художественные промыслы в поселении отсутствуют.

Демографический потенциал.

Население

По предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 года  численность населения Черновского сельского поселения составляет 657 человек. В административном центре сельского поселения – д. Монастырёк проживает 151 человек или около 23 % населения всего поселения, в самом крупном населенном пункте поселения - п. Черновское проживает 370 человек или 56 % населения всего поселения. В связи с близким расположением территории сельского поселения к административному центру муниципального района – г. Сланцы – в летний период почти во всех населенных пунктах отмечается рост численности населения. Общая численность сезонного населения составляет около 170 человек.

Динамика численности стабильна, за последние 9 лет численность населения колебалась незначительно, предварительные данные переписи населению свидетельствуют о сокращении численности населения поселения, порядка 10 %, относительно 2002 г. Основным фактором, определяющим численность населения, является естественный прирост-убыль населения, складывающийся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграционный приток-отток). До 2009 г. смертность стабильно превышала рождаемость. В 2010 г. впервые за последние годы был зафиксирован минимальный естественный прирост населения. Однако естественная убыль населения компенсируется миграционным приростом населения, который имеет стабильно положительные значения.

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы включают трудоспособное население в трудоспособном возрасте, а также занятых в экономике лиц старше трудоспособного возраста и подростков до 16 лет.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на начало 2011 г. составляет 346 человек. По данным паспорта поселения, число работающих на территории поселения составляет всего 54 человека (около 16 % от населения трудоспособного возраста). Данные показатели показывают недостаток рабочих мест на территории поселения. По данным администрации поселения ежедневная маятниковая миграция населения за пределы поселения составляет 262 чел., в том числе на работу – 213 чел., на учебу – 49 чел.

Небольшая доля занятых на территории поселения обусловлена тем, что часть населения в трудоспособном возрасте не проживает на территории поселения, но числится по месту регистрации.

Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2011 г. общая площадь жилищного фонда на территории сельского поселения составила 18,1 тыс. кв. м, что в расчете на душу населения составляет 27,5 кв. м/чел.

Площадь муниципального жилищного фонда составляет 2,5 тыс. кв. м или 14 % всего жилищного фонда. Основную часть – 83 % – всего жилищного фона составляют индивидуальные жилые дома и блокированная застройка, малоэтажная застройка (до 3 этажей) представлена в д. Монастырёк и п. Черновское.

По данным паспорта поселения уровень износа жилищного фонда составляет около 72 %. Ветхий и аварийный жилой фонд не зарегистрирован. Обеспеченность жилищного фонда видами благоустройства различна – примерно половина всего жилья обеспечено холодным водоснабжением, четверть – централизованным отоплением и чуть больше 20 % – канализацией.

На улучшение жилищных условий по Черновскому сельскому поселению стоит 10 человек, в том числе малоимущие – 3 человека, иные категории граждан – 7 человек.

За последние 5 лет построено 7 индивидуальных домов, средний размер одного дома составляет порядка 100 кв. м общей площади. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составляет около 200 кв. м/год, что соответствует 0,3 кв. м/чел. Средний размер приусадебного участка индивидуальной застройки – 0,15 га. Примерно половина всего жилищного строительства осуществляется сезонно проживающим населением.

2.6. Транспортная инфраструктура

Основные внешние транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье, вдоль которой концентрируются населенные пункты сельского поселения.

Протяженность дорог составляет 54,7 км, в т.ч. с твердым покрытием – 48,5 км (89 %). 3 населенных пункта – Тихвинка, Ищево, Романовщина не имеют связи с автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием.

Мостовые переходы на территории отсутствуют, пересечение дорог с водотоками осуществляются с помощью труб.

По территории проходят 1 пригородный автобусный маршрут (№ 104 Сланцы – Кингисепп) с заездом в деревни Вороново и Монастырёк, а также 3 междугородных (Сланцы – Санкт-Петербург (№ 851), Санкт-Петербург – Псков (№ 944), Санкт-Петербург – Гдов (№ 969).

Полные затраты времени на сообщение д. Монастырёк с административным центром муниципального района (включая продолжительность подхода к остановкам и ожидания транспорта) находятся в пределах 70 мин.

Автобусное сообщение не имеют следующие населенные пункты: Черно, Большая Боровня, Тихвинка.

Параллельно автомобильной дороги проходит железнодорожная магистраль Гдов – Веймарн, примыкающая в северо-западном направлении к железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Таллин. Линия однопутная, неэлектрифицированная. Грузооборот составляет порядка 1,5 млн т в год. Через поселение проходят и пассажирские поезда по направлениям Санкт-Петербург – Гдов, Гдов – Санкт-Петербург. На территории имеется 3 платформы – Черновское, Вервенка, Ищево. Ближайшая пассажирская железнодорожная станция располагается в г. Сланцы (25 км юго-западнее п. Черновское).

На пересечении железнодорожных путей на территории поселения располагается 2 неохраняемых переезда и 1 охраняемый.

Пункты государственного технического осмотра транспортных средств на территории сельского поселения отсутствуют, ближайшие располагаются в городе Сланцы.

Улично-дорожная сеть (УДС) населенных пунктов

УДС населенных пунктов представлена поселковыми дорогами, являющимися частью внешних автодорог или выводящими на них, а также улицами и проездами в жилой застройке.

В основном (72 %) УДС населенных пунктов имеет твердое покрытие. В тоже время есть труднопроезжаемые участки без покрытия (28 %).

2.7. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется из подземных источников. Используются артезианские скважины, а также шахтные колодцы.

Водоснабжение обеспечивается в п. Черновское от артезианской скважины № 33139 с водонапорной башней. Глубина артезианской скважины 70 м, производительность 2,76 тыс. куб. м/сут; насосная станция с насосом ЭЦВ 5-6,5-80-1.

В д. Монастырёк находится в эксплуатации артезианская скважина № 2603 с водонапорной башней и насосной станцией. Глубина артезианской скважины 76 м с фильтром. Водонапорная башня объемом 150 куб. м.

Наблюдается несоответствие воды из скважин санитарно-гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды по физическим (мутность) и химическим (содержание железа) показателям.

Вода от скважин поступает в водонапорные башни и далее подается потребителям по тупиковым разводящим водопроводным сетям.

Артезианские скважины имеют только первый пояс ЗСО.

Протяженность водопроводных сетей в п. Черновское – 1834 м, в д. Монастырёк – 9555 м. Износ сетей составляет 70 %.

Требуется ремонт и реконструкция водопроводных сооружений и сетей.

В остальных населенных пунктах поселения, а также и в п. Черновское, д. Монастырёк, д. Вороново используются шахтные колодцы.

Водоотведение

Централизованная система канализации в поселении имеется только в д. Монастырёк. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся по канализационной самотечной сети на насосную станцию и далее перекачиваются на очистные сооружения (КОС). В настоящее время КОС не функционируют, в связи с аварийным состоянием.

Протяженность канализационных сетей 800 м, износ составляет 70 %.

В остальных населенных пунктах канализационные стоки собираются в выгреба.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения, в основном, децентрализованное от индивидуальных источников теплоты.

Котельная (№ 8) функционировала только в д. Монастырёк, топливом служил мазут. В настоящее время котельная ликвидирована, дом переведен на электроотопление.

Схема тепловых сетей двухтрубная, протяженность сети – 846 м, процент износа – 50 %, прокладка – подземная, канальная.

Горячее водоснабжение отсутствует.

В остальных населенных пунктах отопление местное – от индивидуальных источников теплоты и печное. Источники теплоты  работают на жидком и твёрдом топливе.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Черновского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». На территории поселения расположена ПС 110/10 кВ № 209 "Родина" (1·3,2 МВ·А) и проходят ВЛ напряжением:

- 330 кВ

- ПС № 7 "Кингисеппская" – ПС "Псков";

- 110 кВ

- ПС № 7 "Кингисеппская" – ПС № 209 "Родина" - ПС № 351 "Сланцевский регенераторный завод";

- Две ВЛ ПС № 219 "Сланцы-цемент" – ПС № 7 "Кингисеппская";

- ПС № 291 "Выскатка" до ВЛ ПС № 7 "Кингисеппская" – ПС № 219 "Сланцы-цемент".

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ. Протяженность сетей 10 кВ сельского поселения составляет 39,2 км.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции "Родина" 110/10 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ, 110 кВ, 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция открытого типа имеет 1 трансформатор, основной источник шума, мощностью 3,2 МВ·А расстояние от него до жилой застройки составляет 50 м.

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 330 кВ – 30 м, 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Потребление электроэнергии за 2010 г. составило 75,3 тыс. кВт·ч.

Газоснабжение

Через территорию поселения проходят две нитки магистральных газопроводов высокого давления - «Кингисепп – Сланцы».

В настоящее время природного газа в поселении нет.

Для хозяйственных нужд населения (приготовления пищи и горячей воды) используется сжиженный газ.

Связь и информатизация

Население, предприятия, учреждения и организации Черновского сельского поселения в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. Основным оператором этого вида связи является Ленинградский областной филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».

Кабельные линии, проходящие по территории поселения, связывают АТС с опорной АТС административного центра муниципального района г. Сланцы.

Междугородная связь предоставляется посредством выхода на междугородную станцию в Санкт-Петербурге.

Практически на всей территории поселения имеется возможность пользования средствами мобильной (сотовой) связи различных операторов.

На территории поселения имеется вышки сотовой связи.

Территория поселения находится в зоне уверенного приема телевизионного вещания Санкт-Петербургского телецентра, Кингисеппского цеха ТВ и РВ Радиоцентра № 11 и УКВФМ радиовещательных станций.

# 3. Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС природного и техногенного характера на территорию сельского поселения и жизнедеятельность населения

При разработке данного раздела использовались материалы и исходные данные, предоставленные администрацией Черновского сельского поселения, а также ГУ МЧС России по Ленинградской области (№ 3997-2-5-3 от 12.05.2011 г.).

1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные гидрологические явления и процессы

В период половодья происходит повышение уровня воды в ручье и размыв переправы через него (представляет собой металлическую трубу) в д. Медвежек. Жилая застройка при этом не попадает в зону неблагоприятного гидрологического явления. Проектом предусматривается реконструкция переправы через ручей – замена на трубу большего диаметра, что предотвратит затопление участка дороги

Опасные метеорологические явления и процессы

Территория Черновского сельского поселения, как и вся территория Ленинградской области, подвержена воздействию шквалистых ураганных ветров, сильных морозов, снегопадов, крупного града, обледенения, гололеда, ливневых дождей.

Таблица 1

Перечень поражающих факторов источников природной ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений ( в соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»)

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер, шторм, ураган | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |

В результате ураганных ветров возможны нарушения в работе инженерных коммуникаций (обрыв воздушных линий электропередач, аварии на водопроводных и тепловых сетях), разрушение строений, повреждение оборудования, травмирование населения. В лесах в результате ураганных ветров образуются завалы деревьев, которые усугубляют опасность возникновения лесных пожаров. Сильные ветры могут способствовать подпору воды в реках с последующим подтоплением примыкающей территории.

Сильные осадки (ливни), а также морозы приводят к гибели сельскохозяйственной продукции. Морозы и несоблюдение технологий приводят к авариям на объектах инженерной инфраструктуры.

Обильные снегопады в сочетании с ветрами создают предпосылку для возникновения снежных заносов на дорогах, также ухудшают видимость, что приводит к увеличению риска возникновения ДТП в зимний период.

Природные пожары

Большая часть территории Черновского сельского поселения занята лесами, поэтому вероятность возникновения лесных пожаров крайне велика. Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение с огнем населения в местах отдыха, травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом. На долю пожаров от молний приходится не более 2 % от общего количества.

В результате природных пожаров гибнут деревья и кустарники, заготовленная лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, ослабевают защитные и водоохранные функции леса, ухудшается состояние окружающей среды.

При лесном пожаре возможно:

- быстрое распространение огня на большие площади в горизонтальном направлении и вверх по склону при сильном ветре, плотное задымление больших пространств и интенсивное тепловое излучение;

- возникновение «пятнистых» пожаров в результате переноса горящих искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвективной колонки во время верховых и крупных пожаров;

- падение деревьев при низовых, устойчивых и почвенных пожарах;

- поражение электрическим током в местах прохождения линий электропередач.

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Территория Черновского сельского поселения не отнесена к группам территорий, категорированных по ГО (гражданская оборона). В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» территория муниципального образования попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) и зону световой маскировки. В исходных данных и требованиях, поступивших от ГУ МЧС по Ленинградской области, представлена информация об отсутствии потенциально опасных объектов на территории сельского поселения, при этом отмечена вероятность неблагоприятного воздействия со стороны соседнего муниципального образования, где расположена Сланцевская нефтебаза ОАО «Леннефтепродукт» 5 класса опасности. Зона поражения от Сланцевской нефтебазы не попадает на территорию Черновского сельского поселения.

Проектом в качестве техногенных источников возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 рассматриваются объекты экономики, на которых возможны:

аварии на пожароопасных объектах экономики;

опасные происшествия на транспорте:

- авто- , железнодорожный транспорт.

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Перечень потенциально-опасных объектов, расположенных на территории Черновского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Расстояние до жилой застройки, м | Зона поражения | Количество населения, попадающего в зону поражения | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газопровод «Кингисепп - Сланцы» | В центральной части Черновскогосельского поселения | 80-170 км | 36 метров – глубина смертельного поражения | 1-2 чел | Санитарный разрыв – 150 м |

На территории Черновского сельского поселения отсутствуют пожаро-, взрывоопасные объекты. Единственная котельная в д. Монастырёк, которая работала на мазуте, переведена на электричество. В остальных населенных пунктах отопление осуществляется за счет индивидуальных источников теплоты. Пожары в жилой застройке возможны в результате износа котлов не заводского изготовления, а также нарушений эксплуатации источников теплоты.

С запада на восток территорию Черновского сельского поселения пересекает магистральный газопровод Кингисепп – Сланцы (давление 5,5 МПа, диаметр 400 мм).

Информация по зоне поражения при возникновении чрезвычайной ситуации на газопроводах и ситуациях развития событий предоставлена в соответствии с «Декларацией промышленной безопасности опасных производственных объектов ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»» (зарегистрирована Управлением по надзору за объектами нефтегазового комплекса № 11-11(00).(МТ)0114-14-ОПО. Заключение экспертизы промышленной безопасности ООО «Городской центр экспертиз» № 14-ДБ-(МТ)1508-2011).

На основе анализа причин возникновения и факторов, определяющих исходы аварий, учитывая особенности технологических процессов транспортировки природного газа, свойства и распределения опасных веществ, на линейной части магистрального газопровода выделяют следующие типовые сценарии аварии:

Сценарий 1 (СГ1) – свободное (без возгорания) истечение струи газа из повреждённого газопровода, безопасное рассеивание газа в атмосфере.

Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлёт осколков, образование ударной волны за счёт энергии расширяющегося газа → истечение струй газа → образование локальной зоны загазованности → безопасное рассеивание газа в атмосфере (безопасное рассеивание шлейфа газа).

Сценарий 2 (СГ2) – горение «колонного» шлейфа газа, истекающего из котлована, образующегося в результате разрушения газопровода.

Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлёт осколков, образование ударной волны за счёт энергии расширяющегося газа → истечение струй газа навстречу друг другу вдоль образовавшейся траншеи → наличие источника воспламенения → сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) → горение «колонного» шлейфа газа, истекающего из котлована → термическое воздействие на окружающую среду (горение «колонного» шлейфа газа).

Сценарий 3 (СГ3) – горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, истекающего из концов разрушенного газопровода.

Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счёт энергии расширяющегося газа → истечение газа в виде двух свободных струй → наличие источника воспламенения → сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) → горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, истекающего из концов разрушенного магистрального газопровода→ прямое огневое воздействие на окружающую среду → термическое воздействие на окружающую среду (горение высокоскоростных струй газа).

Согласно статистическим данным горение высокоскоростных настильных струй при разрыве подземного газопровода реализуется в основном на газопроводах диаметром более 400 мм.

Возможными причинами аварий на трубопроводах могут быть дефекты труб и арматуры, коррозия трубопроводов, физический износ, механическое повреждение или температурная деформация, нарушение правил эксплуатации, брак строительно-монтажных работ, преднамеренные действия.

Таблица 2

Оценка возможного числа пострадавших от аварий в местах нарушения магистрального газопровода

| Наименование газопровода | Место нарушения (км по газопроводу) | Зона поражения (поселок, деревня, сад. участки, ферм и др.) | Количество пострадавших человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Смертельное поражение | Санитарное поражение |
| магистральный газопровод Кингисепп-Сланцы | 25 | Жилой дом | 1-2 | 1-2 |

В результате возникновения аварийной ситуации на магистральном газопроводе Кингисепп – Сланцы глубина смертельного поражения составит 36 метров.

Таблица 3

Основные результаты расчета вероятных зон действия поражающих факторов

при выбросах природного газа без возгорания и пожарах на трубопроводах

| Участок газопроводов | Сценарий СГ1-Загазованность атмосферы |  |  |  | Сценарий СГ2-горение шлейфа газа, колонный выброс |  |  |  | Сценарий СГ2-горение шлейфа газа, струевой выброс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | струевой выброс газа |  | колонный выброс газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина струи газа, м | ширина струи газа, м | высота шлейфа, м | диаметр шлейфа, м | высота факела, м | диаметр факела, м | глубина зоны смертельного поражения, м | высота стабильного факела, м | высота факела, м | диаметр факела, м | глубина зоны смертельного поражения, м | высота стабильного факела, м |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11. | 12. | 13. |
| МГ Кингисепп-Сланцы, 400 мм, давление 5,5 МПа | не реализуется |  | 97 | 26 | 81 | 24 | 36 | 65 | не реализуется |  |  |  |

Достоверные сведения о том, что по территории Черновского сельского поселения перевозят химически опасные грузы или взрыво-, пожароопасные вещества, отсутствуют. Но поскольку через центральную часть муниципального образования с востока на запад проходят автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье, а также параллельно ей - железнодорожная магистраль Гдов – Веймарн, примыкающая в северо-западном направлении к железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Таллин, опасные вещества могут перевозиться по территории муниципального образования транзитом.

На железнодорожном транспорте причиной возникновения ЧС являются эксплуатационно-технические неисправности в подвижном составе или на железнодорожном полотне, а также при нарушении перевозок потенциально опасных грузов. Наиболее опасно возникновение ЧС на участках железной дороги, проходящих через населенные пункты.

Из-за технических неисправностей транспортных средств, нарушения правил дорожного движения на автодорогах происходит большое количество ДТП. В случае возникновения ДТП со спецавтотранспортом, перевозящим радиоактивные отходы, АХОВ, нефтепродукты может возникнуть зона локального радиоактивного (химического) загрязнения местности, возникнуть пожар.

Опасности на транспорте в первую очередь связана с аварийными ситуациями при перевозке различных АХОВ (в основном перевозят хлор и аммиак), взрыво- и пожароопасных веществ (ГСМ и СУГ).

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

- железнодорожная емкость с хлором		46 куб. м;

- железнодорожная емкость с аммиаком	54 куб. м;

- автомобильная емкость с хлором		1 т;

- автомобильная емкость с аммиаком		8 куб. м;

2. Толщина свободного разлития 		         0,05 м;

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха 		+20 оС;

6. Время от начала аварии				1 час.

Таблица 4

| № п/п | Параметры | Хлор |  | Аммиак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 46 куб. м | 8 куб. м | 54 куб. м |
|  | Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,581 | 21,496 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 3,229 | 43,413 | 1,491 | 4,79 |
|  | Полная | 4,023 | 54,16 | 1,530 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 5 | 1,53 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,409 | 39,24 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 2,024 |

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14,5 куб. м;

- ГСМ - 20 куб. м;

емкость железнодорожной цистерны с			 - СУГ - 73 куб. м;

- ГСМ - 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							  - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20 оС;

скорость приземного ветра				 - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 5

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | А/д цистерна |  | Ж/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |

К опасным с точки зрения возникновения ЧС относится ВЛ 330 кВ ПС № 7 «Кингисеппская» - ПС «Псков». Аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям. К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обесточиванию потребителей.

В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах.

# 4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования сельского поселения, защите его населения и территории в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера

4.1. Планировочная структура поселения

Основным предложением для развития сельского поселения, является предложение по организации крупной производственной площадки в районе д. Большая Боровня у подъездной дороги к деревни. Здесь планируется расположить производственные предприятия 3-5 класса вредности. Важным условием позволяющем с уверенностью говорить о высокой степени надежности реализации здесь этого предложения является то что, она планируется на землях промышленности и удобное расположение у региональной автомобильной автодороги. Дополнительно для развития производственной деятельности определены зоны производственно-коммунальных объектов в д. Монастырёк, д. Медвежек.

Проектом Генерального плана для нового жилищного строительства предусматривается территориальное развитие ряда населенных пунктов, а именно поселка Черновское, поселка при железнодорожной станции Ищево, деревень Монастырёк, Медвежек, Большая Боровня, Черно, в которых проектом предусматриваются площадки для индивидуального жилищного строительства.

Предлагается развивать основной обслуживающий центр Черновского сельского поселения - п. Черновское. Здесь запланированы новые зоны делового, общественного и коммерческого назначения, которые включают территории под крестьянско-фермерский рынок, магазины, объекты общественного питания, места придорожного отдыха с организацией гостиницы и тренажерного зала. На участке неподалеку от здания дома культуры запланирована церковь.

Зоны объектов транспортной инфраструктуры, примыкающих к трассе Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп предусмотрены в п. Черновское. Неподалеку запланирована территория для размещения пожарного депо в составе зоны производственно-коммунальных объектов. Предлагается на свободных от строений территориях у северо-восточной границы поселка организация жилой застройки с включением ее в зону индивидуальной жилой застройки.

В центральной части д. Монастырёк предлагается размещение зоны делового, общественного и коммерческого назначения с размещением объектов торговли. Предлагается на свободных от строений территориях организация жилой застройки с включением их в зону индивидуальной жилой застройки.

В центральной части д. Монастырёк предлагается размещение зоны делового, общественного и коммерческого назначения с размещением объектов торговли. Предлагается на свободных от строений территориях организация жилой застройки с включением их в зону индивидуальной жилой застройки. Участок у западной границы д.  Монастырёк вдоль автомобильной дороги в направлении на д. Черно и участок территории у объекта сельскохозяйственного производства к северу деревни, предлагаемый к включению в границы деревни, запланированы для включения в зоны производственно-коммунальных объектов. Планируется реконструировать участок территории бывшей бани для организации на ней зоны производственно-коммунальных объектов.

На соседних с деревней территориях планируется расширение территории для реконструкции КОС с включением их в зону объектов инженерной инфраструктуры.

В д. Вороново проектом предлагается на свободных от строений территориях жилая застройка с включением ее в зону индивидуальной жилой застройки. Здесь планируется организация пожарного водоема неподалеку от моста.

В д. Медвежек проектом предлагается организация функциональной зоны предназначенной для обслуживания и размещения объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности в д. Медвежек. В южной части деревни запланирована зона производственно-коммунальных объектов, которая может включать также объекты по обслуживания автомобильного транспорта. В деревни выделена также зона индивидуальной жилой застройки на свободных от застройки территориях. В деревне планируется выделить территорию для строительства трансформаторной подстанции и включить их в зону объектов инженерной инфраструктуры.

В д. Большая Боровня предлагается на свободных от строений территориях жилая застройка с включением ее в зону индивидуальной жилой застройки. Здесь планируется организация пожарного водоема неподалеку от моста.

В д. Черно предлагается расширение территорий кладбища в направлении автомобильной дороги и включению их в соответствующую зону. Это мероприятие позволит увеличить территорию кладбища и благоустроить ее путем организации площадки для парковки, площадки для мусорных контейнеров. В северной части деревни, по обе стороны от автомобильной дороги определены территории свободные от строений под жилую застройку, которые планируется включить в зону индивидуальной жилой застройки. В деревне планируется выделить территорию для строительства трансформаторной подстанции и включить их в зону объектов инженерной инфраструктуры.

В поселке при ж/д станции Ищево, хуторе Вервино, д. Тихвинка предлагается на территориях свободных от строений несколько участков под жилую застройку с включением их в зону индивидуальной жилой застройки.

В д. Романовщина планируется развитие сложившихся территорий, реконструкция баз охотников и рыболовов в границах деревни в зоне объектов рекреационного назначения.

4.2. Развитие транспортной инфраструктуры

Проектные предложения выработаны на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры. Проведенный анализ показал, что проектируемая территория в своем развитии вполне может ориентироваться на сложившуюся систему основных транспортных коммуникаций при условии выполнения ниже описанных мероприятий.

Также проект Генерального плана учитывает предложения проекта Схемы территориального планирования Сланцевского муниципального района. Согласно которому предусматривается:

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Тихвинка до параметров IV технической категории (на расчетный срок).

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Черно (3,0 км) (на расчетный срок).

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Большая Боровня (1,8 км) (на первую очередь).

- Строительство АЗС, СТО на земельных участках, примыкающих к  автомобильной дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье в  районе п. Черновское и д. Медвежек (на первую очередь). В рамках проекта Генерального плана было выявлено, что реализация данного предложения невозможна из-за наличия магистрального газопровода высокого давления – «Кингисепп – Сланцы», идущего в одном створе с автомобильной дорогой Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье и накладывающего существенные ограничения на использование близлежащих территорий.

В дополнении к перечисленным мероприятиям проектом Генерального плана предлагается:

- Приведение в нормальное эксплуатационное состояние покрытия проезжих частей следующих автодорог: Черно – Монастырёк – Черновское (9,3 км), подъезд к д. Монастырёк (3,3 км).

- Ликвидация грунтовых разрывов и сооружение твердого покрытия (щебеночно-гравийного) на автомобильных дорогах местного значения, обеспечивающих связи сельских населенных пунктов с автомобильной дорогой Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье: подъезды к д. Тихвинка (0,3 км), подъезды к п. при ж/ж ст. Ищево (0,3 км), подъезд к п. Черновское (0,8 км).

- Приведение в нормальное эксплуатационное состояние покрытия проезжих частей следующих автодорог местного значения: Монастырёк – Романовщина (6,6 км), подъезд к карьеру «Дубоём» (5,3 км).

- Благоустройство и приведение в нормальное эксплуатационное состояние поселковых дорог, в том числе совпадающих с участками внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов – строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение (9,9 км).

- Благоустройство внутренних существующих улиц и проездов (5,9 км), а также строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством в обоих случаях твердого покрытия в деревнях Вороново, п. при ж/д ст. Ищево, Монастырёк, Медвежек, Черно, п. Черновское, хуторе Вервино, (3,8 км).

- Благоустройство остановочных пунктов на линиях пригородного автобуса, сооружение остановочных павильонов в деревнях Вороново, Медвежек, Монастырёк, поселке Черновское.

- Сооружение велосипедных дорожек для связи между населенными пунктами поселения в профиле внешних автомобильных дорог.

На расчетный срок протяженность автомобильных дорог не изменится и составит: регионального или межмуниципального значения – 24,0 км, местного – 30,7 км.

Организации пунктов государственного технического осмотра транспортных средств  на территории поселения не планируется.

В результате реализации предлагаемых мероприятий технические категории автодорог потребуют изменения.

4.3. Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

На расчетный срок для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды - артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

На водозаборных скважинах необходима установка станций водоподготовки для удаления железа, мутности.

В п. Черновское и д. Монастырёк проектируются станции водоподготовки на водозаборных скважинах, для удаления железа, мутности Необходимо провести реконструкцию существующих сетей водопровода

В д. Монастырёк предусматривается строительство водопроводных сетей для района нового строительства.

В остальных населенных пунктах сохраняется существующая система водоснабжения.

Колодцы общественного пользования для систем местного водоснабжения должны быть размещены на незагрязненных площадках, которые не имеют очагов возможного загрязнения водоисточника.

В деревнях Медвежек, Большая Боровня, Черно, Тихвинка, Вороново, поселке при железнодорожной станции Ищево и хуторе Вервино водоснабжение предусматривается из колодцев.

На расчетный срок водоснабжение населения садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств будет осуществляться из колодцев.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84

На расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с (в каждом населенном пункте).

Трехчасовой пожарный запас составляет: 10 · 3,6 · 3 =108 куб. м.

Наружное пожаротушение будет осуществляться из существующих пожарных гидрантов и пожарных водоемов.

Водоснабжение сезонного населения будет осуществляться из колодцев.

Водоотведение

В д. Монастырёк проектируются канализационные сети для отведения стоков от новой застройки на канализационную насосную станцию (КНС) и далее - на очистные сооружения. Существующие сети и сооружения канализации подлежат реконструкции.

В остальных населенных пунктах поселения сохраняется существующая система канализации.

В деревнях Медвежек, Большая Боровня, Черно, Тихвинка, Вороново, п. при ж/д ст. Ищево, хуторе Вервино, п. Черновское стоки собираются в выгреба.

Канализационные стоки от сезонного населения собираются в выгреба.

Канализационные стоки от объектов садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств на расчетный срок будут собираться в выгреба.

Теплоснабжение

На перспективу предусматривается  децентрализованное теплоснабжение нового строительства населенных пунктов поселения с использованием в качестве  источников теплоты  автономных индустриальных теплогенераторов.

Прогнозируемые расходы теплоты для нужд жилищно-коммунального строительства (ЖКС) представлены в таблице 4.

Таблица 6

| № | Население человек | Жилой фонд тыс. кв. м | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Расчетный срок |  |  |
| 1 | 650/164 | 23,4/5,9 | 3,5/0,9 |
|  | всего Гкал/ч в т.ч. |  | 3,0/0,8 |
|  | поселок Черновское |  | 1,6/0,06 |
|  | деревня Монастырёк |  | 0,8/0,2 |
| II | Первая очередь |  |  |
| 1 | 600/65 | 19,8/2,0 | 3,1/0,3 |
|  | всего Гкал/ч в т. ч. |  | 2,6/0,18 |
|  | поселок Черновское |  | 1,3/0,06 |
|  | деревня Монастырёк |  | 0,7/0,4 |

Примечание: под чертой значения для нового строительства.

Электроснабжение

Проектом Генерального плана предусматривается размещение на территории Черновского сельского поселения объектов индивидуального жилищного строительства.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей сельского поселения выполнен по удельным показателям в соответствии с "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей" РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека для населенных пунктов и 0,2 кВт на человека для дачного некоммерческого партнерства.

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями сельского поселения составит: расчётный срок – 1416 МВт·ч в год, первая очередь – 945 МВт·ч в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Черновского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО "Ленэнерго".

В соответствии со "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы", проектом генерального плана предусматривается реконструкция ПС 110 кВ № 209 «Родина» с заменой первого существующего трансформатора на 6,3 МВ·А, установкой второго трансформатора мощностью 6,3 МВ·А и демонтаж существующей ВЛ 110 кВ к ПС 110/35/10 кВ № 291 "Выскатка".

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 – 0,4 кВ. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4 кВ.

Газоснабжение

Схемой Газификации Сланцевского района, разработанной ОАО «Газпром» - ОАО «Промгаз» и настоящим разделом проекта Генерального плана не предусматривается газоснабжение Черновского сельского поселения.

Связь

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования в поселении должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Проектом Генерального плана предусматривается рост численности населения к расчетному сроку (2035 г.) до 650 человек.

Для телефонизации населенных пунктов поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Емкость АТС для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять к концу расчетного срока порядка 200 номеров.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование для связи между опорной и сельской АТС волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что в поселении сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в поселении переводится на эфирное вещание. Переход на ЧМ вещание позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

4.4. Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения  пожарной безопасности.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производственных объектов на территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

# 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации на уровне муниципального района необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Противопожарные мероприятия

- Проектом предлагается организация пожарного депо V типа в п. Черновское, для этого потребуется участок площадью не менее 0,55 га;

- Для развития системы пожарного водоснабжения проектом предлагается организация проектных пожарных водоемов в следующих населенных пунктах – д. Большая Боровня, д. Монастырёк, а также строительство пожарного пирса в д. Медвежек;

- Необходимо расчищать и поддерживать в надлежащем состоянии противопожарные водоемы в д. Черно (1 шт.), д. Монастырёк (1 шт.), п. Черновское (5 шт.).

- В период повышенной пожарной опасности необходимо ограничивать посещение лесов населением, информировать о правилах поведения в местах отдыха, сбора грибов и ягод;

- Необходимо организовывать в границах населенных пунктов очистку территорий, занятых жилой застройкой, от ветоши, малоценных строений, крупногабаритного мусора с целью предотвращения возникновения дополнительных очагов возгорания;

- Необходимо осуществлять постоянный контроль готовности и укомплектованности сил и средств для ликвидации возможных пожаров;

- Обеспечение исправности, своевременный ремонт электропроводки и электрооборудования в жилой застройке.

Мероприятия пожарной безопасности в охранных зонах электропередач

- в охранной зоне ЛЭП запрещается размещать автозаправочные станции;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

В настоящее время на территории Черновского сельского поселения отсутствует пожарное депо. К тушению пожаров, возникающих на территории муниципального образования, привлекаются ПЧ (пожарная часть) № 145, ПЧ № 146, ПК (пожарная команда) АО «Завод «Сланцы», ПК ОАО «Полимер», ПЧ № 124 г. Кингисепп, ПЧ № 138 д. Осьмино, ПЧ № 119 г. Волосово, ПЧ № 42 г. Гатчина, ПЧ № 51 г. Ломоносов.

На первую очередь проектом предлагается размещение пожарного депо в п. Черновское. Для размещения пожарного депо V типа потребуется выделение участка площадью 0,55 га.

Для целей пожаротушения на территории Черновского сельского поселения расположены противопожарные водоемы в д. Черно (1 шт.), д. Монастырёк (1 шт.), п. Черновское (5 шт.).

# 6. Защита населения в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера

Территория Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области не отнесена к группам территорий по ГО. Черновское сельское поселение в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) и зону световой маскировки.

Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС на территории Черновского сельского поселения следует применять следующие основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью мероприятий РСЧС:

- укрытие людей в приспособленных для нужд защиты населения помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также, в специальных защитных сооружениях (ЗС);

- эвакуацию населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и кожных покровов;

- проведение мероприятий медицинской защиты;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

В настоящее время на территории Черновского сельского поселения отсутствуют ПРУ (противорадиационные укрытия). Учитывая предложение администрации муниципального образования (№ 121 от 25.04. 2012 г.) и требования ГУ МЧС России по Ленинградской области, проектом предлагается организация ПРУ вместимостью 700 человек в здании картофелехранилища, расположенного в д. Черно. В настоящее время численность постоянного населения, проживающего в Черновском сельском поселении, составляет 657 человек, к 2020 году проектом предусматривается снижение численности населения до 600 человек, а на расчетный срок (2035 год) численность населения составит 650 человек. Таким образом, существующие ПРУ на территории Черновского сельского поселения позволяет полностью укрыть существующее постоянное население, а также проектное население на расчетный срок.

Основная организация защиты населения Черновского сельского поселения проводится путем эвакуации и расселения, предусмотренных «Планом эвакуации населения из приграничных населенных пунктов Сланцевского района». Эвакуация населения производится в Лужский муниципальный район.

Для проведения эвакуации организуются три эваконаправления (3 основных маршрута):

- Сланцы – Сижно – Выскатка – Старополье – Овсище – Лужский район;

- – Загривье – Сланцы – Гостицы – Пелеши – Выскатка – Старополье – Лужский район;

- Черновское – Попкова Гора – Выскатка – Старополье – Овсище – Лужский район.

Из Черновскогоо сельского поселения (все населенные пункты) эвакопотоки будут направлены в Рельское сельское поселение (д. Большие Сабицы).

# 7. Предложения по оповещению населения

В соответствии с приказом МЧС России № 422, Мининформсвязи России № 90, Минкультуры России № 376 от 25.07.2006 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 12.09.2006 № 8232) основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования;

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

- населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.

В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления:

- разрабатывают тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения и организуют их запись на магнитные и иные носители информации;

- обеспечивают установку на объектах телерадиовещания специальной аппаратуры для ввода сигналов оповещения и речевой информации в программы вещания;

- организуют и осуществляют подготовку оперативных дежурных (дежурно-диспетчерских) служб и персонала по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время;

- планируют и проводят совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания проверки систем оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации;

- разрабатывают совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при передаче сигналов оповещения и речевой информации.

Мероприятия по развитию системы оповещения

- Предусмотреть установку технических средств оповещения в здании администрации Черновского сельского поселения, которая в повседневной деятельности работая в автоматическом режиме в составе территориальной системы оповещения, позволяла бы по решению руководителя муниципального образования произвести избирательное оповещение населения сельского поселения, аварийно-спасательных формирований, должностных лиц органа местного самоуправления об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- Для оповещения населения предусмотреть установку двух громкоговорителей – в д. Монастырёк на здании администрации и в п. Черновское на здании почты.